Инв. №

Экз №

ООО «НТЦ Красноярскгеоинформпроект»

Шифр: 4-07-13-ПП-Н

Заказчик: Управление по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Берёзовского района Красноярского края.

Наименование объекта: ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА «БАЗАЙСКИЙ»

В П. БЕРЁЗОВСКИЙ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Том I

Пояснительная записка

Главный инженер					В.Н. Арусланова

Директор 					 М.М. Зуевский

Красноярск, 2013 год

Проект разработан коллективом ООО «НТЦ Красноярскгеоинформпроект»:

Главный инженер проекта:				            В.Н. Арусланова.

Архитектурно-планировочная часть:

ГАП									В.Н. Арусланова.

Главный специалист						А. А. Делль.

Инженер геодезист                                                                          В. В. Губин.

Содержание:

Состав проекта…………………………………………………………………………………4

Введение……………………………………………………………………………………..…5

Глава I. Природные условия и ресурсы…………………………… …..………………….....5

1.1.Физико-географическое положение………………………………………………………7

1.2. Климатическая характеристика………………………………………………………..…7

1.3. Инженерно-геологические условия………………………………………………………9

1.4. Полезные ископаемые…………………………………………………………………..…9

1.5. Гидрологические условия………………………………………………………………...11

1.6.Заключение……………………………………………………………………………...….11

Глава II. Современное состояние……………………………………………………………..12

2.1. Положение в структуре п. Берёзовский…………….…………………………...............12

Глава III. Проектная организация……………………………………………………………..13

- Архитектурно-планировочное решение………………………………………………....13

- Жилая застройка……………………………………………………………………….…..14

- Озеленение…………………………………………………………………………………16

- Баланс территории………………………………………………………………………....17

- Мусороудаление……………………………………………………………………………18

Глава IV. Улично-дорожная сеть и транспорт…………………………………………..........19

- Современное состояние…………………………………………………………………...19

- Проектное решение………………………………………………………………………..20

- Улично-дорожная сеть………………………………………………………………….20

- Автостоянки………………………………………………………………………..…….21

Глава V. Инженерная подготовка территории.……………………………..………..….22

  - Вертикальная планировка………………………………………………………………....23

  - Водоотвод………………………………………………………………………………..…23

Глава VI. Инженерное обеспечение территории…………………………………………..…24

6.1. Водоснабжение ……………………………………………………………………………24

6.2. Водоотведение…………………………………………………………………………..…25

6.3. Теплоснабжение …………………………………………………………………………..25

6.4. Электроснабжение………………………………………………………………….……..26

Глава VII. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения…………………………………………………………………………………….…29

Глава VIII. Разбивочный чертеж красных линий……………………………………………30

Глава IX. Основные технико-экономические показатели проекта…………………………31

Глава X. Мероприятия по охране окружающей среды. ………………………………….…33

## 10.1. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод. …………………….……35

## 10.2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды…………………………….…36

Глава XI. Мероприятия по гражданской обороне и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Противопожарные мероприятия. …..…40

Глава XII. Проект межевание территории………………………………….…………………43

12.1. Проектные решения………………………………………………………………………43

12.1.1. Порядок формирования границ земельных участков…………………………..……49

12.2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания…………….……50

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Градостроительное задание на разработку проекта планировки и межевания территории микрорайона «Базайский» в п. Берёзовский Берёзовского района Красноярского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Каталог координат участков межевания территорий микрорайона «Базайский».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Каталог координат границы территории микрорайона «Базайский».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Каталог координат. Точки перелома красных линий.

Состав проекта:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I | Пояснительная записка |  |  |  |
| Том II | Графические материалы: |  |  |  |
| 1 | Схема размещения проектируемой территории в структуре поселения | 1:5000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план) | 1:1000 | 2 |  |
| 3 | План красных линий (основной чертеж) | 1:1000 | 3 |  |
| 4 | Разбивочный чертёж красных линий | 1:1000 | 4 |  |
| 5 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | 1:1000 | 5 |  |
| 6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:1000 | 6 |  |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 7 |  |
| 8 | Чертёж межевания территории | 1:1000 | 8 |  |
| 9 | Эскиз застройки территории | 1:500 | 9 |  |
|  | На магнитных носителях: |  |  |  |
| 1 | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Базайский» в п. Берёзовский Берёзовского района Красноярского края (текстовые материалы). |  |  |  |
| 2 | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Базайский» в п. Берёзовский Берёзовского района Красноярского края (графические материалы). |  |  |  |
| 3 | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Базайский» в п. Берёзовский Берёзовского района Красноярского края (демонстрационные материалы). |  |  |  |

Введение

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид градостроительной документации | Проект планировки и проект межевания территории |
| 2 | Основание для разработки градостроительной документации | Постановление администрации Березовского района от 10.10.2011г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Березовском районе на 2012-2014 годы» |
| 3 | Заказчик (полное и сокращенное наименование) | Управление по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Березовского района Красноярского края |
| 4 | Исполнители | ООО «НТЦ Красноярскгеоинформпроект» |

Проект планировки и межевания территории микрорайона «Базайский» в п. Берёзовский Берёзовского района Красноярского края разработан ООО «НТЦ Красноярскгеоинформпроект» по заказу Управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Берёзовского района Красноярского края на основании градостроительного задания по муниципальному контракту №4 от 01.07.2013 года (Приложение 1).

Планировочная структура микрорайона «Базайский» в п. Берёзовский Берёзовского района разработана на основании генерального плана п. Берёзовский, разработанного ТГИ «Красноярскгражданпроект». Территория микрорайона имеет незначительные перепады рельефа, благоприятна для жилой застройки. На площадке отсутствуют капитальные сооружения и подземные коммуникации.

Исходными данными для проектирования послужили:

- Генеральный план Маганского сельсовета, утверждённый решением Березовского районного Совета депутатов от 30.11.2010г. № 12-50Р.

- Правила землепользования и застройки Маганского сельсовета, утверждённые решением Берёзовского районного Совета депутатов от 14.08.2012 г. № 43-188Р.

- Материалы топосъёмки территории микрорайона «Базайский», 2013 г., М 1:1000;

- Иные материалы и сведения, необходимые для решения вопросов проектирования.

Проведен анализ исходной информации по территории проектирования.

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ.

При проектировании использована топографическая основа масштаба 1:1000, выполненная ООО «НТЦ Красноярскгеоинформпроект» в 2013 году.

Емкость микрорайона 254 тыс. м2 общей площади. Расчетная численность населения при норме обеспеченности 30 м2/чел составляет 435 человек, плотность населения – 17,1 чел/га, малоэтажные дома (1-2 этажа).

Расчетный срок реализации проекта планировки составляет 10-20 (5-7 лет)лет.

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса РФ, проектом планировки осуществляется выделение элементов планировочной структуры, устанавливаются параметры планируемого развития элементов планировочной структуры.

Основная часть проекта планировки, которая подлежит утверждению, включает в себя чертежи планировки территории, на которых отображаются: красные линии;

линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты инженерной и транспортной инфраструктур; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Основание для разработки градостроительной документации - Постановление администрации Березовского района от 10.10.2011г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Березовском районе на 2012-2014 годы».

Долгосрочная целевая программа «обеспечение жильем молодых семей в Берёзовском районе» на 2012 - 2014 годы.

Глава I. Природные условия и ресурсы

### 1.1.Физико-географическое положение.

Посёлок Берёзовский, расположенный на территории Маганского сельсовета Берёзовского района, имеет население 1410 чел, территорию -3,33 км2.

По природно-географическому зонированию территория Маганского сельсовета относится к зоне островных лесостепей, разделённых горно-лесными областями, образованными в результате высотного поднятия поверхности. Часть территории, относящаяся к бассейну р. Мана, входит в Алтае - Саянскую горную область.

1.2. Климатическая характеристика.

По строительно-климатическому районированию территория сельсовета относится к I климатическому району с подрайоном IВ, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», характеризующемуся резко континентальным климатом. район характеризуется резкими перепадами температур, как в течение суток, так и в течение года, а так же продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями.

Климатические параметры холодного периода.

Температура наиболее холодной пятидневки – 40 ºС.

Абсолютная минимальная температура – 48 ºС.

Количество осадков за ноябрь-март -104 мм.

Влажность наиболее жаркого месяца 70%.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – западное. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 ºС –3,8 м/с.

Климатические параметры теплого периода.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 25,8 ºС.

Абсолютная максимальная температура – 37 ºС.

Количество осадков за апрель-октябрь 367 мм.

Влажность наиболее жаркого месяца 70%.

Преобладающее направление ветра за июнь-август – западное.

Нормативный скоростной напор ветра - 0,38 кПа (III район по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»);

Расчетный вес снегового покрова - 1,8 кПа (III район СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»);

Сейсмичность района - б баллов (карта А по СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»).

Осадки: за год в Красноярске выпадает 454 мм осадков. Распределение осадков в течение года крайне неравномерно: в тёплый период, с апреля по октябрь, выпадает 369мм (81%), в холодный период, с ноября по март, лишь 85мм (19%).

Ветровой режим:

Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное и юго-западное, их повторяемость составляет 75-80%. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с.

Характеристика ветрового режима.

Таблица 1

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений ветра в январе, % | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 64 | 15 | 1 | 35 |
| Повторяемость направлений ветра в июле, % | 4 | 9 | 10 | 3 | 11 | 41 | 16 | 6 | 24 |
| Скорость ветра по направлениям в январе, м/с. | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 6,2 | 5,3 | 3,6 | 0,9 | - |
| Скорость ветра по направлениям в июле, м/с. | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | - |

Вероятность штилей составляет 29%, штили в сочетании со слабыми ветрами (до 5 м/с) – 85-90%.

Повторяемость температурных инверсий составляет в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 15-17%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды инверсии наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени. Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто сопровождаются слабыми скоростями ветра.

За год наблюдается в среднем 11 дней с туманом общей продолжительностью 46 часов. Зимой туманы более продолжительны, в среднем – 5,8ч в день с туманом, летом – 3,3ч.

Средняя скорость ветра 2,3 м/сек. Промерзание грунтов начинается с третьей декады октября месяца. Наибольшую глубину промерзания имеют песчано-галечниковые грунты - от 3,0 до 3,5 м; глинистые грунты промерзают на глубину 1,8 м.

1.3. Инженерно-геологические условия.

В 2013 году коллективом ООО «НТЦ Красноярскгеоинформпроект» были выполнены полевые работы. В границах проектирования пробурены скважины. Тип станка УРБ- 2А2. Способ бурения – колонковое.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям геологический разрез сложен следующими слоями:

- 0,1 м – ПРС.

- 0,1-1,0 м – Суглинок черного цвета полутвердый.

- 1,0-2,2 м – Суглинок светло-коричневый тугопластичный.

- 2,2-3,0 м - Суглинок светло-коричневый мягкопластичный с прослойками рыжевато-коричневого до тугопластичного.

- 3,0-3,6 м – Гравийно-галечниковый грунт с суглинистым заполнителем 20-30 %.

- 3,6-4,5 м – Суглинок с включениями гравия розовато-коричневый плотный твердый (ближе к полутвердому). Гравий мелкий.

- В интервале 4,0-4,5 м суглинок гравелистый твердый, очень плотный.

- 4,5-5,5 м – Переслаивание тонкое суглинка твердого плотного розовато-коричневого, и песка мягкого малой степени водонасыщения розовато-серого,

- 5,5-10,0 м - Скальный грунт – мергели трещиноватые.

Уровень воды от поверхности земли 3,2 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинка принимается 2,5м.

1.4. Полезные ископаемые.

На территории Маганского сельсовета, в границах п. Берёзовсого из всех видов минерального сырья имеют место следующие:

Глины и суглинки легкоплавкие для кирпича:

- Маганское месторождение расположено в 1,5 км юго- восточнее ст. Маганская Транссибирской ж.д. магистрали. Приурочено к аллювиальным отложениям долины р. Березовка, среди которых широко распространены суглинки, которые являются полезной толщей. В верхней части толщи суглинки светло- желтые с мелкими включениями карбонатов в виде белых точек. С глубиной суглинки приобретают красновато- красную окраску, карбонатные включения исчезают, появляются маломощные прослои голубоватых глин. Средняя мощность полезной толщи- 13,3м. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. Полузаводскими испытаниями на опытном заводе Российского научно- исследовательского института минерального сырья установлена пригодность суглинков для производства обыкновенного кирпича марки «100», удовлетворяющего требованиям ГОСТа - 530-41.

Грунты:

- Месторождение карьер № 2 расположено в 3 км северо- западнее п. Берёзовский на горе Козьей, в 2 км восточнее автодороги Маганское - Верхняя Базаиха. Полезный слой мощностью 3,73 м представлен крупным щебнем песчаников и песчаниками мелкозернистыми трещиноватыми сильно выветренными. Запасы оценены по категории В и составляют 27,1 тыс.м³ (не утверждались).

Кварц оптический:

- Тустатское месторождение расположено на правом берегу р. Мана в 3км выше устья левого притока ручья Большой Тустат. Ближайшим населённым пунктом является пос. Урман в 10 км вверх по течению р. Мана. по составу кварца и его структурно- текстурным особенностям на месторождении выделяются четыре разные жилы. Кристаллы горного хрусталя имеют хорошую огранку. Помимо кварца хрусталеносные полости выполнены кальцитом, тальком, хлоритом и бурой глиной с блестками слюды. Горно- технические условия разработки сложные. Запасы сырья по категориям А+В+С1 составляют 18,3 кг/мнб, по категории С2- 5 кг/мнб (не утверждались). Месторождение снято с баланса из- за малых запасов и отсутствия перспектив их прироста.

Уран:

- Солонечное месторождение расположено в восточной части Дербинско- Бирюсинской зоны. На месторождении выявлено 28 кондиционных рудных тел. Главными рудными минералами являются настуран, молибденит, иордизит, пирит, галенит, сфалерит, аршиновит, марказит. Значительное количество урана входит также в состав гельциркона, углеродистые образования типа твердых битумов и в черный флюорит. Главные сопутствующие элементы: молибден, цирконий, свинец, мышьяк.

1.5. Гидрологические условия.

Река Малая Березовка - в холодное время года местами перемерзает, образует наледи. Скорость течения – 0,4 м/с, глубина – 0,8-1,0 м. Ширина русла – 8,0-10,0 м. Уклон реки в нижнем течении – 0,4 ‰. По водному режиму р. Малая Берёзовка относится к рекам с весенним половодьем и дождевыми паводками в летний период. Летний паводок имеет меньшие расходы воды. Питание, в основном, осуществляется за счет атмосферных осадков, частично – грунтовое, в период весеннего половодья – за счет талых вод.

1.6.Заключение.

Площадка по природным факторам благоприятна для строительства. Несущими грунтами являются суглинки.

Грунтовые воды залегают на не большой глубине.

Глава II. Современное состояние.

2.1. Положение в структуре п. Берёзовский.

Посёлок Березовский, расположенный на территории Маганского сельсовета Берёзовского района, имеет население 1410 чел, территорию - 3,33 км2.

Существующая застройка, образованная 59 жилыми кварталами в основном мелкими, с малоэтажной усадебной застройкой, не организованна и хаотично разбросана.

Посёлок разделен р. Малая Березовка на два жилых образования. Левобережный жилой район вытянут вдоль автодороги «Маганск - Березовский – Верхняя Базаиха». Правобережный район имеет выход на главную улицу и внешнюю сеть посёлка через автодорожный и пешеходный мосты. Промышленно-коммунальная зона находится с западной стороны посёлка и соединена с ним дорогой.

Площадка под строительство жилого массива малоэтажных жилых домов (1-2 этажа) расположена на окраине п. Берёзовский Красноярского края в юго-восточной его части.

С северной части площадка граничит с поселковым лесом. С западной с существующей жилой усадебной застройкой. С юго-восточной – рекой Малая Березовка.

На проектируемой площадке жилой и общественной застройки нет.

Глава III. Проектная организация.

3.1. Архитектурно-планировочное решение.

Архитектурно - планировочное решение проектируемой территории направлено на создание максимально комфортных условий для населения. Проектируемая территория развивается в пределах предлагаемой границы проектирования на основе сложившейся планировочной структуры ближайших жилых районов, с учетом характерных особенностей ландшафта. Планировочное решение продиктовано необходимостью максимального сохранения окружающей среды, а также создания условий для устойчивого развития территории.

Площадка под строительство микрорайона «Базайский» расположена на окраине п. Берёзовский в юго-восточной его части, свободна от застройки, инженерных коммуникаций, леса. Общий уклон в сторону реки Малая Берёзовка.

Уклон рельефа и открытость пространства позволяют хорошо обозревать жилую застройку.

Проектом планировки решены задачи зонирования территории, создание жилых кварталов в общей системе посёлка.

Регулярная планировка микрорайона позволяет более эффективно использовать территории путем перераспределения внутренних пространств в пользу пространств жилых групп и дворов.

К территориальным направлениям перспективного развития проектируемой

территории микрорайона «Базайский» можно отнести:

1) формирование жилой застройки на приусадебных земельных участках;

2) благоустройство, озеленение проектируемой территории и формирование рекреационных зон;

3) формирование улично-дорожной сети.

Основными факторами, определяющими планировочное развитие территории жилого массива, являются:

- ограниченность развития территории:

- в северном, восточном и южном направлениях - ручьём Первый и рекой Малая Берёзовка;

- в западном – существующей автомобильной дорогой «Маганск - Березовский»;

- наличие в восточной части посёлка свободных территорий, благоприятных для строительства;

- санитарно-защитные зоны водных объектов;

- санитарно-защитные зоны ЛЭП 10кВ.

Микрорайон по архитектурно -планировочной структуре вытянут вдоль прибрежной части реки Малая Берёзовка с юга на север. Вновь застраиваемая жилая зона будет располагаться в восточной части посёлка Березовский в южном направлении от существующей территории посёлка. Застройка жилой зоны прямоугольная, одно- и двухэтажная, усадебного типа, с земельными участками от 1000 до 1400 м2.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении, одно- и двухэтажными, усадебного типа с хозяйственными постройками.

Сеть улиц микрорайона – прямоугольная, наиболее протяженные улицы вытянуты в направлении с севера на юг. Предполагается благоустройство улиц в соответствии с современным требованиям: проезжие части и тротуары с твердым покрытием. Ширина проезжей части улиц от 5,5 до 6 метров, ширина улицы в «красных линиях» от 13 до15 метров.

У мест для отдыха населения запроектированы стоянки временного хранения автомобилей.

Планировочная структура обеспечит функциональные и транспортно-пешеходные связи между жильем.

3.2. Жилая застройка.

Площадь территории в проектируемых границах составляет 25,4 г. Проектирование жилого массива предусмотрено в юго-восточной части в основном, за счет освоения территории лесов и естественного ландшафта.

Согласно техническому заданию проектируемая территория предназначена для размещения индивидуальных жилых домов на приусадебных земельных участках (1,2-этажа) при средней площади дома 100 м2.

На расчетный срок в границах проектируемой территории планируется расположить 145 приусадебных земельных участков для индивидуальной жилой застройки. Весь жилой фонд в основном будет представлен капитальными, индивидуальными жилыми домами – усадебного типа.

В соответствии региональными нормативами градостроительного проектирования расчетная норма обеспеченности жилой площадью на одного человека принята равной 30 м2/чел, размер жилого дома на приусадебном земельном участке принят до 100 м2, размер приусадебного земельного участка может колебаться от 1000 м2 до 1500 м2.

Расчетное население на проектируемой территории составляет 484 человек.

Плотность населения на проектируемой территории составит:

Р = N/S,

где:

N – расчетная численность населения, равная 484 чел.;

S – расчетная площадь проектируемой территории, равная 25,4 га.

Таким образом, плотность населения составит 19 чел./га.

Разработка предложений по организации территории жилищного строительства – одна из приоритетных задач проекта планировки.

Приусадебные земельные участки должны быть огорожены индивидуальным забором:

- ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м;

- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках - в соответствии с противопожарными требованиями от 6м до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники к жилым домам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до окон жилых помещений дома: от одиночных или двойных построек - не менее 15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не менее 25 м, от построек, имеющих от 9 до 30 блоков - не менее 50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая;

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых туалетов – от 8 до 12 м;

- расстояние до границ соседнего участка: от основного строения - не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки - не менее 3 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей усадебной застройке возможно размещение строящихся жилых домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования существующей застройки, обеспечивающим противопожарные разрывы.

Иные предельные параметры разрешенного строительства на территории приусадебных земельных участков определены правилами землепользования и застройки.

Зона зеленых насаждений создается в соответствии с общей архитектурно планировочной структурой на свободных от застройки территориях.

Таблица 2

| № п/п | Населенные пункты | Общий жилищный фонд, м2 жилой площади | Количество строений, шт. | Численность населения, чел. | Обеспеченность жилой площадью, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Берёзовский | 14500 | 145 | 484 | 30 |

Характеристика застройки микрорайона приводятся ниже.

Характеристика жилой застройки

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Един, изм. | Микрорайон | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь квартала в границах участков | га | 25,4 |  |
| 2 | Количество домов | шт. | 145 |  |
| 3 | Расчетное население | чел | 484 |  |
| 4 | Площадь застройки домов | м2 | 100 |  |
|  | - всего | м2 | 14500 |  |
| 5 | Средняя этажность | эт. | 2 |  |
| 6 | Плотность населения | чел/га | 19 |  |

3.3. Озеленение.

На территории микрорайона «Базайский» предусматривается озеленение общего пользования и сохранение естественного ландшафта. Оно решает задачи экологические, санитарные, содействуют формированию архитектурной среды жилого массива. Во дворах жилых групп озеленение формируется в виде небольших участков с устройством малых архитектурных форм, зон активного и тихого отдыха. Помимо отдельно-стоящих деревьев и кустарников, или в виде «живой изгороди», активно используется травяной покров. Так же проектом предусмотрена площадка для прогулок вдоль реки Малая Берёзовка.

Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется озеленять и благоустраивать:

- озеленение улиц – в основном выполняет функцию снижения неблагоприятных факторов, таких как шум, запыленность. Для рядовых посадок вдоль улиц рекомендуются пыле - газоустойчивые породы деревьев;

- внутридворовое озеленение – участки, свободные от застройки, покрытий. Представлено с учетом сохраняемых деревьев, газонов, низкорослых кустарников.

Рядовая посадка деревьев и кустарников осуществляется вдоль улиц, на остальной территории рекомендуется групповое размещение деревьев и кустарников для обогащения композиции.

В целях устойчивости, долговечности и декоративности посадок рекомендуется использовать деревья и кустарники, свойства которых соответствуют условиям произрастания.

3.4. Баланс территории.

Составлен по результатам вычисления площадей элементов застройки территории аналитическим и графическим способами.

Таблица 4

| № п/п | Элементы территории | Площадь, га | % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь в границах землеотвода | 25,4 | 100 |  |
| 1.1 | Из них: а) площадь застройки | 17,26 | 67,9 |  |
| 1.2 | в) асфальтовые покрытия (тротуары, проезды, автостоянки) | 3,31 | 13,0 |  |
| 1.3 | г) озеленение | 4,83 | 19,1 |  |

Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения на данной территории не планируется.

3.5. Мусороудаление.

Мусороудаление с проезжих частей улиц будет производиться при помощи мусороуборочных машин. Сбор бытового мусора будет осуществляться в контейнеры, которые устанавливаются на улице перед жилым домом и регулярно вывозиться спецтранспортом на полигон твердых бытовых отходов.

Расчет количества отходов и уличного смета сведен в таблицу № 5.

Расчет количества отходов

Таблица 5

| № п/п | Вид отходов | Расчетная единица измерения | Кол-во бытовых отходов | Ед.изм. | Население, чел | Количество отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердые отбросы | от 1 чел. в год | 0,3 | т | 484 | 145,2 |
| 2 | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | от 1 чел. в год | 2000 | л | 484 | 968000 |
| 3 | Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков | с 1 м2 в год | 0,005 | т | 484 | 102 |

Норма количества отбросов принята по СП 42.13330.2011 приложение М.

Расчет количества специальных машин представлен в таблице №6.

Количество специальных машин по вывозу мусора и отбросов

Таблица 6

| № п/п | Тип машин | Норма на 100 тыс. жителей, шт. | Ед. изм., тыс. | Количество машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозов | 20 | шт. | 1 |
| 2 | Уборочных | 60/ на 1 млн.м² | шт. | 1 |

Глава IV. Улично-дорожная сеть и транспорт.

4.1. Современное состояние.

Основными недостатками существующей застройки населённого пункта являются:

- большая растянутость застройки с наличием мелких кварталов и низким благоустройством территории;

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц.

На проектируемой части территории на момент проектирование не существует улично-дорожной сети, поэтому задача данного проекта организовать дорожную сеть функционально.

Внешний транспорт.

Современное состояние. Посёлок связан с центром сельсовета автомобильной дорогой «Маганск - Берёзовский» районного значения V категории, 5 км асфальтобетона и 2 км гравия. По ней же и далее по дороге «Берёзовка – Маганск» с асфальтобетонным покрытием обеспечивается доступность к центру района. Техническая категория дороги «Маганск-Березовский» не соответствует современной интенсивности движения, требуется реконструкция дороги.

Связь п. Берёзовский с п. Верхняя Базаиха осуществляется по не категорированной дороге «Берёзовский - Верхняя Базаиха» с гравийным покрытием.

Связь с краевым и районным центром осуществляется рейсовым автобусным транспортом по дороге «Красноярск-Березовка - Маганск- Березовский», перевозки осуществляются частными перевозчиками.

Пассажирский общественный транспорт. Связь с краевым и районным центром осуществляется рейсовым автобусным транспортом по дороге « Красноярск-Березовка - Маганск- Березовский», перевозки осуществляются частными перевозчиками.

Легковой транспорт. Данные о наличии транспорта в п. Березовский в настоящее время отсутствуют.

Искусственные сооружения на улицах и дорогах.

Автомобильные мосты. В настоящее время на территории п. Берёзовский расположены 3 автодорожных моста через водотоки.

Искусственные транспортные сооружения п. Берёзовский.

Таблица 7

| № п\п | Наименование | Препятствие | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост | р. Малая Берёзовка | ж/б | удовл. |
| 2 | Мост а/д «Березовский-Верхняя Базаиха» | Р. Первый | дер. | удовл. |
| 3 | Пешеходный мост | р. Малая Березовка | дер. | удовл. |

Данные взяты из проекта шифр 09/06 (9862-06) « Генеральный план Маганского сельсовета». К расчетному сроку (2027 год) деревянные мосты рекомендуется заменить на железобетонные.

Паркинги.

Транспорт жителей частного сектора хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков.

4.2. Проектное решение.

4.2.1. Улично-дорожная сеть.

Микрорайон «Базайский» граничит с запада с существующей автомобильной дорогой «Маганск – Березовский».

Планировочная схема улично-дорожной сети определена проектируемой границей микрорайона и по своему начертанию близка к прямоугольной. Положительными сторонами такой формы начертания уличной сети являются: простота конфигурации и простота прокладки инженерных коммуникаций, водоотведения, конфигурации приусадебных участков, проектирования и удобство связей.

Параметры улиц и дорог определены согласно т. 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Правил землепользования и застройки Маганского сельсовета № 43-188Р от 14.08.2012 г.

В соответствии с т. 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» категория проектируемых улиц - «улицы в жилой застройке - основная» и «улицы в жилой застройке - второстепенная». Параметры улиц приняты в соответствии с категорией.

Ширина улиц в красных линиях: улица в жилой застройке - основная — 15 м, что обеспечивает двухстороннее движение транспорта и пешеходов.

Ширина улиц в красных линиях: улица в жилой застройке - второстепенная — 13-15 м.

Площадь улично-дорожной сети - 20400 м2.

Общая протяжённость улиц - 3,23 км

Предложенная проектом планировки система улиц и дорог в сочетании с жилыми улицами позволяет решать рационально организацию движения транспорта и пешеходов.

Покрытие проезжих частей и тротуаров– асфальтобетонное. Планировочное решение системы внутриквартальных проездов и тротуаров предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов жилья. Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом предлагается произвести устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских).

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, расположенных вдоль улиц. Ширина тротуаров принята 2,0 м согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения».

Пересечения пешеходных улиц с улично-дорожной сетью предлагаются в одном уровне.

Движение общественного транспорта по этим улицам не предусмотрено.

Основные пешеходные и транспортные пути связывают микрорайон с остальными кварталами посёлка, с остановками общественного транспорта, и с предприятиями обслуживания населения короткими и удобными маршрутами.

Реализация проектных предложений требует дальнейшей проработки специализированными организациями.

Организация движения пешеходов и транспорта отражена на чертеже «Схема организации транспорта и улично-дорожной сети».

На территории микрорайона не предусматривается размещение АЗС, СТО, моечных пунктов.

4.2.2. Автостоянки.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования будет осуществляться на участках владельцев индивидуальных жилых домов.

Так же проектом предусмотрено устройство парковочных мест в зоне отдыха - 30 м/мест.

Глава V. Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности

поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико- геологическим процессам. Инженерная подготовка проектируемой территории проводится с целью создания благоприятных условий на прилегающих к проектируемой территории жилой застройки.

Водоотвод с проектируемой территории предусмотрен сетью открытых водоотводных лотков и водостоков. В местах превышения максимальной длины

пробега дождевых вод предполагается предусмотреть разрывы в бортах и выпуски

поверхностных вод в открытые водостоки. Конструкцию лотков принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами и въездами во дворы жилых домов устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,5 м или перекрыть дорожными плитами и решетками. Лотки располагаются в газонной части в границах красных линий. Сброс ливневых стоков с территории микрорайона предусматривается в проектируемые локальные очистные сооружения закрытого типа (место расположения указано условно на листе 7 проекта 4-07-13-ПП-Н).

Так как во время весеннего паводка возможно разлитие реки М. Березовка. Во избежание затопления необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению разлива реки: провести работы по расчистке и углублению дна реки, укреплению берегов и выпрямлению русла реки.

Более детально данный раздел будет разработан на последующих стадиях проектирования.

По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна для застройки, но требуется ряд мероприятий по инженерной подготовке:

- Вертикальная планировка;

- Водоотвод.

Схема вертикальной планировки и инженерного благоустройства территории выполнена на топооснове в масштабе 1:1000. Система высот –Балтийская.

5.1. Вертикальная планировка.

Планируемая площадка имеет равнинный рельеф с повышением на юг перепадом отметок от 321,00 до 333,00.

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки планируемой территории к рельефу местности.

Высотная организация территории проектируемого микрорайона совместно с сетью водостоков обеспечивает отвод поверхностных вод и одновременно создает оптимальные условия для движения транспорта.

Схема вертикальной планировки решает вопросы высотной организации улично-дорожной сети с установлением продольных уклонов по осям проезжих частей улиц, дорог, проездов. С учетом существующего рельефа уклоны приняты в пределах от 0,5% до 3,7%).

5.2. Водоотвод.

Схема водоотвода решена в увязке со схемой вертикальной планировки и предусматривает самотечное поступление поверхностного стока с территорий кварталов в лотки проезжих частей уличной сети, по которым поверхностные воды поступают локальные очистные сооружения закрытого типа.

На последующих стадиях проектирования раздел по инженерной подготовке территории должен разрабатываться более детально.

Глава VI. Инженерное обеспечение территории.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

- «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- «СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

-«СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*».

6.1. Водоснабжение.

Водопотребителями микрорайона «Базайский» Березовского района Красноярского края являются:

- население района.

Существующее положение:

В настоящее время в Маганском сельсовете функционируют системы водоснабжения в п. Берёзовский. Существующие в п. Березовский системы водоснабжения являются зонированными, жилая застройка вне зоны действия обеспечивается водой для хозяйственно-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин. Качество воды питьевого назначения по основным показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.550-96 «Питьевая вода».

Проектное решение:

Проектом предусматривается водоснабжение микрорайона при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин. Централизованные системы водоснабжения не предусмотрены.

6.2. Водоотведение.

Существующее положение:

В настоящее время централизованная система канализации с канализационными сетями, канализационными насосными станциями существует в п.Берёзовский, с.Маганск. Сети и сооружения ветхие, имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации.

Очистные сооружения имеются в п.Берёзовский. Очистные сооружения мощностью 100м³/сут.

На проектируемом участке нет существующих сетей.

Проектное решение:

Канализование сточных воды производятся в индивидуальные надворные герметичные выгребы, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в п.Берёзовский оборудованные очистными сооружениями полной биологической очистки сточных вод.

6.3. Теплоснабжение.

Существующее положение:

Теплоснабжение в п. Берёзовский не централизовано и осуществляется от индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов работающих на различных видах топлива.

Проектное решение:

Теплоснабжение микрорайона предусматривается не централизовано и осуществляется от индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов работающих на различных видах топлива.

6.4. Электроснабжение.

Существующее положение:

Энергоснабжение населённых пунктов и промышленных предприятий на территории Маганского сельсовета осуществляется филиалом ОАО «МРСК Сибири «Красноярскэнерго» - «Красноярские электрические сети».

На территории Маганского сельсовета имеются ПС №35 «Маганск» 35/10кВ и ПС №79 35/10кВ «Сокол».

Энергоснабжение осуществляется при помощи как воздушных, так и кабельных линий энергопередачи.

Общая длина ЛЭП 0,4 кВ составляет 25,44 км. Длина линий ЛЭП 10 кВ составляет 96,2 км. Ввиду большого срока службы линий энергоснабжения, достигающего 40 лет, состояние ЛЭП характеризуется как неудовлетворительное.

По данным эксплуатирующей организации износ линий электропередачи составляет от 75% до 99%.

На территории Маганского сельсовета имеется ТП 10/0,4КВ в количестве 20шт., в диапазоне мощностей от 100кВА до 630кВА.

Проектное решение:

Потребителями электроэнергии являются жилые дома, уличное освещение улично-дорожной сети и освещение площадок.

Электроснабжение вновь проектируемых зданий и сооружений предусмотрено от проектируемой ТП в южной части микрорайона. Проектом учтены охранные зоны существующих электрических сетей, при необходимости выполнить перенос электрических сетей с соблюдением требований ПУЭ.

Общая протяжённость кабельных линий составляет:- 3106,8 п.м.

Воздушные линии с проводом марки СИП выполнить по проектируемым железобетонным опорам. Длина кабелей должна нарезаться по месту в полевых условиях и иметь достаточный запас на провисание и изгибы в процессе монтажа и эксплуатации.

При выполнении работ по данному проекту должны быть составлены акты освидетельствования на следующие виды скрытых работ:

- план расстановки опор;

- скрытая прокладка проводов и кабелей;

- скрытая прокладка стальных труб для кабелей и проводов;

- герметизация прохода кабелей и проводов через стены и перекрытия;

- акт приемки траншей под монтаж кабелей;

- акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием;

- протокол измерения сопротивления изоляции;

- протокол фазировки;

- протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой;

- протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах.

Определение нагрузок

Расчётная электрическая нагрузка жилых домов и квартала определялась по СП-31-110-2003 (Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий) и РД 34.20.185-94* (Инструкция по проектированию городских электрических сетей).

Удельные расчётные нагрузки для жилых зданий приняты как для потребителей электроэнергии с квартирами по типовым проектам, так и с квартирами повышенной комфортности с электроплитами. Показатели электропотребления приняты согласно СП 42.13330.2011 приложению Н. Электропотребление микрорайона принято 1350 кВт·ч /год на 1 чел.

Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового строительства проектируемых жилых и кварталов 207,96 кВт.

Источник питания микрорайона

Электроснабжение новых жилых домов выполнить от проектируемой ТП воздушной линией-0,4кВ проводом марки СИП.

Наружное освещение

Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками со светодиодными лампами мощностью 75 Вт, устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная. Питающую сеть наружного освещения улиц выполнить от шкафов наружного освещения.

Протяжённость наружного освещения -3,1 км, потребляемая мощность – 12,21 кВт.

Перед началом строительства рекомендуется выполнить проект наружного освещения стадия Р и согласовать с заинтересованными организациями.

Расчетные нагрузки нового строительства приведены в таблице №8.

Расчетные электрические нагрузки проектируемых зданий.

Таблица 8

| № п.п | Наименование | Кол-во жилых домов | Мощность кВт (1-го дома) | Удельная мощность, кВт (1-го дома) | Общая мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома проектируемые |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 145 | 10 | 1,35 | 195,75 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 195,75 |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемое уличное освещение |  |  |  |  |  | 12,21 |
| Всего |  |  |  |  |  | 207,96 |

Объем работ по энергоснабжению проектируемого микрорайона указан в таблице № 9.

Объемы работ.

Таблица 9

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 250 кВ | шт. | 1 | Расположение на плане показано условно |
| 2 | Прокладка ЛЭП | м.п | 3106,8 |  |

Глава VII. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получение услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Проектом предлагаются планировочные решения по обеспечению потребностей инвалидов и малообеспеченных групп населения с учетом требований указанных в СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

- пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок;

- внутримикрорайонные пешеходные дорожки и тротуары должны иметь ширину не менее 1,8 м;

- пешеходные дорожки, тротуары и пандусы, которыми пользуются инвалиды на креслах – колясках, должны иметь твердое покрытие, которое при намокании не становится скользким;

- в местах перехода через улицу высота бортовых камней не должна превышать 5 см.

Параметры улиц и дорог определены согласно т. 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Правил землепользования и застройки Маганского сельсовета № 43-188Р от 14.08.2012 г.

Глава VIII. Разбивочный чертеж красных линий.

Разбивочный чертеж красных линий с координатами поворотных точек выполнен на основании плана красных линий. Расчет координат поворотных точек, расстояний и азимутов красных линий выполнен графоаналитическим способом по средствам программы MapInfo. Координаты поворотных точек красных линий на разбивочном чертеже красных линий определены в Декартовой системе координат.

В целях упрощения выноса проекта в натуру ведомость координат красных линий представлена в геодезической системе координат.

Для обоснования красных линий в проекте разработаны поперечные профили улиц. Поперечные профили улицы представлены на листе «Схема организации транспорта и улично-дорожной сети» в составе графических материалов проекта планировки.

Глава IX. Основные технико-экономические показатели проекта.

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе: | га | 25,4 |
| 1.2 | -площадь участков жилой усадебной застройки | га | 17,26 |
| 1.3 | -площадь дорожного полотна (улицы, проезды) | га | 2,04 |
| 1.4 | -площадь пешеходных путей (тротуары, дорожки) | га | 1,27 |
| 1.5 | -площадь озеленения территорий общего пользования | га | 1,86 |
| 1.6 | -площадь озеленения территорий естественного ландшафта | га | 2,97 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 484 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га. | 19 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Новое жилищное строительство |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 14,5 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 4.1 | протяженность улично-дорожной сети - всего | км. | 3,23 |
| 4.2 | Стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |
|  | - временного хранения | маш/мест | 30 |
|  | - постоянного хранения (на территории усадьбы) | маш/мест | 145 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |
| 5.1 | Электропотребление - всего | тыс.кВт ч./ в год | 653,40 |
| 5.1.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. | 1350 |
| 5.2 | Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового строительства проектируемых жилых домов | кВт. | 195,75 |
| 5.3 | Потребляемая мощность на уличное освещение | кВт. | 12,21 |

Глава X. Мероприятия по охране окружающей среды.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды микрорайона «Базайский» выполнена с целью обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

На проектируемой территории микрорайона «Базайский» предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ нет. Основными источниками загрязнения окружающей среды на проектируемой территории является автомобильный транспорт.

Выбросы автотранспорта, кроме окислов азота и углерода, содержат ароматические углеводороды - бензол, толуол, ксилол, эфиры, альдегиды и другие высокотоксичные вещества.

Важное место в охране окружающей среды и благоустройстве

проектируемого микрорайона «Базайский» принадлежит очистке проектируемой территории от твердых бытовых отходов, включающей их сбор, удаление и обезвреживание. Несвоевременное удаление отходов приводит к загрязнению внешней среды и распространению инфекционных заболеваний.

К твердым бытовым отходам относятся мусор из жилых домов, строительный мусор, отбросы торговых учреждений, уличный смет, снег, лед и т.д.

Поддерживание проектируемой территории в чистоте требует значительных капиталовложений. Годовая норма накопления отходов на одного жителя принимается в соответствии с СП 42.13330.2011 приложение М. Расчет количества отходов сведен в таблице 5.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов;

- обезвреживание и утилизация всех отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию);

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Работы по очистке территории посёлка необходимо проводить планомерно и регулярно для всех жилых зданий, независимо от степени их благоустройства и ведомственной принадлежности. Проектом предлагается проводить планомерную уборку улиц. Санитарная очистка территорий проектируемых жилых кварталов будет осуществляться по планово-регулярной схеме с вывозом твердых бытовых отходов на полигон ТБО. Туда же будет вывозиться смет и мусор с улиц, а зимой – снег.

Проектом в целях охраны окружающей среды, снижения негативного влияния источников загрязнения, создание комфортных условий для проживания населения предусмотрены следующие проектные решения:

- планировочная структура принята с соблюдением санитарных норм проектирования;

- заложенные объемы строительства, плотности застройки и населения, соответствующие нормативам, создают благоприятную среду обитания;

- вертикальная планировка улиц способствует организованному отводу поверхностных стоков;

- предусматривается очистка дождевых стоков перед сбросом в водоемы;

- по обе стороны от проезжей части предусмотрены газоны с посадкой деревьев или кустарников газоустойчивых пород (либо с одной стороны, если иное не позволяет существующее расположение улично-дорожной сети);

- тротуары намечаются устроить с асфальтобетонным покрытием;

- планируется организация парковой зоны;

- намечается устройство организованных парковочных площадок.

Проектом в целях санитарной очистки территории микрорайона «Базайский» предлагается:

1. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона ТБО, параметрами его влияния на окружающую среду (находящегося за границей населённого пункта на территории сельсовета).

2. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

3. Обеспечить поселковую больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

4. Рекультивировать все имеющиеся несанкционированные свалки, расположенные вблизи территории посёлка.

Водоохранная зона по «Водному кодексу Российской Федерации» составляет для рек:

- Мал. Березовка – 50 м.

- Ручей первый - 30 м.

К антропогенным возмущениям, естественно, более чувствительны малые реки, поэтому для них крайне важным является установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Необходима организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос с обозначением их границ на местности, ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация земель, озеленение территории водоохранных зон рек на территории.

## 10.1. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

Для предотвращения загрязнения вод:

- Не допускать захламление прибрежной территории бытовым мусором.

- Создание систем сбора поверхностного стока в населённых пунктах. Очистка ливневых сточных вод на локальных очистных сооружениях.

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

На территории п. Берёзовский имеются: водонапорная башня, пять муниципальных водозаборных скважин с глубиной 90 м, распределительная водопроводная сеть протяженностью 4563 метра.

# 10.2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране земельных ресурсов:

- Сохранение и рациональное использование плодородных пахотных земель;

- Отведение под застройку и для иных целей, не связанных с сельскохозяйственным использованием, участков наименее ценных земель;

- Проведение противоэрозионных мероприятий: укрепление склонов оврагов, сохранение и посадка полезащитных лесополос;

- Повышение плодородия земель, внесение в почву минеральных и органических удобрений.

- Использование участков полей с сильно нарушенным почвенным слоем для регламентированного выпаса скота или сенокошения, а также под многолетние насаждения.

- Озеленение и обустройство пойменных земель, в том числе занятых огородами, преобразование их под озелененные территории общего пользования.

- Сохранение залесенных территорий. Благоустройство территорий, выделенных для рекреационных целей: проведение пешеходных и велосипедных дорожек, установка малых архитектурных форм. Благоустройство природных территорий для использования в рекреационных целях снижает антропогенный пресс и препятствует развитию процессов рекреационной дигрессии.

- На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, препятствующая использованию их по целевому назначению.

Для охраны земель от загрязнения необходимо:

- сокращение количества вредных выбросоов в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта,

- совешенствование системы сбора, удаления и утилизации бытовых и промышленных отходов,

- правильное применение минеральных удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве.

При строительстве объектов различного назначения проектные решения должны обеспечивать:

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по охране недр:

- не допускать застройку участков залегания полезных ископаемых;

- согласно Федеральному Закону «О недрах» застройка участков не должна препятствовать извлечению полезных ископаемых из недр. Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых согласно требованиям Федерального закона застройку новых площадок необходимо вести с учетом сохранения требуемых санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- проведение инвентаризации всех источников загрязнения атмосферного воздуха;

- запрещение строительства предприятий I-II класса вредности;

- при строительстве новых и реконструкции существующих транспортных магистралей необходимо соблюдение санитарных разрывов от автодорог, обеспечивающих комфортное проживание населения в прилегающих поселках;

- при освоении новых площадок для жилищного строительства предусматривать мероприятия, направленные на устранение вредного влияния от стационарных и мобильных источников загрязнения атмосферы;

- рационально и в соответствии с фактическими потребностями распределить АЗС и автостоянки в населенных пунктах и вдоль дорог.

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- формирование рациональной транспортно-планировочной структуры района;

- использование шумозащитного остекления для обеспечения акустического комфорта в помещениях.

Мероприятия по охране водных ресурсов:

Для рационального использования водных ресурсов необходимо:

- проведение разведки оценки эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения;

- учет количества вод, забираемых из природных водных объектов, из подземных горизонтов;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль реки Малая Березовка и ручья Первого.

Для предотвращения загрязнения вод:

- создание систем сбора поверхностного стока. Очистка ливневых сточных вод на локальных очистных сооружениях;

- загрязнению подземных вод способствуют свалки бытовых и промышленных отходов, в особенности несанкционированные, не оборудованные противофильтрационным экраном. Для предотвращения загрязнения подземных вод необходима ликвидация существующих несанкционированных свалок с рекультивацией участков земель.

Мероприятия по удалению ТБО:

- для сбора ТБО необходимо устройство площадок для установки мусорных контейнеров;

- вывоз ТБО с территории микрорайона.

Мероприятия по охране растительности, животного мира, природных комплексов:

- благоустройство рекреационных территорий, создание условий для отдыха населения при минимальном отрицательном воздействии на биоценозы;

- сохранение биоразнообразия животного и растительного мира;

- выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, болезней, вредителей, лесовосстановление;

- соблюдение установленного режима на охраняемых природных территориях;

- действенное запрещение сбора охраняемых цветущих растений;

- организация широкого контроля за состоянием локальных популяций, запрет сбора плодов и зеленой массы.

Глава XI. Мероприятия по гражданской обороне и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Противопожарные мероприятия.

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Это достигается благодаря следующим планировочным и организационным решениям:

- организация жилых территорий в виде небольших компактных кварталов;

- зонирование дворовых территорий каждого из участков по назначению (для отдыха, для хозяйственных нужд);

- плотность населения, не превышающая нормативные параметры;

- наличие трех выездов на внешнюю автодорогу;

- электроснабжение застройки;

- водоснабжение и водоотведение застройки.

Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный характер.

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать бури и ураганы, природные явления, возникающие при скорости ветра более 30 м/с, вызывающие частичное или полное разрушение строений, обрыв линий связи, электропередач, что может привести к поражению людей электрическим током и летящими предметами разрушенных строений.

Сильные ветры с температурой воздуха от (-40ºС) и ниже продолжительностью более двух суток, вследствие чего резко увеличивается потребление тепловой энергии, что может привести к аварийным ситуациям на тепловых сетях, а также на сетях водоснабжения и канализации, нарушение движения транспорта, увеличение числа обмороженных, возможны разрывы проводов линий связи.

Сильные морозы, обильные снегопады, сопровождающиеся резким перепадом температур, наиболее опасные ранней весной и поздней осенью, в результате чего происходит налипание мокрого снега на деревья, провода линий связи и электропередач, что может вызвать многочисленные обрывы и разрушения опор и траверс.

Сильная метель – непогода продолжительностью более 12 часов при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, вызывающая снежные заносы, прекращение движения транспорта, это может привести к человеческим жертвам, а именно лиц, застигнутых непогодой в пути.

Проектная документация на рабочей стадии подвергается государственной экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений.

Во избежание затопления территории ливневыми и грунтовыми водами проектом предусмотрен организованный отвод поверхностных стоков в водный объект и, при избытке, за пределы проектируемой территории.

Техногенными источниками возможных чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории являются пожары.

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества. Возникновение пожара вероятно вследствие аварии, или нарушения правил пожарной безопасности горючей среды и при появлении в этой среде источника зажигания, способного зажечь эту среду.

Обобщение статистических данных о пожарах показывает, что в жилых зданиях источниками возможных чрезвычайных ситуаций вследствие нарушения правил пожарной безопасности и правил технической эксплуатации основными причинами пожаров и загораний являются:

-курение в неустановленных местах;

- пожары на территории и непосредственно в помещениях;

- неосторожное обращение с электронагревательными приборами;

- неисправности в электропроводке или в электроприборах;

- аварии на внутренних сетях и на оборудовании.

В зависимости от характеристик конструктивной и функциональной пожарной опасности распространение пожара происходит:

1. В помещении:

- по сгораемым веществам и материалам, находящимся в помещении, в виде линейного распространения горения;

- по технологическому оборудованию и конструкциям;

- по распространяющим горение строительным конструкциям;

- при переходе линейного распространения горения в пожар в объеме помещения при количестве пожарной нагрузки, превосходящем критическую величину;

- в результате взрыва;

- вследствие лучистого и конвективного тепломассообмена между источником горения и другим пространством.

2. В здании:

- по распространяющим горение строительным конструкциям и содержащимся в них пустотам;

- по местам некачественной заделки стыков и трещинам;

- по проемам в наружных стенах и фасаду здания.

3. Между зданиями:

- в результате взрыва;

- в результате теплового излучения пламени горящего здания.

Площадь и объем, на которые возможно распространение пожара, зависят от вида пожара в помещении, скорости линейного горения по сгораемым веществам, материалов и строительных конструкций, временем перехода линейного горения в объемный пожар, характеристик средств тушения.

Опасными факторами пожара является открытый огонь, искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы.

На обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта планировки.

Планировочные мероприятия включают:

- обеспечение противопожарных разрывов между зданиями;

- обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению;

- устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допускающих проезд пожарной техники;

- устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км.

Глава XII. Проект межевание территории.

Ориентировочная площадь проектируемой территории составляет 25,4 га. Целью разработки проекта межевания территории является установление

границ территорий общего пользования, границ земельных участков под жилой

застройкой, границ незастроенных земельных участков (планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктур, автостоянок).

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков;

- установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в территориальной зоне.

12.1. Проектные решения

На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки и объекты планирования, предусмотренные проектом планировки, являются перспективными.

Данным проектом сформировано 12 кварталов.

При формировании границ земельных участков было обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

- границы существующих землепользований не подлежат изменению;

- межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и инженерными коммуникациями и сооружениями, а также земли общего пользования.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей

градостроительной ситуации в посёлке, положения красных линий, границ земельных участков, предоставленным физическим лицам, фактического использования территории. Данной работой сформированы земельные участки, представленные в таблице №11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование землепользования | Площадь земельного участка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Землеотвод под жилой дом | 1105 | формируемый |
| 2 | Землеотвод под жилой дом | 1216 | формируемый |
| 3 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 4 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 5 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 6 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 7 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 8 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 9 | Землеотвод под жилой дом | 1009 | формируемый |
| 10 | Землеотвод под жилой дом | 1004 | формируемый |
| 11 | Землеотвод под жилой дом | 1004 | формируемый |
| 12 | Землеотвод под жилой дом | 1042 | формируемый |
| 13 | Землеотвод под жилой дом | 1158 | формируемый |
| 14 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 15 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 16 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 17 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 18 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 19 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 20 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 21 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 22 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 23 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 24 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 25 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 26 | Землеотвод под жилой дом | 1197 | формируемый |
| 27 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 28 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 29 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 30 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 31 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 32 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 33 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 34 | Землеотвод под жилой дом | 1205 | формируемый |
| 35 | Землеотвод под жилой дом | 1205 | формируемый |
| 36 | Землеотвод под жилой дом | 1232 | формируемый |
| 37 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 38 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 39 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 40 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 41 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 42 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 43 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 44 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 45 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 46 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 47 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 48 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 49 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 50 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 51 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 52 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 53 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 54 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 55 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 56 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 57 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 58 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 59 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 60 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 61 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 62 | Землеотвод под жилой дом | 1105 | формируемый |
| 63 | Землеотвод под жилой дом | 1046 | формируемый |
| 64 | Землеотвод под жилой дом | 1062 | формируемый |
| 65 | Землеотвод под жилой дом | 1078 | формируемый |
| 66 | Землеотвод под жилой дом | 1030 | формируемый |
| 67 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 68 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 69 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 70 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 71 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 72 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 73 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 74 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 75 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 76 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 77 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 78 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 79 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 80 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 81 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 82 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 83 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 84 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 85 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 86 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 87 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 88 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 89 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 90 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 91 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 92 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 93 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 94 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 95 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 96 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 97 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 98 | Землеотвод под жилой дом | 1120 | формируемый |
| 100 | Землеотвод под жилой дом | 1364 | формируемый |
| 101 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 102 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 103 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 104 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 105 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 106 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 107 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 108 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 109 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 110 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 111 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 112 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 113 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 114 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 115 | Землеотвод под жилой дом | 1309 | формируемый |
| 116 | Землеотвод под жилой дом | 1001 | формируемый |
| 117 | Землеотвод под жилой дом | 1364 | формируемый |
| 118 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 119 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 120 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 121 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 122 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 123 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 124 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 125 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 126 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 127 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 128 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 129 | Землеотвод под жилой дом | 1197 | формируемый |
| 130 | Землеотвод под жилой дом | 1008 | формируемый |
| 131 | Землеотвод под жилой дом | 1113 | формируемый |
| 132 | Землеотвод под жилой дом | 1364 | формируемый |
| 133 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 134 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 135 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 136 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 137 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 138 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 139 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 140 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 141 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 142 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 143 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 144 | Землеотвод под жилой дом | 1200 | формируемый |
| 145 | Землеотвод под жилой дом | 1217 | формируемый |
|  | Итого жилой усадебной застройки: | 17 2555 |  |

Размеры земельных участков в границах проектируемых земельных участков – с учетом местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований сельских поселений Берёзовского района, а также с учетом Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Маганского сельсовета Берёзовского района.

Каталог координат участков межевания территории микрорайона «Базайский» приведен в приложении 2.

Зоны ограничений (обременений) для сетей инженерной инфраструктуры

определялись, исходя из нормативной документации:

- Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. (охранная зона вдоль воздушных линий электропередач устанавливается в виде части поверхности участка земли воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 2м (до 1кВ), 10м (1-20 кВ), 15 м (35 кВ) и 20м (110 кВ), вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1кВ под тротуарами – на 0,6м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы).

Проектные предложения отражены на чертеже «Чертёж межевания территории» масштаба 1:1000.

12.1.1. Порядок формирования границ земельных участков.

На данной территории согласно представленным данным действует норматив градостроительного проектирования местного уровня, который устанавливает требования по расчету площади земельных участков объектов градостроительной деятельности, планируемых к размещению.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания и других нормативно правовых актов по землеустройству, действующих на территории Российской Федерации, и учитывает

следующие виды работ:

- полевое обследование и оценку состояния пунктов опорной межевой сети – опорных межевых знаков;

- составление технического проекта (задания) межевания земель;

- уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных земельных участков о производстве работ;

- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных участков;

- сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;

- определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;

- определение площади земельного участка;

- составление чертежа границ земельного участка;

- контроль и приемку результатов межевания производителем работ, государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков, формирование межевого дела;

- утверждение его в установленном порядке;

- осуществление постановки на государственный кадастровый учет.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других линий.

12.2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 25,4 |
| 2 | Территории жилой застройки, подлежащие межеванию | га | 17,26 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | га | 8,14 |
| 3.1 | - зеленые насаждения общего пользования | га | 1,86 |
| 3.2 | -улицы, дороги, проезды, Площади, тротуары | га | 3,31 |
| 3.3 | - прочие территории общего пользования | га | 2,97 |

ПРИЛОЖЕНИЯ