Инв. №17/4865

Экз №

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 09/06 (9862-06)

Заказчик:         Администрация Березовского района

Наименование объекта: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Пояснительная записка

Том I

Архитектурно-планировочные решения

Главный инженер					Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта                                    Л.К. Саломатова

Красноярск, 2010г

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного

проектирования МГП № 1

Начальник МГП-1:						          Т.П. Лисиенко

Архитектурно-планировочная часть:

ГАП									Л.К. Саломатова

Инженер II категории 						А.C. Богданова

Архитектор II категории					          М.В. Титов

Архитектор II категории					          И.А. Корниенко

Зав. группы						                    Н.Г. Царева

Ведущий инженер						          О.В. Куксова

Ведущий инженер						          И.А. Дегтяренко

Ведущий архитектор                                                              Н.В. Шушеначева

Экономическая часть:

Рук. группы						                   Н.А. Жилкина

Инженерная подготовка территории

Зав. группы						                   Н.Г. Царева

Транспорт:

Главный специалист						        Л.М. Резвых

Инженер I категории						        О.В. Стулев

Охрана окружающей среды:

Главный специалист						        Н.И. Васильева

Ведущий инженер                                                                 А.Ф.Демидова

Выпуск проекта и компьютерная графика:

Инженер II категории 						А.C. Богданова

Архитектор II категории					          М.В. Титов

Ведущий инженер						          И.А. Дегтяренко

Состав проекта:

А. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема размещения Маганского сельсовета в структуре Березовского района (ситуационный план). | 1:300 000 | 1 | 17/4851 |
| 2 | Сводная оценка территории строительства Маганского сельсовета; | 1:100 000 | 2 | 17/4852 |
|  | Сводная оценка территории для сельского хозяйства Маганского сельсовета; | 1:100 000 |  |  |
|  | Сводная оценка территории для рекреационных целей Маганского сельсовета; | 1:100 000 |  |  |
| 3 | Схема планировочных ограничений Маганского сельсовета | 1:25 000 | 3 | 17/4853 |
| 4 | Комплексная оценка территории (сводный план) Маганского сельсовета | 1:50 000 | 4 | 17/4854 |
| 5 | Схема современного состояния и использования территории Маганского сельсовета. | 1:50 000 | 5 | 17/4855 |
| 6 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории Маганского сельсовета. | 1:100 000 | 6 | 17/4856 |
| 7 | Схема транспортной инфраструктуры Маганского сельсовета. | 1:50 000 | 7 | 17/4860 |
| 8 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений (сводный план) Маганского сельсовета. | 1:10 000 | 8 | 17/4862 |
| 9 | Схема охраны окружающей среды Маганского сельсовета. | 1:25 000 | 9 | 17/4863 |
| 10 | Схема современного состояния и использования территории д. Свищево, п. Маганский, с. Маганск. | 1:5 000 | 10 | 17/4857 |
| 11 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево | 1:10 000 | 11 | 17/4858 |
| 12 | Схема инженерной подготовки территории с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево | 1:10 000 | 12 | 17/4859 |
| 13 | Схема транспортной инфраструктуры с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево | 1:5 000 | 13 | 17/4861 |
| 14 | Схема генерального плана. Схема инженерных сетей с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево | 1:5 000 | 14 | 17/4862-А |
| 15 | Схема охраны окружающей среды с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево. | 1:5 000 | 15 | 17/4863-А |
| 16 | Альбом графических работ. |  | 16 | 17/4864 |

Б. Пояснительная записка, инв.

Том I. Архитектурно - планировочное решение            Инв. №17/4865

Том II. Инженерная инфраструктура                              Инв. №17/4867

Том III Мероприятия по охране окружающей среды    Инв. №17/4868

Том IV Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Инв. №17/4932 – 17/4934; 17/4935 п.з.

Том IV Генеральный план с. Маганск, д. Свищево и п. Маганский  Инв. №17/4866

В. CD-диск (электронная версия в спецчасти)                            Инв. №135д

Состав альбома графических работ

| № листа | Наименование чертежа |
| --- | --- |
|  | Маганский сельсовет: |
| 1 | Схема размещения Маганского сельсовета в структуре Березовского района (ситуационный план). |
| 2 | Сводная оценка территории Маганского сельсовета: для строительства; |
|  | Сводная оценка территории Маганского сельсовета для сельского хозяйства; |
|  | Сводная оценка территории Маганского сельсовета;для рекреационных целей |
| 3 | Схема планировочных ограничений Маганского сельсовета |
| 4 | Комплексная оценка территории (сводный план) Маганского сельсовета |
| 5 | Схема современного состояния и использования территории Маганского сельсовета. |
| 6 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории Маганского сельсовета. |
| 7 | . Схема транспортной инфраструктуры Маганского сельсовета. |
| 8 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений (сводный план) Маганский сельсовет. |
| 9 | Схема охраны окружающей среды Маганского сельсовета |
|  | Населенные пункты: |
| 10 | Схема современного состояния и использования территории. д. Свищево, п. Маганский, с. Маганск. |
| 11 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории. Маганск, п. Маганский и д. Свищево |
| 12 | Схема инженерной подготовки территории с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево |
| 13 | Схема транспортной инфраструктуры с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево |
| 14 | Схема генерального плана. Схема инженерных коммуникаций. Маганск, п. Маганский и д. Свищево |
| 15 | Схема охраны окружающей среды с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево. |
| 16 | Схема современного состояния и использования территории п. Березовский |
| 17 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории п. Березовский |
| 18 | Схема генерального плана. Схема инженерных коммуникаций Схема п. Березовский. |
| 19 | Схема современного состояния и использования территории п. Береть. |
| 20 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории п. Береть. |
| 21 | Схема генерального плана. Схема инженерных коммуникаций п. Береть |
| 22 | Схема современного состояния и использования территории п. Верхняя Базаиха. |
| 23 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории п. Верхняя Базаиха |
| 24 | Схема генерального плана. Схема инженерных коммуникаций Схема п. Верхняя Базаиха |
| 25 | Схема современного состояния и использования территории п. Урман. |
| 26 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории п. Урман. |
| 27 | Схема генерального плана. Схема инженерных коммуникаций Схема функционального зонирования территории п. Урман. |
| 28 | Схема современного состояния и использования территории п. Брод. |
| 29 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории п. Брод. |
| 30 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории п. Жистык |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

ЧАСТЬ I   УТВЕРЖДАЕМАЯ  ЧАСТЬ  МАТЕРИАЛОВ    ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	2

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	2

РАЗДЕЛ II.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ	2

2.1. Основными направлениями архитектурно-планировочной организации территории сельсовета на расчетный период  до 2027 года являются:	2

2.2.  Перечень мероприятий по генеральному плану организации гражданского и промышленного строительства сельсовета	2

2.4 Перечень мероприятий по генеральному плану развития экономики сельсовета.	2

2.5 Перечень мероприятий по генеральному плану жилищного фонда.	2

2.6 Перечень мероприятий по генеральному плану сельсовета организации культурно - бытового обслуживания.	2

2.7  Перечень мероприятий по генеральному плану транспортной инфраструктуры.	2

2.8 Перечень мероприятий  генерального плана сельсовета по охране окружающей среды.	2

ЧАСТЬ II.  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	2

РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.	2

ГЛАВА I. Природные условия и ресурсы	2

1.1.Физико-географическое положение	2

1.2. Климатическая характеристика	2

1.3. Инженерно-геологические условия	2

1.4. Орография	2

1.5. Полезные ископаемые	2

1.6. Гидрологические условия	2

1.7. Растительность	2

1.8. Животный мир	2

1.9. Рекреационные ресурсы.	2

ГЛАВА II. Градостроительная оценка района размещения сельского совета	2

2.1. Ситуационные факторы.	2

2.2. Ресурсные возможности	2

ГЛАВА III. Характеристика современного состояния и условия развития сельсрвета.	2

3.1. Общие сведения о сельсовете	2

3.2. Современная планировочная структура	2

3.3. Жилищный фонд	2

3.4. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания	2

ГЛАВА IV. Экономическая база развития района	2

4.1 Промышленность	2

4.2.  Сельское хозяйство и животноводство	2

4.3. Лесное хозяйство	2

4.4. Внешний транспорт	2

4.5.Прочие градообразующие предприятия	2

4.6 Обслуживающие отрасли	2

ГЛАВА V. Прогноз численности населения	2

ГЛАВА VI. Проектная организация территории	2

6.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории	2

6.2. Размещение гражданского строительства	2

6.3. Размещение сельскохозяйственного производства	2

6.4. Промышленный агропромышленный комплекс	2

6.5. Расселение	2

6.6. Организация культурно-бытового обслуживания сельсовета.	2

6.7. Жилищный фонд и жилищное строительство	2

6.8. Организация отдыха	2

6.9. Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия	2

ГЛАВА VII. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ	2

7.1. Земли населенного пункта и их использование	2

7.2. Баланс территории	2

7.3 Характеристика прирезаемых земель	2

ГЛАВА VII  Транспортная инфраструктура сельсовета.	2

7.1..Внешний транспорт.	2

7.2.Железнодорожный транспорт.	2

7.3.Трубопроводный транспорт.	2

7.4Автомобильный транспорт.	2

7.5.Искусственные сооружения на дорогах.	2

7.6.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.	2

7.7.Автомобильные дороги.	2

7.8. Показатели развития транспортной инфраструктуры Маганского сельсовета.	2

ГЛАВА VIII Транспортная инфраструктура населенных пунктов.	2

8.1.Населенный пункт - село Маганск.	2

8.2.Населенный пункт – п. Маганский.	2

8.3.Населенный пункт – д. Свищево.	2

8.4.Населенный пункт – п. Березовский.	2

8.5. Населенный пункт – п. Береть.	2

8.6.Населенный пункт – п. Брод.	2

8.7. Населенный пункт – п. Верхняя Базаиха.	2

8.8.Населенный пункт – п. Жистык.	2

8.9.Населенный пункт – п. Урман.	2

ГЛАВА IХ. Инженерная подготовка территории	2

Глава X . Основные технико-экономические показатели	2

П Р И Л О Ж Е Н И Я	2

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана сельского поселения Маганский сельский совет Березовского района Красноярского края выполнен по заказу администрации Березовского муниципального района (далее – сельсовет). Сельсовет  расположен на территории района  и включает следующие населённые пункты:

- с. Маганск;

- п. Маганское;

- д. Свищево с микрорайоном Каменка;

- п. Березовский;

- п. Малая Базаиха;

- п. Береть;

- п. Брод;

- п. Жистык.

Проект выполнен в соответствии с требованиями законодательства РФ,  требованиями технических регламентов, иных технических норм и правил, санитарных норм, действовавших на момент заключения контракта на разработку данного проекта,  обеспечивающих безопасное и комфортное проживание людей и на основе исходных данных, предоставленных заказчиком на момент начала работы после заключения контракта.

Новые площадки в п. Маганском и д. Свищево, с. Маганск рассматриваются исключительно комплексно:

- для жилищного строительства -  как цельный и выразительный градостроительный ансамбль малоэтажной застройки с полным набором объектов социального и инженерного обслуживания,

- а также для  размещения объектов коммерческой недвижимости, создающей дополнительные рабочие места.

Кроме того, проектом предлагается освоение площадок для строительства промышленных и агропромышленных предприятий.

В поселке  Береть проектируется рекреационная зона для  организации сплавов по р. Мана.

Любые изменения исходных данных для проектирования, произошедшие после начала проектирования и первоначального предоставления исходных данных, могут служить основой для учета в проектном процессе только на основе дополнительных соглашений.

В проекте даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды. Проработки проекта являются предварительными и подлежат уточнению на последующих этапах проектирования.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

7. Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006 г. О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке полготовки планов реализации таких документов».

В проект генерального плана Маганского сельского совета входит раздел Генеральный план трех населенных пунктов: с. Маганск, д. Свищево и п. Маганский.

Реализация генплана сельсовета осуществляется поэтапно:

  - исходный год – 1.01.2007год

  - I очередь – 2017 год (10 лет)

  - Расчетный срок – 2027 год (20 лет)

При разработке учитывались следующие материалы:

- Программа социально-экономического развития Березовского района до 2017 г.

- Статистические бюллетени Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярского края).

- Генеральный план с. Маганска.

- Генеральный план д. Свищево с. Маганского.

Для проектирования использована топографическая основа масштабом 1:2000, 1:50 000 предоставленная заказчиком.

# ЧАСТЬ I   УТВЕРЖДАЕМАЯ  ЧАСТЬ  МАТЕРИАЛОВ    ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Основными целями генерального плана Маганского сельсовета на расчетный период 2027год являются:

1. Обеспечения возможного устойчивого развития сельсовета, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельсовета, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

2.Создание планировочных условий для максимального повышения инвестиционной привлекательности сельсовета.

3.Максимальное использование сельскохозяйственного потенциала для обеспечения потребности населения в сельскохозяйственной продукции.

4.Позиционирование сельсовета как части территории Красноярской агломерации, привлекательной для инвестиций.

5.Решение задачи жизнеобеспечения населения сельсовета, повышения уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, инженерного обустройства, повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности.

Для достижения поставленных целей, генеральный план сельсовета ставит необходимым решение следующих задач:

1.Возрождение сельскохозяйственного производства, крестьянско-фермерских хозяйств, СПК, развитие и поддержка личных подсобных хозяйств. Организация предприятий по заготовке и сбыту сельхозпродукции, строительство предприятий по переработке сельхозпродукции.

2. Создание современной системы социально-инженерной и транспортной инфраструктуры.

3.Приведение структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

4.Обеспечение безопасности населения. Мероприятия инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

5.Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной среды.

# РАЗДЕЛ II.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ

### 2.1. Основными направлениями архитектурно-планировочной организации территории сельсовета на расчетный период  до 2027 года являются:

- Организация производственных территорий и каркаса расселения сельсовета с сохранением буферных сельскохозяйственных зон для развития сельскохозяйственного производства и обеспечения продовольственной безопасности района и края.

- Формирование системы транспортных магистралей, обеспечивающих удобное транспортное сообщение внутри сельсовета.

- Стремление к уровню обеспеченности жильем выше среднего по Красноярскому краю. Улучшение качества жилого фонда. Строительство по индивидуальным проектам, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация существующей застройки.

- Реконструкция и модернизация системы инженерного оборудования.

- Создание системы инженерной защиты от влияния затопления и подтопления паводковыми и грунтовыми водами.

- Обеспечение территории района полигонами для захоронения твердых бытовых отходов.

- Активизация предпринимательской деятельности.

### 2.2.  Перечень мероприятий по генеральному плану организации гражданского и промышленного строительства сельсовета

Для перспективного развития населенных пунктов сельсовета проектом предлагается расширение их границ для обеспечения жилищного строительства в целях улучшения условий проживания  существующего населения и нового жилищного строительства для новых семей, а также для загородного расселения красноярцев и переселенцев из других регионов. Организация промышленно-коммунальных, агропромышленных производств.

Размещение нового промышленного и сельскохозяйственного производства на территории сельсовета повысит инвестиционную привлекательность и привлекательность для проживания населения (вблизи мест приложения труда).

На расчетный срок по разработке генерального плана планируется более четко организовать селитебную и внеселитебную территории, а также организовать территории промышленно – коммунальных зон.

Генеральным планом предлагаются следующие изменения границ населенных пунктов:

Трансформация земель происходит в административных границах муниципального образования Маганского сельского совета.

Генеральным планом предлагаются расширение границ населенных пунктов.

Присоединяемая территория составит с. Маганск - 166,82, п. Береть - 67,0, д. Свищево – 12,0га, п. Маганский – 10,0га.

Территория населенных пунктов увеличится на 255,82 га на 15,49% и будет составлять – 1540,92 га.

в т.ч. в п. Береть 226,2 га, в с. Маганк – 457,82га, в п. Маганском – 74,71 га и в д. Свищево – 135,52 га. П. Жистык из населенного пункта переходит в дачный поселок.

Прирезаемые территории в соответствии функциональных зон составят:

Для рекреации п. Берерь 18,3га.

Для производственных объектов 94,57

Для дачного хозяйства – 143,2га.

Для спецтерриторий – 1,3га.

Таким образом, территория населенных пунктов сельсовета в современных ганицах составляет 1302,28, в проектируемых границах составит 1540,92га. Всего по сельсовету освоение новых территорий составит 400,32га.

Трансформация земель

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Назначение | Территория в современных границах, га | Территория при расширении, га | Расширение границ, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Маганск | Жилая, | 291,0 | 457,82 | 120,57 |
|  |  | производственная |  |  | 46,25 |
|  | п. Маганский | Жилая | 64,71 | 74,71 | 10,00 |
| 2 | д. Свищево | Жилая | 123,52 | 135,52 | 12,00 |
| 3 | п. Береть | Жилая, | 159,2 | 226,2 | - |
|  |  | производственная |  |  | 48,7 |
|  |  | рекреационная |  |  | 18,3 |
| 4 | Микрорайон Каменка | Жилая | 28,7 | 78,72 | - - |
|  |  | Дачное хозяйство | 50,02 |  |  |
| 5 | П. Брод | Жилая | 27,83 | 27,83 | - |
| 6 | П. Урман | Жилая | 67,21 | 67,21 | - |
| 7 | П. Березовский | Жилая | 333,03 | 333,03 | - |
| 8 | П. Верхняя Базаиха | Жилая | 112,06 | 112,06 | - |
| 9 | П. Жыстык | Дачное хозяйство | 39,00 | - |  |
|  | Всего | Жилая |  |  | 142,57 |
|  | Всего | для развития производства |  |  | 94,95 |
|  | Всего | Для рекреация |  |  | 18,3 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего в границах населенных пунктах |  | 1302,28 | 1540,92 | 255,82 |
|  |  | Спецтерритории |  |  | 1,3 |
|  |  | Дачное хозяйство |  |  | 143,2 |
|  |  | Промзводство за пределами населенных пунктов | 36,43 | 36,43 |  |
|  | Всего за пределами границах населенных пунктах |  |  |  | 145,5 |
|  | Итого |  |  |  | 400,32 |

Трансформация земель по сельсовету

Таблица 2.2

| № п/п | Назначение | Расширение территории, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для развития жилой застройки | 142,57 |
| 2 | Для развития производства | 94,95 |
| 3 | Для развития рекреации | 18,3 |
|  | Итого | 255,82 |
| 4 | Спецтерритотии | 1,3 |
| 5 | Для дачного хозяйства | 143,2 |
|  | Всего по сельсовету | 400,32 |

Территория населенных пунктов увеличится на 255,82 га на 16,82% и будет составлять – 1540,92 га.

в т.ч. в п. Береть 226,2 га, в с. Маганк – 457,82га, в п. Маганском – 74,71 га и в д. Свищево – 135,52 га. П. Жистык из населенного пункта переходит в дачный поселок.

Дачное хозяйство увеличивается на 143,2га на новых землях

Земли сельскохозяйственного назначения сократятся всего на 9,15%, и составят –3973,04. Земли лесного и водного фонда, земли запаса и особо охраняемых территорий и объектов остаются неизменными.

Реализацию мероприятий генерального плана предполагается осуществить в два этапа:

На I этапе (первая очередь до 2013 год) решаются первоочередные задачи жизнеобеспечения  постоянного населения, повышения уровня и качества жизни различных категорий населения, создания условий для организации новых производств и субъектов предпринимательской деятельности на территории сельсовета;

На II этапе (расчетный срок до 2023 год) предусматривается увеличение количества производств, внедрение современных технологий, обновление производственного парка оборудования сохранение и развитие социальной сферы; развитие малого предпринимательства, охрана окружающей среды.

Принятый прогноз численности населения Маганского сельсовета.

Таблица№ 2.3

| № п/п | Населенные пункты | Современное состояние | I очередь, | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реалисти- ческий | Оптимисти- ческий |
| 1 | с. Маганск | 899 | 914 | 960 | 1320 |
| 2 | п. Маганский | 90 | 110 | 120 | 120 |
| 3 | д. Свищево | 322 | 330 | 340 | 340 |
| 4 | п. Березовский | 1410 | 1413 | 1443 | 1443 |
| 5 | п. Береть | 195 | 220 | 230 | 230 |
| 6 | п. Брод | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 7 | п. Верхняя Базаиха | 372 | 370 | 370 | 370 |
| 8 | п. Урман | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 9 | п. Жистык | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 3534 | 3592 | 3698 | 4058 |

Численность населения по сельсовету принята:

- на I очередь принята - 3,6тыс.чел.

- на расчетный срок по реалистическому варианту – 3,7тыс чел.

- по оптимистическому варианту – 4,058тыс.чел.

### 2.4 Перечень мероприятий по генеральному плану развития экономики сельсовета.

Основные направления развития экономики сельсовета следующие:

- интеграция сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, создание агропромышленных комплексов;

- развитие промышленных предприятий в отраслях: пищевая промышленность, деревообработка, добыча глины, изготовление строительных материалов, кирпича;

- развитие малого предпринимательства.

На территории Маганского сельсовета предусмотрено размещение производств 3-4-5 класса вредности, а также отдельных градоформирующих объектов, таких как: деревообработка, кирпичный завод, агропромышленные комплексы.

Объем продукции промышленности в общем объеме продукции на расчетный срок составит 35,0%, сельского хозяйства – 38,0%, строительства – 2,5%, розничной торговли, общественного питания, услуг населению – 24,5%.

Перспективными направлениями развития промышленной отрасли являются добыча глины, производство строительных материалов, кирпича строительного.

Численность занятых в промышленности составит:

- на I очередь – 398 чел.,

- на расчетный срок по реалистическому варианту – 447 чел.,

- по оптимистическому варианту – 498чел.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства

Население занятых в сельском хозяйстве на расчетный срок  увеличится вдвое. Для улучшения развития сельского хозяйства необходимо сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения,  развитие элитного семеноводства (производство картофеля и овощей), и племенного животноводства. Создание крупных ферм для выращивания крупного рогатого скота мясомолочного направления общей мощностью до 100 голов, коневодства до зоо голов, мараловодства до 100 голов.

На перспективу предполагается дальнейшее развитие крестьянских хозяйств. При этом необходимо создать условия для поддержки этого направления сельскохозяйственной деятельности: снижение административных барьеров, субсидирование, включение крестьянских хозяйств в систему агропромышленного комплекса Березовского района.

В целом для развития агропромышленного комплекса необходим ряд административных, финансовых и прочих мероприятий, в частности:

- создание условий для обновления техники и внедрения новых ресурсосберегающих технологий путем выделения денежных средств краевого бюджета в форме субсидий;

- создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов по строительству, техническому перевооружению и модернизации животноводческих комплексов и ферм;

- сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, развитие элитного семеноводства и  племенного животноводства;

- создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Развитие малого предпринимательства предполагается по следующим направлениям:

1. Информационное, консультационное и научно-методическое обслуживание субъектов малого предпринимательства.

2. Совершенствование  нормативно-правового обеспечения малого предпринимательства.

3. Развитие кредитно-финансовых технологий и имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства.

4. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров для малого предпринимательства обеспечит рост числа квалифицированных кадров в малом бизнесе.

### 2.5 Перечень мероприятий по генеральному плану жилищного фонда.

Жилищный фонд всех населенных пунктов сельсовета на перспективу составит 95,5тыс. м2 общей площади.

Полная ликвидация ветхого жилого фонда на расчетный срок составит 148,7тыс.м2 общей площади.

Жилищная обеспеченность:

- на I очередь 22 м2/чел,

- на расчетный срок –35 м2/чел.

Объемы нового жилищного строительства составят 60,5тыс.м2 общей площади квартир. Новое жилищное строительство предусмотрено преимущественно на участках, примыкающих к существующей застройке. Характеристика динамики жилищного фонда по сельским населенным пунктам представлена ниже, в таблице №1-3

Сводная характеристика жилищного фонда по сельским населенным пунктам на перспективу.

Таблица №1-3

| № п/п | Этажность | Общая площадь, тыс. м2 |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существ. | сносим. | сохран. | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| 1 | С.Маганск | 37,2 | 29,5 | 7,7 | 34,4 | 56,8 | 42,1 | 44,3 |
|  | П. Маганский |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Свищево |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Беть | 3,9 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 4,4 | 4,7 | 4,9 |
|  | П. Брод | 0,94 | 04 | 054 | 0,56 | 0,8 | 1,1 | 1,2 |
|  | П. Урман | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 4,0 | 4,4 | 4,6 |
|  | П. Березовский | 30,4 | 12,2 | 18,2 | 15,3 | 25,3 | 33,5 | 35,3 |
|  | П. Жистык | 0,22 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,7 | 0,26 | 0,3 |
|  | П. В. Базаиха | 6,9 | 2,8 | 4,1 | 4,9 | 8,0 | 9,0 | 9,4 |
|  | Итого | 83,26 | 148,7 | 34,56 | 60,5 | 100 | 95,0 | 100 |

### 2.6 Перечень мероприятий по генеральному плану сельсовета организации культурно - бытового обслуживания.

Общеобразовательные учреждения

Общеобразовательные школы как существующие, так и проектируемые должны размещаться с учетом полного обеспечения проживающего населения. Данными объектами обслуживания по генеральному плану нужно по возможности обеспечить существующее и расчетное население на 100 %, исходя из всех нормативных и правовых параметров, существующих в настоящий момент. Размещение новых и сохранение существующих объектов по генеральному плану рассматривается комплексно с учетом многих факторов.

Дошкольные общеобразовательные учреждения  (ДОУ).

На сегодняшний момент в Маганском сельсовете нет действующих дошкольных общеобразовательных учреждений  (ДОУ).

Расчетная потребность по вместимости на первую очередь составляет 165 мест (при норме обеспеченности 45 мест на 1 тыс. жителей. На проектный этап проектирования норму обеспеченности на 1 тыс. жителей предлагается увеличить до 50 мест, потребность по вместимости составит 185 мест, исходя из динамики по демографии.

На I очередь предлагается построить ДОУ в п. Березовский, в с. Маганск, на 60 мест каждый т.е. в самых крупных населенных пунктах сельсовета. В остальных удаленных поселках (п. Береть, п. Верхняя Базаиха, и п. Урман) на расчетный срок рациональнее детский сад объединить с начальной школой. В д. Свищево добавляется ДОУ на 20 мест.

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах по генеральному плану, посчитано при условии обучения всех детей в одну смену и исходя из динамики  демографии, а так же с учетом  места,  занимаемого  населенным пунктом в системе расселения.

В сельсовете  имеется 4 школы, две с обучением с 1 по 11 класс и две с 1 по 9 класс.

Существующая потребность по вместимости составляет – 388 мест (при норме обеспеченности  110 мест на 1 тыс. жителей) в наличии имеется 490 мест,  существующая обеспеченность школьными местами составляет 126%..

В отдаленных поселках необходимо построить начальные школы (п. Береть, п. Верхняя Базаиха, и п. Урман).

Потребность во внешкольных учреждениях принимается нормативно 10 % от числа обучающихся детей, это 16-18 мест. Организация занятий происходит на базах общеобразовательных школ, в дальнейшем по генеральному плану данная структура сохраняется и дополнительных объектов не предусматривается.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

На расчетный срок генерального плана предлагается более качественно организовать медицинское обслуживание в сельсовете для этого необходимо строительство:

1) двух амбулаторий от  центральной районной больницы  в с. Маганске на 25 пос/смену и п. Березовский 25 посещ/смену. На расчетный срок они увеличивают  до 125пос/см. (в С. Маганске до 75пос/см, в п. Березовский до 50пос/см) преобретут статус поликлиники.

2) для обслуживания в отдаленных населенных пунктах предусматривается размещения ФАПов: п. Береть, п. Верхняя Базаиха, п. Урман, д. Свищево.

3) проектом предусматривается станция скорой помощи (СМП) на 2а/м,  расположенная при Маганской поликлинике.

4) аптеки

Имеющиеся объекты социальной сферы в городе:

а) Государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», расположен в п. Березовский

На перспективу существующие объекты сохраняются, дополнительно нового строительства не предусматривается.

Учреждения культуры и массового досуга

По вместимости данные учреждения удовлетворяют существующее население на  53%

Расчетная потребность населения сельсовета в объектах массового досуга на расчетный срок генплана должна составлять 820 зрительских мест. В наличие имеется – 411 зр. мест. Сеть данных учреждений сельсовете представлена:

- СДК с. Маганск – 150, требуется 300 зрительских мест. процент износа 70%.

- п. Березовский – 121 в приспособленном здании столовой, требуется 300 зрительских мест

- п. Верхняя Базаиха – 75, требуется - 81 зрительских мест здание приспособленное.

- Береть - 360 требуется - 50 зрительских мест зрительских мест здание приспособленное.

Но, к сожалению не все перечисленные объекты культуры находятся в хорошем техническом состоянии, здание с большим процентом износа практически  70 % и поэтому требуется проведение капитального ремонта, а также реконструкция по увеличению объемов здания.

При нормативной потребности расчетного населения в библиотечном фонде – 27,7 тыс. томов, существующая библиотечная сеть обладает фондом в 18,0 тыс. томов, следовательно, необходимо увеличение на расчетный срок 9,7 тыс.томов.

Спортивно-физкультурные сооружения и объекты рекреации

Физкультурных и спортивных сооружений районного значения в сельсовете практически не имеется, кроме стадионов и спортивных площадок на территории школ.  На перспективу предусматривается организация спортивно-рекреационных зон с размещением там стадионов, спортивно-оздоровительных центров, открытых спортивных площадок в с. Маганск и п. Березовский, по 2,0 гектара каждый.

Из закрытых спортивных сооружений предложено по генеральному плану спортивно-оздоровительный комплекс с несколькими спортивными залами различного назначения в с. Маганск и в. Березовский по 160м2 пл.пола.

Прочие объекты обслуживания

Для более качественного обслуживания населения в сельсовете должны по номенклатуре присутствовать и многие другие объекты обслуживания, как периодического, так и повседневного пользования, но эти объекты не входят в перечень объектов местного значения, и поэтому их размещение по генеральному плану предлагается рекомендательно.

Так как эти объекты не являются объектами местного значения, большинство из них, возможно, появится при участии частного бизнеса с разрешения местной администрации.

Номенклатура прочих объектов обслуживания очень разнообразна к ним относятся:

- объекты коммунально - бытового обслуживания (бани, ателье по ремонту одежды, обуви и бытовой техники, парикмахерские, прачечные, химчистки и т.д.);

- объекты общественного питания (столовые, рестораны, кафе);

- объекты  торговли (рынки, магазины, торговые комплексы и т.д.);

- учреждения связи, отделения банков.

Необходимо учесть, что многие объекты находятся в плохом техническом состоянии, это в основном объекты коммунальной сферы муниципальной формы собственности.

На расчетный срок генерального плана под размещение объектов будет предусматриваться  территория с соблюдением равномерности и радиуса обслуживания.

Объекты противопожарной безопасности

Пожарная безопасность населения обеспечивается пожарной частью № 93 ГУ «ОФПС-9»,  в наличие имеется 4 пожарные машины.

На основании НПБ 101-95 для обслуживания населенных пунктов сельсовета с числом жителей 3,7 тыс. должно быть депо на 4 пожарных машин. По проектному  решению предусматривается пождепо на 1а/м в с. Маганске и в 2/а/м. Березовском и в. п. Урман 1/а/м.

При размещении нового объекта  учитывались технические регламенты о требованиях пожарной безопасности указанные в Федеральном Законе РФ от 04.07.2008 г.

### 2.7  Перечень мероприятий по генеральному плану транспортной инфраструктуры.

Развитие транспортной сети сельсовета и внешних транспортных связей рассмотрено в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития Березовского района и  предполагаемой схемой  загородного расселения г. Красноярска.

Вся межселенная дорожная сеть сельсовета подлежит реконструкции с устройством капитального покрытия. Ко всем проектируемым территориям запроектированы подъездные пути.

К расчетному сроку потребуется построить около 4,0 км и реконструировать – 98,5км  межселенных дорог.

Деревянные мостовые сооружения подлежат замене на капитальные.

Проектом схемы территориального планирования района предусматривается перспективная маршрутизация пассажирского сообщения по району с охватом всех населенных мест, чему будет способствовать размещение в р.п. Березовка  АТП по перевозке пассажиров.

Протяженность дорог с пассажирским сообщением по сельсовету увеличится на 67,0 км и  составит 82,8км.

Возможно строительство и реконструкция объектов инфраструктуры железной дороги.

ОАО «Газпромпромгаз» выполнена Схема газоснабжения и газификации Березовского района, в соответствии с которой на территории сельсовета газифицируется 5 населенных пунктов: с. Маганск, п. Маганский, д. Свищево, п. Березовский, п. Верхняя Базаиха. Протяженность газопроводной сети ориентировочно составит 70 км, в том числе магистральной – 20 км.

Внутри населенных пунктов настоящим проектом предусматривается следующее развитие транспортной инфраструктуры к расчетному сроку:

- строительство  около 11,57 км улично-дорожной сети, в том числе в с. Маганск – 7,9 км, в п. Маганский – 2,1 км, в д. Свищево  – 1,57 км.

- реконструкция – 46,47км улично-дорожной сети, в том числе: с. Маганск – 8,0 км, п. Маганский – 4,18, д. Свищево – 4,2км, п. Березовский – 9,65км, п. Береть- 4,5км, п. брод – 3,42км, п. Верхняя Базаиха – 10,6км, п. Жистык – 1,2км, п. Урман – 4,1 км;

- увеличение протяженности улиц с пассажирским сообщением общественным транспортом на 8,57км, в том числе: с. Маганск – 3,45км, п. Береть – 0,84км, п. Брод – 0,63км, п. Верхняя Базаиха – 2,0км, п. Урман – 1,65км;

- строительство 1 автомобильного перехода через водоток в с. Маганск;

- строительство в с. Маганск  1 пешеходного перехода через Транссибирскую железнодорожную магистраль;

- строительство в д. Свищево  1 автодорожного перехода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в разных уровнях;

- реконструкция  12 автодорожных мостовых переходов через водотоки, в том числе: с. Маганск – 2 ед, д. Свищево –1 ед, п. Березовский – 2 ед, п. Береть – 1ед, п. Брод – 2 ед, п. Верхняя Базаиха – 4 ед;

- увеличение уровня автомобилизации легковыми индивидуальными автомобилями на I очередь - 250 машин на 1 тыс. жителей, на расчетный срок -300 машин на 1 тыс. жителей;

- увеличение количества автомобилей индивидуальных владельцев до 1072 единиц, в том числе: с. Маганск – 280ед, п. Маганский – 30ед,  д. Свищево – 100ед,  п. Березовский – 420ед, п. Береть- 70ед, п. Брод – 15ед, п. Верхняя Базаиха – 112ед, п. Урман – 45ед.

### 2.8 Перечень мероприятий  генерального плана сельсовета по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- запрещение строительства предприятий I класса вредности. Размещение предприятий на территории преимущественно 3-5 классов вредности.

- проведение внешних автодорог в обход населенных пунктов, а именно дороги районного значения «Свищево – Маганск - Сорокино».

- организация санитарно-защитных зон существующих предприятий с выводом из них жилой и общественной застройки или сокращения вредных выбросов с целью исключения влияния на жилую и общественную застройку.

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- трассировкой автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий;

- запрещение нового жилищного строительства в зоне акустического дискомфорта от железной дороги. Выполнение проекта устройства шумозащитного экрана.

Для предотвращения загрязнения вод:

- установление зон санитарной охраны вокруг водозаборов из подземных и поверхностных источников, проведение мероприятий по организации ЗСО источников водоснабжения.

Мероприятия по охране растительности, животного мира,

природных комплексов:

На территории Маганского сельсовета 47501га занимает особо охраняемые территории краевого значения. По постановлению Совета администрации Красноярского края от 26.11.1997года № 644-п выделены Природные зеленые зоны г. Красноярска. Границами определена, п. Береть по руслу р. Манна до п. Урман, далее по рекам Дербино, Бюза от устья до верховья.

Включение в список охраняемый объект памятник природы – пещера «Партизанская»

Для сохранение экологически чистого района для организованного туризма, организация рабочих мест в отдаленных населенных пунктах района (более 80 рабочих мест).

-

# ЧАСТЬ II.  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

## ГЛАВА I. Природные условия и ресурсы

### 1.1.Физико-географическое положение

По природно-географическому зонированию территория Маганского сельсовета относится к зоне островных лесостепей, разделенных горно-лесными областями, образованными в результате высотного поднятия поверхности. Часть территории, относящаяся к бассейну р. Мана, входит в Алтае - Саянскую горную область.

### 1.2. Климатическая характеристика

Рассматриваемая территория расположена в зоне островных лесостепей и в Алтае-Саянской горной стране. По строительно-климатическому районированию территория сельсовета  относится к I климатическому району с подрайоном IВ, характеризующемуся резко континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.

Для характеристики климата Маганского сельсовета использованы данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Красноярского управления гидрометеослужбы по метеостанциям Красноярск, Столбы.

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния по м/ст Солянка составляет – 2044 ч в год, в том числе в июне – 296 ч, в декабре – 48 ч.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями.

м/ст Красноярск. Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (11.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 6.XI. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 20 марта, 17 марта – дата прекращения устойчивых морозов.

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается во второй декаде мая (18.V) и продолжается до 13.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится  75 дней.

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 20 октября происходит переход среднесуточных температур через 0С к отрицательным значениям.

м/ст Столбы. Начало периода устойчивых морозов приходится на начало ноября (2.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 27.X. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 28 марта, 23 марта – дата прекращения устойчивых морозов.

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается в конце мая (31.V) и продолжается до 2.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится  51 день.

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 12 октября происходит переход среднесуточных температур через 0С к отрицательным значениям.

Температурный режим:

Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Среднесуточные амплитуды температуры в июле составляют  11,1°С, в январе – 8,4°С.

В более плотно населенной лесостепной зоне средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –18,2°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -40°С. Абсолютный минимум температур  –53°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +19,1°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,3°С.

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха – 193 дня. Продолжительность периода с температурами воздуха ≤8°С – 234 дня.

Климатические показатели и распределение их в течение года

Таблица №1-1

| № | Климатические показатели | Единица измерения | Красноярск | Столбы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха | градус С | 0,5°С | -0,9 |
| 2 | Средняя температура января | градус С | –18,2°С | -17,0 |
| 3 | Средняя температура июля | градус С | +19,1°С. | +16,7 |
| 4 | Абсолютный минимум температур | градус С | –53°С | - 45,0 |
| 5 | Абсолютный максимум температур | градус С | 38,0 | 36,0 |
|  | Средний минимум температур (январь) | градус С | - 21,0 | - 20,0 |
|  | Средний максимум температур (июль) | градус С | + 24,5 | + 22,0 |
| 6 | Средняя дата наступления первого заморозка |  | 20. IX | 18. IX |
| 7 | Средняя дата наступления последнего заморозка |  | 22.V | 29.V |
| 8 | Продолжительность безморозного периода | дней | 120 | 111 |
| 9 | Суточный максимум осадков | мм | 97 |  |
| 10 | Расчетная температура самой холодной пятидневки | градус С | - 41,0 | - 40,0 |
| 11 | Расчетная зимняя вентиляционная температура | градус С | - 22,0 | - 22,1 |
| 12 | Средняя температура отопительного периода | градус С | - 7,2 | - 7,2 |
| 13 | Продолжительность отопительного периода | дней | 235 | 254 |

Осадки: распределение осадков по территории района неравномерно, в лесостепной зоне годовое количество осадков – 372- 485 мм,  в горных районах – 556–686 мм. Распределение осадков в течение года по всей территории имеет закономерность: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 80-84%, в холодный период, с ноября по март, лишь 16-20%.

Среднее месячное и годовое количество осадков (мм)

Таблица №1-2

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноярск | 10 | 6 | 9 | 18 | 37 | 49 | 72 | 66 | 44 | 25 | 21 | 15 | 372 |
| Столбы | 30 | 24 | 29 | 43 | 58 | 78 | 94 | 89 | 74 | 61 | 60 | 46 | 686 |

Суточный максимум осадков – 97 мм

Продолжительность залегания снежного покрова в центральной лесостепной части района составляет 165 дней (м/ст Красноярск), в горно-лесной зоне – 210 дней.

Таблица №1-3

| Метеостанция | Число дней со снежным покровом | Средняя дата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Появления снежного покрова | Образования устойчивого снежного покрова | Разрушения устойчивого снежного покрова | Схода снежного покрова |
| Красноярск | 165 | 16 X | 4 XI | 4 IV | 28 IV |
| Столбы | 210 | 1 X | 20 X | 6 V | 14 V |

Ветровой режим

Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное и юго-западное, их повторяемость в сумме составляет 75-80%. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с по м/ст Красноярск, 1,8 м/с по м/ст Столбы.

Характеристика ветрового режима

Таблица №1-4

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст Красноярск, оп.поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость направлений ветра в январе, % | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 64 | 15 | 1 | 35 |
| Повторяемость направлений ветра в июле, % | 4 | 9 | 10 | 3 | 11 | 41 | 16 | 6 | 24 |
| Скорость ветра по направлениям в январе, м/с | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 6,2 | 5,3 | 3,6 | 0,9 | - |
| Скорость ветра по направлениям в июле, м/с | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | - |
| м/ст Столбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость направлений ветра в январе, % | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 67 | 3 | 1 | 19 |
| Повторяемость направлений ветра в июле, % | 19 | 13 | 5 | 4 | 14 | 31 | 9 | 5 | 36 |

Скорости ветра больше или равные 15 м/с чаще наблюдаются в зимние месяцы (ноябрь-январь), всего за год бывает 23 дня с таким ветром по м/ст Красноярск, опытное поле, 3 дня по м/ст Столбы.

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабых ветров. В переходные сезоны – весна, осень – наблюдается увеличение скорости ветра, снижается вероятность слабых скоростей ветра.

Рис. 1 Повторяемость направлений ветра

Вероятность штилей в течение года составляет 24-25%, штили в сочетании со слабыми ветрами (до 5 м/с) – 85-90%.

Повторяемость температурных инверсий составляет в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 15-17%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды инверсии наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени. Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто сопровождаются слабыми скоростями ветра.

За год наблюдается в среднем 11 дней с туманом общей продолжительностью 46 часов. Зимой туманы более продолжительны, в среднем – 5,8 ч в день с туманом, летом – 3,3 ч.

В целом рассматриваемый район расположен на территории с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных примесей неблагоприятны.

### 1.3. Инженерно-геологические условия

На территории Южной Сибири еще не закончился многофазный период орогенного развития, а современный платформенный режим не является типичным. Об этом говорит активная сейсмичность—6—8 и более баллов.

Тектоника страны обычно хорошо отражена в ее орографии: хребты соответствуют антиклинальным структурам, а межгорные впадины и котловины—синклинальным.

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения Енисея, залегающие на площадках поймы и всех надпойменных террас, а также делювиальные и делювиально-пролювиальные отложения, покрывающие склоны и площадки террас, накапливающие на участках тыловых швов террас, во многих местах залегающие на размытой и террасированной поверхности коренных скальных пород.

Геологическое строение Восточного Саяна весьма сложное. Основные горные породы древнего возраста — это докембрийские гнейсы, известняки, граниты, кембрийские и силурийские известняки и сланцы, имеющие в основном континентальное происхождение. В тектоническом отношении Восточный Саян отличается преобладанием архейской, протерозойской, каледонской складчатостей. При четвертичном сводовом поднятии окончательно сформировался ступенчатый рельеф Восточного Саяна, обусловивший распространение альпийских цепей, плоскогорий и даже впадин на южной оконечности. Поднятие сопровождалось оледенением. В настоящее время поднятие продолжается. Один из основных факторов формирования рельефа — современная речная эрозия и морозное выветривание.

Горные сооружения сложены преимущественно древними кристаллическими и метаморфическими породами, в значительной степени выветрившимися с поверхности и хорошо промытыми до уровня вреза речной сети. Здесь же хорошо представлены песчаники, кварциты, алевриты, а также эффузивно-осадочные породы. Все они испытали на себе неоднократное тектоническое воздействие и влияние экзогенных факторов, способствовавших образованию разрывов в виде многочисленных открытых и частично заполненных трещин.

Состав пород чрезвычайно разнообразен. Наиболее древние докембрийские породы залегают в Восточном Саяне. Здесь мощность архея 15—20 тыс. м. С ним связаны месторождения слюд. Архейские породы представлены различными гнейсами, кристаллическими сланцами с интрузиями гранитов, а также мраморами и доломитами.

Саяны сложены породами допалеозойскими и палеозойскими. Широко распространены помимо кристаллических осадочные породы, состоящие из толщ глинистых сланцев и песчаников. Много крупных массивов кислых и основных интрузий. Древняя геотектоника послужила основой развития структур палеозоя и мезозоя. Большое значение имели новейшие тектонические движения, выразившиеся преимущественно разломами и дифференцированными вертикальными перемещениями. Молодые разломы земной коры нередко заняты речными долинами. Разломы сопровождались излиянием лав.

### 1.4. Орография

Разновременность движений земной коры, их дифференцированность, сложность самой морфоструктуры, литлогический состав, образование разных по возрасту поверхностей выравнивания способствовали развитию ступенчатости и ярусности рельефа.

Восточный Саян протягивается с юго-востока на северо-запад и образует также систему хребтов с так называемыми белогорьями (Манское—1635 м. Канское— 2256 м и др.). К Енисею отроги Восточного Саяна снижаются до 700—900 м и переходят в низкогорные плосковершинные массивы. Высоты Восточного Саяна растут к юго-востоку. От истоков реки Хамсара Восточный Саян принимает почти меридиональное направление, а еще далее—юго-восточное. Основная водораздельная цепь венчается горным узлом с вершиной Мунку-Сардык (3491 м) - наивысший пункт Саян. Для Восточного Саяна характерны альпийские вершины, испещренные карами и зубчатыми пиками и глубоко расчлененные.

Разновозрастность морфоструктур, денудационные поверхности выравнивания, новейшая тектоника, разнообразие литологического состава, четвертичные оледенения—все это нашло отражение в орографии, формах и типах рельефа горной страны. Своеобразны пикообразные вершины и гребни, сложенные трудноразрушающимися породами. Они характерны для высокогорного, среднегорного и даже низкогорного рельефа.

Наиболее распространенный тип рельефа страны—эрозионный: среднегорный и плоскогорный. Высота вершины среднегорного рельефа от 1200 до 2400 м, т. е. относительно высокая. Низкогорный тип рельефа особенно характерен для запада Восточного Саяна и ряда котловин. Превышения хребтов над днищами котловин обычно составляют 300-500 м. Низкие хребты имеют мягкие очертания. Однако при наличии на вершинах стойких против выветривания кристаллических пород создаются причудливые формы остроконечных вершин. В межгорных котловинах и широких речных долинах залегает рыхлый, хорошо сортированный материал, в том числе лессовидные суглинки. Сведение растительности приводит к усилению эрозии, порой приобретающей катастрофические размеры. Усилению экзогенного процесса способствуют эндогенные процессы, особенно в районах активных сейсмических явлений.

Специфика орографического плана территории и ее рельефа сильно отразилась на различных сторонах природы и ландшафтов в целом. Характерны резкие климатические контрасты между хребтами и их склонами, особенно между обращенными к западу, лучше увлажняемыми, и «теневыми» –  противоположными, более сухими. Континентальность климата и тепловые инверсии в межгорных котловинах обусловили образование ландшафтов лесостепей, резко отличных от горно-лесных ландшафтов прилегающих хребтов.

### 1.5. Полезные ископаемые

На территории Маганского сельсовета из всех видов минерального сырья имеют место следующие:

Глины и суглинки легкоплавкие для кирпича:

- Маганское месторождение расположено в 1,5 км юго- восточнее ст. Маганская Транссибирской ж.д. магистрали. Приурочено к аллювиальным отложениям долины р. Березовка, среди которых широко распространены суглинки, которые являются полезной толщей. В верхней части толщи суглинки светло- желтые с мелкими включениями карбонатов в виде белых точек. С глубиной суглинки приобретают красновато- красную окраску, карбонатные включения исчезают, появляются маломощные прослои голубоватых глин. Средняя мощность полезной толщи- 13,3м. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. полузаводскими испытаниями на опытном заводе Российского научно- исследовательского института минерального сырья установлена пригодность суглинков для производства обыкновенного кирпича марки «100», удовлетворяющего требованиям

ГОСТа - 530-41.

Запасы суглинков утверждены (протокол ВКЗ №7882 от 14.01.1953 г.) по категориям: А+В в количестве 5722 тыс.м3, в том числе по категории А- 4791 тыс.м3, по категории В- 931 тыс.м3. Запасы остались без изменений и учитываются государственным балансом в государственном резерве.

Грунты:

- Месторождение карьер № 2 расположено в 3 км северо- западнее п. Березовский на горе Козьей, в 2 км восточнее автодороги Маганское - Верхняя Базаиха. Полезный слой мощностью 3,73 м представлен крупным щебнем песчаников и песчаниками мелкозернистыми трещиноватыми сильно выветренными Запасы оценены по категории В и составляют 27,1 тыс.м³ (не утверждались).

Кварц оптический:

- Тустатское месторождение расположено на правом берегу р. Мана в 3км выше устья левого притока ручья Большой Тустат. Ближайшим населенным пунктом является пос. Урман в 10 км вверх по течению р. Мана. по составу кварца и его структурно- текстурным особенностям на месторождении выделяются четыре разные жилы. Кристаллы горного хрусталя имеют хорошую огранку. Помимо кварца хрусталеносные полости выполнены кальцитом, тальком, хлоритом и бурой глиной с блестками слюды. Горно- технические условия разработки сложные. Запасы сырья по категориям А+В+С1 составляют 18,3 кг/мнб, по категории С2- 5 кг/мнб (не утверждались). Месторождение снято с баланса из- за малых запасов и отсутствия перспектив их прироста.

Уран:

- Солонечное месторождение расположено в восточной части Дербинско- Бирюсинской зоны. На месторождении выявлено 28 кондиционных рудных тел. Главными рудными минералами являются настуран, молибденит, иордизит, пирит, галенит, сфалерит, аршиновит, марказит. Значительное количество урана входит также в состав гельциркона, углеродистые образования типа твердых битумов и в черный флюорит. Главные сопутствующие элементы: молибден, цирконий, свинец, мышьяк.

### 1.6. Гидрологические условия

Река Березовка – небольшой правый приток Енисея, в холодное время года местами перемерзает, образует наледи. Скорость течения – 0,4 м/с, глубина – 0,8-1,0 м. Ширина русла – 8,0-10,0 м. Уклон реки в нижнем течении – 0,4 ‰. По водному режиму р.Березовка относится к рекам с весенним половодьем и дождевыми паводками в летний период. Летний паводок имеет меньшие расходы воды. Питание, в основном, осуществляется за счет атмосферных осадков, частично – грунтовое, в период весеннего половодья – за счет талых вод.

Река Мана, горная река, правый приток Енисея, берет начало из живописного горного озера Манского или Сорог(Сорок) (1400 м над уровнем моря) в северо-западной части горного массива Восточного Саяна - на Манском белогорье. На расстоянии около 12 км от истока участок реки длиной 800 -1000 м протекает под землей.

Впадает в Енисей в 30 км выше по течению от Красноярска. Длина Маны 475 км, площадь водосборного бассейна 9320 км2, скорость течения 7-8 км/час - в верховьях, до 4 км/час - в низовьях реки. Средний уклон русла до поселка Нарва - 4.2 м/км, ниже - 1м/км. Средний расход воды в нижнем течении летом - 150 м3/сек. Мана принимает более 300 крупных и мелких притоков. Крупнейшие притоки - Мина, Колба, Крол. Падение от истоков до устья выражается в 1282 м. Падение на 1 км в среднем равно 2,4 м. На расстоянии 40-20 км от устья правый берег Маны является естественной границей заповедника «Столбы».

Долина глубоко врезана. Вершины, отстоящие от берега на 300-800 м, достигают высоты 500-620 м над уровнем моря. В ряде мест утесы (например, Кайдынский, Изыкские и др.) обрываются отвесно в реку.

Основным грунтом дна реки служит камень - от галечника до крупных каменных глыб и плит, преобладающим является крупный галечник и камень средних размеров, а у скалистых берегов - щебень и битый плитняк. В береговой полосе нередки слабые илистые отложения.

Пойма разработана слабо: на отрезке в 45 км имеется около 20 островов, 10 заливов-курий и лишь 1 озерко-старица. Ширина поймы во многих случаях слабо превышает ширину реки, доходя до 200 м и лишь изредка вместе с островами до 300 м. Отсюда понятно столь слабое развитие пойменных водоемов. Извилистость реки зависит от расположения горных складок, в которых она проложила себе дорогу в глубоком ущелье, но не от меандров в пределах поймы. Последние совершенно отсутствуют по Мане, тогда как Базаиха в нижнем течении сплошь в таких меандрах. Размывающее действие струй Маны мало сказывается и на ее каменистом ложе.

Острова в долине Маны являются пойменными образованиями. Размеры колеблются: от ничтожных остатков размываемого островка до островов длиною 700 м. Как правило, все острова лишены древесной растительности. Кромка берегов в понижениях занята тальниковыми зарослями. Острова покрыты сенокосными лугами. Тайга несколько отступила от берегов в результате длительной размывной деятельности реки. Попадание в воду целых деревьев с берегов происходит редко.

В верховьях реки пороги, в низовьях река судоходна. Является сплавной рекой (до 1986 г. по Мане велся молевой сплав леса).

Скорость течения реки колеблется от 0,39 м/сек (1,4 км в час) до 2,13 м/сек (7,7 км в час) в зависимости от уровня воды и других условий.

В верховьях питание реки в основном снеговое и дождевое, но в отличие от других Енисейских рек бассейн Маны обладает особыми природными условиями - наличием больших площадей легкорастворимых горных пород (так называемых карстовых), более значительным подземным питанием и более равномерным распределением стока в течение года. При этом значительная часть поверхностного стока переходит в подземный, выходит на свет кристально чистой и  холодной (не выше 8-10 *С) гидрокарбонатной минеральной водой многочисленных родников, пригодной для питья.

В период образования шуги и внутриводного льда с первой половины и до 20 чисел ноября - до окончательного ледостава - явление зажора в некоторые годы принимает стихийные размеры. Зажор, охватив все сечение реки, перехватывает ее как бы плотиной. Ниже него расход воды резко уменьшается и может (как это было, например, 6 ноября 1952 года) снизиться до 4-5 куб.м/сек. Ниже зажора река быстро мелеет, обнажаются камни, дно, начинается замерзание появившихся участков дна, а выше «плотины» - затапливание поймы. На 3-4 день «плотина» зажора под напором воды сбрасывается на всем протяжении.

Нарастание льда реки Маны происходит следующим образом: в ноябре лед может достигнуть в отдельные годы 49 см толщины, в декабре встречаются все переходы, от 16 до 118 см.

Подвижка льда может начинаться в третьей декаде апреля, но ледоход иногда задерживается до 10 мая.

В зависимости от погодных условий, колебания уровня, времени суток температура воды быстро колеблется. Суточная амплитуда летом иногда достигает 10,0°. Температуры в местах впадения притоков, подводных ключей, в курьях могут значительно отличаться между собой. Сказанное вообще типично для многих горных мелководных рек, выходящих из тайги в более широкие осветленные долины предгорий.

Изменения в химическом составе воды Маны зависят от сезонов и от количества и качества воды, приходящей со стороны в дни паводков. Они происходят ежегодно, но вследствие особенностей гидрологического режима Маны лишь в небольшой степени зависят от деятельности человека.

Ихтиофауна Маны состоит из 21-22 видов рыб.

Рыба: Стерлядь, Таймень, Ленок, Хариус, Щука, Окунь, Налим, Елец, Сорога, Ёрш, Пескарь, Вьюн, Пресноводный бычок, Гольян.

Река Базаиха имеет протяженность 128 км., преобладающая ширина в потоках 20-30 м. и 70-150 м. в среднем и нижнем течении, глубина незначительна 0,2-0,75м, площадь водосбора, с учетом устьевого участка – 1000км2.

Высота истока – около 650 м, высота устья – 139 м. Уклон реки –5,7 м/км. Р. Базаиха является правым притоком Енисея,  берет начало  на северо-западных отрогах Восточного Саяна в пределах Куйсумских гор. Средний расход воды 6 м3/с. Крупнейшие притоки: Начурт, Калтат, Долгин, Жистык и Корбик.

Нижний отрезок ее длиною 60 км течет над уровнем моря в отметках от 275,3 до 135,7 м (устье в Енисее). Падение составляет около 3,3 м на 1 км, скорость течения чаще всего в пределах 0,65 (2,34)-1,08 м/сек (3,89 км/час), но в паводки достигает 5 км в час. Река, пробив себе извилистый путь в складках горного отрога, образовала глубокую долину, в которой протекает в частых меандрах. Высота образующих долину гор достигает 450-550 м в непосредственной близости от реки. Имеются скалистые и щебнистые обнажения, а несколько ниже устья левого притока реки Б.Сынжул - выходы мрамора.

Долина реки трапецеидальная. Склоны долины в ненарушенном состоянии имеют среднюю крутизну.

Долина Базаихи, сложенная мощными аллювиальными отложениями, непрерывно размывается меандрирующей рекой, почему пойменные водоемы Базаихи более разнообразны, несмотря на незначительные размеры самой речки и поймы.

Ширина поймы колеблется от 40 до 250 м при ширине реки в 12-32 м. Имеются небольшие острова, много полуостровов и небольших затонов, протоков и заболоченных озерков-стариц.

В отличие от Маны, берега Базаихи значительно быстрее меняют свои очертания, поскольку характер подстилающего грунта здесь иной, река течет по аллювиальным выносам, в которых имеются глина, песок, ил, камень. Это обстоятельство объясняет сравнительно невысокие величины скоростей течения и меньшую прозрачность воды.

В дни паводков весною прозрачность падает до 1-2 см.

Зимой река замерзает, и к  концу зимы (март) толщина льда достигает  80 см. Местами река  полностью промерзает, вода вырывается на поверхность льда, разливается, покрывая местами значительные  площади в долине.

Температура воды в мае –3-10С, в июле, августе –17,5-19,5 и в сентябре –12-13С тепла.

Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем, 2-3 дождевыми паводками (которые по высоте уровней и величине расходов уступают весеннему половодью) и низким меженным стоком зимой.

При наступлении холодов р. Базаиха замерзает обычно без зажоров. Полыньи в ряде мест - постоянное явление для всей зимы, они длинны и щелеобразны. В районе наблюдений возможно образование наледей в зимний период, которые существуют до начала разрушения льда талыми водами. И как следствие к моменту прохождения расчетных весенних паводком исчезают.

Наледь является результатом промерзания мелкой части реки, а также небольшого оседания льда и не достигает больших размеров. Толщина льда р. Базаихи весьма разнообразна и меньше толщины льда на Мане. В декабре-феврале она не превышает 70 см, в марте местами доходит до 80 см.

В отличие от Маны, по Базаихе ледохода не наблюдается. Сроки ледостава и таяния льда весной совпадают с таковыми на Мане.

Таблица №1-9

| № п.п. | Наименование характеристики | Условное обозначение | Ед. измерения | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь водосбора с учетом устьевого участка. | F | км2 | 1000 |
| 2 | Расчетный расход воды весеннего половодья 1% обеспеченности. | Q1% | м3/с | 113 |
| 3 | Уровень соответствующий расчетному расходу Q1%, в створе проектируемого моста. | РУВВ1% | м. БС | 144,13 |
| 4 | Максимальная расчетная скорость в паводок соответствующая Q1% | Vmax | м/с | 2,8 |
| 5 | Средняя скорость в паводок соответствующая Q1% | Vср | м/с | 0,6-2,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Минимальный расчетный расход воды 95% обеспеченности. | Q95% | м3/с | 0,71 |
| 7 | Средняя скорость при минимальном расходе соответствующем Q95% | V 95 ср | м/с | 0,22-0,3 |
| 8 | Уклон водной поверхности при открытом русле. | i | 0/00 | 5,8-6,1 |

По данным Красноярского ЦГМС-Р, ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в воде р.Базаиха (мг/л) следующие:

  - взвешенные вещества – 15,3

  - нефтепродукты  –  0,09

  - свинец – не определяется.

Вода в реке имеет среднюю минерализацию, цветность не превышает предельно-допустимых показателей.

Река Базаиха относится к рыбохозяйственным водоёмам I категории.

Относительно недавно Базаиха была  сплавной рекой с многочисленными  плотинами.  Вода была мутная, переносила много древесного мусора, а на дне накапливала потонувшие бревна. Все это создавало  своеобразный гидрохимический режим, вредный для рыб.

В реке водятся виды рыб: таймень, ленок, хариус, щука, окунь, ёрш, елец, пескарь, налим и др. Река протекает по каньонообразной местности, оба берега крутые. Река пригодна для туристических сплавов.

В горно-таежной местности протекает множество малых рек, ручьев.

Правобережные притоки реки Маны, за исключением Большого и Малого Индея, коротки, маловодны, имеют крутое падение и неразработанные долины, протекая нередко в узких падях.

Притоки левого берега Базаихи имеют большую протяженность, их долины лучше разработаны, часто с плоским днищем, борта же остаются по-прежнему крутыми.

Благодаря сильной врезанности, быстрому течению и недостаточной разработанности долин, ложе всех речек каменисто, ширина речек, как и глубина, незначительны, пойма разработана только в долинах Маны и Базаихи, почему стоячие водоемы повсюду либо отсутствуют, либо ограничены в размерах и количестве.

Общая характеристика водотоков

Таблица №1-10

| Река | Площадь водосбора (км2) | Средняя ширина (м) | Средняя глубина (м) | Скорость течения (м/с) | Среднемноголетний расход воды (мс) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наибольший | наименьший |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мана |  |  |  |  |  |  |
| Базаиха | 1000 | 12-32 | 0,2-0,75 | 0,3 |  |  |
| Березовка |  | 8 | 0,8 | 0,4 |  |  |

### 1.7. Растительность

В горно-лесном поясе Саян широко распространены кедровые леса. Согласно В. П. Цепляеву, самые большие массивы их сосредоточены в Саянах и составляют 50% всех насаждений. Другими лесообразующими породами являются ель, пихта, лиственница, вторичные—осина и береза. Преобладают почвы слабо- и среднеоподзоленные. Возраст лесов Саян большой— 150— 160 лет и более. Много спелых и перестойных древостоев, местами до 90%. Возобновление древесной растительности на кедровых вырубках и гарях медленное. Неумеренная рубка лесов в некоторых районах Саян привела к усилению экзогенных процессов, а также к нарушению режима рек и сокращению стока.

В Восточном Саяне до высоты 1000 м лесной пояс представлен пихтово-кедровой тайгой с подлеском из рябины, бузины, таволги, смородины, малины и высокотравья на оподзоленных и дерново-подзолистых почвах, хорошо гумусированных. На высоте 1000—1200 м черневые леса сменяются кедрово-лиственничной сфагново-моховой тайгой с неглубоким залеганием вечной мерзлоты под торфянистыми и перегнойными оглеенными почвами. Склоны южной экспозиции этого же пояса обычно заняты парковыми лиственничниками. На высоте 1300—1400 м господство переходит к кедровым лесам. К субальпийскому поясу кедровый лес изреживается, а в его подлеске характерны карликовая береза и рододендрон.

Характерны кустарники из кедрового стланика, ольхи, можжевельника, ивы, спиреи, рододендрона, пахучей смородины; распространены луга из вейника, пырея, волоснеца, астрагала и копеечника; в мезофильном разнотравье—борец, чемерица зеленая, зонтичные и др. Альпийские луга, не имеющие сплошного распространения, располагаются по ложбинам, в более защищенных местах. В составе трав много зубровки, тонконога, мятлика, овсяницы, осоковых и двудольных, встречаются герани, фиалка и примула. Местами на этих же уровнях или несколько выше значительны площади высокотравных тундр.

По речным долинам в зависимости от их увлажнения и прогреваемости распространены то заболоченная тайга, то сухие березовые леса, а в крайней восточной части—сухие сосновые боры на подзолистых песчаных почвах. Многие реки Саян текут в глубоких затененных ущельях с узкими поймами.

### 1.8. Животный мир

В лесном поясе Саян обитают белка, горностай, соболь, колонок, росомаха, кабарга, лось, возле рек – выдра и бобр.

Состав животных высокогорного Саяна изменяется по сезонам: летом, спасаясь от гнуса, сюда заходят обитатели горных лесов - кабарга, бурый медведь, марал, соболь. По каменистым россыпям и в скалах обитают альпийская пищуха и сибирский горный козел. Птицы - горная индейка, горный конек, тундряная куропатка.

Стерлядь - Acipenser ruthenus ruthenus n. marsiglii Br. По сведениям, полученным от старожилов-рыбаков, в нижнем течении р.Маны в районе устья в прошлом была зимовальная стерляжья яма; в ней рыбы держались и летом. Несомненно, что стерлядь подымалась по реке и выше.

Сведений о заходе стерляди в реку в последнее время не имеется.

Таймень - Hucho taimen (Pallas). Эта рыба, достигающая очень больших размеров, свойственна более крупным рекам, обильно населенным мелкой рыбой, служащей тайменю пищей.

В настоящее время в Мане крайне редко попадаются таймени до 12 кг весом, редки и более мелкие экземпляры, весом до 6-7 кг, обычно встречаются таймени весом до 2-3 кг. Небольшое количество тайменей разного возраста держится в реке все лето. Во второй половине лета и осенью наблюдаются покатные особи, но их мало. Поздней осенью р.Мана пустынна: таймени уходят в Енисей и в разные места р.Маны на более глубокие участки. Весенний ход на нерестилища выражен в настоящее время неясно и слабо.

Ленок - Brachymystax lenok Pallas.

Сиг речной - Coregonus lavaretus pidschian n. fluviatilis Iss. По сведениям рыбаков, в Мане в настоящее время сиги добываются крайне редко.

Речные сиги для Маны не были указаны М.Д.Рузским (1916), тогда как по В.А.Исаченко (1925) сиг встречался в его время в промысловых, хотя и незначительных, количествах.

Тугун - Coregus tugun (Pallas). Приводится для Маны М.Д.Рузским (1916).

Хариус - Thymalus arcticus (Pallas). Неполовозрелые особи начинают появляться у берегов во время ледохода. Это рыбки длиною чаще 9-18 см и весом до 50 г. Они встречаются непосредственно в реке примерно до середины июня, концентрируясь у устьев притоков, и заходят в такие речки, как Тюбиль, Изык и др.

Половозрелых хариусов летом в реке мало. Весной очень небольшое количество проходит вверх, осенью спускается. Отмечены скопления хариуса и по р.Базаихе, но в меньшем количестве.

Крупные хариусы, длиною до 30 см, поднимаясь в июле по Mане из Енисея, держатся у запани. Здесь они кормятся личинками насекомых, выбрасываемых течением вместе с корой и с другими представителями бентоса. В р.Базаихе неполовозрелых хариусов еще меньше, чем в Мане.

Щука - Esox lucius L. Обычная рыба. В Базаихе отсутствует.

Размеры чаще всего до 62 см (абс) и вес до 1,5 кг. Более крупные экземпляры редки.

В р.Мане щука встречается в течение всего года. Держится у берегов в траве, по курьям. На течении укрывается за камнем или за другой защитой, стоит и в заломах из бревен. На мелких местах держатся мелкие экземпляры.

Первое появление щук в реке у берегов связано с повышением уровня и температуры воды выше 0° и с образованием свободных ото льда участков реки после передвижки льда. В ледоход и после него численность щук у берегов увеличивается. Постепенно щуки расходятся по всей реке и заходят в травянистые неглубокие курьи, где нерестятся.

Уже в ледоход самцы щук текучи. Период нереста начинается в самом начале мая, самцы текучи до 20 чисел июня.

Сибирская плотва, чебак - Rutilus rutilus lacustlis (Pal.).

Елец - Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski). После пескаря, наиболее обычной рыбой является сибирский елец.

Язь - Leuciscus idus L. О наличии язя в р.Мане трудно судить, так как здесь он редок, а местные рыбаки плохо различают молодь язя от ельца и плотвы (чебака).

По некоторым данным, язь указывался как промысловая рыба р.Маны. М.Д.Рузский вовсе не приводит его для р.Маны.

Гольян озерный - Phoxinus percnurus (Pallas). В реках этот вид не найден.

В долине Базаихи пойменные озерки-старицы встречаются чаще, и в каждом из них, несмотря на незначительные размеры водоемов, переходящих в болота, обитают озерные гольяны, достигая значительной величины - 11,5 см. В озерке у Долгуши этот вид встречается вместе с гольяном речным.

Гольян речной - Phoxinus phoxinus L. Обычнейшая рыбка рек Маны и Базаихи, а также некоторых их притоков. Достигает длины 9,5 см.

В конце апреля, во время передвижки льда, неполовозрелые рыбки уже встречаются у берегов. Все лето разновозрастные станки этих рыбок держатся у берегов Базаихи и Маны. В последней они как-то меньше бросаются в глаза. Если Ману можно назвать рекой пескарей и ельцов, то Базаиху - рекой гольянов, но соответственно в меньших масштабах.

Гольяны очень энергичны в поисках пищи и кормятся разнообразным кормом, являясь, в свою очередь, очень важным объектом питания для хищных рыб.

В конце июня - начале июля в несколько более защищенных местах у берега, среди зарослей рдестов, происходит нерест.

Пескарь - Gobio gobio cynocephalus Dybowski. Повсюду - на значительном течении, на ямах, у берегов, среди рдестов - можно встретить пескарей; одиночные рыбки остаются в пойменных водоемах, заходят в курьи.

При ледоставе во время шуги подо льдом пескари скапливаются в затонах, в более глубоких курьях, в их основании. Подобная зимняя картина хорошо известна для горных рек с высокой прозрачностью воды. Хищные рыбы стоят на ямах, мелочь - на мелких местах, порой забиваясь под лед в самые узкие пространства, чтобы спастись от хищников.

Пескарь - наиболее массовая рыба, несомненно, играет значительную роль в потреблении зообентоса, кроме того, он является основой питания хищных рыб.

Карась - Carassius carassius L. В пойменных озерках рек Базаихи и Маны, заселенных озерным гольяном, карасей не оказалось.

Голец - Nemachilus barbatulus toni (Dybowski). Для нереста голец заходит в небольшие притоки, порой весьма незначительные, но имеющие более теплую воду, чем основная река.

В Базаихе этот вьюн нередок. Крупные экземпляры достигают длины 15 см, ловятся хорошо на удочку, наживленную червем.

Шиповка - Cobitis taenia sibirica Gladkov. Эта небольшая непромысловая рыбка из вьюновых достигает 7 см длины.

Шиповка держится скрыто под камнями или в наносах в небольшом количестве. Служит пищей рыбам хищным и со смешанным питанием. В биоценозах рек Маны и Базаихи имеет ничтожное значение вследствие малой численности.

Налим - Lota lota L. Налим здесь проходной, но держится на некоторых ямах и летом.

В течение ледохода весной взрослый налим не идет к берегу. Он стоит на самых глубоких местах на бороздах и в затонах; так же он поступает в первой и второй половине лета. Критической температурой для жизнедеятельности налима является 12,0°. С понижением летней температуры до этих пределов налим начинает жор, с повышением - залегает в ямы, в коряги и в борозды у родников.

Будучи холодноватоводной рыбой, налим одновременно является рыбой, более спокойных вод и мест. В такой реке, как Мана, налим выбирает более глубокие плеса, участки с наличием подводных холодных ключей, верхнее течение некоторых более глубоких притоков. Ему свойственны дальние зимние миграции перед нерестом.

Окунь - Perca fluviatilis L. Подобно щуке, окунь обычен в Мане, но отсутствует в Базаихе. Характер этих рек хорошо объясняет такое распределение этого вида, впрочем, и в Мане окунь встречается реже, чем щука.

Икрометание начинается в конце мая при температуре от 10-12° и выше. Окончание икрометания падает на конец июня. Самцы половозрелы, так же как и самки, при 18,5 см длины и весе от 70 г.

Горный характер р.Маны на большой части ее протяжения не способствует благоприятному существованию окуня, почему численность его и в прошлом не была значительной.

Ерш - Acerina cernua L. Ерши длиною от 12 см и весом от 20 г уже половозрелы. В желудках хищных рыб ерш встречается крайне редко.

Подкаменщики сибирский и пестроногий - Cottus sibiricus Kesl. и С. poecilopus Heckel. Подкаменщики, по-местному - широколобки, встречаются по всему отрезку р. Маны в заметных количествах. Сибирский подкаменщик встречается чаще и по размерам крупнее.

Подкаменщики, в отличие от ерша, являются постоянным объектом питания всех хищных рыб. В особенности, по-видимому, страдает подкаменщик пестроногий, и, может быть, отчасти поэтому, он и уступает по численности сибирскому подкаменщику.

Кормовая база рыб является основой рыбопродуктивности реки и определяет ее трофический уровень. По основным видам питания промысловые виды рыб разделяются на бентофагов – рыб, питающихся донными организмами, и плактофагов – рыб, употребляющих в пищу организмы, обитающие в толще воды (зооплактон). Роль зооплактона, ввиду его малочисленности в реке (высокие скорости течения препятствуют его формированию), в питании рыб незначительна. Основное продуцирующее звено в кормовой базе рыб – организмы зообентоса (донная фауна).

Поскольку грунт прибрежного участка не относится к какому-либо определенному типу биотопов, то это накладывает отпечаток на состав и количественные показатели бентоса. Грунт – галечно-песчаный с отложением ила, растительных разлагающих остатков, покрыт нитчатыми водорослями, участками имеется высшая водная растительность. Несмотря на высокую скорость течения и наличие галечного компонента в грунте, в бентосе представители литореофильного комплекса очень редки. Донное население слагается из бокоплавов, личинок хирономид, олигохет, прочие компоненты либо малочисленны – круглые чеви, куколки хиромид, либо единичны – личинки ручейников, поденок, жуки, моллюски. По численности доминируют хирономиды – 51.7%, бокоплавы – 35.6%, олигохеты – 11.2% (от общей численности, составляющей 9.7 тыс экз/м2). Среди бокоплавов многочисленны мелкие особи размером от 1.1 до 1.5 мм. Из хирономид наиболее представительны Chironomus thummi. Ablabesmyia gr. lentiginosa, Paratendipes gr. albimanus, Cricotopus biformis.

Биомасса на 43.4% обеспечивается бокоплавами (4.3 г/м2), на 35.2% - личинками хирономид (3.5 г/м2). Олигохеты по биомассе занимают третье место – 15.1%(1.5 г/м2). Общая биомасса бентоса составляет 9.8 г/м2.

### 1.9. Рекреационные ресурсы.

По р. Манна сплав на спортивных судах возможен от Юльевского прииска (около 30 км от истоков). В низовьях река судоходна для небольших водометных судов.
            Горный характер р. Мана сохраняет от истоков до устья. Ее притоки глубоко врезаны, имеют крутонаклонные узкие долины, порожистые русла, обилие водопадов. В русле Маны много островов, крутых поворотов с прижимами, подводных (в «малую» воду - надводных) камней, перекатов, мелей; есть шиверы. В верховьях - два порога: Соболиный («Труба») - второй-третий по категории трудности в зависимости от уровня воды, и Большой Манский порог - четвертой-пятой категории трудности. На пороге ежегодно проводится Чемпионат края по водному слалому.

Ниже по течению - только две шиверы, требующие внимания при сплаве по Мане: Урманская, в среднем участке реки, ниже пос.Урман (проход под правым берегом), и на «Перекопе», в нижнем участке реки (проход под левым берегом). Это небольшие порожки, в принципе, неопасные для прохождения по «небольшой» воде на современных плавсредствах даже по центру шиверы. «Перекоп» - это скалистый перешеек на одном из крупных меандров Маны, всего метров сто, а плыть надо по петле реки около пяти километров. Летом, в жаркую солнечную погоду, сюда приходят пешком приезжают на автомашинах сотни красноярцев - отдохнуть. В низовьях Маны, по правобережью, на северо-западных отрогах Восточного Саяна (Куйсумский хребет), ниже поселка Береть, от кордона Берлы до кордона Кандалак, проходит граница всемирно известного государственного природного заповедника «Столбы», созданного для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых скал-останцев - столбов.

По Мане можно совершать водные, пеше-водные (комбинированные), лыжные, пешеходные походы - от походов выходного дня (для активного отдыха, оздоровления) до многодневных спортивных маршрутов второй-третьей категории сложности.
Сплавляться по Мане, путешествовать пешком по белогорьям можно с мая до сентября, но наиболее благоприятное время для летних походов - июль, начало августа. В это время обычно жаркие дни (до 30-35 °С) с купанием, рыбалкой, сбором ягод и грибов.

На землях лесного фонда лесничества планируется к организации памятник природы «Пещера Партизанская» в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета администрации края от 02.11.2006 № 341-п.

Памятник природы «Пещера Партизанская», общей площадью 30 га, расположена п. Верх - Базайском участковом лесничестве, в квартале 21.

Использования лесов для ведения сельского хозяйства на территории лесничества разрешается за исключением: зеленых зон, лесопарков, прибрежных защитных полос, лесов, имеющих научно или историческое значение, особо охраняемые природные территории, противоэрозионных лесов (за исключением пчеловодства).

Возможно заготовка дикорастущих плодов и ягод, березового сока лекарственных растений и промышленный сбор ореха - 182 тонны.

Выпас скота разрешается на всей территории лесного фонда лесничества, за исключением лесов, расположенных в водоохранных зонах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и особо защитных участках лесов.

## ГЛАВА II. Градостроительная оценка района размещения сельского совета

### 2.1. Ситуационные факторы.

Проектируемый сельсовет расположен на юге Березовского района и  граничит на северо-западе с Зыковским сельсоветом, на востоке – с Манским районом, на юго-западе – с Балахтинским районом.

Административный центр муниципального образования – с. Маганск – расположен в 25 км от административного центра Березовского района – п. Березовка. Три населенных пункта – с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево образуют единое поселение. Помимо перечисленных, в Маганский сельсовет также входят поселки: п. Березовский, п. Жистык, п. Верхняя Базаиха, п. Береть, п. Брод, п. Урман.

Географическое положение Маганского сельсовета Березовского района можно охарактеризовать как выгодное с точки зрения развития сельского хозяйства, животноводства. Сельсовет имеет круглогодичную транспортную доступность, а также достаточную близость к административному центру Березовского района – п. Березовка, что может способствовать развитию торгово-экономических связей, инвестиционному развитию. По территории сельсовета на протяжении 16 км проходит транссибирская магистраль с главной платформой – Маганск. Включение Маганского сельсовета в Красноярскую агломерацию позволит привлечь инвестиции и может дать толчок развитию различных отраслей сельского хозяйства, отдельных отраслей промышленности.

Общая территория сельсовета составляет 187,161 тыс.га. Территории населенных пунктов сельсовета имеют спокойный рельеф и благоприятна для размещения застройки.

По природно-географическому зонированию территория относится к зоне лесостепей, разделенной горно - лесными областями, образованными в результате высотного поднятия поверхности. Часть района, относящаяся к бассейну р. Мана, входит в Алтае - Саянскую горную область. Северо - восточная часть района относится к южным отрогам Енисейского кряжа.

### 2.2. Ресурсные возможности

2.2.1. Территориальные возможности

Комплексный инженерно-строительный анализ территории выполнен по материалам районной планировки Красноярского промышленного района; данный анализ дополнен натурным обследованием ряда территорий, благоприятных для поиска строительных площадок под новое промышленное, гражданское, рекреационное освоение, сельскохозяйственное производство. Оценка территории проводилась, по двум группам факторов: природным и планировочным.

Оценка степени пригодности территории для развития того или иного вида хозяйственной деятельности позволяет сделать вывод, что:

– 16% - благоприятное ведения сельскохозяйственного производства;

– 21% - промышленно-гражданского строительства;

– 44% – рекреационной деятельности.

Сельсовет имеет большой территориальный потенциал и достаточно благоприятные природно-климатические условия, что делает его привлекательным с точки зрения промышленного и гражданского строительства, развития различных видов деятельности агропромышленной структуры, организации массового отдыха и туризма.

В результате комплексной оценки территории были выявлены резервные площадки различного функционального назначения:

- территории для жилищного строительства –  81,21га;

- территории для промышленного строительства – 94,95 га;

- территории для размещения коллективных садов – 175,54 га;

-  территория для рекреации -48,3га.

Площадки выбраны с учетом комплексной оценки для всех видов строительства, транспортной доступности, а также близости к населенным пунктам.

В результате комплексной оценки проектом предлагается расширение границ населенных пунктов на 291,22га, что увеличит площадь населенных пунктов сельсовета и составит 1500,95га.

Жилищное строительство

Площадки под жилищное строительство намечены Схемой территориального планирования Березовского района, для перспективного размещения, в основном, малоэтажного жилищного фонда. На площадках предполагается расселение населения сельсовета (улучшение условий проживания) и населения г Красноярска, расселяемого в пригородной зоне.

Проектом предлагается для освоения 3 площадки, благоприятных для жилищного строительства с общей территорией  около 81,21га:

- 1 площадка с. Маганск – 56,77га вне границ поселка

- 1 площадка д. Свищево – 12,55га вне границ поселка

- 1 площадки  п. Маганский – 11,89га вне границ поселка

Промышленное производство

Сельсовет имеет территориальный потенциал в связи, с чем является привлекательным для  размещения и развития  предприятий малого бизнеса, различных видов деятельности агропромышленной структуры:

- развитие промышленных предприятий в различных отраслях: деревообработка, изготовление строительных материалов, кирпича;

- развитие малого предпринимательства.

На территории Маганского сельсовета возможно размещение новых производств 3-4-5 класса вредности, а также размещение отдельных градоформирующих объектов с сохранением буферных зон сельскохозяйственного назначения для ведения высокоэффективного пригородного сельского хозяйства на основе новых технологий.

Проектом был выявлен участок, благоприятный для промышленного строительства: (Маганская промзона). Общая территория планируемых участков для производственного освоения – 94,95 га (73,82 га-с. Маганск, 18,7га-п. Береть)

Сельское хозяйство

Благоприятные климатические условия сельсовета для развития сельского хозяйства требуют внимательного и рационального размещения предприятий, рекомендуемых отраслей экономики. Агроклиматические условия лесостепной зоны позволяют выращивать высокие урожаи зерновых, овощей, картофеля, развивать многоотраслевое животноводство.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства в сельсовете предполагается путем создания агропромышленных комплексов, использования сельскохозяйственных земель для выращивания овощей. Планируемые мероприятия:

- создание крупных ферм для выращивания рогатого скота;

- развитие овощеводства, главным образом, выращивание картофеля;

- интеграция сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, создание агропромышленных комплексов.

Ресурсы для рекреации

Туристическо – экскурсионные ресурсы -  совокупность природных предпосылок, наличие и возможность организации показа памятников истории, ценных объектов природы и живописных пейзажей на определенной территории.

Богатое историческое прошлое Красноярского края дает обширный материал для познавательного туризма. Наибольшая концентрация памятников истории и памятников связанных с революционным прошлым края выявлено в городах южной и центральной части края, в том числе и в Маганском сельсовете.

По результатам комплексной оценки территории сельсовета выявлено, что около половины территории имеет благоприятные условия для рекреационного освоения. Разнообразие природных ландшафтов привлекает сотни туристов со всех уголков страны.

Здесь есть великолепные места для любителей спелеологии,  рыбалки и охоты, сплава по рекам, сбора дикорастущих ягод, трав и кореньев, отдыха на песчаных и каменистых речных пляжах.

В районе имеется прекрасная возможность организации туристских мероприятий:

- спелеологические маршруты («Партизанская пещера»);

- вертолетные путешествия;

- сплавы по рекам района различной сложности с посещением археологических и культурных памятников;

- спортивные охотничье-рыболовные туры,

- конные маршруты;

- сельский туризм.

Проектом выделена рекреационная зона при п. Брод, предусмотренные для организации спортивных охотничьих-рыболовных туров и сплавов по рекам.

#### 2.2.2.Минерально-сырьевые ресурсы сельсовета

Территория сельсовета богата полезными ископаемыми. На ней находятся запасы и ресурсы кирпичного сырья, камня строительного, глин для цемента, цеолитов, грунтов.  Имеющиеся в недрах полезные ископаемые способствуют развитию промышленного производства.

В западной части с. Маганск расположено месторождение нерудных полезных ископаемых – глины 36га.;

Усть-Манское расположено в 1,5км юго-восточнее ст. Маганская Транссибирской ж/д магистрали. Суглинки легкоплавкие для кирпича. Запас суглинков составляет 5722 тыс.м³;

Карьер № 2 Расположено в 3 км северо-западнее п. Березовский на г. Козьей, в 2км восточнее автодороги Маганское-Верхняя Базаиха Песчаник, щебень Запасы – 27,1тыс.м³

## ГЛАВА III. Характеристика современного состояния и условия развития сельсрвета.

### 3.1. Общие сведения о сельсовете

Маганский сельсовет является муниципальным образованием, находящимся в границах Березовского района Красноярского края.  На территории сельсовета находится девять населенных пункта: с. Маганск, п. Маганский, д. Свищево, п. Березовский, п. Жистык, п. Верхняя Базаиха, п. Береть, п. Брод, п. Урман.

Границы муниципального образования  установлены в соответствии с Законом Красноярского края об «установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Березовский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» № 13-3025 от  18.02.2005г».

Сеть населенных пунктов распределена по всей территории неравномерно, основные населенные пункты расположены в северной части муниципального образования. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2008г. составила 3,534 тыс.чел..

Общая площадь сельсовета составляет  187,161тыс.га.

Характеристика населенных пунктов Маганского сельского совета

Таблица № 3.2.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расстояние до центра с. Магаск, км | Численно-сть населения 01.01.08г | Основные предприятия и организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Маганск | - | 899 | Сельскохозяйственное производство, строительные материалы, коневодство, торговля |
| 2 | Д.Свищево | 3,5 | 322 | КРС, торговля. |
| 3 | П. Маганский | 2,5 | 90 | - |
| 4 | П. Березовскмй | 8,0 | 1410 | КРС, свинокомплекс |
| 5 | П. Жистык | 35,0 | 11 | Садовые участки |
| 6 | П. Верхняя Базаиха | 27,0 | 372 | Педприятие по обработке древисины |
| 7 | П. Береть | 28,0 | 195 | Туризьм, мараловодство, предприятие пообработке древисины |
| 8 | П. Брод | 33,0 | 51 | Дом отдыха |
| 9 | П. Урман | 46,0 | 184 | Педприятие по обработке древисины |
|  | По сельсовету |  | 3534 |  |

Анализ современного состояния развития экономики сельсовета выявил следующее.

1.Экономика сельсовета развивается в двух направлениях: сельскохозяйственное и промышленное производство Сельскохозяйственные производственные кооперативы района находятся в сложном финансовом положении и усилить свои позиции в экономике района самостоятельно не смогут.

2. Успешно развивают свою деятельность промышленные предприятия. Перспективными направлениями развития промышленной отрасли являются: лесопереработка производство кирпича строительного. Наиболее продуктивной отраслью экономики в расчете на одного работающего являются: сельское хозяйство, услуги населению и розничная торговля.

3. Важным фактором, определяющим развитие рынка труда, является перспектива модернизации экономики, повышение инвестиционной привлекательности, реализация приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем, а также развитие агропромышленного комплекса.

4. Ключевые проблемы в сфере занятости на рынке труда:

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы;

- наличие значительного числа женщин, молодежи и инвалидов, имеющих низкую конкурентоспособность на рынке труда и испытывающих трудности в поиске работы;

- снижение качества рабочей силы;

- недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса, семейно-домашнего бизнеса.

Основные направления развития экономики сельсовета следующие:

- интеграция сельскохозяйственных агропромышленных комплексов;

- развитие промышленных предприятий в отраслях: деревообработка, добыча ПГС, изготовление строительных материалов, кирпича;

- развитие малого предпринимательства.

Кроме того, на территории сельсовета возможны размещения коммунальных зон, размещение малых и средних предприятий.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства в сельсовете предполагается в виде создании агропромышленных комплексов, использовании сельскохозяйственных земель для выращивания овощей. Возможно создание ферм для выращивания крупного рогатого скота: здесь  имеется достаточно угодий для выпаса.

Структура экономики на перспективу будет характеризоваться дальнейшим ростом удельного веса промышленного производства.

Сельсовет хорошо развит в транспортном отношении. Транспортная инфраструктура сельского поселения представлена сетью дорог общего пользования: железная дорога –  17км; автомобильные дороги 113км. Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет 66,7км на 1000 км2

### 3.2. Современная планировочная структура

Маганский сельсовет состоит из девяти жилых поселков: административный центр- село Маганск, расположенный на пересечении рек Березовки и малой Березовки. Основными недостатками застройки населенных пунктов являются:

- низкое благоустройство территорий, зеленых насаждений общественного пользования в поселке всего 3 м2/чел, ниже нормативного показателя 14 м2/чел;

- отсутствие пространственной организации промышленных зон, наличие свободных, заброшенных территорий, появившихся в результате ликвидации ряда предприятий вследствие экономического кризиса.

- низкая обеспеченность инженерным оборудованием;

-нечеткое функциональное зонирование территории, искривленность и разнопрофильность большинства улиц,

-бессистемность в размещении общественных учреждений, малая плотность застройки из-за больших приусадебных участков и т.д.

Село Маганск – центр муниципального образования с населением  899 тыс. человек, с малоэтажной усадебной застройкой.

В целом застройка формируется вдоль рек Березовка, Малая Березовка.

Производственные и коммунальные предприятия рассредоточены по территории сельсовета и их немного.

Населенные пункты, в основном, застроены старыми деревянными жилыми домами-усадьбами. В последние годы в населенных пунктах сельсовета большими темпами стала появляться усадебная застройка. Появилась потребность в новом строительстве жилых домов.

### 3.3. Жилищный фонд

По информации, предоставленной администрацией МО жилищный фонд Маганского сельсовета в настоящее время характеризуется следующими данными:

Таблица № 3 1

| № п/п | Населенные пункты | Общий жилищный фонд, м2 жилой площади | Количество строений шт | Численность населения чел | Обеспеченность жилой площадью м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | С Маганск | 27227,2 | 664 | 874 | 30,3 |
| 2 | Д.Свищево | 9487,9 |  | 305 | 24,1 |
| 3 | П. Маганский |  |  | 93 |  |
|  | Микрорайон Каменка | 458,9 |  |  |  |
| 4 | П. Березовскмй | 30432,8 | 293 | 1396 | 21,8 |
| 5 | П. Жистык | 217,8 | 4 | 13 | 19,8 |
| 6 | П. Верхняя Базаиха | 6870,6 | 99 | 374 | 19,8 |
| 7 | П. Береть | 3900,6 | 88 | 197 | 19,8 |
| 8 | П. Брод | 940,0 | 40 | 47 | 19,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | П. Урман | 3660,0 | 64 | 183 | 20,0 |
|  | Всего по Маганскому сельсовету | 83195,6 | 1253 | 3484 | 20,67 |

По уточненным данным на основании материалов технической инвентаризации и  по результатам проводимых обследований жилищный фонд МО на конец 2008г. насчитывает жилья общей площадью 83,195тыс.м2. Обеспеченность жилищным фондом в среднем по сельсовету составляет  20,67м2/чел.

Существующий жилищный  фонд представлен индивидуальными одноэтажными деревянными домами без инженерного оборудования, большая часть которых не имеет капитального фундамента, высокий процент износа (54,0% всего фонда)  и к расчетному сроку в эксплуатацию пригодна не будет.

Водоснабжение сельских населенных пунктов, осуществляется, в основном, от артезианских скважин и шахтных колодцев. Теплоснабжение жилых домов в сельской местности осуществляется от местных источников тепла печей и котлов.

В рамках реализации направления «Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 2006 г. велась работа  по формированию перечня объектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Основные проблемы, которые сегодня стоят перед  жилищно-коммунальным хозяйством Маганского сельсовета:

- высокая степень износа сетей водопровода;

- недостаточное благоустройство территорий сельских населенных пунктов;

### 3.4. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания в районе характеризуется неравномерной обеспеченностью различными видами обслуживания.

Недостаточно, детских садов, учреждений здравоохранения и многих других объектов.

Дошкольные учреждения

В сельсовете насчитывается 3 дошкольных образовательных учреждения не действующих, размещаются в отдельностоящих деревянных приспособленных зданиях.

Нехватка мест в ДОУ в значительной степени связана с тем, что часть зданий ДОУ ранее была отдана для других целей.

Необходимо отметить, что существующие детские сады не соответствуют требованиям образовательных учреждений для реализации образовательной  программы и здоровьесохраняющих технологий: нет спортивных залов, медицинских кабинетов, оснащенных по санитарным нормам и правилам, изоляторов, кухни не имеют цехов.

Характеристика учреждений обслуживания в Маганском сельсовета.

Современное состояние.

Таблица №3.4.1.

| Наименование зданий и сооружений | Населенный пункт | Вместимость или мощность |  |  |  |  | Мате-риалы стен | Этаж- ность | Строи-тельный объем в м3 | Износ | Площ. уч-ка в га | Спец. или прис-е здания | Приме- чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измере- ния | Фактич. число польз. чел. | Мощность по СанПиНу |  | Проектная мощность по т.п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Средняя школа. (со стадионом) | с. Маганск, пер. Партизанский | мест | 115 | 280 |  | 320 | панельн | 2 | 5260 | 40 | 3,8 | спец. | Сохраняя- ется |  |
| Средняя школа (со стадионом). | п. Березовский | мест | 110 | 274 |  | 392 | кирпич | 2 | 3560 | 30 | 2,97 | спец | сохраняется |  |
| Основная школа (со спорт. площадкой). | п. Верхняя Базаиха, ул. Школьная | мест | 20 | 50 |  | 100 | брус | 1 | 2137 | 60 | 1,03 | спец | 1958г |  |
| Начальная школа | п. Береть | мест | 20 | 40 |  | 100 | арболит | 1 | 2463 | 50 | 0,11 | спец | 1977 Не действующий |  |
| Итого по школам: | По с/совету | мест | 265 | 644 |  | 992 |  |  | 13420 |  | 7,91 |  |  |  |
| Врачебная амбулатория, | п. Березовский,ул. Нагорная, 6 | пос/см |  | 16 |  | 20 |  |  |  |  | 0,21 | Присп. (общежитие) |  |  |
| Врачебная амбулатория | с. Маганск, ул.Советская.48 | пос/см |  | 16 |  | 20 | кирич | 1 | 680,4 | 23 | 0,01 | спец |  |  |
| ФАП | п. Береть, ул. Центральная,5 | объект |  |  |  |  | брус | 1 |  |  | 0,02 | присп | 1978г |  |
| ФАП | п. Урман, ул. Молодежи, 7 | объект |  |  |  |  | брус | 1 |  |  | 0,13 | присп |  |  |
| ФАП | п. Верхняя, Базаиха ул. Глухарная,27-2 | объект |  |  |  |  | брев | 1 |  |  | 0,03 | присп | 1956 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Итого по здравоохранению | По с/совету |  |  | 32 |  | 40 |  |  | 680,4 |  | 0,47 |  |  |  |
| Спортивно - оздоровительная база «Сокол» (ОАО КрАЗ) | п. Березовский в 30км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,82 |  |  |  |
| Государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат» | п. Березовский Ул. Победы, 1 | число работ. | 150 |  |  |  | китпр | 1,2 |  |  | 10,9 |  |  |  |
| Сельский дом культуры. | с. Маганск, | мест мест |  | 150 |  |  | дер | 1 | 830 | 70 | 0,07 | спец | Не действующий |  |
| Сельский дом культуры. | п. Березовский | мест |  | 150 |  |  | ж/б | 1 | 1075 |  | 0,08 | присп | 1985г,2005г реконструкция. |  |
| Сельский дом культуры. | п. Верхняя Базаиха | мест |  | 150 |  |  | дер | 1 | 1100 |  | 0,02 | присп | С библиотекой |  |
| Сельский клуб с магазином | п. Береть | мест |  | 80 |  |  | дер |  | 750 |  | 0,1 | пристр | 1972г стро-во |  |
| Итого по культуре и спорту | По с/совету | мест |  | 530 |  |  |  |  | 3005 |  | 23,71 |  |  |  |
| Библиотека | с. Маганск | тыс/томов | 333 | 6,0 |  |  | кир | 2 | 320 |  |  | присп | 1972 |  |
| Библиотека | п. Березовский | тыс/том | 272 | 7,0 |  |  | ж/б | 1 | 350 |  | 0,09 | присп | Соловая п/х совмещенное с СДк |  |
| Библиотека в клубе | п. Верхняя Базаиха | тыс.том | 193 | 5,0 |  |  | дер |  | 250 |  | 0,01 | присп | 1975 |  |
| Итого: | По с/совету |  | 798 | 18,00 |  |  |  |  | 4675 |  | 0,47 |  |  |  |
| Магазин смешанных товаров | п. Березовский | м2 торг пл | 210,0 |  |  |  | кирпич | 1 |  |  | 0,20 |  |  |  |
| Магазин смешанных товаров | с. Маганск, п Маганский, д. Свищево | м2 торг пл | 285,6 |  |  |  | кирпич | 1 |  | До30% | 0,69 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Магазин | П. Урман | м2 торг пл | 88 |  |  |  | кирпич | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Магазин | П. Береть | м2 торг пл | 80 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,14 |  |  |  |
| Магазин | П. Верхняя Базаиха | м2 торг пл | 117 |  |  |  | дерево | 1 |  |  | 0,11 |  |  |  |
| Магазин | П.Брод | м2 торг пл | 60 |  |  |  | дерево | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |
| Магазин | П. Жистык | м2 торг пл | 60 |  |  |  | дерево | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |
| Итого: | По с/совету | м2 торг пл | 900,6 |  |  |  |  |  | 3154 |  | 0,97 |  |  |  |
| Пожарное депо | П. Береть | Депо а//маш |  |  | 1/2 |  |  |  | 290 |  |  | присп |  |  |
| Пожарное депо | П. Березовский | Депо а//маш |  |  | 1/2. |  |  |  | 295 |  |  | присп |  |  |
| Итого | По с/совету | Депо а//маш |  |  | 2/4 |  |  |  | 585 |  |  |  |  |  |
| Администрация | С. Маганск | объект |  |  | 1 |  | дер | 1 | 471 | мун. | 0,14 | присп | 1991 |  |
| «Маганский лесхоз» управление | С. Маганск | объект |  |  | 1 |  | кирп | 2 | 900 |  |  |  |  |  |
| Контора | П. Береть | объект |  |  | 1 |  | дерево | 1 | 300 |  | 0,06 | присп |  |  |
| Контора. | П. Верхняя Базаиха | объект |  |  | 1 |  | дерево | 1 | 300 |  | 0,01 | присп |  |  |
| Контора | П. Урман |  |  |  | 1 |  | дерево |  | 300 |  | 0,07 | присп |  |  |
| Управление образования | П. Березовскмй | объект |  |  | 1 |  | дерево |  | 300 |  |  | присп |  |  |
| Управление соцзащиты | П. Березовскмй | объект |  |  | 1 |  | дерево |  | 300 |  |  | присп |  |  |
| Итого | По с/совету |  |  |  | 8 |  |  |  | 2871 |  |  |  |  |  |
| Почтовое отделение. | С. Маганск | объект |  |  | 1 |  | кирпич | 1 | 372,6 |  | 0,04 | спец. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Почтовое отделение | П. Березовский | объект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,13 | присп |  |  |
| Отделение связи | П. Брод |  |  |  |  |  |  |  |  | до 30 | . 0,01 | присп |  |  |
| Почтовое отделение. | П. Береть | объект |  |  | 1 |  | дерево | 1 |  |  | 0,01 | присп |  |  |
| Итого | По с/совету |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | По населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  | 28390 |  |  |  |  |  |

..

Обеспеченность населения города учреждениями культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2008 г.

Таблица № 3.4.2

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Наличие на современное состояние г. | Требуется |  | % современной обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1,0 т. чел. | расчет на 3,5 т. чел. |  |
| 1 | Общеобразовательные школы(*) | мест детей | 644 265 | 75* | 270 - | 268,5 - |
| 2 | Детские дошкольные учреждения(*) | мест детей | нет 241 | 46* | 161 - | 0 - |
| 5 | Врачебная амбулатория | пос. смену | 56 | 16,0 | 56 | 100 |
|  | ФАП | объект | 3 |  |  |  |
| 6 | Аптеки стационарного типа | объект | 1 | на 5-10 т.чел. | 2 | - |
| 7 | Дома культуры | Зрит. мест | 530 н.д. | 150 | 525 | 100 |
| 8 | Библиотеки | тыс. томов. | 18,0 | 7,5 | 26,3 | 68,4 |
| 10 | Продовольственные и промтоварные магазины | м2 торг. площ. | 900,6 | 300 | 1050 | 85,7 |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | произв. раб. | 20 | 7 | 25 | 80 |
| 14 | Отделения связи | объект | 3 | объект на нас. пункт | 3 | 100 |

Примечания:

- (*) емкость учреждений указана  пересчитанная от проектной вместимости к требуемой по СаНПиН.

- 75*норма обеспеченности рассчитана исходя из демографии с учетом полного среднего образования детей, приходящаяся на 1 тыс. жителей.

- 46* норма обеспеченности рассчитана исходя из демографии по сельсовету приходящаяся на 1 тыс. жителей.

- 150* Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2001г (редакция от 14.07.2001) «О социальных нормативов и нормах»

Обеспеченность населения сельсовета различными видами обслуживания неоднозначная.

- При расчете норм обеспеченности образовательных учреждений использованы данные по общей численности сельского населения и отдельных возрастных групп приняты по статистическому сборнику Красноярского краевого коммитета госстатистики  «Возрастно – половой состав населения Красноярского края» (Итоги всероссийской переписи населения 2002 года г. Красноярска 2004г.).

Общеобразовательные школы

В городе имеется 4 общеобразовательных учреждения, проектная вместимость учреждений была рассчитана на 992 мест, в пересчете по существующим требованиям СанПиН соответствует вместимости 644 мест, обучается по факту 258 детей. В общем, по сельсовету учреждения по вместимости не дополнены. По демографической ситуации (данные Красноярскстата статистический бюллетень № 8-4 на 01.01.08г.) детей школьного возраста в городе категории [7-17лет] – 264 ребенка, это 7,45 % от всего населения.

В 2 –х ООШ п. Верхняя Базаиха и п. Береть предполагается обучение возрастной категории только [7-14 лет], в 2-х других учреждениях (в с. Маганскк и п. Березовский) охват по вместимости данной возрастной категории должен составлять 100 %.

Анализ существующего положения показывает, что на 1 тыс. жителей приходится 75 мест. В перспективе предполагается  увеличить показатель не значительно до 100 мест, это не только учитывая демографическую ситуацию, но и исходя из того какую роль сельсовет занимает в системе расселения.

В радиус обслуживания 5-15 км попадают некоторые населенные пункты сельсовета, в которых необходимы основные общеобразовательные школы (п. Верхняя Базаиха и п. Береть). Для старшего звена организован подвоз.

Общее количество средних общеобразовательных школ в сельсовете – 4 проектная мощность 644 человек, мощность в соответствии с СанПиН 2003года, в фактически учащихся- 265 человек,

В с. Маганск, проектная мощность школы 320 мест, мощность в соответствии с СанПиН 2003года  280 мест

В п. Березовский, проектная мощность школы 392 мест, мощность в соответствии с СанПиН 2003года  280 мест

В п. Береть, проектная мощность 100 мест, мощность в соответствии с СанПиН 2003года 40 мест.

В п. Верхняя Базаиха, проектная мощность 100 мест, мощность в соответствии с СанПиН  2003года 50 мест.

В 2006-2007 учебном году осуществлялся подвоз детей в школы:

- слабая материально-техническая база образовательных учреждений. Необходим капитальный и текущий ремонт, реконструкция зданий образовательных учреждений. Недостаточно современного учебного и спортивного оборудования, информационно – технических средств. Вместе с тем,  педагогические кадры и методическая служба недостаточно подготовлены к решению проблем обновления содержания и использования современных информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности.

- недостаточность подготовки педагогических кадров профессиональной подготовки. Из-за несовершенства материально-технической базы профильное обучение не становится практикой.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Маганского сельсовета осуществляется  Маганской медицинской амбулаторией 16пос/см и 16пос/см амбулаторией в п. Березовский, ФАПами  в поселках Урман, Береть, Верхняя Базаиха, входящие в структуру Центральной районной больницы п. Березовка.

В учреждениях здравоохранения работают два врача и 9 человек среднего медицинского персонала. По национальному проекту с 2006 года осуществляются дополнительные выплаты двум врачам и 7 ставкам среднего медицинского персонала. Все учреждения  финансируются за счет бюджетных средств.

Учреждения социальной защиты.

В п. Березовский расположено Государственное учреждение «Маганский  психоневрологический интернат». Фактическое число пользователей 251 человек, проектная мощность 200 мест, мощность в соответствии с СанПиН 2003года 42 человека.

Учреждение имеет в собственности или оперативном управлении 59 объектов недвижимости по краю общей площадью 15,1 тыс.м2.

Культура.

Материальная база учреждений культуры находится в удовлетворительном состоянии по причине недостаточного финансирования. Устаревшие технологии, неэффективная инфраструктура отрасли не способствует формированию культурной элиты района.

Сельские дома культуры имеются с. Маганск на 150 посадочных мест, в пос. Березовский на 150 посадочных мест. В п. Верхняя Базаиха, д. Свищево и п. Береть сельские клубы заняты под контору и магазин. В целом по сельсовету домах культуры и клубах работает 26 работников. из них имеет высшее образование не по профилю – 4 человека, среднее профессиональное образование – 3 человека. Маганский сельский дом культуры расположен в приспособленном здании.

Библиотеки, расположенные на территории муниципального образования являются межпоселенческими. В библиотеках работает 3 библиотекаря, всего 18 тысяч томов. В п. Березовский, п. Верхняя Базаиха библиотеки расположены в учреждениях культуры, в с. Маганске  в здании, которое находится в муниципальной собственности района. Материально – техническая база клубов и библиотек имеет высокую степень износа.

Спортивные сооружения

Спортивные площадки имеются на школьных территориях. Спортивные залы имеются только в школах, которые не сдают в аренду спортзалы. В поселении существует большая проблема занятий физкультурой и спортом. Молодежные спортивные команды в основном принимают участие в районных спортивных праздниках. Для наибольшего охвата и привлечения молодого поколения необходимо введение дополнительной штатной единицы спортивного инструктора.

Торговля и общественное питание

В сельсовете розничная торговая сеть состоит из 13 магазинов с торговой площадью 900,6м2 около 11 торговых павильонов и киосков с площадью 100м2, Обеспеченность предприятиями торговли в целом по сельсовету составляет 88,3%.

Численность работающих в организациях торговли и предприятиях общественного питания в 2006 г. составила 60чел.

Бытовое обслуживание

На территории населенных пунктов в с. Маганск, п. Березовский имеется 2 АТС, обслуживается 47 абонентов, два почтовых отделения связи.

Территория сельсовета входит в зону действия операторов мобильной телефонной связи. В с. Маганск установлена башня ЗАО «Енисейтелеком». В населенных пунктах поселения установлены таксофоны компаний «Енисейтелеком», «Сибирьтелеком». В пос. Верхняя Базаиха и п. Береть имеются телефонные трубки, связь обеспечивается через  спутник.

Предприятия коммунального хозяйства

Имеются две котельные в Маганске и в п. Верхняя Базаиха.

Учреждения связи

Услуги почтовой связи оказывает Железногорский почтамт УФПС «Красноярского края» ФГУП «Почта России». В сельсовете функционирует 2 почтовых отделения, которые расположены в п. Маганске, п. Березовский. Обеспеченность данным видом обслуживания в целом по сельсовету составляет 38,1% от нормативной потребности.

## ГЛАВА IV. Экономическая база развития района

На социально-экономическое развитие сельсовета существенное влияние оказывает то, что район является пригородом города Красноярска. В сельсовете присутствуют явные признаки урбанизации. В первую очередь это «маятниковая» миграция. В настоящее время  более 10%  экономически активного населения района осуществляют свою трудовую деятельность в городе Красноярске. В первую очередь это молодежь, имеющая высшее профессиональное образование и высококвалифицированные работники старшей возрастной категории.

Внедрение рыночных рычагов регулирования экономики и связанные с этим проблемы переходного периода, такие, как либерализация цен, диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, изменили направления развития экономики района.

### 4.1 Промышленность

Экономика сельсовета развивается в двух направлениях: сельскохозяйственное и промышленное производство.

В сфере промышленности действует  предприятие КГУ «Маганский лесхоз». Численность лесного хозяйства – 55 человек. Заготовка ликвидной древесины (в хлыстах) за 10 месяцев 2006 года - 14105 куб.м. Реализация продукции вспомогательного производства ( дрова, штакетник и т.д.) за 10 месяцев 2006 года - 117,6 тысяч рублей. Удельный вес внебюджетных средств, направленных на лесное хозяйство - 43,8% за 10 месяцев 2006 года.

Запас древесины составляет 22441,6 тыс.куб.м в том числе по хвойным породам 8863,7 тыс.куб. по лиственным 13577,6 тыс.куб.м. Расчетная лесосека на 2006 год составляет 112,4 тыс.куб.м.

Прогнозируемый рост производства в 2007 году  предполагается обеспечить за счет заготовки ликвидной древесины ( в хлыстах) – 20000 куб.м, реализации продукции вспомогательного производства – 250 куб.м.

Основные направления развития экономики сельсовета следующие:

- интеграция сельскохозяйственных агропромышленных комплексов;

- развитие промышленных предприятий в отраслях: деревообработка, добыча глины, изготовление строительных материалов, кирпича;

- развитие малого предпринимательства;

Перспективными направлениями развития промышленной отрасли являются: лесопереработка добыча глины, производство строительных материалов и, кирпича строительного. Отраслевая структура экономики Маганского сельсовета по итогам деятельности хозяйствующих субъектов в 2006 году свидетельствует, что основными секторами являются сельское хозяйство.

Наличие залежей глин вблизи с. Маганск позволяет позволить размещения кирпичного завода.

Таким образом, на территории Маганского сельсовета возможно размещение новых производств 3-4-5 класса вредности на основе высоких технологий.

В промышленности планируется до 2012 г. более 50 новых рабочих мест, увеличатся объемы производства в различных отраслях.

### 4.2.  Сельское хозяйство и животноводство

В настоящее время в объеме продукции сельского хозяйства преобладает продукция, произведенная малыми сельскохозяйственными организациями, хозяйствами частных предпринимателей и личными подсобными хозяйствами населения.

В личных подсобных хозяйствах населения наблюдается тенденция увеличения численности крупного рогатого скота, лошадей и свиней. В структуре поголовья скота наибольший удельный вес занимает крупный рогатый скот около- 310 голов и более. В настоящее время поголовье овец и коз составляет около -  40 голов, лошадей-42, свиней – 93. В настоящее время наблюдается тенденция  увеличения поголовья овец и коз.

В основном,  сельское хозяйство представлено  малыми организационными формами как СПК «Маганский» и ООО «Урожай»,  КФХ «Хутор», которые сосредоточены в с. Маганск и п. Березовский.

Одним из направлений в развитии сельского хозяйства на территории поселения являются растениеводство.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства в сельсовете предполагается в форме создания агропромышленных комплексов, использовании сельскохозяйственных земель для выращивания овощей. Возможно строительство ферм для выращивания крупного рогатого скота, свиноводства, мараловодства и коневодства: в районе имеется достаточно территорий сельскохозяйственных угодий для выпасов. Общая численность занятых в настоящее время 38 человек. На перспективу с развитием данных предприятий численность работающих увеличится.

### 4.3. Лесное хозяйство

В соответствии с  приказом, министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края от 22.12.2008 №  90-о приводится характеристика лесного хозяйства:.

Управление лесным фондом осуществляется КГУ «Маганское лесничество». Лесничество расположено в центральной части Красноярского края на территории Берёзовского (81,0 %), Манского (11,8 %) и Балахтинского (7,2 %) муниципальных районов.

Лесничество граничит:

на севере – с государственным природным заповедником «Столбы», КГУ «Красноярское лесничество» и землями сельскохозяйственного производственного кооператива «Зыковский»;

на востоке и юго-востоке - с Манским лесничеством;

на юге – с Даурским лесничеством;

на юго-западе – с Даурским лесничеством;

на западе - с Красноярским лесничеством.

Протяженность территории лесничества составляет с севера на юг 58км, а с запада на восток – 60км.

Административное здание КГБУ «Маганское лесничество» находится в селе Маганское, расположенном в 30км от краевого центра – города Красноярска и в 20км от районного центра – посёлок Берёзовка.

В состав особо охраняемой территории (общей площадью 47501 га) входят следующие участковые лесничества:

Беретское - общей площадью 20318га, в кварталах: 1-174, 187, 188;

Маганское – общей площадью 15232га, в кварталах: 1-156;

Верх-Базайское – общей площадью 7464га, в кварталах: 4-9, 10ч, 11-14, 21ч, 22-24, 32ч, 33ч;

Урманское – общей площадью 4487га, в кварталах: 1-10, 16-20, 28-38.

На землях лесного фонда лесничества планируется к организации памятник природы «Пещера Партизанская» в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета администрации края от 02.11.2006 № 341-п.

Памятник природы «Пещера Партизанская», общей площадью 30га, расположена п. Верх - Базайском  участковом  лесничестве, в квартале 21.

Использования лесов для ведения сельского хозяйства на территории лесничества разрешается за исключением: зеленых зон, лесопарков, прибрежных защитных полос, лесов, имеющих научно или историческое значение, особо охраняемые природные территории, противоэрозионных лесов (за исключением пчеловодства).

Возможно заготовка дикорастущих плодов и ягод, березового сока лекарственных растений и промышленный сбор ореха - 182 тонны.

Выпас скота разрешается на всей территории лесного фонда лесничества, за исключением лесов, расположенных в водоохранных зонах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и особо защитных участках лесов.

### 4.4. Внешний транспорт

Часть населения сельсовета занята на предприятиях железнодорожного транспорта ОАО «Российские железные дороги». Общая численность занятых 5 человек.

Строительством, ремонтом и содержанием дорог на территории района занимаются: КГУ «Управление автомобильных дорог» и ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Байкал».

Отдаленные и малочисленные  населенные пункты (8 поселений) вообще не имеют транспортного пассажирского сообщения.

В районе функционирует 9 отделений почтовой связи.

### 4.5.Прочие градообразующие предприятия

Услуги почтовой связи оказывает Железногорский почтамт УФПС «Красноярского края» ФГУП «Почта России». В районе функционирует 2 почтовых отделения, которые расположены в п. Маганске, п. Березовский. Обеспеченность данным видом обслуживания в целом по району составляет 38,1% от нормативной потребности.

В 2 населенных пунктах установлены таксофоны. В отдаленных населенных пунктах (п. Верхняя Базаиха, п. Брод, п. Береть, п. Урман, п. Жистык) в 2007 году планируется установка таксофонов через спутниковую связь. Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования поддерживается  филиал ОАО «Сибирьтелеком» Березовский РУС. Данное предприятие является поставщиком услуг связи Интернет в районе. Системой общедоступного пользования является сотовая связь.

Наиболее остро в поселении стоит проблема  санитарной очистки  населенных мест, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в связи с отсутствием собственного полигона для хранения бытовых отходов.

### 4.6 Обслуживающие отрасли

В отраслях, связанных с обслуживанием населения, занято 2380 человек, половина (50,0%) всех занятых в экономике сельского совета. Это объясняется скорее недостаточным уровнем развития градообразующих отраслей экономики, а не высоким уровнем обслуживания населения.

Проектом генерального плана предлагается развитие сферы и увеличение численности работающих в этой сфере до 375 человек к расчётному сроку.

Ниже приводится сводная таблица занятых в экономике МО Маганск.

Сводная таблица занятости населения Маганского сельсовета.

Таблица № 4.1

| №№ п/п | Наименование отраслей, основных предприятий и организации | Численность занятых (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | I очередь | Реалисти- ческий | Оптимисти- ческий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Градообразующие отрасли |  |  |  |  |  |
|  | Существующие предприятия |  |  |  |  |
| 1 | Конеферма до 300 голов | 10 | 10 | 13 | 15 |
| 2 | Предприятие КГУ «Маганский Лесхоз» | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3 | Дорожный участок ГП «КрайДЭО» | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | СПК «Маганский» | 50 | 55 | 75 | 80 |
| 5 | Спортивная база «Беретская поляна» | 60 | 110 | 120 | 125 |
|  | ГУ «Маганский психоневрологический интернат» | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Неучтенные | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого по существующим предприятиям | 182 | 295 | 320 | 335 |
| 5 | Мараловодство | - | 10 | 15 | 20 |
| 6 | Кирпичный завод | - | 35 | 40 | 50 |
| 7 | Хлебопекарня | - | 5 | 7 | 10 |
| 8 | Цех по переработке зерновых | - | 10 | 15 | 15 |
| 9 | Обработка древесины | - | 10 | 15 | 20 |
| 10 | Цех по охлаждению и переработке молока | - | 6 | 8 | 10 |
| 11 | ГПКК «Фармацея» | - | 8 | 8 | 10 |
| 12 | Усовершенственная свалка | - | 4 | 4 | 6 |
| 13 | Разработка карьера строительных материалов (глина) | - | 10 | 10 | 12 |
| 14 | Неучтенные предприятия | - | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого, на новых территориях | - | 103 | 127 | 163 |
|  | Всего, Маганский с/с | 182 | 398 | 447 | 498 |
|  | Б. Обслуживающая группа |  |  |  |  |
| 1 | Административно - хозяйственные и культурно – бытовые учреждения, включая индивидуальных предпринимателей в сфере обслуживания: |  |  |  |  |
|  | - образование | 80 | 108 | 116 | 118 |
|  | - здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение | 14 | 34 | 38 | 42 |
|  | -культура и искусство | 26 | 30 | 35 | 40 |
|  | -торговля | 60 | 64 | 70 | 74 |
|  | -общественное питание | 0 | 11 | 12 | 16 |
|  | -жилищно-коммунальное хозяйство | 20 | 25 | 32 | 34 |
|  | - транспорт и связь | 18 | 20 | 21 | 26 |
|  | -учреждения и организации управления, кредитно-финансовые учреждения | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 4 | Неучтенные | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого обслуживающие кадры | 238 | 312 | 344 | 375 |
|  | Всего занято в экономике | 470 | 646 | 791 | 873 |

Численность занятых в экономике населенных пунктов: с. Маганск, д. Свищево, п. Маганский.

Таблица № 4.1

| № № п/п | Наименование отраслей, основных предприятий и организации | Численность занятых (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современ- ное состояние | I очередь | Реалис- тический | Оптими- сти ческий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| А. Градообразующие отрасли |  |  |  |  |  |
| 1 | Конеферма до 300 голов | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 2 | Предприятие КГУ «Маганский Лесхоз | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3 | Дорожный участок ГП «КрайДЭО» | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | СПК «Маганский» | 20 | 30 | 32 | 35 |
| 5 | Неучтенные предприятия | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого по существующим предприятиям | 92 | 102 | 112 | 115 |
| 6 | Мараловодство | - | 10 | 15 | 20 |
| 7 | Кирпичный завод | - | 35 | 40 | 50 |
| 8 | Хлебопекарня | - | 5 | 7 | 10 |
| 9 | Цех по переработке зерновых | - | 5 | 10 | 15 |
| 10 | Обработка древесины | - | 10 | 15 | 20 |
| 11 | Цех по охлаждению и переработке молока | - | 6 | 8 | 10 |
| 12 | Разработка карьера строительных материалов (глина) | - | 10 | 10 | 12 |
| 1513 | Неучтенные предприятия |  | 5 | 5 | 10 |
|  | Итого, на новых территориях | - | 98 | 112 | 115 |
|  | Всего, Маганский с/с | 92 | 200 | 212 | 266 |
| 1 | Административно - хозяйственные и культурно – бытовые учреждения, включая индивидуальных предпринимателей в сфере обслуживания: |  |  |  |  |
|  | - образование | 40 | 54 | 58 | 60 |
|  | - здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение | 6 | 16 | 18 | 25 |
|  | -культура и искусство | 10 | 12 | 15 | 20 |
|  | -торговля | 46 | 46 | 50 | 60 |
|  | -общественное питание | - | 6 | 6 | 15 |
|  | -жилищно-коммунальное хозяйство | 10 | 10 | 12 | 20 |
|  | - транспорт и связь | 12 | 14 | 14 | 21 |
|  | -учреждения и организации управления, кредитно-финансовые учреждения | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Неучтенные | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого обслуживающие кадры | 139 | 173 | 188 | 241 |
|  | Всего занято в экономике | 231 | 385 | 414 | 526 |

Численность занятых в экономике п. Березовский.

Таблица № 4.1

| №№ п/п | Наименование отраслей, основных предприятий и организации | Численность занятых (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | I очередь | Реалисти- ческий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Градообразующие отрасли |  |  |  |
|  | Существующие предприятия |  |  |  |
| 1 | Свиноферма | 15 | 17 | 20 |
| 2 | КРС | 15 | 17 | 20 |
| 3 | Хозяйчтвенный двор | 10 | 10 | 10 |
|  | Базы отдыха | 30 | 30 | 30 |
| 4 | «Маганский детский дом интернат для умственно отсталых детей» | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Неучтенные | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого по существующим предприятиям | 120 | 134 | 140 |
| 5 | Усовершенственная свалка | - | 4 | 6 |
| 6 | Неучтенные предприятия | - | 20 | 20 |
|  | Итого, на новых территориях | - | 24 | 24 |
|  | Всего, Маганский с/с | 120 | 134 | 151 |
|  | Б. Обслуживающая группа |  |  |  |
| 1 | Административно - хозяйственные и культурно – бытовые учреждения, включая индивидуальных предпринимателей в сфере обслуживания: |  |  |  |
|  | - образование | 40 | 54 | 58 |
|  | - здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение | 7 | 16 | 20 |
|  | -культура и искусство | 13 | 14 | 16 |
|  | -торговля | 10 | 12 | 15 |
|  | -общественное питание | 0 | 5 | 6 |
|  | -жилищно-коммунальное хозяйство | 10 | 15 | 20 |
|  | - транспорт и связь | 2 | 4 | 6 |
|  | -учреждения и организации управления, кредитно-финансовые учреждения | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Неучтенные | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого обслуживающие кадры | 54 | 97 | 116 |
|  | Всего занято в экономике | 214 | 231 | 267 |

## ГЛАВА V. Прогноз численности населения

Население Маганского сельсовета на 01.01.2008 г. составило 3534чел. Большая часть населения -80,3% - проживает в северной части сельсовета в с. Маганск, д. Свищево и п. Березовский.

Демографическая ситуация в населённых пунктах сельсовета характеризуется естественной убылью населения на протяжении многих лет, уровень смертности населения превышает уровень рождаемости. Численность населения сельсовета в 90-е годы прошлого столетия сокращалась.

Начиная с 2001 года, население стабилизировалось, а в последние пять лет увеличивается почти во всех входящих в него населённых пунктах.

Прирост населения, в основном, происходит за счёт миграционных потоков в пригородные районы из г. Красноярска.

Анализ демографической ситуации показывает, что за прошедшие три года численность постоянного населения сельсовета увеличилась на 103 человека. За этот период 2004-2006год показатели смертности превышают показатели рождаемости, но численность населения увеличивается за счет миграции из других регионов.

Однако, в 2006 году наблюдается рост абсолютного числа родившихся по сравнению с 2003 годом на 5 %.

Одной из острых проблем, сохраняющейся в динамике, является высокая смертность населения. Количество умерших в 2006 году выше числа родившихся в 3  раза.

Возрастная структура населения за последние три года не претерпела значительных изменений: доля населения в трудоспособном возрасте составила в 2003 году  54 %, в 2006 году- 53%  от общей численности населения, доля населения моложе трудоспособного и старше трудоспособного практически не изменилась.

Расчет численности населения по демографическому прогнозу

При исчислении перспективной численности населения использован демографический метод прогноза, который предполагает прогноз перспективных уровней движения населения.

Для составления демографического прогноза населения были использованы данные о рождаемости, смертности и возрастной структуре населения муниципального образования из сборников территориального района Федеральной службы статистики по Красноярскому краю, а также данные администрации муниципального образования. Прогноз опирается на существующие коэффициенты естественного движения и параметры их изменения, заложенные при расчете населения в «Схеме территориального планирования Красноярского края».

Решающим фактором в формировании численности населения сельсовета на перспективу, как показал анализ, будет являться механический приток населения.

Привлекательность пригородной территории усиливается в условиях развития Красноярской агломерации, а также наличия площадки, расположенной  западнее с. Маганск, благоприятной для жилищного строительства и расселения жителей г. Красноярска.

В других населённых пунктах сельсовета в последний год сложилась тенденция положительного сальдо миграции, которое покрывает естественную убыль населения.

Динамика основных демографических показателей  за 2004-2006  годы

приведены

Таблице № 5-1.

| Показатель | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (среднегодовая), чел. | 3331 | 3317 | 3434 |
| 2. Число родившихся за год, чел. | 18 | 23 | 20 |
| 3. Число умерших за год, чел. | 86 | 67 | 67 |
| 4.Естественный пророст (+), убыль (- ), чел. | -69 | -44 | -47 |
| 5. Число прибывших за год, чел. | 182 | 187 | 176 |
| 6. Численность выбывших за год, чел. | 102 | 106 | 105 |
| 7. Миграционный прирост населения, чел. | 80 | 81 | 71 |

Население по полу: в 2005 году численность мужчин 1493 чел., женщин- 1824 чел, в 2006 году 1580 чел. и 1854 чел. соответственно.

Распределение населения по возрастному составу в процентах к общей численности представлено

Таблице № 5-2.

| Показатель | 2003 | % | 2006 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население моложе трудоспособного возраста | 620 | 18,13 | 625 | 18,2 |
| 2. Население трудоспособного возраста | 1803 | 52,73 | 1808 | 52,65 |
| 3. Население старше трудоспособного возраста | 996 | 29,13 | 1001 | 29,15 |
| 4. Население, всего | 3419 | 100 | 3434 | 100 |

Динамика численности населения Маганского сельского совета

Таблица № 5-3

| №п/п | Годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ | №№ п/п | годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 3331 |  | 4 | 2007 | 3484 | 50 |
| 2 | 2005 | 3317 | -14 | 5 | 2008 | 3534 | 50 |
| 3 | 2006 | 3434 | 117 |  | Средний прирост населения |  | 40,6 |

Прогноз численности населения по динамики численности населения Маганского сельсовета за последнии 5 лет.

Таблица№5-4

| № п/п | Население на 01.01.2007год | Современное состояние на 01.01.2008 | Среднегодовой прирост населения за 5лет | I очередь, 2013г | Расч. срок 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3434 | 3534 | 40,6 | 3737 | 4143 |

Данный метод нельзя считать достаточно достоверным, поскольку темпы роста населения различны в разные годы и характеризуются то ускорением роста численности населения, то замедлением. Кроме того, средние темпы роста нельзя считать достаточно достоверными в связи с неточными данными учета численности населения между переписями населения 2004 и 2008 годов.

Данный метод учитывает только естественное движение населения и не принимает во внимание миграционные процессы. Поэтому полученные значения численности населения рассматриваются как вспомогательные для определения необходимого уровня миграции для стабилизации или роста населения.

С учётом сложившихся тенденций роста населения сельсовета за последние  годы и планируемых объектов строительства новых жилых массивов на перспективу можно ожидать, что население сельсовета составит к расчётному сроку (2023 году) в соответствии с экстраполяционным методом около 4143 человек

Социально-экономический прогноз базируется на предположении, что будет обеспечена занятость населения, развитие градообразующих и обслуживающих отраслей, пропорциональное развитие всех групп населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При этом учитывается структура современного распределения населения по группам, рекомендации по развитию и наметившиеся условия их дальнейшего перераспределения.

Прогноз численности населения по трудовым ресурсам Маганского сельсовета

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2006г. в сельсовете составила 3317 чел., что составляет 9% от численности населения района; плотность населения -2 чел/км2, число домохозяйств – 1583 на вышеуказанную дату.

Возрастная структура населения за последние три года не претерпела значительных изменений: доля населения в трудоспособном возрасте составила в 2003 году  54 %, в 2006 году- 53% от общей численности населения, доля населения моложе трудоспособного и старше трудоспособного практически не изменилась.

Население по полу : в 2005 году численность мужчин 1493 чел., женщин- 1824 чел., в 2006 году 1580 чел. и 1854 чел. соответственно.

Прогноз трудовых ресурсов базируется на сложившейся возрастной структуре населения муниципального образования и особенностях динамики возрастной структуры населения (ее постарение, сокращение трудоспособного контингента и детской группы), которые отражают общие тенденции в России.

В большинстве случаев для устойчивого развития сельсовета для повышения занятости населения необходимо развивать малый бизнес, размещать предприятия по переработке продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных районах, развивать обслуживающие отрасли в результате строительства объектов социальной сферы в соответствии с требованиями нормативной обеспеченности или населения.

В соответствии с приведенными прогнозами по занятости населения и гипотезой экономического развития населения произведен расчет перспективной численности населения сельсовета по методу соотношения градообразующей и  обслуживающей группы в общей численности занятых в поселках.  Удельный вес обслуживающей группы принимается: на I очередь 7,6% и 7,5% на расчетный срок. Удельный вес градообразующей группы, исходя из баланса общей занятости, составит – 7,8% и 8,3%, что не расходится с общепринятыми рекомендациями.

Сводные показатели трудящихся и градообразующих кадров по отраслям экономики Маганский сельсовет.

Таблица № 5.5

| № | Наименование | Современное состояние чел/% | I очередь чел/% | Реалисти- ческий чел/% | Оптимисти- ческий чел/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 3534/100 | 3592/100 | 3698/100 | 4058/100 |
| 2 | А. Градообразующие отрасли | 182/6,56 | 398/11,07 | 447/12,09 | 498/12,27 |
| 3 | Б. Обслуживающие отрасли | 238/6,73 | 212/8,68 | 344/9,08 | 375/9,24 |
| 4 | Всего занято в экономике | 470/13,29 | 710/19,75 | 783/21,17 | 873/21,56 |
|  | В. Процент несамодеятельного населения | 3064/86,71 | 2882/80,25 | 2915/78,83 | 3185/78,44 |

Численность населения района по периодам определена по формуле:

А*100

Н =

100 – (Б+В)

где: Н – население района по периодам, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население Маганского сельсовета по реалистическому и оптимистичекому вариантам развития населения составит:

На 1 очередь строительства

398*100

Н = 			         = 3592 чел.

.			          100 – (8,68 + 80,25)

На расчетный срок по реалистическому варианту

447*100

Н = 		                          = 3698 чел.

.			               100 – (9,07 + 78,83)

На расчетный срок по оптимистическому варианту

498*100

Н = 		                          = 4058 чел.

2023 г.			    100 – (9,24 + 78,44)

По схеме территориального планирования Березовского района исходным годом проектирования был принят  2007год, с численностью населения - 3434 человек;  на I очередь расчетная численность населения Маганского сельсовета составляла  3490 чел, к расчетному сроку (2027г.) - 3640 человек по двум вариантам.

При проектировании Генерального плана Маганского сельсовета исходным годом принят  2008 с населением - 3534 человек, рассчитывалось население на 15лет, поэтому расчетная численность населения не совпадает с расчетом раннее рассчитанной по проекту СТП.

1) Реалистический вариант – собственное, относительно автономное развитие сельсовета, без  учета  тенденций формирования Красноярской агломерации;

2) Оптимистический вариант – развитие сельсовета в рамках Красноярской агломерации.

Учитывая социально-экономические возможности сельсовета, тенденции естественного и механического движения населения, в качестве основного варианта развития населения сельсовета принимается:

1) Численность населения Маганского сельсовета принята:

- на I очередь –3592 чел.

- на расчетный срок реалистический вариант – 3698чел.

- на расчетный срок оптимистический вариант – 4060 чел.

2) Численность занятых в экономике:

- на I очередь –646 чел.

- на расчетный срок реалистический вариант  –791 чел.

- на расчетный срок оптимистический вариант  –873 чел.

На расчетный срок в с. Маганске, Свищево и п. Маганский планируется увеличить границы населенных пунктов для размещения ряда предприятий и для жилой застройки. Эти населенные пункты имеют общие границы и поэтому расчет населения по трудовым ресурсам общий.

Прогноз численности населения по трудовым ресурсам населенных пунктов: с. Маганск, д. Свищево и п. Маганский

По схеме территориального планирования Березовского района исходный год проектирования был 2007год и с численностью населения трех населенных пунктов – 1250 человек (857, 308, 85чел), на I очередь расчетная численность населения составляла 1310 чел (890, 320 100 чел). К расчетному сроку (2027г.) - 3640 человек по двум вариантам реалистическому 1420 (960, 340, 120 чел) и оптимистическому варианту -1850 (1380, 340, 120 чел).

Сводные показатели трудящихся и градообразующих кадров по отраслям экономики с. Маганск, д. Свищево, п. Маганский.

Таблица № 5.6

| № | Наименование | Современное состояние чел/% | I очередь чел/% | Реалисти- ческий чел/% | Оптимисти- ческий чел/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1311/100 | 1354/100 | 1420/100 | 1780/100 |
| 2 | А. Градообразующие отрасли | 92/7,02 | 200/14,08 | 212/14,93 | 266/14,94 |
| 3 | Б. Обслуживающие отрасли | 139/10,6 | 173/12,78 | 188/13,24 | 241/13,54 |
| 4 | Всего занято в экономике | 231/17,62 | 373/26,86 | 400/28,17 | 507/28,28 |
|  | В. Процент несамодеятельного населения | 1080/82,38 | 981/73,14 | 1020/71,83 | 1273/71,42 |

Численность населения по периодам определена по формуле:

А*100

Н =

100 – (Б+В)

где: Н – население по периодам, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население  с.Маганск, д. Свищево, п. Маганский  Маганского сельсовета по

реалистическому  и оптимистичекому  вариантам  развития, населения составит:

На 1 очередь строительства

200*100

Н = 			         = 1354 чел.

.			          100 – (12,78 + 73,14)

На расчетный срок по реалистическому варианту

212*100

Н = 		                          = 1420 чел.

.			               100 – (13,24 + 71,83)

На расчетный срок по оптимистическому варианту

266*100

Н = 		                          = 1780 чел.

2023 г.			  100 – (13,54 + 71,42)

При проектировании Генерального плана  население  с.Маганск, д. Свищево, п. Маганский   Маганского сельсовета составит:

на  2008 год население составляло – 1311 чел.

1) Численность населения трех населенных пунктов принята:

- на I очередь –1354 чел.

- на расчетный срок реалистический вариант – 14200 чел.

- на расчетный срок оптимистический вариант -1780 чел.

2) Численность занятых в экономике:

- на I очередь –385 чел.

- на расчетный срок –414 – 526 чел.

В Маганском сельсовете п. Березовский один  из крупных населенных пунктов. В 2007 г. в нем проживало 1357 человек, через год увеличилось население на 53 человека и составило– 1410 человек. Основное направление деятельности населения поселка – сельское хозяйство и животноводство. Поселок будет развиваться в существующих границах.

Прогноз численности населения по трудовым ресурсам населенного пункта п. Березовский.

Сводные показатели трудящихся и градообразующих кадров по отраслям экономики п. Березовский.

Таблица № 5.7

| № | Наименование | Современное состояние чел/% | I очередь чел/% | Реалисти- ческий чел/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1410/100 | 1413/100 | 1443/100 |
| 2 | А. Градообразующие отрасли | 120/8,51 | 134/9,48 | 151/10,46 |
| 3 | Б. Обслуживающие отрасли | 94/6,6 | 97/6,86 | 116/8,04 |
| 4 | Всего занято в экономике | 174/15,7 | 231/17,34 | 267/18,5 |
|  | В. Процент несамодеятельного населения | 1236/88,84 | 1182/82,66 | 1176/81,5 |

Численность населения по периодам определена по формуле:

А*100

Н =

100 – (Б+В)

где: Н – население по периодам, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население п. Березовка  по реалистическому  и оптимистическому варианты развития населения составит:

На 1 очередь строительства

134*100

Н = 			         = 1413 чел.

100 – (6,84 + 82,66)

На расчетный срок по реалистическому варианту

151*100

Н = 		                          = 1443 чел.

100 – (8,14 + 18,5)

В п. Березовский расчетное население принято:

1) Численность населения:

- на I очередь –1415 чел.

- на расчетный срок –1430 чел.

2) Численность занятых в экономике:

- на I очередь –231 чел.

- на расчетный срок –267 чел.

Прогноз численности населения остальных населенных пунктов

Из схемы территориального планирования  Березовского района следует, что у  пяти населенных пунктов (п. Береть, п. Брод, п. Верхняя Базаиха, п. Урман) на перспективу не будет значительного развития,  это подтверждается динамикой численности населения за последние 5 лет.

Поселок  Жистык переориентируется в дачный поселок, в котором проживает в настоящее время  11 человек,  остальные дома используются  как  дачные участки. Поселок  Береть получит небольшой рост за счет развития рекреационной деятельности, где разместится «Беретская поляна» и  организуются фермы разведения маралов. Поселок  Брод, п. Верхняя Базаиха, п Урман, не имеют  градообразующей группы, поэтому расчетное население принято по динамике численности населения.

Динамика численности населения поселка Береть

Таблица № 5.8

| №п/п | Годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ | №№ п/п | годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 193 |  | 4 | 2007 | 197 | 0 |
| 2 | 2005 | 197 | 5 | 5 | 2008 | 195 | -2 |
| 3 | 2006 | 197 | 0 |  | среднегодовая |  | 0,75 |

Динамика численности населения поселка Брод

Таблица № 5.9

| №п/п | Годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ | №№ п/п | годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 60 |  | 4 | 2007 | 49 | -1 |
| 2 | 2005 | 51 | -9 | 5 | 2008 | 51 | 2 |
| 3 | 2006 | 50 | -1 | 6 | среднегодовая |  | -2,25 |

Динамика численности населения поселка Верхняя Базаиха

Таблица № 5.10

| №п/п | Годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ | №№ п/п | годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 373 |  | 4 | 2007 | 374 | -3 |
| 2 | 2005 | 370 | -3 | 5 | 2008 | 372 | -2 |
| 3 | 2006 | 377 | 7 | 6 | среднегодовая |  | 0,25 |

Динамика численности населения поселка Жистык

Таблица № 5.11

| №п/п | Годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ | №№ п/п | годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 19 |  | 3 | 2007 | 13 | -4 |
| 2 | 2005 | 22 | 3 | 4 | 2008 | 11 | -2 |
| 3 | 2006 | 17 | -5 | 6 | среднегодовая |  | -2 |

Динамика численности населения поселка Урман

Таблица № 5.12

| №п/п | Годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ | №№ п/п | годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 175 |  | 4 | 2007 | 183 | -3 |
| 2 | 2005 | 181 | 6 | 5 | 2008 | 184 | 1 |
| 3 | 2006 | 186 | 5 |  | среднегодовая |  | 2,25 |

По данным таблицам видно, что в п. Жистык и п. Брод население уменьшается, в п. Урман за пять лет прибавилось два человека.

Принятый прогноз численности населения Маганского сельсовета.

Таблица№ 5.13

| № п/п | Населенные пункты | Современное состояние | I очередь, | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реалисти- ческий | Оптимисти- ческий |
| 1 | с. Маганск | 899 | 914 | 960 | 1320 |
| 2 | п. Маганский | 90 | 110 | 120 | 120 |
| 3 | д. Свищево | 322 | 330 | 340 | 340 |
| 4 | п. Березовский | 1410 | 1413 | 1443 | 1443 |
| 5 | п. Береть | 195 | 220 | 230 | 230 |
| 6 | п. Брод | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 7 | п. Верхняя Базаиха | 372 | 370 | 370 | 370 |
| 8 | п. Урман | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 9 | п. Жистык | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 3534 | 3592 | 3698 | 4058 |

# ГЛАВА VI. Проектная организация территории

### 6.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории

Важнейшей задачей планировочной организации территории является определение направления градостроительного развития территории. Построение перспективной планировочной структуры направлено на обеспечение удобных связей отдельных районов и зон, главных структурных элементов, рациональное использование территории.

На основе изучения особенностей различных функциональных территорий, их взаиморазмещения, характера связей и коммуникаций, природных предпосылок выявлены следующие элементы планировочной структуры .

1. ТЕРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, опирающиеся на экологический каркас. В сельсовете выделены два территориальных элемента во многом определяющие современную планировочную ситуацию и сохраняющие свое значение на перспективу:

Природно-планировочный комплекс включающий лесной массив южной тайги и основные реки Мана, Малая Березовка.

2. СТРУКТУРООРГАНИЗУЮЩИЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ-оси и центры, образующие опорный планировочный каркас на базе транспортной инфраструктуры и природных линейных элементов. По своему влиянию на окружающую территорию планировочные оси делятся  на главные и второстепенные.

В качестве главных планировочных осей в поселении выделены следующие оси:

а) вдоль железной дороги транспортного коридора ГлавСиба и автомобильной дороги районного значения, содиняющие населенные пункты с адмистративным центром.

б) основной осью развития также является планировочная ось вдоль р. Мана, р. Березовка и р. Малая Березовка.

Планировочная структура Маганского сельсовета тесно связана с главным планировочным центром г. Красноярском. Развитие планировочных центров сельсовета, стало одной из перспективных планировочных задач.

Градостроительные элементы размещаются в полосе основных транспортно-планировочных осей, обеспечивая при этом более рациональное использование территории района.

В результате анализа, выборочного натурного изучения территории поселения проработаны и решены вопросы выбора территории наиболее удобных для размещения селитебных и промышленно-коммунальных зон, зон отдыха, намечены системы организации культурно-бытового обслуживания, расселения, транспорта, инженерной инфраструктуры. Предложена планировочная организация территории, в соответствии с которой предполагается осуществление рационального использования территориальных ресурсов.

Взаимосвязь населенных пунктов была выявлена на основе сложившихся производственно-экономических, транспортно-экономических связей между ними, связи по обслуживанию сельскохозяйственного производства. Анализ этих связей имеет большое значение для определения групп взаимодействующих производств, выявления экономической взаимосвязи населенных пунктов.

В результате реализации проектных предложений произойдет ряд изменений:

- расширение существующих границ населенных пунктов,

- территориальное слияние части населенных пунктов,

- перевод части земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и земли промышленности, транспорта и иного спецназначения.

Таким образом, при предлагаемом развитии и расширении населенных пунктов категория земель населенных пунктов может увеличиться на 263,4 га.

В результате  пофакторного  анализа природных и градостроительных условий на территории Маганского сельсовета определены следующие функциональные зоны:

- гражданского строительства,

- сельского хозяйства,

- размещения промышленности;

-лесного хозяйства;

-рекреационного использования;

-охраняемого ландшафта.

Зоны гражданского строительства, проектируются преимущественно в черте населенных пунктов, на землях сельхоз.использования. В связи с возросшей градостроительной ценностью земель, расположенных в непосредственной близости с административным центром района, развитие некоторых населенных пунктов выходит за границы, и занимает свободные земли.

Зоны размещения промышленности  за границей населенного пункта для рахмещения промышленности.

Зоны развития сельского хозяйства распределены по всей территории сельсрвета. На этих землях возможно развитие, как животноводства, так и растениеводства.

Зона лесного хозяйства – не имеет развитой внутривидовой специализации. Использования лесов для ведения сельского хозяйства на территории лесничества разрешается за исключением: зеленых зон, лесопарков, прибрежных защитных полос, лесов, имеющих научно или историческое значение, особо охраняемые природные территории, противоэрозионных лесов (за исключением пчеловодства).

Возможно заготовка дикорастущих плодов и ягод, березового сока лекарственных растений и промышленный сбор ореха - 182 тонны.

Зона охраняемого ландшафта представлена территориями, требующими режима особой охраны. В границах рассматриваемого района это существующий лесной массив.

Каждой функциональной зоне определен соответствующий режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития ведущих, для данного типа зон отраслей хозяйства.

### 6.2. Размещение гражданского строительства

Благоприятное транспортно-географическое положение Маганского сельсовета предопределяет его дальнейшее развитие.

Сельсовет рассматривается как наиболее перспективный для гражданского строительства, в том числе, для расселения городского населения города Красноярска.

Тенденция выхода строительного рынка на загородные территории объясняется нарастающим дефицитом свободных площадок для комплексного жилищного строительства в городе Красноярске. Анализ реализации генерального плана в части территориального освоения города Красноярска и темпов ввода жилья с учетом подготовленности площадок для строительства показал, что подготовленный резерв территорий может быть исчерпан уже через 5-7 лет. К этому времени сохранится резерв в виде 2-3 площадок трудных в освоении из-за проблем инженерного, транспортного обеспечения.

На неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения Маганского сельсовета в с. Маганск планируется размещение ряда площадок для жилищного строительства – 175,57га для улучшения жилищных условий существующего населения и для расселения населения на перспективу.

Градостроительные преобразования намечаются как в границах населенных пунктов, так и вне их, в связи, с чем проектом предусматривается изменение границ в сторону их увеличения. Концепция развития основных строительных площадок разработана в пределах новых границ существующих населенных пунктов,  ограничивает тем самым зоны урбанизации.

Намечается тенденция экспансии – комплексное строительство жилых образований на новых загородных территориях, причем для коттеджного строительства будут в первую очередь задействованы земельные участки расположенные не далеко от границы города Красноярска.

### 6.3. Размещение сельскохозяйственного производства

Исходя из оценки природно-климатических, экономических условий и тенденций развития сельскохозяйственного производства определилась его территориальная организация. Природно-климатические условия сельсовета позволяют выращивать пшеницу, ячмень, овес, картофель, овощи, кормовые культуры и др.

Потребности населения сельсовета промышленного узла и наличие естественных кормовых угодий, обусловливают дальнейшее развитие и возобновление молочно-мясного скотоводства, поголовья коров и свиней, молодняка крупного рогатого скота, птиц и овощеводства.

На овощеводство открытого и закрытого грунта будет специализироваться с. Маганск и п. Березовский.

### 6.4. Промышленный агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс объединяет в себе сельское хозяйство и обслуживающие его отрасли промышленности, заготовок, хранения, транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции – пищевую промышленность и торговлю продовольственными товарами.

Главная цель АПК – бесперебойное снабжение населения, как района, так и близлежащих территорий, высококачественными продуктами питания, а промышленности  сельскохозяйственным сырьем.

Центральным звеном выступает сельское хозяйство, вокруг которого группируются следующие сферы: обеспечение АПК средствами производства, обслуживающие организации, заготовка, хранение, переработка продукции, ее реализация.

Агропромышленный комплекс района включает:

- сельскохозяйственное производство;

- лесное хозяйство;

- обслуживание сельского хозяйства;

- заготовка, хранение и переработка продукции, ее реализация (овоще-, фруктохранилища, холодильники, малые предприятия по переработке мяса, молока, производство хлеба и хлебобулочных изделий, производство кондитерских изделий, макарон, колбасных изделий без копчения, молочные и маслобойные производства, сыродельные производства, производство по переработке и хранению овощей и т.д.

Сельскохозяйственное производство района специализируется на производстве свинины, молока и зерна. Ведущей отраслью сельского хозяйства является животноводство, развитие которого на перспективу предполагает увеличение, как выпуска продукции.

Предлагаемые промышленные площадки предназначены, главным образом, для размещения предприятий по производству стройматериалов, по переработке пищевых продуктов, малых предприятий, предприятий 3-4-5 класса вредности. Более 80 га отводится для размещения предприятий агропромышленного комплекса.

Проектом предлагается организация промышленных и коммунальных зон в населенных пунктах по переработке леса. Промышленное предприятие по производству кирпича и стройматериалов намечается северо-западнее с. Маганск,  недалеко от месторождения глины.

В настоящее время  59% всех земель сельскохозяйственного назначения находятся в аренде или собственности у предприятий и граждан и администрации сельсовета. Необходимо обеспечить условия, при которых сельхозпредприятия будут иметь приоритетное право на получение земли в аренду или собственность при выделении земель из фонда перераспределения.

Анализируя показатели рентабельности производства различных видов сельскохозяйственной продукции, удельных затрат на производство, а также при сравнении их с краевыми показателями, можно выделить приоритетные направления развития сельского хозяйства: в растениеводстве – производство картофеля, в животноводстве – производство мяса и молока.

В этой зоне намечается проектом строительство агропромышленного комплекса по переработке продуктов сельского хозяйства.

Конеферма получит свое развитие до 300 голов, расположенная в северо - западной территории сельсовета.

В п. Береть будет развиваться мараловодчество на 100 голов.

Значительное увеличение численности населения и объем строительства потребует развития инфраструктуры, строительства дорог, системы сбора и вывоза отходов в сельсовете, сортировка отходов.

Для повышения рентабельности остальных видов сельскохозяйственных производств, требуется изменение технологий, строительство современных ферм для выращивания скота.

На территории Маганского сельсовета генпланом намечаются размещениеновых производственно – коммунальных предприятий на 116,29га, в том числе в новых границах населенных пунктов 85,29га (с. Маганск – 36,59га и п. Береть – 48,7га).

В таблице 6.1 приведена характеристика существующих и предлагаемых к размещению площадок промышленного, агропромышленного производства и коммунально-складских зон.

Характеристика предлагаемых площадок для размещения объектов промышленности и АПК

Таблица № 6.1

| № п/п | Наименование площадок | Площадь, га | Специализация | Размещаемые объекты | Ориентировочная численность работающих, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующие предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конеферма до 300 голов | 36,43 | Производство коней 200-300 голов | В юго – задной территории сельссовета | 10 | 10 |
| 2 | Предприятие КГУ «Маганский Лесхоз | 1,5 | Заготовка леса141,05м3 -20000м3 | С. Маганск, п. Верхняя Базаиха, п. Брод | 55 | 60 |
| 3 | Дорожный участок ГП «КрайДЭО» | 1,0 | Ремонт дорог | С. Маганск | 7 | 7 |
| 4 | СПК «Маганский | 2,17 | Разведение коров | Д. Свищево | 25 | 25 |
| 5 | КРС | 4,43 | Разведение коров | П. Березовский | 20 | 10 |
| 6 | Свиноферма | 10,49 | Разведение свиней до 4тыс.голов | П. Березовский | 20 | 22 |
|  | Всего в границах населенных пунктов | 28,59 |  |  |  |  |
|  | Итого по существующим предприятиям | 65,02 |  |  | 150 | 157 |
| Предлагаемые к размещению предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мараловодство | 48,7 | Разведение маралов до 100 голов | П. Береть | 10 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кирпичный завод | 6,0 | Производство кирпича до 100 млн.шт в год | С. Маганск | 50 | 50 |
| 2 | Хлебопекарня | 3,6 | хлебобулочные изделия | С. Маганск | 5 | 7 |
| 3 | Цех по переработке зерновых | 3,6 | производствомуки, готовых круп (гречка), | С. Маганск | 10 | 12 |
| 4 | Обработка древесины | 4,19 | Обработка древесины | П. Верхняя Базаиха, п. Брод | 10 | 15 |
| 5 | Цех по охлаждению и переработке молока | 3,8 | Производство масла, сыра | С. Маганск | 5 | 6 |
|  | ООО «Фармацея» | 0,4 | Аптечный склад | П. Береть | 8 | 8 |
|  | Разработка карьера | 30,0 | Добыча глины | С. Маганск | 10 | 10 |
|  | Свалка (полигон ТБО) | 1,0 | Утилизация твердых отходов | П. Березовский | 4 | 4 |
|  | Неучтенные предприятия | 15,0 | Малый бизнес |  | 15 | 13 |
|  | Итого проектируемые | 116,29 |  |  | 113 | 131 |
|  | В т.ч. в границах населенных пунктов | 84,95 |  |  |  |  |
|  | Итого по Маганскому сельсовету | 181,31 |  |  | 278 | 303 |

### 6.5. Расселение

В основе проектных решений схемы территориального планирования района лежит идея создания пригородной зоны состоящей из населенных пунктов, промышленно-коммунальных зон и рекреации  для населения г. Красноярска.

Маганский сельсовет занимает территорию 187,161тыс. га , на которой проживает 3534 человек, средняя плотность населения 2,67 человека на км2

На территории сельсовета сформировалось 9 сельских населенных пунктов на расчетный срок,  п. Жистык будет называться дачным поселком.

Село Маганск -является  административным центром муниципального образования Маганского сельсовета, расположенное в северной части территории поселения, с населением 899 жителей. Село Маганск удобно связано с центром п. Березовка железной дорогой и районной магистралью. Планируется расширение границ для улучшения жилищных условий существующего населения, а также для возможного расселения населения г. Красноярска (загородное жилье горожан), а так же для размещения предприятий по производству кирпича, по переработке пищевых продуктов. Расчетная численность населения – 960-1320 жителей. Территория поселка увеличится на 166,82 га

П. Маганский и д. Свищево расположены вдоль железной дороги, образуя единый жилой массив. Проектное население – 1420 до 1780 человек. К д. Свишево относится микрорайон Каменка, расположенный севернее  в 5км. от д. Свищево, где больше 90% территории занято  дачными участками.

П. Березовский  расположен в 5км южнее административного центра с. Маганска, один из крупных населенных пунктов в сельсовете, с населением  1410 человек и  на расчетный срок население  увеличится до 1444 человек. Развитие поселка намечается проектом в существующих границах 333,03га. В поселке планируется развитие сельского хозяйства  (животноводство и растениеводство).

П. Береть  расположен в 30 км. южнее с. Маганск,  на берегу р. Мана с населением 195 человек. На расчетный срок  население увеличится до 230 человек. Поселок будет развиваться в основном за счет туризма.

Территория поселка увеличится до 226,2 га, в настоящее время его территория составляет 159,2 га. Для рекреации выделяется территория 18,3 га на берегу р. Мана, где будет построена спортивная база отдыха для сплава «Беретская поляна». Для развития мараловодства и охоты- 48,7га.

П Верхняя Базаиха расположен на 25 км южнее от с. Маганска, на берегу р. Базаиха. В настоящее врем в нем проживает 372 человека. На расчетный срок население не увеличится.

П. Брод рас положен в 35км южнее с. Маганск на берегу р. Мана с населением 51 человек. На расчетный срок население не увеличится. Население может занимать заготовкой леса и обработкой древесины.

П. Урман самый крайний, рас положен в 40км  южнее с. Маганск, на берегу р. Мана. Население 184 человек на расчетный срок не увеличится. Очень живописное место, окруженное лесом,  благоприятное место для размещения базы отдыха.

Прогноз системы расселения и полный перечень пунктов с численностью населения по проектным этапам приведены в таблице № 6.2.

В период до 2023 года предполагается, что численность населения сельсовета увеличится на 13,0 % .

Принятый прогноз численности населения Маганского сельсовета.

Таблица№ 6.2

| № п/п | Населенные пункты | Современное состояние | I очередь, | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реалисти- ческий | Оптимисти- ческий |
| 1 | с. Маганск | 899 | 914 | 960 | 1320 |
| 2 | п. Маганский | 90 | 110 | 120 | 120 |
| 3 | д. Свищево | 322 | 330 | 340 | 340 |
| 4 | п. Березовский | 1410 | 1413 | 1443 | 1443 |
| 5 | п. Береть | 195 | 220 | 230 | 230 |
| 6 | п. Брод | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 7 | п. Верхняя Базаиха | 372 | 370 | 370 | 370 |
| 8 | п. Урман | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 9 | п. Жистык | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 3534 | 3592 | 3698 | 4058 |

### 6.6. Организация культурно-бытового обслуживания сельсовета.

Генеральным планом на перспективу ставится задача – сформировать социальную инфраструктуру города по полной номенклатуре в соответствии с действующими нормативами.

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещение объектов.

По генеральному плану предусматривается главным образом размещение объектов обслуживания местного значения первой ступени, которыми должно быть обеспечено население на 100 % как по номенклатуре, так и по мощностям в единицах измерения (ДОУ, образовательные школы, поликлиники, ФАПы, амбулатории, аптеки, магазины, пожарные посты или депо). Объекты второй ступени обслуживания по генеральному плану предлагаются к размещению  рекомендательно для более качественного обслуживания населения. Сохранение существующих объектов определяется исходя из их технического состояния.

Для расчета сети учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания населения на I очередь и расчетный срок принимаются нормы, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* по планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов, СанПиН 2.4.1.1249-03 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений), СанПиН 2.4.2.1178-02 (Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных  учреждениях), НПБ 101-95 (Нормы проектирования объектов пожарной охраны).

Расчет проектной мощности и состава обслуживающих учреждений произведен также на основе нормативной базы: СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения, СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования и СНиП 2.07.01-89*; с учетом роли поселения  в системе расселения.

При проектировании общественных зданий и учреждений в системе культурно-бытового обслуживания населения, необходимо учитывать требования СП 35-105-2002, и СНиП 2.08.02 по обеспечению доступности для инвалидов учреждений и предприятий обслуживания.

В сферах коммунально-бытового обслуживания (кроме объектов местного значения), а так же обслуживания рекреационных объектов отдыха, туризма и спор

та наибольшая роль отводиться участию структур  малого, среднего бизнеса и предпринимательства.

Потребность в объектах культурно-бытового обслуживания рассчитана по генеральному плану на население, которое исходя из оценки социально-экономического развития, принято на I очередь – 3,6 тыс. человек, а на расчетный срок – 3,7 тыс. чел.

Расчеты по потребности в объектах культурно-бытового обслуживания и номенклатуре приводятся ниже в таблице № 6.3.

Ведомость объектов соцкультбыта предлагаемых к размещению по генеральному плану на расчетный срок и в том числе на I очередь приводится в таблице №

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещения объектов. Принимается ступенчатая система обслуживания по принципу частоты пользования населения учреждениями, подразделяющихся на три группы:

I группа - предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, школы, магазины с товарами повседневного спроса, столовые, приемные пункты бытового обслуживания, спортплощадки – размещаются в радиусе пешеходной доступности.

II группа – предприятия периодического пользования: поликлиники, клубы, кино-видео залы, культурно-бытового обслуживания, магазины с товарами периодического спроса и др.

III-группа – эпизодического пользования: административно-хозяйственные учреждения, специализированные магазины и др.

Центры обслуживания II ступени – это перспективные населенные пункты – центр сельского совета. В Маганске и п. Березовском планируется разместить полный состав культурно-бытовых учреждений повседневного спроса, а также частично периодического использования: средняя школа, центр досуга (сельский дом культуры с библиотекой), поликлиника с аптекой, комплексный приемный пункт, баня с прачечной и др.

В зоне влияния этих центров находится собственное население и меньшие по величине населенные пункты, имеющие транспортную доступность в пределах 30-40 минут (10-15 км).

Населенные пункты сельсовета с. Маганск (на перспективу – 1302 человек),

п. Березовский (на перспективу 1444 человек), исходя из численности населения, отнесены к центрам обслуживания II ступени.

Центры обслуживания III ступени – это районный центр – р.п. Березовка с полным составом объектов культурно-бытового обслуживания, включая объекты эпизодического пользования (специализированные магазины, гостиницы и др.). Зона обслуживания такого центра включает все населенные пункты в пределах района и обеспечивает доступность в пределах 60 минут.

В результате реализации проектных решений должны быть достигнуты следующие цели:

- повышение уровня жизни населения,

- формирование развитого рынка социальных услуг и обеспечение их доступности,

- повышение качества предоставления услуг.

Исходя из потребности населения в учреждениях культурно-бытового обслуживания, были определены количество и мощность отдельных видов, учтено состояние существующих объектов и возможность их учета на перспективу, то есть учтена естественная убыль объектов по износу.      Емкость проектируемых учреждений принята в соответствии с расчетной потребностью.

Особое внимание в проекте  уделено социальным объектам: общеобразовательным школам, детским дошкольным учреждениям, больницам.

Проектом предлагается:

Новых учреждений дополнительного образования детей (школ искусств, домов творчества и т.п.) разместить на перспективу -  41 место. При строительстве дошкольных образовательных учреждений и школ следует учитывать радиус их пешеходной и транспортной доступности:

- для дошкольных образовательных учреждений: в сельских населенных пунктах – не более 500м пешеходной доступности (СанПиН 2.4.1.1249-03);

- для школ: обучающихся I и II ступени обучения 400м, для обучающихся III ступени 500 м пешеходной доступности,

При этом допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности:

- для обучающихся I ступени обучения – 15 мин (в одну сторону);

-  для обучающихся II и III ступени – не более 50 мин (в одну сторону).

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения, радиус доступности не более 2км пешком и не более 15мин (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании – не более 30мин.

Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей (СанПиН 2.4.2.1178-02).

Общеобразовательные учреждения

Общеобразовательные школы как существующие, так и проектируемые должны размещаться с учетом полного обеспечения проживающего населения. Данными объектами обслуживания по генеральному плану нужно по возможности обеспечить существующее и расчетное население на 100 %, исходя из всех нормативных и правовых параметров, существующих в настоящий момент. Размещение новых и сохранение существующих объектов по генеральному плану рассматривается комплексно с учетом многих факторов.

Дошкольные общеобразовательные учреждения  (ДОУ).

На сегодняшний момент в Маганском сельсовете нет действующих дошкольных общеобразовательных учреждений  (ДОУ).

Расчетная потребность по вместимости на первую очередь составляет 165 мест (при норме обеспеченности 46 мест на 1 тыс. жителей. На проектный этап проектирования норму обеспеченности на 1 тыс. жителей предлагается увеличить до 45 мест, потребность по вместимости составит 185 мест, исходя из динамики по демографии.

На I очередь предлагается построить ДОУ в п. Березовский, в с. Маганск, на 60 мест каждый т.е. в самых крупных населенных пунктах сельсовета. В остальных удаленных поселках (п. Береть, п. Верхняя Базаиха, и п. Урман) на расчетный срок рациональнее детский сад объединить с начальной школой. В д. Свищево добавляется ДОУ на 20 мест.

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах по генеральному плану, посчитано при условии обучения всех детей в одну смену и исходя из динамики  демографии, а так же с учетом  места,  занимаемого  населенным пунктом в системе расселения.

В сельсовете  имеется 4 школы, две с обучением с 1 по 11 класс и две с 1 по 4 класс.

Существующая потребность по вместимости составляет – 388 мест (при норме обеспеченности  110 мест на 1 тыс. жителей) в наличии имеется 490 мест,  существующая обеспеченность школьными местами составляет 126%..

В отдаленных поселках необходимо построить начальные школы (п. Береть, п. Верхняя Базаиха, и п. Урман).

Потребность во внешкольных учреждениях принимается нормативно 10 % от числа обучающихся детей, это 16-18 мест. Организация занятий происходит на базах общеобразовательных школ, в дальнейшем по генеральному плану данная структура сохраняется и дополнительных объектов не предусматривается.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

На расчетный срок генерального плана предлагается более качественно организовать медицинское обслуживание в сельсовете для этого необходимо строительство:

1) двух амбулаторий от  центральной районной больницы  в с. Маганске на 25 пос/смену и п. Березовский 25 посещ/смену. На расчетный срок они увеличивают  до 125пос/см. (в С. Маганске до 75пос/см, в п. Березовский до 50пос/см) преобретут статус поликлиники.

2) для обслуживания в отдаленных населенных пунктах предусматривается размещения ФАПов: п. Береть, п.Верхняя Базаиха п. Урман, д. Свищево.

3) проектом предусматривается станция скорой помощи (СМП) на 2а/м,  расположенная при Маганской поликлинике.

4) аптеки

Имеющиеся объекты социальной сферы в городе:

а) Государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», расположен в п. Березовский

На перспективу существующие объекты сохраняются, дополнительно нового строительства не предусматривается.

Учреждения культуры и массового досуга

По вместимости данные учреждения удовлетворяют существующее население на  53%

Расчетная потребность населения сельсовета в объектах массового досуга на расчетный срок генплана должна составлять 820 зрительских мест. В наличие имеется – 411 зр. мест. Сеть данных учреждений сельсовете представлена:

- СДК с. Маганск – 150, требуется 300 зрительских мест. процент износа 70%.

- п. Березовский – 121 в приспособленном здании столовой, требуется 300 зрительских мест

- п. Верхняя Базаиха – 75, требуется - 81 зрительских мест здание приспособленное.

-п  Береть - 360 требуется - 50 зрительских мест зрительских мест здание приспособленное.

Но, к сожалению не все перечисленные объекты культуры находятся в хорошем техническом состоянии, здание с большим процентом износа практически  70 % и поэтому требуется проведение капитального ремонта, а также реконструкция по увеличению объемов здания.

При нормативной потребности расчетного населения в библиотечном фонде – 27,7 тыс. томов, существующая библиотечная сеть обладает фондом в 18,0 тыс. томов, следовательно, необходимо увеличение на расчетный срок 9,7 тыс.томов.

Спортивно-физкультурные сооружения и объекты рекреации

Физкультурных и спортивных сооружений районного значения в сельсовете практически не имеется, кроме стадионов и спортивных площадок на территории школ.  На перспективу предусматривается организация спортивно-рекреационных зон с размещением там стадионов, спортивно-оздоровительных центров, открытых спортивных площадок в с. Маганск и п. Березовский, по 2,0 гектара каждый.

Из закрытых спортивных сооружений предложено по генеральному плану спортивно-оздоровительный комплекс с несколькими спортивными залами различного назначения в с. Маганск и в. Березовский по 160м2 пл.пола.

Прочие объекты обслуживания

Для более качественного обслуживания населения в сельсовете должны по номенклатуре присутствовать и многие другие объекты обслуживания, как периодического, так и повседневного пользования, но эти объекты не входят в перечень объектов местного значения, и поэтому их размещение по генеральному плану предлагается рекомендательно.

Так как эти объекты не являются объектами местного значения, большинство из них, возможно, появится при участии частного бизнеса с разрешения местной администрации.

Номенклатура прочих объектов обслуживания очень разнообразна к ним относятся:

- объекты коммунально - бытового обслуживания (бани, ателье по ремонту одежды, обуви и бытовой техники, парикмахерские, прачечные, химчистки и т.д.);

- объекты общественного питания (столовые, рестораны, кафе);

- объекты  торговли (рынки, магазины, торговые комплексы и т.д.);

- учреждения связи, отделения банков.

Необходимо учесть, что многие объекты находятся в плохом техническом состоянии, это в основном объекты коммунальной сферы муниципальной формы собственности.

На расчетный срок генерального плана под размещение объектов будет предусматриваться  территория с соблюдением равномерности и радиуса обслуживания.

Объекты противопожарной безопасности

Пожарная безопасность населения обеспечивается пожарной частью № 93 ГУ «ОФПС-9»,  в наличие имеется 4 пожарные машины.

На основании НПБ 101-95 для обслуживания населенных пунктов сельсовета с числом жителей 3,7 тыс. должно быть депо на 4 пожарных машин. По проектному  решению предусматривается пожарный пост на 1а/м в с. Маганске и в 2а/м. Березовском и в. п. Урман 1а/м.

При размещении нового объекта  учитывались технические регламенты о требованиях пожарной безопасности указанные в Федеральном Законе РФ от 04.07.2008 г.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения в Маганском сельсовете

Таблица №6.3

| Наименование объектов | Ед. изм. | Наличие на 1.01. 08г. | Современная обеспеченность % | По генеральному плану |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На I первую очередь 3,592 тыс. чел. |  |  |  | На расчетный срок 3,698 тыс. чел. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | норма обеспеченности | требуется, всего | сохран. | дополнительно новое строительство | норма обеспеченности | требуется, всего | сохран. | дополнительно новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общеобразовательные школы | мест/ дет. | 644 | 268 | 100 на 1 т.ч. | 388 | 551 | Не предусматривается | 100 на 1 т.ч. | 370 | 551 | 40 |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест/ дет. | - | 0 | 45 на 1 т.ч. | 165 | 165 | 165 | 45 на 1 т.ч. | 165 | 185 | 20 |  |
| Внешкольные учреждения | мест/ детей | 30 | 77 | 10% от учащ. | 39 | 39 | - | 10% от учащ. | 45 | 45 | новое |  |
| Врачебная амбулатория | пос/см | 32 | 100 | 26 1т.ч. | 100 | Сносится. | Расшир. сущ. на | 26 1т.ч. | 100 | 100 | - |  |
| ФАП | объект | 3 |  | 1 на5-10т.ч. | 4 | 3 | реконструкция | 1 на5-10т.ч. | 4 | 4 | реконструкция |  |
| Выездная санция СМП | а/м | 1 |  | 1 на5-10т.ч. | 1 | - | 1 | 1 на5-10т | 1 | 1 | - | При поликлиники |
| Аптеки | объект | 2 | - | 1 объект на 5-10 т.ч. | 2 | Сущ. сохр. | 2 при мед. учрежд. | 1 объект на 5-10 т.ч. | 2 | Сущ. сохр. | 2 при мед. учрежд. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сельский дом культуры, сельский клуб | пос. мест | 530 | 50 | 150 на 1 т.ч. | 538 | 530 | - | 190на 1 т.ч. | 700 | - | 820 |  |
| Библиотеки | т.том. | 18 | 69 | 7,5 на 1 т.ч. | 26 | 18 | 7 | 7,5 на 1 т.ч. | 27 | 25 | - |  |
| Магазины промтоварные, продовольственные | м2 торг. площади | 900,6 | 85 | 300 1 т.ч. | 1080 | 900,6 | 180 | 300 1 т.ч. | 1110 | 900,6 | 210 |  |
| Учреждения бытового обслуживания | раб. мест | - | 0 | 9 на 1 т.ч. | 32 | - | 32 | 9 на 1 т.ч. | 33 | - | 32 |  |
| Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 0 | 40а 1 т.ч. | 144 | - | 144 | 40а 1 т.ч. | 148 | - | 148 |  |
| Учреждения связи | объект | 4 | 100 | 1 на 6,5 т.ч. | 2 | 3 | - | 1 на 6,5 т.ч. | 6 | 4 | 2 |  |
| Кредитно-финансовые учреждения | объект | Н.д. | - | 1 на 2-3 т.ч. | 4 | - | 4 | 1 на 2-3 т.ч. | 1 | - | 1 |  |
| Стадионы | га | - | 0 | 0,7 га на 1 т.ч | 2,5 | - | 2,5 | 0,7 га на 1 т.ч. | 2,5 | - | 2,5 |  |
| Спортивные залы | м2 пл.пола | нет | 0 | 60 на 1 т.ч. | 320 | - | 320 | 60 на 1 т.ч. | 320 | - | 320 |  |
| Пожарная часть | объект /авто | 2/3 | 67,0 | 1/6 от 5-20,0 тыс. жит. | 3/4 | 1/4 | 1/1 | 1/6 от 5-20,0 тыс. жит. | 3/4 | 2/3 | 1/1 | НПБ 101-95 нормы проектир. Объектов пож. охраны 01.01.95 |

Ведомость объектов обслуживания в Маганском сельсовете

Таблица № 6.4

| Наименование объекта | Мстонахождение | Ед. изм | Сохраняемый объем |  |  | .Проектируемый объем |  |  | Сохраняемый объем .Проектируемый объем |  |  |  |  |  | Примечпние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная мощность | Площадь зд м² | объем зд м³ | Проект-ная мощ-ность | Площадь зд м² | объем зд м³ | Проектнаямощность | плдь зд м² |  |  | объем зд м³ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образовательное учреждение ДОУ | с Маганск | мест | - | - | - | 60 | 674 | 4200 | 60 | 674 |  |  | 4200 |  |  |
|  | д Свищево |  |  |  |  | 15 | 200 | 630 | 15 | 200 |  |  | 630 |  |  |
|  | п Березовский | -//- | - | - | - | 60 | 674 | 4200 | 60 | 674 |  |  | 4200 |  |  |
|  | п Береть | -//- | - | - | - | 15 | 200 | 630 | 15 | 200 |  |  | 630 |  |  |
|  | п Верхняя Базаиха | -//- | - | - | - | 20 | 300 | 880 | 20 | 300 |  |  | 880 |  |  |
|  | п Урман | -//- | - |  |  | 15 | 200 | 1050 | 15 | 1050 |  |  | 1050 |  |  |
| Итого ДОУ |  |  | - | - | - | 185 | 2248 | 11590 | 185 | 2248 |  |  | 11590 |  |  |
| Общеобразовательные школы | с Маганск | -//- | 280 | 1524 | 5360 | - | - | - | 200 | 1518 |  |  | 5260 |  |  |
|  | п Березовский | -//- | 274 | 1295 | 4556 | - | - | - | 170 | 1295 |  |  | 4556 |  |  |
| Начальная школа совмещенная с ДОУ | п Береть | -//- |  |  |  | 20 | 305 | 1072 | 40 | 305 |  |  | 1072 |  |  |
|  | п Верхняя Базаиха | -//- |  |  |  | 20 | 305 | 1072 | 40 | 305 |  |  | 1072 |  |  |
| Итого школы |  |  | 554 | 1524 | 5360 | 40 | 1905 | 6700 | 594 | 1905 |  |  | 6700 |  |  |
| Выешкольное образовательные учреждения | с Маганск | -//- | - |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | В здании школы |
| Объекты здравоохранения и социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врачебная амбулатория Поликлиника | с Маганск | пос/см | -16 | - | - | 75 | 900 | 2475 | 75 | 900 |  |  | 2475 |  |  |
|  | п Березовский | -//- | -16 | - | - | 50 | 600 | 1650 | 50 | 600 |  |  | 1650 |  |  |
|  | Итого |  | - | - | - | 125 | 1500 | 4125 | 125 | 1500 |  |  | 4125 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |
| ФАП | п Береть | объект | 1 | 120 | 360 |  |  |  | 1 | 120 |  |  | 360 |  |  |
|  | п Верхняя Базаиха | -//- | 1 | 120 | 360 |  |  |  | 1 | 120 |  |  | 360 |  |  |
|  | п. Урман | -//- | 1 | 120 | 360 |  |  |  | 1 | 120 |  |  | 360 |  |  |
|  | п. Брод | -//- |  |  |  | 1 | 120 | 360 | 1 | 120 |  |  | 360 |  |  |
|  | П. Свищево | -//- |  |  |  | 1 | 120 | 360 | 1 | 120 |  |  | 360 |  |  |
| Итого |  |  | 3 | 360 | 1080 | 2 | 240 | 720 | 5 | 600 |  |  | 1800 |  |  |
| Выездная станция СМП | П. Березовский | а/м |  |  |  | 1 | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
| Государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат» | п. Березовский | Рабочеемест | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельский дом культуры | с Маганск | зр.мест | - | - | - | 440 | 942 | 6600 | 440 | 942 |  |  | 6600 |  |  |
|  | п Березовский | -//- | - | - | - | 380 | 814 | 5700 | 380 | 814 |  |  | 5700 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 820 | 1756 | 12300 | 820 | 1756 |  |  | 12300 |  |  |
| Библиотека | с Маганск | т. том | 6,0 | 6,0 | - | 2,5 | - | - | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | п Березовский | -//- | 7,0 | 7,0 | - | 1,0 | - | - | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | п Береть | -//- | - | - | - | 3.0 | 15 | 45 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | п Верхняя Базаиха | -//- | - | 5,0- | - | 0,5 | - | - | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Урман | -//- | - | - | - | 3,0 | 15 | 45 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итог |  | зр.мест т.том |  | 18,0 | - | 820; 7 | 30 | 12390 | 820; 27 | 1786 |  |  | 12390 |  |  |
| Спорт зал | с Маганск | м2 пл. пола | - | - | - | 160 | 320 | 2240 | 160 | 320 |  |  | 2240 |  |  |
|  | п Березовский | -//- | - | - | - | 160 | 320 | 2240 | 160 | 320 |  |  | 2240 |  |  |
| Итого спортзалы |  |  | - | - | - | 320 | 640 | 4480 | 320 |  | 640 |  | 4480 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Стадионы | с Маганск | га |  |  |  | 1 | 2,0 | - | 1 |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  | п Березовский | -//- |  |  |  | 1 | 2,0 | - | 1 |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Объекты торговли, общественного питания и бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты связи | с Маганск | объект | 1 | 124 | 372,6 | - | - | - | 1 | 124 |  | 243 |  |  |  |
|  | п Березовский | -//- | 1 | 124 | 243 | - | - | - | 1 | 124 |  | 243 |  |  |  |
|  | п Береть | -//- | 1 | 50 | 450 |  |  |  | 1 | 50 |  | 450 |  |  |  |
|  | п Верхняя Базаиха | -//- | - | - | - | 1 | 50 | 450 | 1 | 50 |  | 450 |  |  |  |
|  | п. Урман | -//- | 1 | 50 | 450 | - | - | - | 1 | 50 |  | 450 |  |  |  |
|  | п. Брод | -//- | 1 | - | - | 1 | 50 | 450 | 1 | 50 |  | 450 |  |  |  |
|  | Д. Свищево | -//- |  | - | - | 1 | 50 | 450 | 1 | 50 |  | 450 |  |  |  |
|  | П. Жистык |  | - | - | - | 1 | 50 | 450 | 1 | 50 |  | 450 |  |  |  |
| Итого связь |  | -//- | 4 | 348 | 1065,6 | 6 | 200 | 1800 | 8 | 548 |  | 2865,6 |  |  |  |
| Магазины | с Маганск, д. Свищева, п. Маганский | м2 торг. пл | 285,6 |  | 100 | 385,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п Березовский |  | 210 |  | 59,4 | 269,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п Береть |  | 80 |  | 50 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п Верхняя Базаиха |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Урман |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Брод |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Жистык |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого магазины |  |  | 900,6 | 3338 | 10014 | 209,4 | 742 | 2226 | 1110 | 4080 |  | 12240 |  |  |  |
| Общественное питание | с Маганск | пос/мест | - | - | - | 80 | 640 | 1920 | 80 | 640 |  | 1920 |  |  |  |
|  | п Березовский | -//- |  |  |  | 68 | 544 | 1632 | 68 | 544 |  | 1632 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Итого общественное питание |  |  |  |  |  | 148 | 1184 | 3552 | 148 | 1184 |  | 3552 |  |  |  |
| Бытовое обслуживание | с Маганск | р.мест |  |  |  | 17 | 190,4 | 578 | 17 | 190,4 |  | 578 |  |  |  |
|  | п Березовский | -//- |  |  |  | 15 | 172,5 | 510 | 15 | 172,5 |  | 510 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 32 | 362,9 | 1088 | 32 | 362,9 |  | 1088 |  |  |  |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административное здание | с Маганск | объект | - | - | - | 1 | 225 | 675 | 1 | 225 |  | 675 |  |  |  |
| Пожарное дело | п Березовский | объект /авто | - | - | - | 1/2 | 180 | 600 | 1/2 | 460 |  | 1400 |  |  |  |
| Пожарный пост | п. Маганск | -//- |  |  |  | 1/2 | 180 | 600 | 1/1 | 180 |  | 600 |  |  |  |
| Кредитно-финансовые | с Маганск | -// |  |  |  | 1 | 50 | 450 | 1 | 50 |  | 450 |  |  |  |
| Итого |  | -//- |  |  |  | 2/4 | 820 | 2600 | 3/4 | 820 |  | 2600 |  |  |  |
| Всего по сельсовету |  |  |  | 5570 | 17519 |  | 11632 | 51271 |  | 15674 |  | 63430 |  |  |  |

### 6.7. Жилищный фонд и жилищное строительство

Создание нормальных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры сельсовета.

Задачи, решаемые проектом:

- улучшение жилищных условий жителей населенных пунктов сельсовета, ежегодное увеличение объемов жилищного строительства;

- осуществление строительства социального жилья и замена ветхого.

Общий жилищный фонд сельсовета на перспективу и объемы нового строительства определены в соответствии с расчетом численности населения с определением объемов строительства на I очередь и расчетный срок.. Объем необходимого  нового строительства подсчитан, исходя из жилищной обеспеченности на I очередь 22 м2/чел, на расчетный срок –24 -35м2/чел.

Расчет объемов нового строительства произведен с учетом сноса ветхого жилищного фонда:

-существующий жилфонд с износом более 66% к концу I очереди и с износом более 30% к концу расчетного срока полностью оценивается  как несоответствующий условиям проживания и в зонах реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры жилищный фонд сносится независимо от степени износа.

Всего по сельсовету убыль жилищного фонда составит 48,7 тыс. м2, к расчетному сроку.

Общая площадь жилищного фонда на перспективу составит: 95,0тыс.м2 общей площади.

Новое жилищное строительство: 60,5тыс.м2 общей площади.

Объемы нового жилищного строительства составит в целом по сельсовету на расчетный срок 63,68%.

С учетом одноэтажной застройки динамика жилищного фонда на расчетный срок по сельсовету выглядит следующим образом:

Динамика жилищного фонда на расчетный срок

Таблица № 6-5.

| № п/п | Этажность | Общая площадь, тыс. м2 |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существ. | сносим. | сохран. | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | С.Маганск | 27,23 | 20,3 | 6,9 | 23,9 | 39,5 | 30,8 | 50,91 |
|  | П. Маганский, д. Свищево | 9,48 | 8,88 | 0,66 | 10,5 | 17,36 | 11,16 | 18,45 |
|  | Микрорайон Каменка | 0,46 | 0,32 | 0,14 | - | - | 0,14 |  |
|  | П. Беть | 3,9 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 4,4 | 4,7 | 4,9 |
|  | П. Брод | 0,94 | 04 | 054 | 0,56 | 0,8 | 1,1 | 1,2 |
|  | П. Урман | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 4,0 | 4,4 | 4,6 |
|  | П. Березовский | 30,4 | 12,2 | 18,2 | 15,3 | 25,3 | 33,5 | 35,3 |
|  | П. Жистык | 0,22 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,7 | 0,26 | 0,3 |
|  | П. В. Базаиха | 6,9 | 2,8 | 4,1 | 4,9 | 8,0 | 9,0 | 9,4 |
|  | Итого | 83,23 | 48,7 | 34,56 | 60,5 | 100 | 95,06 | 100 |

1-2 этажная застройка предусматривается, преимущественно, с приусадебными участками до 1500 м2, Конкретные типы жилых домов в застройке поселений определяются на последующих стадиях проектирования. В данной работе могут быть изложены рекомендательные соображения общего характера. Проектом рекомендуется застройку поселения вести по индивидуальным или повторно применяемым проектам.

Новое жилищное строительство предусмотрено преимущественно на участках, примыкающих к существующей застройке.

### 6.8. Организация отдыха

Анализ современного состояния объектов массового отдыха и туризма показал, что сельсовет обладает благоприятными природными условиями для отдыха, но не в полной мере их использует.

Кратковременный отдых. Активный отдых населения осуществляется на стадионе, игровых спортивных площадках при школах и внешкольных учреждениях.

Для организации ежедневного отдыха жителей отводятся различные площадки в пределах поселковой  черты.

Длительный отдых. Длительный отдых может быть рассчитан на время каникул детей и на время отпусков взрослого населения.

По рМане можно совершать водные, пеше-водные (комбинированные), лыжные, пешеходные походы (по Кутурчинскому, Манскому белогорьям) - от походов выходного дня (для активного отдыха, оздоровления) до многодневных спортивных маршрутов второй-третьей категории сложности. Сплавляться по Мане, путешествовать пешком по белогорьям можно с мая до сентября, но наиболее благоприятное время для летних походов – июль, начало августа.

Большой популярностью пользуются сплавы по реке Мана. Начало сплава находится в п. Береть, где намечается создание крупного благоустроенного рекреационного центра. Создание туристического комплекса «Беретская поляна» предполагается для обслуживания жителей района, Красноярского края, российских и иностранных туристов.

Недалеко от поселка Жистык,  в Верх - Базайском участковом лесничестве расположена «Пещера Партизанская», общей площадью 30га,  для развития спелеологических маршрутов. «Пещера Партизанская» - Памятник природы,

В связи с привлекательностью территории Маганского сельсовета благодаря разнообразию природных ландшафтов имеется прекрасная возможность организации туристских мероприятий:

- рафтинг по горным рекам: Мана, Базаиха;

- спелеологические маршруты;

- сплавы по рекам сельсовета различной сложности с посещением археологических и культурных памятников;

- спортивные, охотничье - рыболовные туры, отстрелы по лицензиям диких животных (лось, марал, медведь, косуля, соболь, белка), рыбалка (таймень, хариус, ленок);

- сельский туризм;

- «мастер класс» - маршрут связан с обучением желающих народному промыслу.

Среди действующих и готовых к эксплуатации объектов можно выделить:

- лыжная база в районе п. Маганский (ФГОУ КГАЦМиЗ);

- базы отдыха вблизи п. Береть: (ПО УВД, Аптекоуправлене, Локомативного депо г. Красноярска)

- спортивно-оздоровительная база «Сокол» (ОАО КрАЗ) в п. Березовский.

База отдыха «Сокол» расположена в 30 км от г. Красноярска. В перспективе планируется организовать места корпоративного отдыха горожан. Четыре корпуса могут разместить более 100 человек. Экологически чистая зона способствует развитию организации гостиничного сектора, общепита и сферы услуг.

В то же время, в районе отсутствует инфраструктура туризма, недостаточный уровень экологической культуры населения и существует острая нехватка мест массового отдыха населения (по официальным данным – всего 2).

Основные направления развития туризма и массового отдыха:

1. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  .

2. Организация работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, п. Березовский и с. Маганск.

3. Создание туристического комплекса «Беретская поляна».

4. Развитие организованного туризма в туристическом парке Мана.

5. Организация кратковременного и долговременного отдыха населения в Маганском сельсовете.

Оборудование стоянки  «Беретская поляна», включающей домики для туристов, баню, дом-столовую, склад и прочие хозяйственные постройки, места временного складирования мусора (с дальнейшим вывозом или переработкой), места под кострища и т.д.

Для обслуживания отдыха и туризма необходимо:

- создать учреждения муниципального предприятия по обслуживанию туристов – более 20 рабочих мест.

- для сохранения экологически чистого района для организованного туризма, необходима организация рабочих мест в отдаленных населенных пунктах района (40-45 рабочих мест).

Дачное строительство и садоводство

В последние годы наблюдается быстрый рост количества садовых участков. По отчету на 01.01.2008 г. в сельском совете насчитывалось 3 индивидуальных садоводческих объединения, общая площадь земель которых составляла 108,95 га или  920 участков и в п. Жистык – 32,34 га или  260 участков.

Рост потребности в дачном строительстве связан, прежде всего, с недостаточным количеством учреждений отдыха, неприспособленностью их для отдыха с детьми. Также основную  долю спроса на земельные участки для дачного строительства формируют жители г. Красноярска и г. Сосновоборска.

Проектом предлагается организация территории для коллективного садоводства (дачи) в Маганском сельсовете.

На территории сельсовета предусмотрена территория для размещения новых дачных 1140 участков- 143,2га.

Характеристика площадок для дачного строительства вне населенных пунктов

Таблица 6-7

| № № п/п | Наименование площадок | Территория, га | Ориентировочное количество проек.дачных уч-ов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие дачные участки | 108,95 | 920 |
| 2 | Дачное хозяйство в п. Жистык | 32,34 | 260 |
| 3 | Дачные участки на новых территориях | 143,2 | 1140 |
|  | Дачное хозяйство в д. Свищево | 2,8 | 20 |
|  | Маганское дачное хозяйство | 140,4 | 1120 |
|  | Итого | 284,49 | 2320 |

Примечание: Количество дачных участков определено ориентировочно исходя из среднего размера участка 10 соток. Около 20% от общей территории дачного хозяйства потребуется для строительства дорог и инженерных объектов.

### 6.9. Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия

На территории Маганского сельсрвета  в настоящий момент выявлено 5 объекта археологического наследия внесённых в единый  государственный  реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации

1. Береть. Петроглифы-1 (Тихий плес) (в 4 км юго-западнее п. Береть)

2. Береть. Петроглифы-2 (Гмелинский Петроглиф) (в 3 км южнееп. Береть)

3. Верхняя Базаиха. Петроглифы-1 (1 км юго-западнее п. Верхняя Базаиха)

4. Верхняя Базаиха. Стоянка Верхняя Базаиха (на территории п. Верхняя Базаиха)

5. Урман. Петроглифы-1 (Писанское плесо) (в 5,5 км северо-восточнее п. Урман).

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения. Имеются рекомендации по установке охранных зон  объектов археологического наследия на расстоянии 10 метров от границ памятника по всему периметру.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует  Федеральный закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» N 73-ФЗ.

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия.

Реестр представляет собой государственную информационную систему, включающую в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования, методов и формы ведения реестра.

В соответствии с настоящим Федеральным законом реестр формируется посредством включения в него объектов культурного наследия, в отношении которых было принято решение о включении их в реестр, а также посредством исключения из реестра объектов культурного наследия, в отношении которых было принято решение об исключении их из реестра, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране в соответствии с настоящим Федеральным законом.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая, военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия  народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.

Перечень мероприятий  по сохранению и использованию выявленных

объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

1) государственный контроль за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов культурного наследия;

2) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, формирование и ведение реестра;

3) проведение историко-культурной экспертизы;

4) установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

5) согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления об отводе земель и изменении их правового режима;

6) контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

7) разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

8) выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

9) согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

10) выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

11) установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

12) установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

13) контроль за состоянием объектов культурного наследия;

14) иные мероприятия, проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Перечень мероприятий:

1. Сохранение объекта культурного наследия в целях настоящего Федерального закона - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

2. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

3. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

4. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

5. Механизм  приостановления земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может причинить вред объектам культурного наследия и особенности владения, пользования и распоряжения объектом археологического наследия и земельным участком или водным объектом, в пределах которых располагается объект археологического наследия в соответствии с Федеральным законом N 73-ФЗ, представлен в приложении №5.

6. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия (далее - информационные надписи и обозначения). Надписи выполняются на русском языке - государственном языке Российской Федерации и на государственных языках республик - субъектов Российской Федерации. *27.1.1)

# ГЛАВА VII. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

### 7.1. Земли населенного пункта и их использование

Общая земельная площадь Маганского сельсовета на 1.01.2008 год составляет – 187,161 тыс.га. Основными являются земли лесного фонда 179080,18га или 95,68%. Земли сельскохозяйственного использования занимают 4373,36га или 2,4% от общей площади сельсовета, земли в пределах границ населенных пунктов занимают 1302,28га или 0,69 %.

В процессе проектирования произошли следующие изменения и перераспределение земель для улучшения условий проживания населения и строительства нового жилищного фонда. К расчетному сроку появится необходимость увеличения территорий в границах  населенных пунктов:

С учетом социально-экономического развития поселка, увеличением перспективной численности населения и нехваткой территорий под жилищное строительство, проектом предлагается расширение границ населенных пунктов для размещения жилой, промышленной и рекреационной застройки.

На расчетный срок по разработке генерального плана планируется более четко организовать селитебную и внеселитебную территории, а также организовать территории промышленно – коммунальных зон.

Генеральным планом предлагаются следующие изменения границ населенных пунктов:

Трансформация земель

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Назначение | Территория в современных границах, га | Территория при расширении, га | Расширение границ, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Маганск | Жилая, | 291,0 | 457,82 | 120,57 |
|  |  | производственная |  |  | 46,25 |
|  | п. Маганский | Жилая | 64,71 | 74,71 | 10,00 |
| 2 | д. Свищево | Жилая | 123,52 | 135,52 | 12,00 |
| 3 | п. Береть | Жилая, | 159,2 | 226,2 | - |
|  |  | производственная |  |  | 48,7 |
|  |  | рекреационная |  |  | 18,3 |
| 4 | Микрорайон Каменка | Жилая | 28,7 | 78,72 | - - |
|  |  | Дачное хозяйство | 50,02 |  |  |
| 5 | П. Брод | Жилая | 27,83 | 27,83 | - |
| 6 | П. Урман | Жилая | 67,21 | 67,21 | - |
| 7 | П. Березовский | Жилая | 333,03 | 333,03 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | П. Верхняя Базаиха | Жилая | 112,06 | 112,06 | - |
| 9 | П. Жыстык | Дачное хозяйство | 39,00 | - |  |
|  | Всего | Жилая |  |  | 142,57 |
|  | Всего | для развития производства |  |  | 94,95 |
|  | Всего | Для рекреация |  |  | 18,3 |
|  | Всего в границах населенных пунктах |  | 1302,28 | 1540,92 | 255,82 |
|  |  | Спецтерритории |  |  | 1,3 |
|  |  | Дачное хозяйство |  |  | 143,2 |
|  |  | Промзводство за пределами населенных пунктов | 36,43 | 36,43 |  |
|  | Всего за пределами границах населенных пунктах |  |  |  | 145,5 |
|  | Итого |  |  |  | 400,32 |

Трансформация земель происходит в административных границах муниципального образования Маганского сельского совета.

Присоединяемая территория составит с. Маганск - 166,82, п. Береть - 67,0, д. Свищево – 12,0га, п. Паганский – 12,0га.

Территория населенных пунктов увеличится на 255,82 га на 16,82% и будет составлять – 1540,92 га.

в т.ч. в п. Береть 226,2 га, в с. Маганк – 457,82га, в п. Маганском – 74,71 га и в д. Свищево – 135,52 га. П. Жистык из населенного пункта переходит в дачный поселок.

Прирезаемые территории в соответствии функциональных зон составят:

Для рекреации п. Берерь 18,3га.

Для производственных объектов 94,57

Для дачного хозяйства – 143,2га.

Для спецтерриторий – 1,3га.

Таким образом, территория населенных пунктов сельсовета в современных ганицах составляет 1302,28, в проектируемых границах составит 1540,92га. Всего по сельсовету освоение новых территорий составит 400,32га.

Трансформация земель по сельсовету

Таблица 7.2

| № п/п | Назначение | Расширение территории, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для развития жилой застройки | 142,57 |
| 2 | Для развития производства | 94,95 |
| 3 | Для развития рекреации | 18,3 |
|  | Итого | 255,82 |
| 4 | Спецтерритотии | 1,3 |
| 5 | Для дачного хозяйства | 143,2 |
|  | Всего по сельсовету | 400,32 |

Предлагаемая трансформация земель сельскохозяйственного назначения

Таблица2.2

| № п/п | Показатели | Площадь, га | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего земли сельскохозяйственного назначения | 4373,36 | 100,0 |
| 1.1 | в т.ч. сельскохозяйственные угодья, всего | 251 | 5,74 |
| 2 | Фонд перераспределения земель | 400,32 | 9,15 |
| 4 | Требуемый перевод земель сельхозназначения в земли других категорий, в том числе: | 255,82 | 5,85 |
| 4.1 | Территория для расширения границ населенных пунктов | 255,82 | 5,85 |
|  | в т.ч.: - для жилищного строительства | 142,57 | 3,26 |
|  | - для размещения предприятий | 94,95 | 2,17 |
|  | - для рекреационных объектов | 18,3 | 0,42 |
| 4.2 | Площадки за границами населенных пунктов |  |  |
|  | в т.ч. для жилищного строительства | - | - |
|  | для размещения предприятий | - | - |
|  | для спецназначекния | 1,3 | 0,03 |
| 5 | Изменение вида использования: размещение ДНТ (без изменения категории земель) | 143,2 | 3,28 |
| 6 | Итого земли сельскохозяйственного назначения после реализации проектных решений (п.1 – п.4) | 3973,04 | 90,85 |

### 7.2. Баланс территории

Баланс территории  Маганского сельсовета

Таблица №7.3.

| № п/п | Показатели | Современное состояние (га) | Расчетный срок 2023г. (га) | Изменение площадей на (га) | Изменение площадей % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли в границах населенных пуктов | 1302,28 | 1540,92 | 255,82 | 16,82 |
|  | в т.ч. земли промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки | 65,02 | 159,97 | 94,95 | 56,64 |
| 2 | Земли промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки, транспорта, связи, инженерных коммуникаций, | 132,93 | 186,23 | 53,3 | 28,62 |
|  | в т.ч.: под железной дорогой; | 42,0 | 42,0 | - | 0 |
|  | внешние дороги; | 54,0 | 60,0 | - | 0 |
|  | спец. территории, | 0,5 | 1,8 | 1,3 | 72,22 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения в т.ч. | 4373,36 | 3973,04 | 400,32 | 9,15 |
|  | Земли дачного хозяйства | 108,95 | 284,49 | 175,54 | 61,7 |
| 4 | Земли лесного фонда | 179080,18 | 179080,18 | - | 0 |
| 4.1 | Земли особоохраняемые | 47501 | 47501 | - | 0 |
| 5 | Земли водного фонда | 2270,25 | 2270,25 | - | 0 |
|  | Итого земли Маганского сельсовета | 187161,0 | 187161,0 | - | 0 |

Земли сельскохозяйственного назначения сократятся всего на 9,15%, и составят –3973,04. Земли лесного и водного фонда, земли запаса и особо охраняемых территорий и объектов остаются неизменными.

### 7.3 Характеристика прирезаемых земель

По информации Управления Роснедвижимости по Красноярскому краю (информация разделов «КПТ.2-КПТ.4») выбраны участки, включенные в населенные пункты.

К существующей территории населённых пунктов (д. Свищево, п. Маганский и с. Маганск) добавляются части кадастровых кварталов - земли сельскохозяйственного назначения, которые находящиеся в государственной и частной собственности.

В границы населенного пункта д. Свищево прирезается – 10,0га из них 11,97га находятся в собственности для жилищного строительства - кадастровый номер - КК-24:04:0514001:(181-253).и 0,58га земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Назначение прирезаемой территории - жилищное строительство.

В границы населенного пункта п. Маганский прирезаются, находящиеся в частной собственности, участки для ведения дачного хозяйства – 5,8 кадастровый номер - КК-24:04:0517001:(984-1026), 4,2га – земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Назначение прирезаемой территории по генплану для жилищного строительства.

В границы населенного пункта с. Маганск прирезаются участки, находящиеся в государственной и частной собственности – 212,0га из них:

- 16,24га участки для ведения дачного хозяйства, находящиеся в частной собственности кадастровый номер - КК-24:04:0517001:(910, 914, 912, 940) и 20га земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности кадастровый номер - КК-24:04:0517001 - прирезаются по генеральному плану для ведения сельского производства

- 50,44га участки для сельского производства находящиеся в частной собственности, кадастровый номер - КК-24:04:0517001:54, и 20га земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности кадастровый номер КК-24:04:0517001. Прирезаются по генеральному плану для жилищного строительства.

- 57,89га участки для ведения личного подсобного хозяйства находящиеся в частной собственности, 8,4га кадастровый номер - КК-24:04:0514001:(56, 57) и 49,49га кадастровый номер КК-24:04:0514002:(126-146) и 22,42га - земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности кадастровый номер - КК-24:04:0517001. Прирезаются по генеральному плану для жилищного строительства.

Подробнее смотреть в приложении, где представлены части кадастровых кварталов переведенные в земли сельскохозяйственного использования и их хаоактеристики.

### ГЛАВА VII  Транспортная инфраструктура сельсовета.

### 7.1..Внешний транспорт.

Современное состояние. Муниципальное образование Маганский сельсовет, наделенный статусом сельского поселения, размещается в юго-восточной части Березовского района Красноярского края, административный центр поселения – село Маганск. Общая площадь сельсовета составляет 1871,61кв. км, население – 3534 человека.

Маганский  сельсовет, граничящий с землями Зыковского и Воскресенского сельсоветов, Балахтинского и Манского  района, имеет выгодное  транспортное положение с точки зрения круглогодичной транспортной доступности, а также близости к административному центру Красноярского края - г. Красноярску, что способствует развитию транспортных связей.

В широтном направлении освоенную северо-восточную часть сельсовета пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль, проходящая через краевой центр и связывающая Европейскую часть страны с  Дальним Востоком, и автодорога районного значения «Березовка-Маганск» с асфальтированным покрытием, обеспечивающая выход в районный центр. В меридиональном направлении дороги связывают центр сельсовета с федеральной трассой М-53 «Байкал»  и с отдаленными населенными пунктами.

Расстояние от г. Красноярска до центра сельсовета составляет 17,0 км (через Кузнецово), от центра района – 24,0 км.

Ближайшие аэропорты международных и российских авиалиний: «Красноярск-Емельяново» и «Черемшанка»  расположены в 73,0 км от центра сельсовета.

На территории  Маганского сельсовета находится 9 населенных пунктов, имеющих следующее расстояние до центра сельсовета (почты): п. Березовский – 8 км, п. Береть – 28 км, п. Брод – 33 км, п. Жистык – 35 км, п. Верхняя Базаиха – 27,0 км, п. Маганский – 2,5 км,  д. Свищево – 3,5 км,  п. Урман – 46 км.

Границы территорий населенных пунктов – с. Маганск и д. Свищево примыкают к границам территории п. Маганский.

Транспортная доступность центра сельсовета составляет от ст. Красноярск 1 час на железнодорожном транспорте. От административного центра района в пределах 1 часовой автомобильной  доступности находятся 4 населенных пункта: д. Свищево, п. Маганский, с. Маганск, п. Березовский, в пределах 2 часовой доступности расположены 5 поселков: Береть, Брод, Урман, Жистык и Верхняя Базаиха.

От центра сельсовета в пределах 30 минутной доступности находятся д. Свищево, п. Маганский, п. Березовский.

Пассажирские перевозки в поселении осуществляются частными перевозчиками маршрутным автобусом № 170 «А» по направлению «Автовокзал «Восточный» (Красноярск) - Березовка - Зыково – Маганск - Березовский». В с. Маганск маршрут проходит по дороге «Красноярск - Маганск», а затем по обходной дороге «Маганск - Березовский», остановки осуществляются по требованию пассажиров.

Перевозка пассажиров из населенных пунктов п. Верхняя Базаиха, п. Береть, п. Урман осуществляется муниципальным транспортом до с. Маганск и районного центра р.п. Березовка.

Кроме того, основная часть жителей поселения пользуется железнодорожным транспортом, с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево расположены на железной дороге, а из других населенных пунктов жители подъезжают к железнодорожным платформам.

Проектные предложения. Усиление экономического потенциала района и сельсовета влечет за собой развитие транспортной системы доставки грузов и пассажиров.

Развитие внутренней транспортной сети и внешних транспортных связей рассмотрено в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития района и пригородного расселения г. Красноярска.

В проекте рассматривается дорога «Березовка – Маганск», как одна из осей загородного расселения краевого центра,  формирующаяся из населенных пунктов, промышленно-коммунальных зон и буферных сельскохозяйственных зон. Предусмотрено создание комплексной системы культурно-бытового и инженерного обеспечения.

Согласно инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Проскоково - Иркутская область» (период реализации – до 2017 года),  отраженного в схеме территориального планирования Красноярского края, выполненного ОАО «Газпром промгаз», по территории Березовского района и Маганского сельсовета пройдет магистральный газопровод

### 7.2.Железнодорожный транспорт.

Современное состояние. По территории Маганского сельсовета, на протяжении 17 км, с северо-запада на юго-восток, проходит двух путный электрифицированный с автоблокировкой  участок Транссибирской железнодорожной магистрали «Красноярск - Уяр». Ближайшие станции с пассажирскими вокзалами расположены: Базаиха (4117км) - в 27км, Сорокино (4154 км) – в 10 км. Грузовая станция «Красноярск-Восточный» размещается в 20 км от центра сельсовета.

На территории сельсовета расположены 6 пассажирских платформ: Петряшино, Родники, Маганская, Березовка, Шушун, Луговая.

По участку «Красноярск-Уяр» проходит ежесуточно 122 пары поездов, в том числе пассажирских 32 пары, электропоездов 33 пары.

Вдоль железной дороги размещается большое количество садоводческих товариществ.

Объем пассажирской работы  железнодорожной платформы Маганск составляет более 0,1 млн. пасс/год.

Густота движения грузов на рассматриваемом участке  составляет» 1,8 млн. т, грузовая работа – 14,5 млн. т/км.

Основными планировочными недостатками железнодорожного транспорта на территории сельсовета являются недостаточное количество путепроводов в местах пересечения автомобильного и железнодорожного транспорта. В п. Маганский пересечение автомобильной дороги III категории «Березовка – Маганск»» и железной дороги осуществляется в одном уровне, что крайне затрудняет движение автотранспорта.

Проектные предложения. На перспективу предлагается построить пересечение в разных уровнях железной дороги и автодороги ««Березовка – Маганск» на месте существующего переезда в п. Маганский.

### 7.3.Трубопроводный транспорт.

Согласно инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Проскоково - Иркутская область» (период реализации – до 2017 года),  отраженного в схеме территориального планирования Красноярского края, выполненного ОАО «Газпром промгаз» на территории Маганского сельсовета подлежат газификации 5 населённых пунктов: с. Маганск, п. Березовский, п. Верхняя Березовка, п. Маганский, д. Свищево. Ориентировочная протяжённость газопроводной сети на территории сельсовета составит  70 км, в том числе магистрального газопровода 20 км.

В районе с. Маганск разместится газораспределительная станция (ГРС).

Проект находится на стадии предварительного согласования. Прохождение сетей газопровода будет детально прорабатываться.

Схема газоснабжения и газификации Березовского района прилагается.

### 7.4Автомобильный транспорт.

Современное состояние. Автомобильный парк Березовского района на начало 2006 года составлял 8507 единиц, в том числе собственность физических лиц – 7336 ед, юридических – 1151 ед. Грузовых автомобилей в районе зарегистрировано 1090 единиц, легковых – 5652 ед, пассажирских автобусов – 140 ед.

Уровень автомобилизации индивидуальными легковыми машинами составляет по району 148 машин, грузовыми - 29 машин на 1 тыс. человек.

Исходя из уровня автомобилизации по району и численности населения сельсовета, в населенных пунктах сельсовета находится до 500 легковых автомобилей и до 100 грузовых.

Пассажирские перевозки автобусным транспортом в поселении осуществляются  частными перевозчиками рейсом из г. Красноярска до п. Березовский  через районный центр п. Березовку и с. Маганск.

Расписание движения пассажирского транспорта составлено с учетом обращений граждан, а так же проведенного мониторинга. Остановки осуществляются по требованию пассажиров.

Пассажирские перевозки пригородного сообщения из краевого центра в Березовский район, в том числе в Маганский сельсовет, осуществляются в основном автобусами малой вместимости марки ПАЗ-369, имеющими большую степень изношенности и низкий уровень комфортности.

Грузовые перевозки автомобильным транспортом в 2006 году осуществлялись только неспециализированными предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Проблемой автомобильного транспорта района является отсутствие в Березовском  районе транспортного предприятия по перевозке пассажиров. По действующему законодательству в муниципальных образованиях транспортное пассажирское сообщение должно осуществляться по схеме: населенный пункт - районный центр – краевой центр.

В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления сельсовета обязаны создать условия для предоставления транспортных услуг населению и организовать транспортное обслуживание населения в его границах.

Проектные предложения. Настоящим проектом предусматривается перспективная маршрутизация пассажирского сообщения на территории сельсовета  в соответствии со Схемой территориального планирования района и с охватом всех населенных пунктов сельсовета, что показано на Схемах транспортной инфраструктуры сельсовета и его населенных пунктов.

Уровень автомобилизации сельсовета на расчетный срок принимается 300 легковых  и 40 грузовых машин на 1 тыс. жителей, в том числе на 1 очередь соответственно: 250 и 35 машин на 1 тыс. жителей.

Количество автомобилей составит:

- 1 очередь - 875 легковых и 140 грузовых машин;

- расчетный срок - 1080 легковых и 145 грузовых машин.

### 7.5.Искусственные сооружения на дорогах.

Определение понятия. К основным искусственным сооружениям на улицах и дорогах относятся:  мосты, путепроводы, эстакады, тоннели, виадуки, дамбы, пешеходные мосты, подпорные стенки, берегоукрепительные сооружения, трубы, лестничные сходы и другие сооружения, обеспечивающие выполнение основных функций дорог.

Современное состояние. На территории поселения имеется  20 мостов, один из которых в п. Березовский находится на балансе  ГП «КрайДЭО», два на балансе СПК «Зыковский».

На автомобильных  дорогах сельсовета вне населенных пунктов размещается 7 мостовых переходов, на железной дороге 2 мостовых перехода через водотоки.

Большинство мостовых переходов находятся в не удовлетворительном состоянии и требуют нового строительства или реконструкции.

Проектные предложения. На перспективу необходимо построить 1 автомобильный мост – переезд в разных уровнях на автодороге «Березовка – Маганск» через железную дорогу в районе существующего переезда (д. Свищево) и 1 пешеходный мост через железную дорогу в с. Маганск.

Габариты мостов сельсовета  требуется привести в соответствие с перспективной категорией дорог. Деревянные мосты подлежат замене на капитальные..

### 7.6.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Определение понятия. К сооружениям для хранения и обслуживания автомобилей относятся автостоянки для кратковременного и длительного хранения транспортных средств, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки, которые рассматриваются в генеральных планах населенных пунктов.

АЗС рассчитываются по нормам СниП  2.07.01-89*, из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей. В настоящее время автозаправочная станция расположена в п. Маганский.

Существующая АЗС справится с перспективным количеством заправок транспорта сельсовета. Пункты СТО и автомойки автомобилей рекомендуется размещать в комплексе с АЗС.

### 7.7.Автомобильные дороги.

Современное состояние. Общая протяженность автодорог Маганского сельсовета составляет 120,8 км, в том числе категорированных дорог 17,8 км (14,7%), не категорированных – 103,0 км (85,3%).

Протяженность дорог с твердым покрытием составляет – 82,8 км (68,6%), в том числе с капитальным – 15,8 км (13,1%). Протяженность грунтовых дорог – 38,0км (31,4%).

Плотность дорог составляет 64,5 км на 1тыс. кв. км  территории сельсовета, или 35,5км на 1 тыс. человек.

Протяженность дорог с пассажирским сообщением составит 15,8 км, плотность – 8,5 км на 1тыс. кв. км  территории сельсовета, или 4,6 км на 1 тыс. человек.

Населенные пункты поселения с. Маганск, д. Свищево, п. Березовский связаны между собой асфальтированной дорогой, которая обслуживается дорожным участком ГП «КрайДЭО». Межпоселенческие дороги  в основном грунтовые.

Основными проблемами дорожной сети  сельсовета являются следующие:

- категории ряда дорог не соответствуют интенсивности движения, например «Маганск- Береть- Урман»  и «Маганск - Березовский»;

- нет постоянного прямого выхода центра сельсовета на федеральную трассу М-54 «Байкал», только по грунтовым полевым  дорогам труднопроходимым в распутицу;

- большинство дорог сельсовета (85%) не имеет имущественного статуса (бесхозные), средств на их содержание не достаточно и в связи с не  выполняемым ремонтом они разрушаются (Красная Сибирь – Маганск (выход на М-53), Маганск – Сорокино (правый берег р. Березовки), Маганск-Береть (от 2км), Береть - Урман, Березовский – Верхняя Базаиха, Брод – Верхняя Базаиха);

- подъезды к садоводческим товариществам грунтовые и  труднопроходимы в распутицу;

- отсутствуют замкнутые и кратчайшие связи между населенными пунктами, что может привести к  их недоступности при выходе отдельных звеньев дорог из строя при чрезвычайных ситуациях;

- в связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли Красноярского края, транспортно-эксплуатационное состояние большинства дорог  и мостов не отвечают требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам общего пользования и требуют реконструкции.

Характеристика дорог Маганского сельсовета

Таблица 7-.1

| № п/п | Наименование | Всего, км | в т.ч. по покрытиям |  |  | Категория | Интенсивность движения, авт/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/б | щ/гр | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Категорированные автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Березовка- .Маганск | 8,8 | 8,8 | - | - | III | 1046 |
| 2 | Маганс- Береть- Урман (от 5км до садов) | 2,0 | 2,0 |  |  | V | 94 |
| 3 | с.Маганск-п. Березовский | 7,0 | 5,0 | 2,0 |  | V | 472 |
|  | Итого категорированные дороги | 17,8 | 15,8 | 2,0 |  |  |  |
|  | % | 100 | 88,8 | 11,2 |  |  |  |
|  | Не категорированные автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
|  | Красная Сибирь – Маганск (выход на М-53) | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |
|  | Маганск – Сорокино (правый берег р. Березовки) | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |
|  | Маганск – Сорокино (левый берег р. Березовки) | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |
|  | Маганск-Береть (от 2км) | 28,0 |  | 28,0 |  |  |  |
|  | Береть - Урман | 18,0 |  | 18,0 |  |  |  |
|  | Березовский – Верхняя Базаиха | 19,0 |  | 19,0 |  |  |  |
|  | Брод – Верхняя Базаиха | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  |
|  | Итого не категорированные дороги | 103,0 |  | 65,0 | 38,0 |  |  |
|  | % | 100 | - | 63,1 | 36,9 |  |  |
|  | Всего по сельсовету | 120,8 | 15,8 | 67,0 | 38,0 |  |  |
|  | % | 100 | 13,1 | 55,5 | 31,4 |  |  |

Проектные предложения.  Общая протяженность автодорог Маганского сельсовета  на расчетный срок составит 124,8 км, из них все дороги с твердым покрытием, из них с капитальным – 89,3 км (71,6%).

Плотность дорог составит 66,7 км на 1тыс. кв. км  территории сельсовета, или 34,7 км на 1 тыс. человек.

Протяженность дорог с пассажирским сообщением составит 82,8 км, плотность – 44,3 км на 1тыс. кв. км  территории сельсовета, или 25,8 км на 1 тыс. человек.

Проектом предлагается реконструировать 9 км категорированных и 89,5 км не категорированных дорог сельсовета и  построить 4,0 км подъездных дорог к промышленным площадкам, в том числе:

- автодорогу «Красная Сибирь – Маганск», обеспечивающую кратчайший выход центра сельсовета на федеральную трассу М-53 «Байкал» рекомендуется расширить до IV категории с капитальным покрытием и передать КГУ «Управление автомобильных дорог Красноярского края»;

-  реконструировать под IV категорию с капитальным покрытием дороги частично общего пользования и бесхозные: «Маганск-Березовский» и «Маганск-Береть-Урман»,  и передать их в полном объеме КГУ «Управление автомобильных дорог Красноярского края», уже в настоящее время интенсивность движения по ним не соответствует техническим нормативам;

- реконструировать под V категорию с капитальным покрытием и передать КГУ «Управление автомобильных дорог Красноярского края» автодорогу «Березовский – Верхняя Базаиха», так, как по данной дороге будет осуществляться передвижение населения к социально значимым объектам, расположенным в п. Березовский и с. Маганск;

- реконструировать под V категорию с переходным покрытием и передать КГУ «Управление автомобильных дорог Красноярского края» автодороги:  «Брод – Верхняя Базаиха», «Маганск – Сорокино» (правый берег р. Березовки), «Маганск – Сорокино» (левый берег р. Березовки);

-реконструировать подъезды к садоводческим обществам с устройством переходного покрытия (выполнение комплекса работ по летнему содержанию).

### 7.8. Показатели развития транспортной инфраструктуры Маганского сельсовета.

Таблица № 7-2

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность железных дорог | км | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 2 | Протяженность газопроводов | км | - | 20,0 | 70,0 |
| 3 | Общая протяженность автодорог, в т. ч. | км | 120,8 | 120,8 | 124,8 |
|  | - с твердым покрытием, из них | -//-//- | 82,8 | 120,8 | 124,8 |
|  | - с капитальным покрытием | -//-//- | 15,8 | 41,3 | 89,3 |
| 4 | Реконструкция дорожной сети | -//-//- | - | 34,5 | 98,5 |
| 5 | Строительство дорожной сети | -//-//- | - | - | 4,0 |
| 6 | Протяженность дорог с общественным пассажирским транспортом, в т. ч. | -//-//- | 32,8 | 32,8 | 99,8 |
|  | -электрифицированная железная дорога | -//-//- | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  | - автодороги с автобусным сообщением | -//-//- | 15,8 | 15,8 | 82,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | Плотность дорожной сети | км/1 тыс. кв. км. | 64,5 | 64,5 | 66,7 |
| 8 | -//-//- | км/1тыс. чел | 35,5 |  |  |
| 9 | Плотность дорог с общественным пассажирским транспортом, | км/1 тыс. кв. км. | 8,5 | 8,5 | 44,3 |
| 10 | -//-//- | км/1тыс. чел | 4,6 |  |  |
| 11 | Пересечения в разных уровнях с железной дорогой | единиц | - | - | 1 |
| 12 | Количество железнодорожных мостовых переходов через водотоки | -//-//- | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Количество автомобильных мостовых переходов через водотоки | -//-//- | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Количество пешеходных мостовых переходов | -//-//- | - | - | - |
| 15 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | маш./1тыс. жителей | нет данных | 250 | 300 |
| 16 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | -//-//- | 875 | 1080 |
| 17 | Количество АЗС | -//-//- | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Территория | кв.км | 1871,61 | 1871,61 | 1871,61 |
| 19 | Население | тыс. чел | 3,4 | 3,5 | 3,6 |

Развитие  межселенных дорог Маганского сельсовета

Таблица № 7-3

| № п/п | Наименование | Современное состояние |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, км | а/б | щ / гр | грунт | Категория | Длина, км | а / б | щ / гр. | Категория |
| 1 | Березовка - Маганск | 8,8 | 8,8 | - | - | III | 8,8 | 8,8 | - | III |
| 2 | Маганск - Береть- Урман (от 5км до садов) | 2,0 | 2,0 |  |  | V | 2,0 | 2,0 | - | IV |
| 3 | Маганск - Березовский | 7,0 | 5,0 | 2,0 |  | V | 7,0 | 7,0 | - | IV |
| 4 | Красная Сибирь – Маганск (выход на М-53) | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 | - | IV |
| 5 | Маганск – Сорокино (правый берег р. Березовки) | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 | - | 6,0 | V |
| 6 | Маганск – Сорокино (левый берег р. Березовки) | 7,5 |  |  | 7,5 |  | 7,5 | - | 7,5 | V |
| 7 | Маганск-Береть (от 2км) | 28,0 |  | 28,0 |  |  | 28,0 | 28,0 | - | IV |
| 8 | Береть - Урман | 18,0 |  | 18,0 |  |  | 18,0 | 18,0 | - | IV |
| 9 | Березовский – Верхняя Базаиха | 19,0 |  | 19,0 |  |  | 19,0 | 19,0 |  | IV |
| 10 | Брод – Верхняя Базаиха | 18,0 |  |  | 18,0 |  | 18,0 | - | 18,0 | V |
| 11 | Подъезд к произв.площадке | - | - | - | - | - | 4,0 |  | 4,0 | V |
|  | Итого | 120,8 | 15,8 | 67,0 | 38,0 |  | 124,8 | 89,3 | 35,5 |  |
|  | % | 100 | 13,1 | 55,5 | 31,4 |  | 100 | 71,6 | 28,4 |  |

## ГЛАВА VIII Транспортная инфраструктура населенных пунктов.

В северной освоенной части Маганского сельсовета размещаются три населенных пункта: с Маганск, п. Маганский и  д. Свищево, с населением соответственно: 899 чел; 90 чел; 322 чел.

Южнее с. Маганск  в 7,0км расположен п. Березовский с населением 1410 чел.

В отдалении от центра сельсовета в южном направлении размещается еще 5 труднодоступных поселков: Береть, Брод, Верхняя Базаиха, Жистык, Урман, с населением соответственно: 195 чел; 51 чел;  372 чел; 11 чел; 184 чел.

Общая протяженность дорог внутри поселения по всем населенным пунктам – 90 км, в том числе транзитных – 11 км. Дороги внутри поселения – гравийные, в с. Маганск, п. Березовский   частично асфальтированные.

В 2002 г. в муниципальную собственность от ОАО «Красноярский алюминиевый завод» приняты дороги в п. Березовский общей протяженностью 1891 м, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности.

Не все населенные пункты поселения  имеют надежную связь с центром поселения и районным центром. В ряде населенных пунктов отсутствуют дороги с твердым покрытием. Отсутствует надежное соединение пассажирскими перевозками между поселением и районным центром.

В основу проектного решения генеральных планов развития данных населенных пунктов заложено максимально возможное сохранение существующей структуры улиц и новое строительство улично-дорожной сети на территориях перспективного размещения жилья с выделением их по категориям сельских улиц и дорог в соответствии со СНиП  2.07.01-89*:

- поселковая дорога - связь сельского населенного пункта с внешними   автомобильными дорогами общей сети;

- главная улица - связь  жилых и промышленных территорий с общественным центром,  выход на внешние автомобильные дороги;

- основная улица в жилой застройке - связь внутри территорий и с главной улицей;

- второстепенная улица в жилой застройке - связь между основными улицами;

-  проезд – связь жилых домов, размещаемых внутри кварталов с улицей.

Костяк улично-дорожной сети составляют:  поселковые дороги, главные и основные улицы.

Распределение дорог по значениям и поперечные профили показаны на схемах «Транспортной инфраструктуры»  сельсовета и населенных пунктов.

### 8.1.Населенный пункт - село Маганск.

Административный центр Маганского сельсовета - с. Маганск имеет  население 899 чел, территорию – 2,91 км2, в том числе селитебную – 2,18 км2.

Существующая застройка, образованная 50 жилыми кварталами застроенными малоэтажными некапитальными домами с приусадебными участками,  в основном не организованна и хаотично разбросана.

Село размещается вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали,  р. Березовка, р. Малая Березовка и разделено ими  на несколько жилых образований, соединяющихся мостовыми переходами через водотоки и переездом под железнодорожным мостом (р. Березовка).

Основными недостатками застройки населенного пункта являются:

- большая растянутость застройки с наличием большого количества мелких кварталов и низким благоустройством территории;

- отсутствие общественного центра и мест приложения труда;

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц;

Перспективная территория населенного пункта составит 5,03 км2, население 0,934тыс. чел, в том числе на 1 очередь – 0,914 тыс. чел.

##### Внешний транспорт.

Современное состояние. Село Маганск расположено  юго-западнее г. Красноярска в 17,0 км  (через Кузнецово) и в 24,0 км от р.п. Березовка.

Связь с краевым центром осуществляется железнодорожным  транспортом по Транссибирской магистрали и автобусным транспортом по автодороге «Березовка - Маганск». Связь с районным центром осуществляется только автобусным транспортом по этой же дороге.

На  территории села расположена пассажирская платформа «Березовка» с кассой. Переезд через железную дорогу осуществляется в одном уровне на территории рядом расположенной д. Свищево.

Характеристика дорог приведена в разделе Транспортная инфраструктура сельсовета

Проектные предложения.  На перспективу, в связи с ростом  уровня автомобилизации, созданием оси загородного расселения  г. Красноярска и увеличением численности населения  населенных пунктов сельсовета увеличится интенсивность движения на улично-дорожной сети сельсовета и с. Маганск.   Проектом предлагается рассмотреть устройство пересечения в разных уровнях железной дороги и автодороги ««Березовка - Маганск» на расчетный срок на месте существующего переезда в д. Свищево.

##### .Автомобильный транспорт.

Пассажирский транспорт. Автобусный транспорт проходит по автодороге «Березовка-Маганск», перевозки осуществляются  частными перевозчиками из г. Красноярска через районный центр п. Березовку до п. Березовский рейсовыми автобусами.

Расписание движения пассажирского транспорта составлено с учетом обращений граждан, а так же проведенного мониторинга. Остановки осуществляются по требованию пассажиров.

Грузовые перевозки автомобильным транспортом осуществлялись только неспециализированными предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Легковой транспорт. Данные о наличии транспорта в с. Маганск в настоящее время отсутствуют.

Исходя из уровня автомобилизации по району, на I очередь развития ожидается рост уровня автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев до 250 автомобилей на 1000 жителей, к расчетному сроку - до 300 автомобилей.

- В с. Маганск количество автомобилей индивидуальных владельцев составит на I очередь 230 единиц, на расчетный срок – 280 единиц.

- Грузовой транспорт. На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000 человек, что соответствует в с.Маганск - 40 единицам.

##### Искусственные сооружения на улицах и дорогах.

Автомобильные мосты. В настоящее время на территории с. Маганск через р. Березовка расположены: 1 мост и 1 труба на железной дороге, 4 автомобильных и 1 пешеходный мосты через водотоки.

Искусственные транспортные сооружения с. Маганск.

Таблица 7-4

| № № пп\п | Наименование | Препятствие | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Ж/д мост | р. Березовка | метал | удов. |
| 2 | Ж/д труба (450м вост. ж/д моста) | Малый водоток | ж/б | удов |
| 3 | Пешеходный мост (у ж/д моста) | р. Березовка | дер | удов. |
| 4 | А/д мост ул. Советская | р. Березовка | дер. | не удов. |
| 5 | А\д мост (Партизанский пер) | р. Малая Березовка | ж/бет | удов. |
| 6 | А/д мост (ул. Советская, ул. Совхозная) | р. Малая Березовка | ж/б | удов. |
| 7 | А/д мост (ул. Ленина) | Малый водоток | дер | удов. |

На перспективу необходимо построить новый  автомобильный мост в створе ул. Советская через р. Березовка и заменить  деревянный мост через малый водоток в створе ул. Ленина на капитальный.

Также рекомендуется построить пешеходный мост через железную дорогу в районе железнодорожного моста через р. Березовка (в створе ул. Целинная) и пешеходный мост через р. Березовка в створе пер. Новостройки.

##### .Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Автостоянки для длительного хранения. Население поселка проживает в частном секторе, индивидуальный транспорт хранится в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков. Транспорт муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

Автостоянки для кратковременного хранения. Потребность мест кратковременного хранения автомобилей  для с. Маганск принимается  на расчетный срок для общего парка в 250 единиц (90% расчетного парка) в соответствии СНиП 2.07.01-89*.

Открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 70% расчетного парка, которые  располагаются на территории поселка в районах общественно – деловой застройки –175 машин (0,44 га).

АЗС, СТО, моечные пункты.  Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, СТО - 1 пост на 200  легковых автомобилей.

Ближайшая автозаправочная станция расположена на территории п. Маганский и  с учетом предполагаемого роста автомобилизации, заправка автомобилей рассматриваемого населенного пункта обеспечится существующей АЗС. Размещение  СТО и моечного пункта  предлагается при  существующей автозаправочной станции.

.Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении плана современного использования территории выявлено, что протяженность  улично-дорожной сети населенного пункта составляет 12,6 км,  в том числе дорога Березовка – Маганск с выездом в направлении п. Березовский - 2,5 км. Под улицами и дорогами занято 0,65 км2 территории.

Плотность улично-дорожной сети составляет  4,3 км/км2 общей территории поселка.

Протяженность улиц, по которым проходит общественный пассажирский транспорт составляет 2,5 км, плотность - 0,84 км/ км2 территории.

Дороги с капитальным покрытием составляют 40 % от общей протяженности.

Характеристика улично-дорожной сети с. Маганск

Таблица № 7-5

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Средняя ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка тех. состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Совхозная | 1,64 | 8 | а/б | не удовл. |
| 2 | Партизанский | 0,99 | 8 | а/б | не удовл. |
| 3 | Партизанский |  | 8 | гравий | удовл |
| 4 | Советская | 1,23 | 10 | грав, а/б | удовл |
| 5 | Новостройка | 0,52 | 8 | гравий | не удовл. |
| 6 | Подгорная | 1,09 | 8 | гравий | удовл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Целинная | 0,84 | 10 | грунт | удовл |
| 8 | Ленина | 2,63 | 10 | гравий | не удовл. |
| 9 | Новая | 0,16 | 8 | гравий | удовл |
| 10 | Пер. Школьный | 0,18 | 6 | грунт | удовл |
| 11 | Трактовая | 0,6 | 5 | грунт | не удовл. |
| 12 | Лесная | 0,23 | 5 | гравий | удовл |
| 13 | Дорога «Березовка – Маганск» | 2,49 |  | а/б | удовл. |
|  | Всего | 12,6 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 20,5 км, в том числе главная улица– 2,5 км, основные улицы – 3,5 км,  с пассажирским сообщением – 6,0 км.

Плотность улично-дорожной сети 4,0 км/км2 территории поселка, в том числе  главной и основной - 1,2 км/км2, с пассажирским сообщением 1,2 км/ км2, что соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*.

Улично-дорожная сеть предусматривается с капитальным покрытием.

.Показатели развития транспортной инфраструктуры с. Маганск

Таблица № 7-6

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | -//-//- | 12,6 | 16,5 | 20,5 |
| 2 | - с твердым покрытием | км | 10,6 | 15,0 | 20,5 |
|  | - из них с капитальным | км | 5,5 | 13,0 | 20,5 |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 2,6 | 8,0 |
| 4 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта в том числе: | км | 4,9 | 6,85 | 8,35 |
|  | -электрифицированная железная дорога | км | 2,4 | 2,35 | 2,35 |
|  | - улиц с автобусным сообщением | км | 2,5 | 4,5 | 6,0 |
| 5 | Плотность улично-дорожной сети, в т.ч | км/кв.км тер-ии | 4,3 | 3,3 | 4,0 |
| 7 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км/кв.км территории | 0,84 | 0,9 | 1,2 |
| 8 | Пересечения в разных уровнях с железной дорогой | единиц | - | - | - |
|  | Количество железнодорожных мостовых переходов через водотоки | -//-//- | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Количество автомобильных мостовых переходов через водотоки | -//-//- | 4 | 4 | 5 |
|  | Количество пешеходных мостовых переходов через водотоки | -//-//- | 1 | 1 | 2 |
|  | Количество пешеходных мостовых переходов через железную дорогу | -//-//- | - | - | 1 |
| 10 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | нет данных | 230 | 280 |
| 11 | Количество АЗС | -//-//- | - | - | - |
| 12 | Количество СТО | -//-//- | - | - | - |
| 11 | Территория, в т.ч. | кв.км | 2,91 | 5,03 | 5,03 |
|  | - селитебная | -//-//- | 2,18 |  |  |
| 12 | Население | чел. | 899 | 914 | 934 |

### 8.2.Населенный пункт – п. Маганский.

Поселок Маганский, расположеный на территории Маганского сельсовета Березовского района, имеет  население 90 чел, территорию – 0,66 км2.

Существующая застройка, образованная 17 жилыми кварталами, в основном мелкими, не организованна и хаотично разбросана.

Поселок вытянут вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали и  автодороги «Березовка - Маганск» и разделен ими  на три жилых образования с малоэтажной усадебной застройкой.

Связь жилого района расположенного севернее железной дороги осуществляется от автодороги «Березовка-Маганск» через д. Свищево.

Основными недостатками застройки населенного пункта являются:

- большая растянутость застройки с наличием мелких кварталов и низким благоустройством территории;

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц;

- отсутствие общественного центра;

- отсутствие социально значимых обслуживающих учреждений, они размещаены в с. Маганск;

- отсутствие общеобразовательного учреждения, школа расположена в с. Маганск. Доставка детей осуществляется школьным  автобусным транспортом.

Перспективное население поселка составит 95 человек, территория  -  0,77 км2.

Внешний транспорт.

В настоящее время п. Маганский имеет выход к краевому центру по железной дороге и автодороге «Березовка - Маганск», а к районному центру только по автодороге «Березовка - Маганск».

Поселок разделен железной дорогой на две части, ближайший переезд  в одном уровне расположен в д. Свищево.

На  территории поселка находится железнодорожная пассажирская платформа «Маганская» с кассой.

Характеристика внешних дорог приведена в разделе Транспортная инфраструктура сельсовета. Связь с краевым центром осуществляется железнодорожным и автобусным транспортом по дороге «Березовка - Маганск». Связь с районным центром осуществляется рейсовым автобусным транспортом по этой же дороге.

.Автомобильный транспорт.

Пассажирский общественный транспорт. Рейсовый втобусный транспорт проходит по автодороге «Березовка-Маганск-Березовский», перевозки осуществляются  частными перевозчиками из г. Красноярска через районный центр п. Березовку до п. Березовский.

Расписание движения пассажирского транспорта составлено с учетом обращений граждан, а так же проведенного мониторинга. Остановки осуществляются по требованию пассажиров.

Грузовые перевозки автомобильным транспортом осуществлялись только неспециализированными предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Легковой транспорт. Данные о наличии транспорта в п. Маганский в настоящее время отсутствуют.

Исходя из уровня автомобилизации по району, на I очередь развития ожидается рост уровня автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев до 250 автомобилей на 1000 жителей, к расчетному сроку - до 300 автомобилей.

В п. Маганский количество автомобилей индивидуальных владельцев

- составит на I очередь 23 единицы, на расчетный срок - 30 единиц.

- Грузовой транспорт. На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000

- человек, что соответствует, п. Маганский - 4 единицам.

##### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Автостоянки. Транспорт жителей частного сектора хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков. Транспорт муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

АЗС, СТО, моечные пункты.  Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, СТО - 1 пост на 200  легковых автомобилей. Автозаправочные станции расположены на территории п. Маганский и  п. Березовский и с учетом предполагаемого роста автомобилизации, заправка автомобилей рассматриваемого населенного пункта обеспечится существующей АЗС п. Маганский. Размещение  СТО и моечного пункта  предлагается при  существующей автозаправочной станции.

Улично дорожная сеть

Современное состояние. При выполнении Схемы современного использования территории п. Маганский выявлено, что протяженность  улично-дорожной сети населенного пункта составляет 4,18 км, в том числе дорога «Березовка-Маганск», она же главная улица - 1,0 км.

Все улицы поселка грунтовые и находятся в не удовлетворительном состоянии. Дорога «Березовка-Маганск» имеет асфальтобетонное покрытие и удовлетворительное состояние.

Плотность улично-дорожной сети составляет  6,3 км/км2 общей территории поселка.

Протяженность улиц, по которым проходит общественный пассажирский транспорт составляет 1,0 км, плотность – 1,5 км/ км2 территории.

Характеристика улично-дорожной сети п. Маганский.

Таблица № 7-7

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Средняя ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка тех. состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Береговая | 0,68 | 8-10 | грунт | не удовл. |
| 2 | Солнечная | 0,5 | 6 | грунт | не удовл. |
| 3 | Путевая | 0,9 | 6 | грунт | не удовл. |
| 4 | дорога «Свищево-Маганск» (севернее ж/д) | 1,1 |  | грунт | не удовл. |
| 5 | дорога «Березовка-Маганск» | 1,0 |  | а/б | удовл. |
|  | Всего | 4,18 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 6,28 км, в том числе главной – 1,0 км, с пассажирским сообщением – 1,0 км.

Плотность улично-дорожной сети составит 8,1 км/км2 территории поселка, в том числе  главной - 1,3 км/км2, с пассажирским сообщением – 1,3км/ км2.

.Показатели развития транспортной инфраструктуры п. Маганский.

Таблица № 7-8

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | -//-//- | 4,18 | 5,0 | 6,28 |
|  | - главной | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 2,08 | 4,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Протяженность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Плотность улично-дорожной сети, в т.ч | км/кв.км тер-ии | 6,3 | 6,5 | 8,1 |
|  | - главной | км/кв.км тер-ии | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| 7 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км/кв.км тер-ии | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| 10 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | нет данных | 23 | 30 |
| 11 | Территория, в т.ч. | кв.км | 0,66 | 0,77 | 0,77 |
| 12 | Население поселка | чел. | 90 | 90 | 95 |

### 8.3.Населенный пункт – д. Свищево.

Деревня Свищево, расположенная на территории Маганского  сельсовета Березовского района, имеет  население 322 чел, территорию – 1,29 км2,

Существующая застройка, образованная 16 жилыми кварталами, в основном мелкими, не организованна и хаотично разбросана.

Поселок размещается вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали и  автодороги «Березовка - Маганск» и разделен ими  на два жилых образования с малоэтажной усадебной застройкой.

Северо-западнее деревни расположен микрорайон Каменка, население которого входит в состав д. Свищево.

Основными недостатками застройки населенного пункта являются:

- большая растянутость застройки с наличием мелких кварталов и низким благоустройством территории;

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц;

- отсутствие общественного центра;

- отсутствие социально значимых обслуживающих учреждений, размещаемых в с. Маганск;

- отсутствие общеобразовательного учреждения, школа расположена в с. Маганск. Доставка детей осуществляется автобусным транспортом.

Перспективная территория в новых границах д. Свищево составит на расчетный срок 1,36 км2,  население - 332 человека.

.Внешний транспорт.

Современное состояние.  Деревня связана с г. Красноярском и центром сельсовета  железной дорогой и автомобильной дорогой «Березовка – Маганск» районного значения, по ней же обеспечивается доступность к центру района.

На  территории деревни расположен переезд через Транссибирскую железнодорожную магистраль автодорогой «Березовка-Маганск» в одном уровне.

Характеристика внешних дорог приведена в разделе Транспортная инфраструктура сельсовета.

Связь с краевым центром осуществляется железнодорожным транспортом по Транссибирской магистрали и автобусным транспортом по дороге «Березовка - Маганск». Связь с районным центром осуществляется только автобусным транспортом по этой же дороге.

Ближайшими железнодорожными пассажирскими платформами являются:  пл. Петряшино, расположенная возле микрорайона Каменка и пл. Маганская, находящаяся на территории одноименного населенного пункта.

.Автомобильный транспорт.

Пассажирский общественный транспорт. В настоящее время  автобусные маршруты проходят по дороге «Березовка-Маганск», перевозки осуществляются частными перевозчиками, остановки выполняются по требованию.

Так, как д. Свищево предлагается проектом для загородного расселения г. Красноярска следует включить ее в сеть пригородных автобусных маршрутов краевого и районного центров.

Легковой транспорт. Данные о наличии транспорта в д. Свищево в настоящее время отсутствуют.

Исходя из уровня автомобилизации по району,0 количество автомобилей индивидуальных владельцев составит на I очередь 80 единиц, на расчетный срок - 100 единиц.

Грузовой транспорт. На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000

человек, что соответствует в деревне 13 единицам.

##### Искусственные сооружения на улицах и дорогах.

Автомобильные мосты. В настоящее время на территории д. Свищево расположены 7 сооружений при переходе транспортных путей через водотоки: 1труба при пересечении железной дорогой р. Каракушки, с возможностью проезда легкового транспорта, 3 автомобильных моста через р. Березовка, один из них металлический, предназначенный для проезда только легкового транспорта, 2 автомобильных и 1 пешеходный мост через р. Каракушка.

Искусственные транспортные сооружения д. Свищево.

Таблица 7-9

| № п\п | Наименование | Препятствие | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Ж/д труба туннель | р. Каракушка | ж/б | удов. |
| 2 | Автомобильный мост ул. Октябрьская | р. Березовка | ж/б | удов |
| 3 | Автомобильный мост а/д «Березовка-Маганск» | р. Березовка | ж/б | удов. |
| 4 | Автомобильный мост | р. Березовка | металл | удов. |
| 5 | Автомобильный мост | р. Каракушка | ж/б | удов. |
| 6 | Автомобильный мост ул. Колхозная | р. Каракушка | ж/б | удов. |
| 7 | Пешеходный мост ул. Октябрьская | р.Каракушка | дерев. | удов. |

##### На перспективу необходимо построить переезд в разных уровнях через Транссибирскую магистраль при пересечении ее автодорогой «Березовка-Маганск» в районе существующего переезда.

##### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Автостоянки. Транспорт жителей частного сектора хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков. Транспорт организаций, хранится в гаражах, расположенных на их территориях.

АЗС, СТО, моечные пункты. Автозаправочные станции, СТО и моечных пункты  на перспективу  размещаются в п. Маганский и п. Березовский, и с учетом предполагаемого роста автомобилизации, заправка автомобилей рассматриваемого населенного пункта обеспечится существующей АЗС п. Маганский. Размещение  СТО и моечного пункта  предлагается при  существующей автозаправочной станции.

Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении плана современного использования территории д. Свищево выявлено, что протяженность  улично-дорожной сети населенного пункта составляет 6,43 км, в том числе  главной – 2,2 км, из них с пассажирским сообщением – 2,2 км.

Плотность улично-дорожной сети составляет  5,0 км/км2 общей территории деревни, плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта – 1,6 км/ км2 территории.

Характеристика улично-дорожной сети д. Свищево

Таблица № 7-10

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Средняя ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка тех. состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьская | 0,72 | 6 | гравий | удовл. |
| 2 | Колхозная | 0,68 0,83 | 6 | гравий грунт | удовл. |
| 3 | Складская | 0,32 | 6 | грунт | не удовл. |
| 4 | Зеленая | 0,32 | 6 | грунт | не удовл. |
| 5 | Железнодорожная | 0,4 0,2 | 6 | грунт гравий | не удовл. |
| 6 | Улица южнее ж/д | 0,76 | 6 | грунт | не удовл. |
| 7 | Дорога «Березовка-Маганск» | 2,2 | 7 | а/б | удовл |
|  | Итого | 6,43 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 8,0 км, в том числе главной – 2,2км, с пассажирским сообщением – 2,2 км.

Плотность улично-дорожной сети составит 5,9 км/км2 территории поселка, в том числе главной  улично-дорожной сети 1,6 км/км2.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на расчетный срок на застроенных территориях составит 1,6 км/ км2 селитебной территории, что соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*.

.Показатели развития транспортной инфраструктуры д. Свищево.

Автозаправочные станции расположены на территории п. Маганский и  п. Березовский и с учетом предполагаемого роста автомобилизации, заправка автомобилей рассматриваемого населенного пункта обеспечится существующей АЗС п. Маганский. Размещение  СТО и моечного пункта  предлагается при  существующей автозаправочной станции.

Таблица № 7-11

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 6,43 | 7,0 | 8,0 |
|  | -главная | -//-//- | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | -с твердым покрытием | -//-//- | 3,8 | 7,0 | 8,0 |
| 2 | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 3,2 | 4,2 |
| 3 | Протяженность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | -//-//- | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4 | Плотность улично-дорожной сети - всего, в т.ч | км/кв.км тер-ии | 5,0 | 5,1 | 5,9 |
| 5 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км/кв.км селит. тер-ии | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6 | Количество автомобильных мостовых переходов через водотоки | единиц | 7 | 7 | 7 |
|  | Количество автомобильных переездов через железную дорогу в разных уровнях | -//-//- | - | - | 1 |
| 8 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | -//-//- | нет данных | 80 | 100 |
| 9 | Территория, в т.ч. | кв.км | 1,29 | 1,36 | 1,36 |
| 10 | Население | чел. | 322 | 329 | 332 |

### 8.4.Населенный пункт – п. Березовский.

Поселок Березовский, расположенный на территории Маганского  сельсовета Березовского района, имеет  население 1410 чел, территорию -3,33 км2.

Существующая застройка, образованная 59 жилыми кварталами в основном мелкими, с малоэтажной усадебной застройкой, не организованна и хаотично разбросана.

Поселок разделен р. Малая Березовка на 2 жилых образования. Левобережный жилой район вытянут вдоль автодороги «Маганск - Березовский – Верхняя Базаиха». Правобережный район имеет выход на главную улицу и внешнюю сеть поселка через автодорожный и пешеходный мосты.  Промышленно-коммунальная зона находится с западной стороны поселка и соединена с ним дорогой.

Основными недостатками застройки населенного пункта являются:

- большая растянутость застройки с наличием мелких кварталов и низким благоустройством территории;

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц;

Перспективная территория и население поселка остаются на расчетный срок без изменения.

.Внешний транспорт.

Современное состояние.  Поселок связан с центром сельсовета  автомобильной дорогой «Маганск - Березовский» районного значения V категории, 5 км асфальтобетона и 2 км гравия. По ней же  и далее по дороге «Березовка – Маганск» с асфальтобетонным  покрытием обеспечивается доступность к центру района. Техническая категория дороги «Маганск-Березовский» не соответствует современной интенсивности движения, требуется реконструкция дороги.

Связь п. Березовский  с п. Верхняя Базаиха осуществляется по не категорированной дороге «Березовский - Верхняя Базаиха» с гравийным покрытием.

Характеристика дорог приведена в разделе Транспортная инфраструктура сельсовета.

Связь с краевым и районным центром осуществляется  рейсовым автобусным транспортом по дороге « Красноярск-Березовка - Маганск- Березовский»,перевозки осуществляются  частными перевозчиками.

.Автомобильный транспорт. Проектные предложения.  Проектом предлагается реконструировать автомобильную дорогу  «Маганск – Березовский» под IV категорию с асфальтобетонным покрытием. Автодорогу «Березовский – Верхняя Базаиха»необходимо передать на баланс КГУ «Управлению автомобильными дорогами по Красноярскому краю» и реконструировать под V категорию с асфальтобетонным покрытием.

Пассажирский общественный транспорт. Связь с краевым и районным центром осуществляется  рейсовым автобусным транспортом по дороге « Красноярск-Березовка - Маганск- Березовский», перевозки осуществляются  частными перевозчиками.

На перспективу предлагается продлить автобусный маршрут до п. Верхняя Базаиха.

Легковой транспорт. Данные о наличии транспорта в п. Березовский в настоящее время отсутствуют.

Исходя из уровня автомобилизации по району, количество автомобилей индивидуальных владельцев составит в поселке на I очередь 350 единиц, на расчетный срок - 420 единиц.

- Грузовой транспорт. На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000 человек, что соответствует 57 единицам.

##### . Искусственные сооружения на улицах и дорогах.

Автомобильные мосты. В настоящее время на территории п. Березовский расположены 3 автодорожных моста через водотоки.

Искусственные транспортные сооружения п. Березовский.

Таблица 7-12

| №№ п\п | Наименование | Препятствие | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Мост | р. Малая Березовка | ж/б | удовл. |
| 22 | Мост а/д «Березовский-Верхняя Базаиха» | Р. Первый | дер. | удовл. |
| 33 | Пешеходный мост | р. Малая Березовка | дер. | удовл. |

К расчетному сроку деревянные мосты рекомендуется заменить на железобетонные.

##### .Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Паркинги. Транспорт жителей частного сектора хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков, транспорт организаций, хранится в гаражах, расположенных на их территориях.

АЗС, СТО, моечные пункты. Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.                             На территории населенного пункта находится 1 автозаправочная станции, следовательно, с учетом предполагаемого роста автомобилизации, заправка автомобилей обеспечится существующей АЗС.

Для  расчета СТО принимаем 1 пост на 200  легковых автомобилей, на расчетный срок требуется  2 поста. Предлагается размещение  СТО и моечного пункта  при АЗС.

Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении плана современного использования территории п. Березовский выявлено, что протяженность  улично-дорожной сети населенного пункта составляет 11,1 км, в том числе  главной улицы – 2,63 км, из них с пассажирским сообщением – 1,0 км.

Плотность улично-дорожной сети составляет  3,3 км/км2 общей территории поселка, плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта – 0,3 км/ км2 территории.

Характеристика улично-дорожной сети п. Березовский.

Таблица № 7-13

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Средняя ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка тех. состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/д в п. Березовский до электрокотельной | 0,38 0,18 | 8,0 | а/б грунт | удовл |
| 2 | Ул. Пионеров | 1,16 | 10 | а/б | не удовл |
| 3 | Ул. Нагорная | 1,08 | 10 | а/б | удовл |
| 4 | Ул. Лесная | 0,68 0,24 |  | а/б грунт |  |
| 5 | Ул.Клубничная | 0,47 | 10 | а/б | не удовл |
| 6 | Переулок между ул. Лесной и ул. Клубничная | 0,24 | 10 | грунт | удовл |
| 7 | Ул. Подгорная с переулком | 0,32 | 6 | грунт | не удовл |
| 8 | Ул. Трактовая | 2,63 | 10 | грав | не удовл |
| 9 | Ул. Зеленая | 1,15 |  | грав грунт | не удовл |
| 10 | Пер. Центральный | 0,42 | 8 | грав | удовл |
| 11 | Ул. Победы | 0,75 | 8 | грунт | не удовл |
| 12 | Пер. Банный | 0,32 | 5 | грав | удовл |
| 13 | Пер. Речной | 0,17 | 5 | грунт | не удовл |
| 14 | Пер. Школьный | 0,16 | 5 | грав | не удовл |
| 15 | Пер. Родниковый с выездом на ул. Трактовая | 0,51 | 5 | грав | удовл |
| 16 | Пер. Луговой с выездом на ул. Трактовая | 0,24 | 5 | грунт | не удовл |
|  | Итого | 1,11 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 11,1 км, в том числе главная улица 2,63 км, с пассажирским сообщением - 2,63 км.

Плотность улично-дорожной сети составит 3,3 км/км2 территории поселка.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на расчетный срок на застроенных территориях составит 0,8 км/ км2 территории.

.Показатели развития транспортной инфраструктуры п. Березовский

Таблица № 7-14

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  | -главной | -//-//- | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
|  | - с твердым покрытием | -//-//- | 7,81 | 11,1 | 11,1 |
|  | - из них с капитальным | -//-//- | 3,77 | 7,55 | 11,1 |
| 2 | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 4,2 | 9,65 |
| 3 | Протяженность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км | 1,0 | 2,7 | 2,7 |
| 4 | Плотность улично-дорожной сети - всего, в т.ч | км/кв.км тер-ии | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 5 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км/кв.км селит. тер-ии | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
| 6 | Количество автомобильных мостов через водотоки, в т. ч. | единиц | 3 | 3 | 3 |
|  | - пешеходный | -//-//- | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | -//-//- | -//-//- | 350 | 420 |
| 9 | Территория, в т.ч. | кв.км | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 10 | Население | тыс. чел. | 1,41 | 1,41 | 1,41 |

### 8.5. Населенный пункт – п. Береть.

П. Береть, расположенный на территории Маганского  сельсовета Березовского района, имеет  население 230 чел, территорию – 1,57 км2.

Рассматриваемая территория, вытянутая вдоль правого берега р. Мана  от впадения в нее р. Береть, имеет в основном деревянную усадебную застройку.

Основными недостатками населенного пункта являются:

- большая растянутость застройки с наличием мелких кварталов и низким благоустройством территории;

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц, находящих ся в не удовлетворительном состоянии;

Перспективная территория поселка остается на расчетный срок без изменения,  население увеличится до 230 человек.

.Внешний транспорт.

Современное состояние.  Поселок связан с центром сельсовета не категорированной автодорогой «Маганск-Береть» с гравийным покрытием и далее с  г. Красноярском  и центром района автомобильной дорогой «Березовка – Маганск» районного значения  с асфальтобетонным покрытием. Также через поселок проходит не категорированная автодорога «Береть-Урман» с гравийным покрытием.

Характеристика дорог приведена в разделе Транспортная инфраструктура сельсовета.

Автобусное маршрутное сообщение поселка с другими населенными пунктами отсутствует.

Проектные предложения.   Проектом предлагается  не категорированные автодороги: «Маганск-Береть» и «Береть-Брод»» передать на баланс КГУ «Управлению автомобильными дорогами по Красноярскому краю» и реконструировать их под IV категорию с асфальтобетонным покрытием.

.Автомобильный транспорт.

Пассажирский общественный транспорт.  На перспективу проектом предлагается обеспечить маршрутную пассажирскую связь населенного пункта с центром Березовского района, чему будет способствовать организация Березовского АТП по осуществлению пассажирских перевозок внутри района.

Легковой транспорт.  Данные о наличии транспорта в п. Береть в настоящее время отсутствуют.

Исходя из уровня автомобилизации по району, количество автомобилей индивидуальных владельцев составит на I очередь 57 единиц, на расчетный срок - 70 единиц.

- Грузовой транспорт. На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000

- человек, что соответствует, в поселке 8 единицам на расчетный срок.

##### Искусственные сооружения на улицах и дорогах.

Автомобильные мосты. В настоящее время на территории п. Береть расположены 2 автодорожных моста через водотоки.

Искусственные транспортные сооружения п. Береть.

Таблица 7-15

| № п\п | Наименование | Препятствие | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост а/д « Маганск-Береть» на въезде | р. Береть | ж/б | удовл. |
| 2 | Мост а/д «Береть-Урман» | р. Береть | дерев. | удовл. |

На перспективу необходимо заменить деревянный мост на автодороге «Береть-Урман» через р. Береть на капитальный.

##### .Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Паркинги. Транспорт жителей частного сектора хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков. Транспорт организаций хранится – на их территориях.

АЗС, СТО, моечные пункты.  Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Ближайшая автозаправочная станция, расположенная в п. Маганский,  справится с обслуживанием перспективного количества автомобилей сельсовета.  СТО и автомойки рекомендуется разместить при АЗС.

Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении плана современного использования территории п. Береть выявлено, что протяженность  улично-дорожной сети населенного пункта составляет 4,5 км, в том числе с твердым покрытием 3,2 км (71%).

Плотность улично-дорожной сети составляет  2,9 км/км2 общей территории поселка.

Характеристика улично-дорожной сети п. Береть.

Таблица № 7-16

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Береговая | 1,3 | 6 | грав | не удовл |
| 2 | Ул. Центральная | 0,8 | 6 | грав | не удовл |
| 3 | Ул. Подгорная | 0,9 | 6 | грунт | не удовл |
| 4 | Ул. Телевизорная | 0,6 | 6 | грав | не удовл |
| 5 | Ул. Клубная | 0,4 | 6 | грунт | не удовл |
| 6 | Ул. Дачная | 0,5 | 6 | грав | не удовл |
|  | Итого | 4,5 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  остается прежней, предусматривается реконструкция дорог в направлении Маганска и Урмана до IV категории с капитальным покрытием» и передача их на баланс КГУ «Управлению автомобильными дорогами по Красноярскому краю».  Внутренняя улично-дорожная сеть населенного пункта реконструируется с устройством к расчетному сроку капитального покрытия.

Плотность улично-дорожной сети составит 2,9 км/км2 территории поселка.

Протяженность улиц с общественного пассажирского транспорта на расчетный срок составит 0,84 км, плотность - 1,9 км/ км2 территории поселка.

Показатели развития транспортной инфраструктуры п. Береть.

Таблица № 7-17

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | -с твердым покрытием | -//-//- | 3,2 | 4,5 | 4,5 |
|  | - из них с капитальным | -//-//- | - | 3,2 | 4,5 |
| 2 | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 1,3 | 4,5 |
| 3 | Протяженность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | -//-//- | - | 0,84 | 0,84 |
| 4 | Плотность улично-дорожной сети - всего, в т.ч | км/кв.км тер-ии | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 5 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км/кв.км селит. тер-ии | - | 1,9 | 1,9 |
| 6 | Количество автомобильных мостовых переходов через водотоки | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | -//-//- | Нет данных | 57 | 70 |
| 9 | Территория | кв.км | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 10 | Население | чел. | 195 | 230 | 230 |

### 8.6.Населенный пункт – п. Брод.

Поселок Брод, расположенный на территории Маганского  сельсовета Березовского района, имеет  население 51 чел, территорию – 0,28 км2.

Рассматриваемая территория вытянута по правому берегу р. Береть и застроена  деревянной усадебной застройкой.

Основными недостатками застройки населенного пункта являются:

- большая растянутость застройки с наличием мелких кварталов и низким благоустройством территории;

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц;

- отсутствие социально значимых обслуживающих учреждений, размещаемых в с. Маганск;

- отсутствие общеобразовательного учреждения,  ближайшие школы расположены в с. Маганск и п. Березовский, доставка детей осуществляется автобусным транспортом.

Перспективная территория и население поселка остается без изменения.

.Внешний транспорт.

Современное состояние.  Поселок Брод связан с центром сельсовета гравийной не категорированной автомобильной дорогой «Маганск - Береть - Урман».

Характеристика дорог приведена в разделе Транспортная инфраструктура сельсовета.  Маршрутного автобусного сообщения поселок не имеет.

Проектные предложения.  Проектом предлагается реконструировать автомобильную дорогу  «Маганск-Береть-Урман» под 4 категорию с асфальтобетонным покрытием и обеспечить маршрутное автобусное сообщение с центром сельсовета и района.

.Автомобильный транспорт.

Пассажирский общественный транспорт. На перспективу проектом предлагается обеспечить маршрутную пассажирскую связь населенного пункта с центром Березовского района и сельсовета, чему будет способствовать организация Березовского АТП по осуществлению пассажирских перевозок внутри района.

Легковой транспорт.  Данные о наличии транспорта в п. Брод в настоящее время отсутствуют.

Исходя из уровня автомобилизации по району, количество автомобилей индивидуальных владельцев составит на I очередь 12 единиц, на расчетный срок - 15единиц.

Грузовой транспорт. На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000

человек, что соответствует, в поселке 2 единицам на расчетный срок.

##### . Искусственные сооружения на улицах и дорогах.

Автомобильные мосты. В настоящее время на территории п. Брод расположены 2 деревянных автодорожных моста  через водотоки, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

На перспективу необходимо заменить деревянные мосты на капитальные

Искусственные транспортные сооружения п. Брод.

Таблица 7-18

| № п\п | Наименование | Препятствия | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мост а/д «Брод - Урман» | р. Береть | дерев | не удовл. |
| 2 | Мост а/д «Брод – Береть» | р.Таежная Береть | дерев | не удовл. |

##### .Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Паркинги. Транспорт жителей частного сектора хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков. Транспорт организаций хранится – на их территориях.

АЗС, СТО, моечные пункты.  Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Ближайшая автозаправочная станция, расположена в п. Березовский и с учетом предполагаемого роста автомобилизации, заправка автомобилей обеспечится существующей АЗС.  СТО рекомендуется разместить при АЗС.

Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении плана современного использования территории п. Брод выявлено, что протяженность  улично-дорожной сети  на территории населенного пункта составляет 3,42 км.

Плотность улично-дорожной сети составляет  7,1 км/км2 общей территории поселка.

Характеристика улично-дорожной сети п. Брод.

Таблица № 7-19

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Средняя ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка тех. состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Новая | 0,4 | 6 | грав |  |
| 2 | Ул. Подгорная | 0,7 | 6 | грав |  |
| 3 | Ул. Садовая с переулками | 0,5 | 6 | грунт |  |
| 4 | Ул. Дачная | 0,1 | 6 | грунт |  |
| 5 | Ул. Заречная | 0,3 | 6 | грунт |  |
| 6 | а/д «Береть-Урман» | 0,63 | 6 | грав |  |
| 7 | а/Д «Брод-Жистык» | 0,79 | 6 | грав |  |
|  | Итого | 3,42 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  и плотность не изменится. Проектом предлагается реконструкция улично-дорожной сети с устройством капитального типа покрытия.

Протяженность улиц с маршрутным общественным пассажирским транспортом на расчетный срок составит 0,63 км, плотность – 2,2 км/ км2 территории поселка.

.Показатели развития транспортной инфраструктуры п. Брод

Таблица № 7-20

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
|  | - с твердым покрытием | -//-//- | 2,0 | 3,42 | 3,42 |
|  | - из них с капитальным | -//-//- | - | - | 3,42 |
| 2 | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 1,42 | 3,42 |
| 3 | Протяженность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | -//-//- | - | 0,63 | 0,63 |
| 4 | Плотность улично-дорожной сети - всего | км/кв.км тер-ии | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 5 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | -//-//- | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 6 | Количество автомобильных мостовых переходов через водотоки | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | -//-//- | нет данных | 12 | 15 |
| 9 | Территория, в т.ч. | кв.км | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 10 | Население | чел. | 51 | 51 | 51 |

### 8.7. Населенный пункт – п. Верхняя Базаиха.

Поселок Верхняя Базаиха, расположенный на территории Маганского  сельсовета Березовского района, имеет  население 322 чел, территорию – 0,96 км2.

Рассматриваемая территория расположена по берегам р. Базаиха и застроена деревянной усадебной застройкой.

Основными недостатками застройки населенного пункта являются:

- большая растянутость застройки с наличием мелких кварталов и низким благоустройством территории;

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц;

- отсутствие социально значимых обслуживающих учреждений, размещаемых в с. Маганск и п. Березовский;

- отсутствие общеобразовательного учреждения,  ближайшая школа расположена в п. Березовский, доставка детей осуществляется автобусным транспортом.

Перспективная территория и население поселка остается без изменения.

.Внешний транспорт.

Современное состояние.  Поселок Верхняя Базаиха связан с центром сельсовета гравийной не категорированной автомобильной дорогой «Березовский-Верхняя Базаиха» и частично асфальтобетонной дорогой «Маганск-Березовский».

Характеристика дорог приведена в разделе Транспортная инфраструктура сельсовета. Маршрутного автобусного сообщения поселок не имеет.

Проектные предложения.  Проектом предлагается реконструировать автомобильные дороги  из с. Маганск до п. Верхняя Базаиха  под 4 категорию с асфальтобетонным покрытием и обеспечить поселку маршрутное автобусное сообщение с центром сельсовета и района.

.Автомобильный транспорт.

Пассажирский общественный транспорт. На перспективу проектом предлагается обеспечить маршрутную пассажирскую связь населенного пункта с центром сельсовета и района, чему будет способствовать организация Березовского АТП по осуществлению пассажирских перевозок внутри района.

Легковой транспорт.  Данные о наличии транспорта в п. Верхняя Базаиха в настоящее время отсутствуют.

Исходя из уровня автомобилизации по району, количество автомобилей индивидуальных владельцев составит на расчетный срок – 112 единиц.

Грузовой транспорт. На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000 человек, что соответствует, в поселке 15 единицам на расчетный срок.

##### . Искусственные сооружения на улицах и дорогах.

Автомобильные мосты. В настоящее время на территории п. Верхняя Базаиха расположены  4 автодорожных моста через водотоки, находящиеся в не удовлетворительном состоянии.

Искусственные транспортные сооружения п. Верхняя Базаиха.

Таблица 7-21

| № п/п | Наименование | Препятствие | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост | р . Базаиха | дерев | не удовл |
| 2 | Мост | р. Божейко | дерев | не удовл |
| 3 | Мост | р. Божейко | дерев | не удовл |
| 4 | Мост | р. Талый | дерев | не удовл |

На перспективу необходимо заменить деревянные мосты на капитальные.

##### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Транспорт жителей частного сектора хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков

Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

На территории населенного пункта не предусматривается размещение  автозаправочной станции. Ближайшая АЗС размещается в п. Маганский.

#### .Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении плана современного использования территории п. Верхняя Базаиха выявлено, что протяженность  улично-дорожной сети на территории  населенного пункта составляет 10,6 км, из них с твердым покрытием 47,2% дорог. Пассажирское маршрутное сообщение отсутствует.

Плотность улично-дорожной сети составляет  11 км/км2 общей территории деревни.

Характеристика улично-дорожной сети п. Верхняя Базаиха.

Таблица № 7-22

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Средняя ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка тех. состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А\д «Маганск -нижний склад , лесосеки» | 1,3 | 6 | гравий | не удовл |
| 2 | Ул. Подгорная | 0,9 | 6 | гравий | не удовл |
| 3 | Ул. Центральная | 0,5 | 6 | гравий | не удовл |
| 4 | Ул. Таежная | 0,9 | 6 | гравий | не удовл |
| 5 | Пер. Таежный | 0,7 | 6 | гравий | не удовл |
| 6 | Ул. Заречная | 1,2 | 6 | грунт | не удовл |
| 7 | Пер. Заречный | 1,2 | 6 | грунт | не удовл |
| 8 | Ул. Глухаринная | 1,3 | 6 | грунт | аварийное |
| 9 | а/д на Маганск | 2,0 | 6 | грав | не удовл |
| 10 | а/д на Шалинское | 0,6 | 6 | грунт | не удовл |
|  | Итого | 10,6 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 10,6 км, в том числе с пассажирским сообщением – 2,0 км. Автобусы рекомендуется пустить по маршруту « Березовка-Маганск-Березовский – Верхняя Базаиха» с остановкой в районе конторы.

Плотность улично-дорожной сети составляет  11,0 км/км2 общей территории деревни, плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта – 2,1 км/ км2 территории.

.Показатели развития транспортной инфраструктуры п. Верхняя Базаиха.

Таблица № 7-23

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  | -с твердым покрытием | -//-//- | 6,3 | 10,6 | 10,6 |
|  | - из них с капитальным | -//-//- | - | 4,3 | 10,6 |
| 2 | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 4,3 | 10,6 |
| 3 | Протяженность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | -//-//- | - | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Плотность улично-дорожной сети - всего | км/кв.км тер-ии | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 5 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км/кв.км тер-ии | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 6 | Количество автомобильных мостовых переходов через водотоки | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | нет данных | 10 | 12 |
| 9 | Территория, в т.ч. | кв.км | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 10 | Население | чел. | 372 | 372 | 372 |

### 8.8.Населенный пункт – п. Жистык.

Поселок Жистык, расположенный на территории Маганского  сельсовета Березовского района, имеет  население 11 чел, территорию – 1,37 км2.

Рассматриваемая территория расположена на левом берегу р. Базаиха в месте впадения в нее р. Жистык и застроена в деревянной усадебной застройкой.

Социально значимые объекты в поселке отсутствуют.

На перспективу в новых границах территория п. Жистык будет продолжать свое существование, как дачный поселок.

.Внешний транспорт.

Современное состояние.  Поселок связан с центром сельсовета    не категорированной грунтовой дорогой в двух направлениях: первое через п. Верхняя Базаиха и п. Березовский и второе через п. Брод.

Дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. Характеристика дорог приведена в разделе Транспортная инфраструктура сельсовета

Проектные предложения.  Проектом предлагается реконструировать автомобильные дороги  «Брод-Жистык» и «Жистык-Верхняя-Базаиха» под V категорию с твердым покрытием.  Протяженность  и плотность дорог на перспективу остается без изменения.

##### Искусственные сооружения на улицах и дорогах.

Автомобильные мосты. В настоящее время на территории п. Жистык расположен 1 автодорожный деревянный мост через р. Базаиха. Мост находится в не удовлетворительном состоянии и на перспективу требуется его замена на капитальный.

.Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении плана современного использования территории п. Жистык выявлено, что протяженность  улично-дорожной сети населенного пункта составляет 1,2 км.

Плотность улично-дорожной сети составляет  0,9 км/км2 общей территории поселка.

Характеристика улично-дорожной сети п. Жистык

Таблица № 7-24

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Средняя ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка тех. состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорога из Маганска в Брод и лесосеки | 0,3 | 6 | гравий | не удовл |
| 2 | Ул. Центральная | 0,6 | 6 | грунт | не удовл |
| 3 | Ул. Заречная | 0,3 | 6 | грунт | не удовл |
|  | Итого | 1,2 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети поселка на расчетный срок   остается без изменения.

.Показатели развития транспортной инфраструктуры п. Жистык

Таблица № 7-25

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | - с твердым покрытием | -//-//- | 0,3 | 0,7 | 1,2 |
| 2 | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 0,9 | 1,2 |
| 4 | Плотность улично-дорожной сети - всего, в т.ч | км/кв.км тер-ии | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Количество автомобильных мостовых переходов через водотоки | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Территория, в т.ч. | кв.км | 1,37 | дачи | дачи |
| 10 | Население | чел. | 11 | - | - |

### 8.9.Населенный пункт – п. Урман.

Поселок Урман, расположенный на территории Маганского  сельсовета Березовского района, в излучине на правом берегу р. Мана, имеет  население 184 чел, территорию – 0,67 км2.

Поселок является самым отдаленным трудно доступным пунктом сельсовета. Здесь расположена начальная школа, ФАП, детское дошкольное учреждение.

Связь с центром сельсовета осуществляется  гравийной не категорированной автодорогой «Маганск-Береть-Урман», постоянное маршрутное автобусное сообщение  и искусственные сооружения в поселке отсутствуют.

На перспективу население и площадь поселка остается без изменения.

Проектом предлагается реконструировать автомобильную дорогу  «Маганск-Береть-Урман» под 4 категорию с асфальтобетонным покрытиеми  и передать на обслуживание КГУ «Управление автомобильных дорог Красноярского края».

Кроме того, предлагается обеспечить маршрутную пассажирскую связь населенного пункта с центром Березовского района, чему будет способствовать организация Березовского АТП по осуществлению пассажирских перевозок внутри района.

Автомобильный транспорт.

Данные о наличии транспорта в п. Урман отсутствуют.

Исходя из уровня автомобилизации по району, количество автомобилей индивидуальных владельцев составит на расчетный срок - 45единиц.

На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000 человек, что соответствует, в поселке 8 единицам на расчетный срок.

.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Транспорт жителей частного сектора хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков.

Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Ближайшая автозаправочная станция, расположена в п. Маганск и с учетом предполагаемого роста автомобилизации по сельсовету, заправка автомобилей обеспечится существующей АЗС.

.Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении плана современного использования территории п. Урман  выявлено, что  улично-дорожная сеть населенного пункта, протяженностью 4,1 км, находится в не удовлетворительном состоянии.  Плотность улично-дорожной сети составляет  6,1 км/км2 общей территории поселка.

Характеристика улично-дорожной сети п. Урман

Таблица № 7-26

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Средняя ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка тех. состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Центральная | 1,2 |  | грунт | не удовл |
| 2 | Ул. Центральная поперечная | 0,2 | 6 | грунт | не удовл |
| 3 | Ул. Набережная | 0,8 | 6 | грунт | не удовл |
| 4 | Ул. Молодежная | 1,0 | 6 | грунт | не удовл |
| 5 | Пер. Школьный | 0,4 | 6 | грунт | не удовл |
| 6 | Пер. Медиков | 0,3 | 6 | грунт | не удовл |
| 7 | Пер. Набережный | 0,2 | 6 | грунт | не удовл |
|  | Итого | 4,1 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 4,1 км, в том числе с пассажирским сообщением – 1,65 км, покрытие предусматривается асфальтобетонное.

Плотность улично-дорожной сети остается без изменения.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на расчетный срок составит 2,5 км/ км2 селитебной территории.

.Показатели развития транспортной инфраструктуры п. Урман

Таблица № 7-27

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | -//-//- | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | - с твердым покрытием | км | - | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Протяженность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км | - | 1,65 | 1,65 |
| 4 | Плотность улично-дорожной сети - всего, в т.ч | км/кв.км тер-ии | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 5 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км/кв.км тер-ии | - | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Количество автомобильных мостовых переходов через водотоки | единиц | - | - | - |
| 8 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | нет данных | 45 | 45 |
| 9 | Территория, в т.ч. | кв.км | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 10 | Население | чел. | 184 | 184 | 184 |

## ГЛАВА IХ. Инженерная подготовка территории

Инженерное благоустройство с. Маганск, п. Маганский и д. Свищёво разработано в масштабе 1:5000. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, которые уточняются на последующих стадиях проектирования.

С. Маганск расположено на двух реках: Березовка и Малая Березовка; п. Маганский и д. Свищёво на реке Березовка.

Гидрометеорологические наблюдения на р. Березовка (по данным Гидрометеорологического центра) проводились в 1956÷60 гг. на посту р. Березовка – 784 км ж.д. (5,5 км от устья). Расстояние между этим постом и с. Маганск составляет 24,5 км. Hmax 1% для поста р. Березовка – 784 км ж.д. составил, приблизительно, 157,47 м БС. Перенос высшего уровня производился по уклонам водной поверхности, определенным для нескольких участков реки на протяжении от поста до с. Маганск.

Hmax 1% для р. Березовка в с. Маганск (в 1,2 км выше впадения р. Малая Березовка) приблизительно составил 250,53 м БСДля р. Малая Березовка в с. Маганск (1,5 км от устья) Hmax 1% приблизительно равен 255,7 м БС  (были справочники гимет). По данным Федеральной служба России по гидрологии и мониторингу окружпющей среды СреднесибирскоеУГМС Государственное чреждение Красноярский ЦГМС-Р.

Уклоны рельефа в границах с. Маганск составляют от 1% до 6%, местами – до 20%. Прилегающая территория отличается горным рельефом с уклонами до 40%. Существующий рельеф п. Маганский и д. Свищёво – от ровного до пересеченного, с уклонами от 0,4% до 10%, а в отдельных случаях – до 19,5%. Прилегающая к населенным пунктам территория также характеризуется очень большими уклонами.

Для защиты проектируемой территории от размыва на косогорных участках проектом предусмотрено устройство нагорных канав, которые принимают воду с нагорной стороны. Вода принимается условно чистой, поэтому сбрасывается в водоем без очистки.

В районе железнодорожного моста с. Маганск река М. Березовка во время весеннего паводка разливается и затапливает часть жилой территории. Период затопления незначительный. Во избежание затопления необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению разлива реки: провести работы по расчистке и углублению дна реки, укреплению берегов и выпрямлению русла реки.

Для отведения дождевых и талых вод с территории населенных пунктов запроектирована смешанная система водоотвода. Открытый водоотвод осуществляется придорожными кюветами, расположенными вдоль дорог с пониженной стороны.

Поперечный уклон дорог при этом должен быть односкатным. В местах пересечения кюветов с улицами, тротуарами, въездами во дворы жилых домов и т. д. кюветы перекрываются плитами, решетками или забираются в трубы. Сечения кюветов и перепускных труб принимаются, исходя из гидравлических расчетов.

Из лотков вода попадает в закрытые ливневые коллекторы.

С северной объездной дороги вода собирается кюветами, запроектированными по обе стороны проезжей части, поперечный уклон которой запроектирован двускатным. Из кюветов вода попадает в общую систему ливневой канализации.

В с. Маганск (южной её части) ливневые стоки с правого и левого берега принимают очистные сооружения закрытого типа, которые предлагается разместить на левом берегу р. М. Березовка. С территории п. Маганский, д. Свищёво и с северной части с. Маганск талые и дождевые воды поступают на очистные сооружения, запроектированные в д. Свищёво на левом берегу реки Б.Березовка. После очистки вода выпускается в реки. Очистные сооружения необходимо размещать с учетом 1% паводка на расстоянии 50 метров от уреза воды.

Более детально данный раздел будет разработан на последующих стадиях проектирования.

## Глава X . Основные технико-экономические показатели

Таблица №10. 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Территория | га | 187161,0 | 187161,0 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | -«- | 1302,28 | 1604,68 |
| 1.2 | земли сельхоз. назначения | -«- | 4373,36 | 3973,04 |
|  | Земли перераспределения |  |  | 400,32 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного спец. назначения | -«- | 132,93 | 186,23 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | -«- | 47501 | 47501 |
| 1.5 | земли лесного фонда | -«- | 179180,18 | 179080,18 |
| 1.6 | земли водного фонда | -«- | 2270,25 | 22070,25 |
| II | Население |  |  |  |
|  | всего | . чел | 3534 | 3698 |
| 2.1 | в том числе: | -«- |  |  |
| 2.1.1 | С. Маганск |  | 899 | 960 |
| 2.1.2 | п. Меганский |  | 90 | 120 |
| 2.1.3 | Д. Свищево |  | 322 | 340 |
| 2.1.4 | П. Березовский |  | 1410 | 1443 |
| 2.1.5 | П. Береть |  | 195 | 230 |
| 2.1.6 | П. Брод |  | 51 | 51 |
| 2.1.7 | П. Верхняя Базаиха |  | 372 | 370 |
| 2.1.8 | П. Урман | -«- | 184 | 184 |
| 2.1.9 | П. Жистык | -«- | 11 | - |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | -младше трудового возраста | .чел./%от общей численности населения | 18,2 | 18,3 |
| 2.2.2 | -трудоспособного возраста | -«- | 52,65 | 52,55 |
| 2.2.3 | -старше трудоспособного возраста | -«- | 29,15 | 29,15 |
| 2.2.3 | Численность занятого населения | Тыс.чел./%от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 390/11,9884 | /22,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.4 | Число населенных пунктов | -«- | 9 | 9 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | всего | Тыс.м2 общей площади /домов | 83,26 | 95,0 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадьъ | м2/чел. | 20,67 | 35,0 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 5.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 185 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | мест | 644 | 591 |
| 5.3 | Внешкольные учреждения | мест | - | 45 |
| 5.4 | Врачебная амбулатория поликлиника | пос/см | - | 100 |
| 5.5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | - | 5 |
| 5.6 | Психоневрологический интернат | объект | 1 | 1 |
| 5.7 | Спортивно – оздоровительная база «Сокол» | объект | 1 | 1 |
| 5.8 | Туристическая база «Беретская поляна» | объект | - | 1 |
| 5.9 | Лыжная база | объект | - | 1 |
| 5.10 | Дома культуры и клубы | мест | 300 | 820 |
| 5.11 | Библиотеки | тыс.том. | 18 | 27 |
| 5.12 | Спортивные залы | м2 пл.пола | - | 320 |
| 5.13 | Стадионы и прочие плоскостные спорт. сооружения | га | при школе | 2,5 |
| 5.14 | Предприятия торговли | м2 торг. площ. | 900,6 | 1110 |
| 5.15 | Предприятия бытового обслуживания | р.м. | - | 32 |
| 5.16 | Предприятия общественного питания | пос.м. | - | 148 |
| 5.17 | Объекты связи | объект | 3 | 5 |
| 5.18 | Пожарный пункт, пожарный пост | Объект/а/м | 2/3 | 3/4 |
| 5.19 | Кредитно-финансовое | объект | - | 1 |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железных дорог | км | 17,0 | 17,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2 | Протяженность газопроводов | км | - | 70,0 |
| 6.3 | Общая протяженность автодорог, в т. ч. | км | 120,8 | 124,8 |
| 6.4 | - с твердым покрытием | -//-//- | 82,8 | 124,8 |
| 6.5 | - с маршрутным пассажирским транспортом, | -//-//- | 15,8 | 82,8 |
| 6.7 | Плотность дорожной сети, в т. ч. | км/1 тыс. кв. км. тер-ии | 64,5 | 66,7 |
| 6.8 | - с пассажирской маршрутной сетью | км/1 тыс. кв. км. | 8,5 | 44,3 |
| 6.9 | Уровень автомобилизации | маш./1тыс. жителей | ~ 148 | 300 |
| 6.10 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | ~ 500 | 1080 |

## П Р И Л О Ж Е Н И Я

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ (выписка из государственного кадастра недвижимости) КПТ.2 Д. Свищево, 10.02.2010 № 24ЗУ/10-31617 1; Кадастровый номер кадастрового квартала 24:04:0514001.. 4; Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале. № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 1; :163; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1292 +/- 126; 274.8601; Собственность; _____.. 2; :164; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1108 +/- 117; 235.7159; Собственность; _____.. 3; :165; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; Для жилищного строительства.; 996 +/- 110; 211.889; Собственность; _____.. 4; :166; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1268 +/- 125; 269.7543; Собственность; _____.... № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 5; :182; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. 6; :183; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. 7; :184; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. 8; :185; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. 9; :186; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.... № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 10; :187; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. 11; :188; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. 12; :189; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 952 +/- 108; 202.5285; Собственность; _____.. 13; :190; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1359 +/- 129; 289.1137; Собственность; _____.. 14; :191; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1120 +/- 117; 238.2688; Собственность; _____.... № п/п. Номер земельного участка в кадастровом квартале № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. :212; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. :213; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 4957 +/- 246; 1054.5522; Собственность; _____.. :214; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. :215; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. :216; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1746 +/- 146; 371.444; Собственность; _____...; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 15; :207; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1654 +/- 142; 351.872; Собственность; _____.. 16; :208; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1840 +/- 150; 391.4416; Собственность; _____.. 17; :209; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. 18; :210; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. 19; :211; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.... № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. :217; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1776 +/- 148; 377.8262; Собственность; _____.. :218; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1003 +/- 111; 213.3782; Собственность; _____.. :219; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1003 +/- 111; 213.3782; Собственность; _____.. :220; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1003 +/- 111; 213.3782; Собственность; _____.. :221; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1003 +/- 111; 213.3782; Собственность; _____.... № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. :222; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1003 +/- 111; 213.3782; Собственность; _____.. :223; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1003 +/- 111; 213.3782; Собственность; _____.. :224; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1003 +/- 111; 213.3782; Собственность; _____.. :225; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1003 +/- 111; 213.3782; Собственность; _____.. :226; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1003 +/- 111; 213.3782; Собственность; _____.... № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. :227; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 5619 +/- 262; 1195.3861; Собственность; _____.. :228; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 100 +/- 35; 21.274; Собственность; _____.. :229; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1564 +/- 138; 332.7254; Собственность; _____.. :230; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. :231; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; _____.; _____.... № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. :237; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1000 +/- 111; 212.74; Собственность; _____.. :238; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1009 +/- 111; 214.6547; Собственность; _____.. :239; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1419 +/- 132; 301.8781; Собственность; _____.. :240; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1012 +/- 111; 215.2929; Собственность; _____.. :241; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1012 +/- 111; 215.2929; Собственность; _____.... № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. :247; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1833 +/- 150; 389.9524; Собственность; _____.. :248; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1161 +/- 119; 246.9911; Собственность; _____.. :249; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1129 +/- 118; 240.1835; Собственность; _____.. :250; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1509 +/- 136; 321.0247; Собственность; _____.. :251; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1611 +/- 140; 342.7241; Собственность; _____.... № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. :252; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1219 +/- 122; 259.3301; Собственность; _____.. :253; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Березовский район, д. Свищево; 2; для жилищного строительства; 1296 +/- 126; 275.711; Собственность; _____.. 52; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в районе д. Свищево, контур пашни № 307, участок № 1, Березовский район. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, Березовский р-н; 1; Для сельскохозяйственного производства; 34719 +/- 130; 23.2583; Собственность; _____.. 86; 12,0... С. Маганск

1; Кадастровый номер кадастрового квартала 24:04:0514001.. 4; Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале. № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 1; 54; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 1 км. юго-западнее с.Маганск, часть контура пашни № 320. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, Березовский р-н; 1; для сельскохозяйственного производства; 504400; 597.5627; Собственность; _____.. 2; :56; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в 1000 м. юго-западнее с.Маганск, часть контура пашни №320 и часть контура пашни № 321. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, Березовский р-н; 1; Для ведения личного подсобного хозяйства; 42000 +/- 143; 49.7574; Собственность; _____.. 3; :57; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир в 1000 м. юго-западнее с.Маганск, часть контура пашни №320 и часть контура пашни №321. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, Березовский р-н; 1; Для ведения личного подсобного хозяйства; 42000 +/- 143; 49.7574; Собственность; _____.. 58,84...

.

С. Маганск

1 Кадастровый номер кадастрового квартала 24:04:0514002.. 4; Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале. № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 1; :127; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир с. Маганск. Участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, часть контура пашни № 329, участок №1; 1; ведение дачного хозяйства; 50318 +/- 157; 11055.871; Собственность; _____.. 2; :128; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир с.Маганск. Участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, часть контура пашни № 329, участок №2; 1; ведение дачного хозяйства; 50118 +/- 157; 11011.927; Собственность; _____.. 3; :129; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир с. Маганск. Участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, часть контура пашни № 329, участок № 3; 1; ведение дачного хозяйства; 50152 +/- 157; 11019.3974; Собственность; _____...

№ п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 4; :130; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир с. Маганск. Участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, часть контура пашни № 329, участок № 6; 1; ведение дачного хозяйства; 50427 +/- 157; 11079.8204; Собственность; _____.. 5; :131; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир с. Маганск. Участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, часть контура пашни № 329, участок № 5; 1; ведение дачного хозяйства; 50081 +/- 157; 11003.7973; Собственность; _____.. 6; :132; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир с. Маганск. Участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, часть контура пашни № 329, участок № 4; 1; ведение дачного хозяйства; 50205 +/- 157; 11031.0426; Собственность; _____.. 139; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 900 м. юго-западнее с. Маганск, часть контура пашни № 329. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, Березовский р-н; для сельскохозяйственного производства; 42014 +/- 1793.5; 42014 +/- 1793.5; Собственность Сведения о земельном участке носят временный характер. 140; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир 900 м. юго-западнее с. Маганск, часть контура пашни № 329. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, Березовский р-н; Для ведения личного подсобного хозяйства; 50528 +/- 157; 59.8605; собственность..

№ п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 10; :142; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир - 1800 м юго-западнее с.Маганск, часть контура пашни № 329. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, Березовский р-н; 1; Для ведения личного подсобного хозяйства; 50001 +/- 151; 59.2362; Собственность Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 12; :144; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир - 1800 м. юго-западнее с.Маганск, часть контура пашни № 329. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, Березовский р-н; 1; Для ведения личного подсобного хозяйства; 50298 +/- 157; 59.588; Собственность Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 49,49..

С. Маганск

| 1 | Кадастровый номер кадастрового квартала 24:04:0517001; 2. |
| --- | --- |
| 4 | Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |
| № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 1; :914; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир с. Маганск. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, часть контура пашни №318; 1; для ведения личного подсобного хозяйства; 40600 +/- 141; 48.0988; Собственность; _____.. 2; 910; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир с. Маганск. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, часть контура пашни № 318; 1; Для ведения личного подсобного хозяйства; 40596 +/- 343; 48.0941; Собственность. 3; 912; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир с. Маганск. Участок находится примерно в 200 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, с. Маганск, часть контура пашни № 318; 1; Для ведения личного подсобного хозяйства; 40596 +/- 343; 48.0941; Собственность. 4; 940; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка . Ориентир с. Маганск. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, часть контура пашни № 318; 1; Для ведения личного подсобного хозяйства; 40600 +/- 705; 48.0988; Собственность. 16,24. |

П. Маганский

1; Кадастровый номер кадастрового квартала 24:04:0517001; 2; Лист № 187; 3; Всего листов 219.. № п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 821; ориентира, расположенного в границах участка . Ориентир снт "Жарки", уч. 216 в районе ж/д ст. Маганская, Березовский район. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, Березовский р-н; для ведения садоводства; 1199 +/- 24; 1199 +/- 24; Собственность. 1; 835; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: СНТ "Ранет", участок № 73; 960 +/- 22; 21.6. 2; 901; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, в районе ж.д. ст. Маганская, СНТ "Жарки", уч. №215; 1471 +/- 27; 156.8969; Сведения о земельном участке носят временный характер. 920; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, СНТ "Жарки", уч. № 238; для ведения садоводства; 1279 +/- 25; 136.4181; Сведения о земельном участке носят временный характер. 3; :984; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 10; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1002 +/- 22; 223.7466; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 4; :985; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 11; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1002 +/- 22; 223.7466; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. :986; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 12; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1000 +/- 22; 223.3; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. :987; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 13; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1008 +/- 22; 225.0864; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 5; :988; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 14; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1004 +/- 22; 224.1932; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____...

№ п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 6; :989; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 15; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1000 +/- 22; 223.3; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 7; :990; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 16; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1004 +/- 22; 224.1932; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 8; :991; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 17; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1037 +/- 22; 231.5621; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 9; :992; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 18; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1162 +/- 24; 259.4746; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 10; :993; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 19; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1032 +/- 22; 230.4456; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____...

1№ п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 11; :994; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 20; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1030 +/- 22; 229.999; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 12; :995; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 21; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1012 +/- 22; 225.9796; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 13; :996; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 22; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1018 +/- 22; 227.3194; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 14; :997; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 23; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1500 +/- 27; 334.95; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 15; :998; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 24; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1500 +/- 27; 334.95; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____...

№ п/п. Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 16; :999; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 25; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1039 +/- 22; 232.0087; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 17; :1000; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская, участок № 38; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1041 +/- 22; 232.4553; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 18; :1001; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская, участок № 39; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1021 +/- 22; 227.9893; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 19; :1002; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская, участок № 40; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1272 +/- 25; 284.0376; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 20; :1003; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 1; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1000 +/- 22; 223.3; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____...

№ п/п. Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 21; :1004; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 2; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1010 +/- 22; 225.533; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 22; :1005; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 3; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1033 +/- 22; 230.6689; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 23; :1006; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 4; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1004 +/- 22; 224.1932; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 24; :1007; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 5; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1057 +/- 22; 236.0281; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 25; :1008; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 6; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1007; 224.8631; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____...

1№ п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 26; :1009; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 7; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1500 +/- 27; 334.95; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 27; :1010; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 8; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1006 +/- 22; 224.6398; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 28; :1011; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 9; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1500 +/- 27; 334.95; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 29; :1012; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 10; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1013 +/- 22; 226.2029; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 30; :1013; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 11; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1034 +/- 22; 230.8922; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____...

№ п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 31; :1014; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 12; 1; Для ведения дачного хозяйства; 972 +/- 22; 217.0476; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 32; :1015; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 13; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1004 +/- 22; 224.1932; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 33; :1016; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 14; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1006 +/- 22; 224.6398; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 34; :1017; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 15; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1001 +/- 22; 223.5233; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 35; :1018; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 16; 1; для ведения дачного хозяйства; 1079 +/- 22; 240.9407; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____...

№ п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 36; :1019; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 17; 1; Для ведения дачного хозяйства; 937 +/- 22; 209.2321; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 37; :1020; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 18; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1025 +/- 22; 228.8825; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 38; :1021; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 19; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1009 +/- 22; 225.3097; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 39; :1022; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 20; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1239 +/- 25; 276.6687; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 40; :1023; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 21; 2; Для ведения дачного хозяйства; 1424 +/- 27; 317.9792; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____...

№ п/п; Номер земельного участка в кадастровом квартале; Местоположение (адрес); Категория земель; Разрешенное использование; Площадь (кв.м); Кадастровая стоимость (тыс.руб); Вид вещного права; Обременения. 41; :1024; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 22; 1; Для ведения дачного хозяйства; 903 +/- 21; 201639.9; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 42; :1025; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Сопочная, участок № 23; 1; Для ведения дачного хозяйства; 1006 +/- 22; 224.6398; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 48; :1026; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2"; 1; земли общего пользования; 12095 +/- 77; 2700.8135; Сведения о земельном участке носят временный характер; _____.. 1027; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка . Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, (Маганский сельсовет), ДНТ "Жарки-2", ул. Каскадовская , участок № 1; для ведения садоводства; 981 +/- 22; 219.0573; Сведения о земельном участке носят временный характер. 56; 58,0..

| 1 | Кадастровый номер кадастрового квартала 24:04:0517001; 2; Лист № 200; 3; Всего листов 219. |
| --- | --- |
| 4 | План (чертеж, схема) земельных участков, расположенных в кадастровом квартале |

| 4 | План (чертеж, схема) земельных участков, расположенных в кадастровом квартале |
| --- | --- |

| 1 | Кадастровый номер кадастрового квартала 24:04:0517001; 2; Лист № 203; 3; Всего листов 219. |
| --- | --- |
| 4 | План (чертеж, схема) земельных участков, расположенных в кадастровом квартале |

| 1 | Кадастровый номер кадастрового квартала 24:04:0508002; 2; Лист № 38; 3; Всего листов 40. |
| --- | --- |
| 4 | План (чертеж, схема) земельных участков, расположенных в кадастровом квартале |

1. Кадастровый номер кадастрового квартала 24:04:0514001 1; Кадастровый номер кадастрового квартала 24:04:0514001; 2; Лист № 46; 3; Всего листов 54.. 4; Схема размещения листов плана. 1; Кадастровый номер кадастрового квартала 24:04:0514002; 2; Лист № 24; 3; Всего листов 45.. 4; Схема размещения листов плана. 5..; 2; Лист № 51; 3; Всего листов 54.. 4; План (чертеж, схема) земельных участков, расположенных в кадастровом квартале. 5; Масштаб 1:25000 Условные знаки:..