###### Инв.№ 17/4868

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«Красноярскгражданпроект»

Шифр: 09/06(9862-06)

Заказчик:		Администрация Березовского района

Объект:		Генеральный план Маганского

сельсовета

Том III

Пояснительная записка

Мероприятия по охране окружающей среды

И.О директора института					Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта                                              Л.К. Саломатова

г.Красноярск    2010 г.

Работа разработана авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования №1.

Начальник МГП-1							Т.П. Лисиенко

Глав. специалист								Н.И. Васильева

Ведущий инженер     							А.Ф. Демидова

Содержание

Введение	2

1. Краткие сведения о проектируемой территории	2

1.1. Характеристика проектируемой территории	2

1.2. Характеристика существующего положения	2

2.	Мероприятия по охране и рациональному использованию	2

земельных ресурсов	2

2.1. Краткая характеристика земель	2

2.2. Инженерно-геологические условия	2

2.3. Воздействие объекта на территорию	2

2.4. Мероприятия по охране земель при реализации проектных решений	2

2.5. Мероприятия по охране и рациональному использованию	2

почвенного слоя	2

2.6. Мероприятия по охране недр	2

3. Мероприятия по охране  воздушного бассейна	2

3.1. Влияние климатических факторов на воздушный бассейн	2

3.2. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха	2

3.3. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих	2

веществ в атмосферу	2

3.4. Мероприятия по защите от шума	2

3.5. Мероприятия по защите от радиационного загрязнения	2

4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	2

4.1. Гидрологические условия	2

4.2. Состояние и охрана поверхностных и подземных вод	2

4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	2

5. Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов	2

6. Мероприятия по охране растительности и животного мира	2

7.Формирование системы особо охраняемых природных территорий	2

8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	2

ПРИЛОЖЕНИЯ	2

Приложение 1	2

Приложение 2	2

# Введение

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с действующими санитарными и строительными нормами и правилами:

- Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон № 2395-1 «О недрах».

- Водный кодекс РФ № 74-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ

- Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест».

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды».

- СНиП 23.01-99.Строительная климатология.

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.).

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП Градостроительства, 1984 г.

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами»

- «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», М., 1996 г.

Целью разработки раздела является рациональное использование природных ресурсов и принятие технических решений, предупреждающих негативное влияние на окружающую среду и обеспечивающих создание комфортных условий проживания населения.

# 1. Краткие сведения о проектируемой территории

## 1.1. Характеристика проектируемой территории

Маганский сельсовет находится в Березовском районе, который расположен в южной части Красноярского края восточнее и южнее города Красноярска.

Березовский район граничит с севера с Сухобузимским административным районом, на востоке – с Уярским и Манским районами, на юго-западе и западе – с Балахтинским районом и Дивногорским муниципальным образованием, на северо-западе – с г.Красноярском и Емельяновским районом. Площадь территории: 4,8 тыс.кв. км.

Маганский сельсовет граничит с северо- запада с Зыковским сельсоветом, на юго- западе и западе с Балахтинским районом, на востоке с Манским районом, на небольшом участке с северной части с Вознесенским сельсоветом.

Общая площадь сельсовета составляет  187,161тыс.га.

Природные условия рассматриваемой территории разнообразны благодаря наличию различных природно-климатических зон, обусловленных не столько широтным положением, сколько высотной поясностью. По природно-географическому зонированию территория Маганского сельсовета относится к зоне островных лесостепей, разделенных горно-лесными областями, образованными в результате высотного поднятия поверхности. Территория входит в Алтае-Саянскую горную область.

Специфика орографического плана территории и ее рельефа сильно отразилась на различных сторонах природы и ландшафтов в целом. Характерны резкие климатические контрасты между хребтами и их склонами, особенно между обращенными к западу, лучше увлажняемыми, и «теневыми» –  противоположными, более сухими. Континентальность климата и тепловые инверсии в межгорных котловинах обусловили образование ландшафтов лесостепей, резко отличных от горно-лесных ландшафтов прилегающих хребтов.

Более 90 % площади сельсовета занято лесами, лишь крайняя северо-восточная часть сельсовета представлена зоной островных лесостепей, что определило ее сельскохозяйственную направленность.  В лесостепи равнинные распаханные территории чередуются с остепненными склонами, переходящими в залесенные возвышенности. Лесостепная зона занимает менее 10 % территории всего сельсовета, но плотность населения здесь занчительно выше средней по сельсовету.

В орографическом отношении район характеризуется следующим своеобразием: на юге и юго-западе возвышаются отроги Восточного Саяна, к северо-востоку выделяются предгорная полоса, обрамляющая отроги Восточного Саяна и представляющая собой краевую часть Рыбинской впадины.

В части сельсовета, относящейся к зоне островных лесостепей, преобладают остепненные склоны, переходящие в залесенные возвышенности. На северных склонах преобладают ель, береза, пихта; на южных склонах- сосна, береза.

Рассматриваемый сельсовет в наиболее освоенной и заселенной части имеет благоприятные природно-климатические и транспортно-географические условия для развития. На территории расположены месторождения: глин, суглинков легкоплавких для производства кирпича, грунтов, камней строительных, кварца оптического, урана; проявления торфа и многочисленные проявления урана. Многие из них эксплуатируются.

В северной части рассматриваемой территории проходит Транссибирская ж/д магистраль.

На большей части сельсовета, занятой лесами, слабо развита инженерно-транспортная инфраструктура, малая плотность населения. Условия благоприятны для развития лесного хозяйства, туризма.

Гидрологическая сеть представлена правыми притоками р.Енисей: Мана, Базаиха, Березовка.

Мана вытекает из озера на Манском белогорье в системе Восточного Саяна за пределами рассматриваемой территории, течет по узкой извилистой долине со множеством порогов и шивер. Берега скалистые с болшими уклонами. Длина реки 459 км.

Река Березовка в холодное время года местами перемерзает и во многих местах образует наледи. Притоками р. Березовки являются реки М.Березовка, Б.Березовка, Каракушка и др. некоторые из них не имеют постоянных водотоков и часть их не доходят до реки, теряясь в аллювии р. Березовки.

Значительны лесные ресурсы района. Однако перспективы развития лесозаготовительных предприятий ограничены, так как часть лесонасаждений входит в пригородную зеленую зону г. Красноярска.

## 1.2. Характеристика существующего положения

Территория Маганского сельсовета различается существенно по степени освоенности территории и антропогенного влияния.

В северо- восточной части территории сосредоточена большая часть населенных пунктов. Запад и юг покрыты лесами, имеют неблагоприятные условия для освоения под строительство капитальных объектов. Освоение этих территорий слабое, очень малая плотность населения, слабо развитая транспортная сеть (грунтовые и лесные дороги), антропогенное воздействие на атмосферу, воды, почвы умеренное.

В 2002 г. по заданию администрации Красноярского края в лице краевого государственного экологического фонда была создана карта «Экологические ситуации Красноярского края» (по состоянию на 01.01.01). Работа была выполнена временным творческим коллективом, созданным в Красноярском филиале ФГУП «Государственный научно-исследовательский и производственный центр «Природа» с применением ГИС-технологий. В качестве исходной информации были использованы данные природоохранных служб об объемах сбросов и выбросов загрязняющих веществ, образуемых и размещаемых отходов, а также статистические данные, данные, содержащиеся на серверах «Госцентра «Природа», КНИИГиМСа, администрации края, КПР по Красноярскому краю и др.

Экономика региона в последние годы претерпела существенные изменения как по мощностям производства, так и по ее структуре. Это привело к заметному снижению антропогенного воздействия на окружающую природную среду (ОПС) и к некоторому улучшению экологической ситуации на части территории края.

В 2007 г. Была вновь издана карта «Экологические ситуации Красноярского края».  Карта отражает антропогенное воздействие на окружающую среду и оценку экологического состояния территории края на 01.01.2007 г.

Оценка экологической ситуации территории проводилась по 5-балльной шкале, 5 баллов соответствуют лучшему показателю и характеризуют удовлетворительное состояние, 1 – худшему (состояние близкое к катастрофическому); 4 балла – напряженное состояние, 3 – конфликтное, 2 – критическое.

Для интегральной оценки экологического состояния окружающей среды района использовались две группы показателей:

- нетронутость окружающей природной среды;

- антропогенная нагрузка на окружающую среду территории (нарушенность территории).

Нетронутость окружающей природной среды оценивалась через следующие показатели: плотность сельского населения, залесенность территории, доля особо охраняемых природных территорий, распаханность, нетронутость земель.

Антропогенная нагрузка на окружающую среду территории (нарушенность территории) оценивалась через следующие показатели: антропогенная нагрузка на атмосферный воздух, антропогенная нагрузка на воды в результате забора свежей воды, в результате сброса сточных вод, интенсивность эксплуатации земель, а так же наличие промышленных центров и опасных предприятий, антропогенная нарушенность растительности.

С использованием описанных выше показателей проведена оценка состояния окружающей среды в административных районах края. Все частные показатели, показатели по группам и интегральные показатели по Березовскому административному району приведены в таблице. В соответствие с принятой шкалой экологическое состояние окружающей природной среды территории по категориям оценивается как конфликтное.

Конфликтное состояние характеризуется заметным нарушением окружающей среды в результате деятельности человека, но эти изменения пока что носят компенсационный характер и природная среда способна к самовосстановлению.

Рис. 1 Фрагмент карты «Экологические ситуации в красноярском крае»

В 2001 г. Состояние окружающей среды в Березовском районе оценивалось как критическое. Наличие пограничных с районом городов с действующими промышленными предприятиями обуславливает относительно низкую степень нетронутости ОПС (относительно других территорий) и высокую степень антропогенного воздействия на нее.

Таблица 1

Показатели и балльная оценка состояния окружающей природной среды по Березовскому административному району

| № п/п | Показатели | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 г. | 2006 г. |
|  | Площадь р-на, км2 | 4244 | 4589 |
|  | Население, тыс.чел | 37,8 | 38,0 |
|  | Плотность населения | 2 | 2 |
|  | Наличие ООПТ | 5 | 5 |
|  | Антропогенное воздействие на атмосферный воздух | 3 | 1 |
|  | Интенсивность забора воды | 1 | 3 |
|  | Загрязнение вод сбросами, сброс | 5 | 5 |
|  | Залесенность,% *** | 5 | 4 |
|  | Распаханность территории,% * | 5 | 4 |
|  | Интенсивность эксплуатации земель | 3 | 4 |
|  | Расположение пром. центров | 1 | 2 |
|  | Расположение опасных предприятий | 1 | 1 |
|  | Нетронутость земель ** | 4 |  |
|  | Нетронутость ОПС (интегральная) | 4 |  |
|  | Антропогенная нагрузка (интегральная) | 2 |  |
|  | Интегральная оценка экологического состояния | 2 | 3 |
|  | Итог: | Критическое | Конфликтное |

Примечания:

*) – отношение площади пашни к площади района в %%;

**) – отношение суммы площадей населенных пунктов, промышленности, транспорта  и сельскохозяйственных земель к общей площади района в %%;

***) – отношение площадей земель под лесами к общей площади района в %%.

Вышеназванная работа оценивает территории в административных границах. Однако территория района крайне неоднородна по степени преобразованности ее человеком. Основная часть населенных пунктов расположена в центральной части района. Эта часть рассматриваемой территории наиболее насыщена инженерно-транспортной инфраструктурой, здесь расположены промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Свободные от леса земли распаханы, либо используются в прочих сельскохозяйственных целях. Интенсивно освоенная часть составляет около 16% территории Березовского района.

На большей части территории Маганского сельсовета окружающая среда имеет довольно слабую степень преобразованности. Основная часть населения сосредоточена в крайней северо-восточной части сельсовета, пригодной для ведения сельског хозяйства, там же развита инженерно-транспортная инфраструктура. На остальной части рассматриваемой терриории произрастают леса, почти отсутствует дорожная сеть, развито лесное, охотничье хозяйства, туризм.

Одним из направлений в развитии сельского хозяйства на территории поселения являются растениеводство. На территории поселения нет ни одного крупного сельскохозяйственного предприятия. Пашня, используемая раньше СПК «Зыковский» и  ООО «Маганское» ОАО КрАЗа  пустует, зарастает бурьяном.

В основном сельское хозяйство представлено  малыми организационными формами как СПК «Маганский» и ООО «Урожай»,  КФХ «Хутор», которые сосредоточены в с. Маганск и п. Березовский. Деятельность ООО «Урожай» и СПК «Маганский» более направлена на растениеводство.

Территория рассматриваемого сельсовета значительно удалена от краевого центра, большая часть территории покрыта лесами. Кроме того, отсутствие крупных загрязнителей атмосферного воздуха, воды и почв обуславливает благоприятные экологические условия для проживания на данной территории.

Основными проблемами в сфере охраны окружающей среды в рассматриваемом сельсовете являются:

- недостаточное финансирование природоохранных мероприятий предприятиями, а также из местного бюджета;

- отсутствие системного контроля за объектами, осуществляющими негативное воздействие на окружающую среду;

- неэффективные системы очистки, применяемые на очистных сооружениях;

- наличие неконтролируемых свалок как в населенных пунктах, так и на территориях садовых обществ.

- не определены рекреационные зоны в населенных пунктах (зоны отдыха), охраняемые территории); низкий уровень площадей   озеленения в населенных пунктах,

- низкий уровень экологической культуры.

Главными задачами в целях повышения качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и повышение уровня экологической безопасности на территории сельсовета являются: защита и воспроизводство лесов; обеспечени населения качественной питьевой водой, устранение несанкционированных свалок, сбросов нечищенных сточных вод в водоемы.

# Мероприятия по охране и рациональному использованию

# земельных ресурсов

## 2.1. Краткая характеристика земель

Общая земельная площадь на 1.01.2008 года  187161га (в соответствии с отчетной формой 22-5) Основными являются земли лесного фонда 179080,18га или 95,7%. Земли сельскохозяйственного использования занимают 4231,84 га или 2,3 %от общей площади сельсовета, земли в пределах границ населенных пунктов занимают 1302,28 га или 0,7 % земель района.

Горно-лесная часть территории отличается большей нетронутостью, плотность населения здесь составляет 0,09-0,31 человек на 1 км2. Антропогенное влияние в горно-лесных областях ограничивается природно-климатическими условиями, создающими трудности освоения территории: это сложный рельеф, залесенность, неразвитая дорожная сеть, отсутствие земель, пригодных для земледелия, короткий безморозный период и т.п.

## 2.2. Инженерно-геологические условия

Рассматриваемая территория относится к Алтае-Саянскому региону, области Восточного Саяна.

Геологическое строение Восточного Саяна весьма сложное. Основные горные породы древнего возраста – это докембрийские гнейсы, известняки, граниты, кембрийские и силурийские известняки и сланцы, имеющие в основном континентальное происхождение. В тектоническом отношении Восточный Саян отличается преобладанием архейской, протерозойской, каледонской складчатостей. При четвертичном сводовом поднятии окончательно сформировался ступенчатый рельеф Восточного Саяна, обусловивший распространение альпийских цепей, плоскогорий и даже впадин на южной оконечности. Поднятие сопровождалось оледенением. В настоящее время поднятие продолжается. Один из основных факторов формирования рельефа — современная речная эрозия и морозное выветривание.

Горные сооружения сложены преимущественно древними кристаллическими и метаморфическими породами, в значительной степени выветрившимися с поверхности и хорошо промытыми до уровня вреза речной сети. Здесь же хорошо представлены песчаники, кварциты, алевриты, а также эффузивно-осадочные породы.

Состав пород чрезвычайно разнообразен. Мощность архея в Восточном Саяне 15-20 тыс. м. Архейские породы представлены различными гнейсами, кристаллическими сланцами с интрузиями гранитов, а также мраморами и доломитами.

Саяны сложены породами допалеозойскими и палеозойскими. Широко распространены помимо кристаллических осадочные породы, состоящие из толщ глинистых сланцев и песчаников. Много крупных массивов кислых и основных интрузией. Древняя геотектоника послужила основой развития структур палеозоя и мезозоя. Большое значение имели новейшие тектонические движения, выразившиеся преимущественно разломами и дифференцированными вертикальными перемещениями. Молодые разломы земной коры нередко заняты речными долинами. Разломы сопровождались излиянием лав.

Для данной инженерно-геологической области характерно развитие оползней в долинах рек (J, Cr, Q), островная просадочность лессовидных суглинков высоких террас и делювиальных склонов водоразделов.  Наиболее благоприятны для строительства участки плоских водоразделов.

Особые условия

По общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации ОСР-97 данная местность имеет 90%-ную вероятность непревышения сейсмических воздействий до 6 баллов.

Согласно СНиП II-7-81* 10%-, 5%- и 1%-ная вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий в течение 50 лет в г.Красноярске составляет соответственно 6, 6 и 8 баллов  шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий.

## 2.3. Воздействие объекта на территорию

На территории Маганского сельсовета предлагается:

1. Размещение новых производств не выше 3- 4- 5 класса вредности.

2. Создание загородного пояса расселения в виде локальных поселков.

Основные градостроительные преобразования планируются в новых границах населенных пунктов.

Расширение и перспективное развитие населенных пунктов возможно только в случае их выхода на сельскохозяйственные земли. Размещение новых производств, коммунальных зон также возможно только на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения. При предлагаемом развитии и расширении границ населенных пунктов площадь их территорий увеличится  на 263,4 га и составит 1565,68га. Прирезаемая территория предусмотрена для улучшения жилищных условий существующего населения, а также для возможного расселения населения г. Красноярска (загородное жилье горожан), а так же для размещения предприятий местного значения.

На неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения планируется размещение ряда площадок для жилищного строительства – 199,97 га.

Предлагаемые промышленные площадки предназначены, главным образом, для размещения предприятий по производству кирпича и стройматериалов, малых предприятий, предприятий 3-4-5 класса вредности. Около 84,95 га отводится для размещения предприятий агропромышленного комплекса. Кроме того, проектом отводится для дачного хозяйства – 143,2га; для спец. территорий – 1,3га; для рекреации – 18,3га. Итого по сельсовету – 450,43га.

Помимо выделения новых площадок для размещения коллективного садоводства (ДНТ) на территории современного п. Жистык также ожидается только размещение дачных участков без перевода земель в категорию земель сельскохозяйственного использования (39 га).

Резервные площадки для жилой застройки определены на участках западнее  с.Маганска и южнее от д.Свищево и д.Маганское. В с.Маганск, п.Магансое и д.Свищево территория увеличится на 224,22га за счет территории сельхозназначения.

Для промышленно–коммунальной зоны территория выделена в юго-западной части с.Маганск.

Все проектируемые площадки под размещение промышленно- коммунальных  предприятий  в новых границах населенных пунктов намечены с соблюдением нормативных санитарно–защитных зон для предприятий 4-5 классов вредности от 50 м до 100 м, для кирпичного завода – 300 метров.

Промышленное предприятие по производству кирпича и стройматериалов намечается западнее с.Маганск вблизи месторождения глин.

Также проектом намечается строительство предприятия по переработке продуктов сельского хозяйства.

Конеферма получит свое развитие до 300 голов (расположенная на юго –западе от с.Маганск).

Между промышленными площадками и населенными пунктами расположены земли сельскохозяйственного назначения, которые предназначены только для использования по их прямому назначению.

В таблице 2 приведена характеристика предлагаемых площадок для размещения промышленного и агропромышленного производства и коммунально-складских зон.

Характеристика предлагаемых площадок для размещения объектов промышленности и АПК

Таблица 2

| № пло-щадки на плане | Назначение площадок | Площадь, га | Специализация | Размещение объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существующие предприятия |  |  |  |  |
| 1 | Конеферма до 300 голов | 36,43 | Разведение коней 200-300 голов | В юго – западной территории сельссовета |
| 2 | Предприятие КГБУ «Маганское лесничество» | 1,5 | Заготовка леса | с. Маганск, п.В.Базаиха, п.Брод |
| 3 | Дорожный участок ГП «КрайДЭО» | 1,0 | Ремонт дорог | с. Маганск |
| 4 | СПК «Маганский» | 2,17 | Разведение коров | д. Свищево |
| 5 | КРС | 4,43 | Разведение коров | п. Березовский |
| 6 | Свиноферма | 10,49 | Разведение свиней до 4тыс.голов | п. Березовский |
|  | Итого по существующим предприятиям | 65,02 |  |  |
| Предлагаемые к размещению предприятия |  |  |  |  |
| 1 | Мараловодство | 48,7 | Разведение маралов до 100 голов | п. Береть |
| 2 | Кирпичный завод | 6,0 | Производство кирпича до 100 млн.шт в год | с. Маганск |
| 3 | Хлебопекарня | 3,6 | Хлебобулочные изделия | с. Маганск |
| 4 | Цех по переработке зерновых | 3,6 | Производство муки, готовых круп (гречка), | с. Маганск |
| 5 | Обработка древесины | 4,19 | Обработка древесины |  |
| 6 | Цех по охлаждению и переработке молока | 3,8 | Производство масла, сыра | с. Маганск |
| 7 | ООО «Фармацея» | 0,4 | Аптечный склад | п.Береть |
| 8 | Разработка карьера | 30,0 | Добыча глины | с.Маганск |
| 9 | Мусороперегрузочная станция | 1,0 | Сортировка и перегрузка мусора | п. Березовский (вне поселения) |
| 10 | Неучтенные предприятия | 15,0 | Малый бизнес |  |
|  | Итого проектируемые | 116,29 |  |  |
|  | В т.ч. в границах населенных пунктов | 84,95 |  |  |
|  | Итого по Маганскому сельсовету | 181,31 |  |  |

## 2.4. Мероприятия по охране земель при реализации проектных решений

Охрана земель при реализации решений генерального плана достигается путем принятия мер, направленных на рациональное использование земель. Одним из важнейших вопросов, решаемым настоящим проектом является выделение перспективных площадок под жилую застройку, а так же участков размещения промышленно-коммунальной застройки, развитие транспортной инфраструктуры.

Под застройку предусматриваются участки не занятые лесом, многолетними насаждениями.

Проектом выделяются площадки, рекомендованные для развития рекреационных объектов. Использование лесов в дальнейшем для рекреационных целей потребует благоустройства: проведение пешеходных и велосипедных дорожек, установки малых архитектурных форм. Благоустройство природных территорий снижает антропогенный пресс и препятствует развитию процессов рекреационной дигрессии.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, препятствующая использованию их по целевому назначению.

Ввиду небольшого количества пахотных земель в рамках района, и в масштабах всего края, учитывая соседство крупного города – потребителя сельхозпродукции, большое значение приобретает охрана  и рациональное использование плодородных земель. Это обстоятельство следует учитывать при выделении новых площадок под строительство, изъятии сельхозземель для других целей.

Мероприятия по охране земельных ресурсов предполагают:

- сохранение и рациональное использование плодородных пахотных земель;

- отведение под застройку и для иных целей, не связанных с сельскохозяйственным использованием, участков наименее ценных земель;

- проведение противоэрозионных мероприятий: укрепление склонов оврагов, сохранение и посадка полезащитных лесополос;

- повышение плодородия земель, внесение в почву минеральных и органических удобрений.

Участки полей с сильно нарушенным почвенным слоем целесообразно использовать для регламентированного выпаса скота или сенокошения, а также под многолетние насаждения.

## 2.5. Мероприятия по охране и рациональному использованию

## почвенного слоя

Естественное плодородие пахотных почв на данной территории невысокое, в последние годы из-за уменьшения внесения удобрений происходит его снижение, истощение плодородного слоя.

Снижение плодородия земель является одной из основных проблем агропромышленного комплекса.

Плодородие почв снижает также эродированность земель. В рассматриваемом сельсовете преобладает ветровой тип эрозии. Разнообразный рельеф, от ровного до пересеченного, создает благоприятные условия для развития водной эрозии. Распространена также совместно ветровая и водная эрозия почв.

Водной эрозии более всего подвержены лишенные древесно-кустарниковой растительности склоны, где в результате плоскостного смыва происходит оврагообразование.

Основные мероприятия по охране земель от эрозии:

- Создание ветрозащитных лесополос.

- Сохранение лесов, в том числе на сельхозугодиях.

- Борьба с оврагообразованием.

- Обработка почвы поперек склонов и контурная обработка.

- Создание буферных полос из естественных и сеяных трав.

Большое противоэрозионное значение имеет повышение плодородия земель, внесение в почву минеральных и органических удобрений.

Участки полей с сильно нарушенным почвенным слоем целесообразно использовать для регламентированного выпаса скота или сенокошения, а также под многолетние насаждения.

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, сельскохозяйственной продукции. Загрязнение и последующая деструкция почвы обусловлены либо локальным влиянием источника на почву, либо атмосферным переносом токсикантов в аэрозольной фазе. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья людей.

На территории Красноярского края повсюду регистрируется загрязнение почв селитебных территорий, прилегающих к автомагистралям, соединениями свинца. Причиной загрязнения является автотранспорт, часть которого продолжает работать на этилированном бензине.

Органами санитарного надзора регистрируется очень высокий уровень микробного загрязнения почвы селитебных территорий Красноярского края.

Жители неблагоустроенной усадебной застройки выбрасывают бытовой мусор на окраинах, обращенных к дорогам, к рекам. Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов в частном жилом секторе, наличие несанкционированных свалок отходов является причинами биологического загрязнения почв селитебных территорий.

Для охраны земель от загрязнения необходимо:

- сокращение количества вредных выбросоов в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта,

- совешенствование системы сбора, удаления и утилизации бытовых и промышленных отходов,

- правильное применение минеральных удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве.

Для охраны земель при строительстве объектов различного назначения проектные решения должны обеспечивать:

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель;

- обеспечение всех населенных пунктов централизованной системой сбора отходов;

- проведение противоэрозионных мероприятий.

## 2.6. Мероприятия по охране недр

Наибольшее воздействие на состояние геологической среды и недр оказывает строительство и эксплуатация предприятий добывающих отраслей промышленности. На территории Маганского сельсовета распространены месторождения нерудных полезных ископаемых: гравия, песка, глины, камня, известняков:

Глины и суглинки легкоплавкие для кирпича:

- Маганское.

Камни строительные:

- Березовское.

- Месторождение «807 км».

Кварц оптический:

- Тустатское.

Грунты:

- Месторождение карьер № 2.

Уран:

- Солонечное месторождение

Минерально-сырьевая база сельсовета представлена  неметаллическими видами полезных ископаемых.

Глины и суглинки легкоплавкие для кирпича:

  - Маганское месторождение глин и суглинков для производства кирпича расположено в 1,5 км юго- восточнее ст.Маганская Транссибирской ж.д.магистрали. Приурочено к аллювиальным отложениям долины р.Березовка, среди которых широко распространены суглинки, которые являются полезной толщей. В верхней части толщи суглинки светло- желтые с мелкими включениями карбонатов в виде белых точек. С глубиной суглинки преобретают красновато- красную окраску, карбонатные включения исчезают, появляются маломощные прослои голубоватых глин. Средняя мощность полезной толщи - 13,3 м. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. полузаводскими испытаниями на опытном заводе Российского научно- исследовательского института минерального сырья установлена пригодность суглинков для производства обыкновенного кирпича марки «100», удовлетворяющего требованиям ГОСТа 530-41., категория запасов – госрезерв, А+В, запасы на 01.01.2007 г. – 5722 тыс. м3, в том числе по категории А- 4791 тыс.м3, по категории В- 931 тыс.м3.

Грунты:

- Месторождение  грунтов (песчаник, щебень) «Карьер №2» расположено в 3 км северо-западнее п.Березовский на г.Козьей, в 2 км восточнее автодороги Маганское-Верхняя Базаиха. Полезный слой мощностью 3,73 м представлен крупным щебнем песчаников и песчаниками мелкозернистами трещиноватыми сильно выветреннымиЗапасы оценены по категории В и составляют 27,1 тыс.м³ (не утверждались). Географические координаты 55º49´ с.ш.,  93º15´ в.д.

Камни строительные:

- Месторождение диабазов «807 км» расположено у полотна железной дороги, в 4 км на восток от ст.Маганская и 25 км к северо-западу от пгт.Березовка. полезная толща представлена дайкой диабазов темно- серого, почти черного цвета, которая залегает среди осадочных пород карымовской свиты нижнего девона. Вскрышные породы имеют среднюю мощность 0,9 м. по химическому составу диабазы представляют породу, состоящую на 50% из кремнезема. Месторождение списано с государственного баланса, как утратившее промышленное значение. Географические координаты 55º52´30´´ с.ш.,  93º20´ в.д.

Кварц оптический:

- Тустатское месторождение расположено на правом берегу р.Мана   в 3 км выше устья левого притока ручья Большой Тустат. Ближайшим населенным пунктом является пос.Урман в 10 км вверх по течению р.Мана. по составу кварца и его структурно- текстурным особенностям на месторождении выделяются четыре разные жилы. Кристаллы горного хрусталя имеют хорошую огранку. Помимо кварца хрусталеносные полости выполнены кальцитом, тальком, хлоритом и бурой глиной с блестками слюды. Горно- технические условия разработки сложные. Запасы сырья по категориям А+В+С1 составляют 18,3 кг/мнб, по категории С2- 5 кг/мнб (не утверждались). Месторождение снято с баланса из- за малых запасов и отсутствия перспектив их прироста.

Уран:

- Солонечное месторождение расположено в восточной части Дербинско- Бирюсинской зоны. На месторождении выявлено 28 кондиционных рудных тел. Главными рудными минералами являются настуран, молибденит, иордизит, пирит, галенит, сфалерит, аршиновит, марказит. Значительное количество урана входит также в состав гельциркона, углеродистые образования типа твердых битумов и в черный флюорит. Главные сопутствующие элементы: молибден, цирконий, свинец, мышьяк.

Таблица 3

Сводная таблица месторождений полезных ископаемых

| № п/п | Ископаемое | Наименование | Тип | Характеристика месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича | Маганское | месторождение | Запас суглинков составляет 5722 тыс.м³ |
| 2 | Грунты | Карьер №2 | месторождение | Запасы – 27,1 тыс.м³ |
| 3 | Камни строительные | 807 км | месторождение | Запасы списаны с гос.баланса, т.к.утратили пром.зн-ие |
| 4 | Кварц оптический | Тустатское | месторождение | Кристаллы горного хрусталя . Месторождение снято с баланса из-за малых запасов и отсутствия их прироста |
| 5 | Торф | Замаганское | проявление |  |
| 6 | Уран | Солонечное | месторождение | Рудные минералы, уран, сопутствующие – молибден, цирконий, свинец, мышьяк. |
| 7 | Уран | Емелькинское | проявление |  |
| 8 | Уран | Цыгановское | проявление |  |
| 9 | Уран | Крестешниковское | проявление |  |
| 10 | Уран | Южноулдатское | проявление |  |
| 11 | Уран | Изыкское | проявление |  |
| 12 | Уран | Малахитовое | проявление |  |
| 13 | Уран | Манское | проявление |  |
| 14 | Уран | Новожилковское | проявление |  |
| 15 | Уран | Приречное | проявление |  |
| 16 | Уран | Таблетское | проявление |  |
| 17 | Уран | Урманское | проявление |  |

На территории Маганского сельсовета Расположены еще 11 мест проявлений урана, а так же одно проявление торфа «Замаганское».

На границе Маганского сельсовета с Балахтинским и Манским районами в бассейнах рек Мана и Дербиной расположен перспективный участок радоновых вод «Солонечное». Водоносный горизонт с высоким содержанием радона формируют трещинно-жильные воды, приуроченные к зонам тектонических нарушений и рассланцевания терригенно-карбонатных и вулканогенных пород протерозоя. По химическому составу преобладают гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые воды,  воды бескислородные, нередко содержат сероводород и двухвалентное железо. Основным биологически активным компонентом в водах является радон. Потенциальным резервом является наличие в окрестностях участка около 30 водопунктов с концентрацией радона более 1000Бк/л. Необходимо выполнить исследования месторождения радоновых вод Солонечное для бальнеологических целей.

До начала разработки недр и извлечения полезных ископаемых необходимо предусмотреть места размещения отвалов, возможность их пылеобразования, перенос вредных веществ водой и ветром, пригодность отвалов для биологической рекультивации или вторичного использования, влияние на уровень грунтовых вод, растительность, возможность предупреждения просадочных явлений и провалов, последующее использование земель, занятых разработками.

Мероприятия по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Важно не допускать застройку участков размещения ископаемых.

Территории, отводимые проектом под застройку с юго- западной стороны от с.Маганск, в соответствии с письмом №03/4-1747 от 5.10.2007 г. Управления по недропользованию по Красноярскому краю (Приложение 2) не попадают в границы залегания глин и суглинков легкоплавких для кирпича (месторождение Маганское).

# 3. Мероприятия по охране  воздушного бассейна

## 3.1. Влияние климатических факторов на воздушный бассейн

Для характеристики климата Маганского сельсовета использованы данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Красноярского управления гидрометеослужбы по метеостанциям Красноярск, Столбы.

По строительно-климатическому районированию территория Маганского сельсовета относится к I климатическому району с подрайоном IВ, характеризующемуся резко континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния по м/ст Солянка составляет – 2044 ч в год, в том числе в июне – 296 ч, в декабре – 48 ч.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями.

Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Среднесуточные амплитуды температуры в июле составляют  11,1°С, в январе – 8,4°С.

В более плотно населенной лесостепной зоне средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –18,2°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -40°С. Абсолютный минимум температур  –53°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +19,1°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,3°С.

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха – 193 дня. Продолжительность периода с температурами воздуха ≤8°С – 234 дня.

Таблица 4

Климатические показатели и распределение их в течение года

| № | Климатические показатели | Единица измерения | Красноярск | Столбы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха | градус С | 0,5°С | -0,9 |
| 2 | Средняя температура января | градус С | –18,2°С | -17,0 |
| 3 | Средняя температура июля | градус С | +19,1°С. | +16,7 |
| 4 | Абсолютный минимум температур | градус С | –53°С | - 45,0 |
| 5 | Абсолютный максимум температур | градус С | 38,0 | 36,0 |
|  | Средний минимум температур (январь) | градус С | - 21,0 | - 20,0 |
|  | Средний максимум температур (июль) | градус С | + 24,5 | + 22,0 |
| 6 | Средняя дата наступления первого заморозка |  | 20. IX | 18. IX |
| 7 | Средняя дата наступления последнего заморозка |  | 22.V | 29.V |
| 8 | Продолжительность безморозного периода | дней | 120 | 111 |
| 9 | Суточный максимум осадков | мм | 97 |  |
| 10 | Расчетная температура самой холодной пятидневки | градус С | - 41,0 | - 40,0 |
| 11 | Расчетная зимняя вентиляционная температура | градус С | - 22,0 | - 22,1 |
| 12 | Средняя температура отопительного периода | градус С | - 7,2 | - 7,2 |
| 13 | Продолжительность отопительного периода | дней | 235 | 254 |

Осадки: распределение осадков по территории района неравномерно, в лесостепной зоне годовое количество осадков – 372- 485 мм,  в горных районах – 556–686 мм. Распределение осадков в течение года по всей территории имеет закономерность: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 80-84%, в холодный период, с ноября по март, лишь 16-20%.

Суточный максимум осадков – 97 мм

Продолжительность залегания снежного покрова в центральной лесостепной части района составляет 165 дней (м/ст Красноярск), в горно-лесной зоне – 210 дней.

Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное и юго-западное, их повторяемость в сумме составляет 75-80%. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с по м/ст Красноярск, 1,8 м/с по м/ст Столбы.

Таблица 5

Характеристика ветрового режима

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст Красноярск, оп.поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость направлений ветра в январе, % | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 64 | 15 | 1 | 35 |
| Повторяемость направлений ветра в июле, % | 4 | 9 | 10 | 3 | 11 | 41 | 16 | 6 | 24 |
| Скорость ветра по направлениям в январе, м/с | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 6,2 | 5,3 | 3,6 | 0,9 | - |
| Скорость ветра по направлениям в июле, м/с | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | - |
| м/ст Столбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость направлений ветра в январе, % | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 67 | 3 | 1 | 19 |
| Повторяемость направлений ветра в июле, % | 19 | 13 | 5 | 4 | 14 | 31 | 9 | 5 | 36 |

Скорости ветра больше или равные 15 м/с чаще наблюдаются в зимние месяцы (ноябрь-январь), всего за год бывает 23 дня с таким ветром по м/ст Красноярск, 3 дня по м/ст Столбы.

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабых ветров. В переходные сезоны – весна, осень – наблюдается увеличение скорости ветра, снижается вероятность слабых скоростей ветра.

Вероятность штилей в течение года составляет 24-25%, штили в сочетании со слабыми ветрами (до 5 м/с) – 85-90%.

Повторяемость температурных инверсий составляет в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 15-17%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды инверсии наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени. Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто сопровождаются слабыми скоростями ветра.

За год наблюдается в среднем 11 дней с туманом общей продолжительностью 46 часов. Зимой туманы более продолжительны, в среднем – 5,8 ч в день с туманом, летом – 3,3 ч.

В целом рассматриваемая территория расположена в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных примесей неблагоприятны.

## 3.2. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха

Ввиду значительного удаления проектируемого сельсовета от г. Красноярска - одного из самых неблагополучных в экологическом отношении городов края, переноса загрязненных воздушных масс нет.

Фоновые концентрации в воздухе территории Маганского сельсовета по данным Красноярского ЦГМС-Р (письмо №Ц-26 от 16.01.2008 г., см. приложение 1) находятся в пределах ПДК максимально-разовых, незначительное превышение среднесуточного предельно-допустимого значения установлено только по диоксиду азота:

Таблица 6

| Наименование ингредиентов | ПДК средне-суточная, мг/ м3 | ПДК максимально-разовая, мг/ м3 | Фоновая концентрация загрязняющих веществ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | - | - | 0,17 |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,5 | 0,015 |
| Оксид углерода | 3,0 | 5,0 | 1,5 |
| Диоксид азота | 0,04 | 0,2 | 0,05 |

Сообщаемые органами Росгидромета значения фоновых концентраций «взвешенных веществ» относится к «сумме твердых частиц», а не к веществу с определенным ПДК. Фоновые концентрации «взвешенных веществ», определяемые на стационарных постах, характеризуют суммарную концентрацию всех твердых веществ в атмосфере, гигиенический критерий качества для нее отсутствует.

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха на данной территории из- за отсутствия крупных промышленных источников загрязнения в пределах нормативного и обусловлено только выбросами автотранспорта и железнодорожного транспорта. Практически все производственные и коммунально-складские объекты находятся в полуразрушенном состоянии и не функционируют. В деревне Свищево действует овощехранилище; в селе Маганск КГБУ «Маганское лесничество», ДРСУ сохраняется на прежней площадке; в поселке Маганский сохраняется действующая автозаправочная станция.

Источником выбросов в атмосферу взвешенных веществ, оксида углерода, оксидов азота, сернистого ангидрида являются так же бытовые печи частного сектора, т. к. в настоящее время централизованное теплоснабжение отсутствует.

Загрязнение от автотранспорта проявляется в населенных пунктах и вокруг них. Степень загрязнения вдоль автомобильных дорог оценивается по комплексу показателей. Основной из них – интенсивность движения автотранспорта на дорогах. Загрязнение воздуха и почв начинается при превышении критической загрузки дорог транспортными средствами 700–800 автомобилей в сутки. В полосе шириной до 300 м происходит загрязнение почв соединениями свинца, цинка, кадмия, хрома, ванадия. К категории с умеренной степенью загрязнения относится автодорога районного значения Красноярск- Маганск с интенсивностью движения 1000 и менее автомашин в сутки в обоих направлениях. К категории с низкой степенью загрязнения относятся автодороги Маганск- Береть- Урман и Маганск- Верхняя Базаиха.

На степень загрязнения существенное влияние оказывает также состав перевозимых по автодорогам загрязняющих грузов: угля, нефтепродуктов, минерально-строительного сырья и материалов.

В перспективе предполагается развитие предприятий в осноном 4-5 классов вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а так же строительство кирпичного завода (3 класс) при освоении Маганского месторождения глин. Выделение новых площадок для развития производства проектом предполагается с учетом соблюдения требуемых санитарных разрывов от жилой застройки, преобладающих направлений ветра.

Наличие  лесного фонда предполагает возможность развития деревообрабатывающего производства. Запас древесины составляет 22441,6 тыс.куб.м в том числе по хвойным породам 8863,7 тыс.куб. по лиственным 13577,6 тыс.куб.м. Расчетная лесосека на 2006 год составляет 112,4 тыс.куб.м.

## 3.3. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих

## веществ в атмосферу

- Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Красноярским ЦМС-Р в с.Маганск.

- Запрещение строительства предприятий I, II класса вредности. Размещение предприятий на территории преимущественно III- IV- V классов вредности.

- Реконструкция, там где требуется действующих котельных с заменой устаревшего оборудования, для сокращения массы вредных выбросов в атмосферу при сжигании топлива.

- При строительстве жилья в п.Маганский на ранее выделенных участках вдоль автомобильных дорог, рекомендуется предусмотреть глухое высокое ограждение, посадку деревьев.

- Проведение внешних автодорог в обход населенных пунктов, а именно дороги районного значения «Свищево-Маганск-Сорокино».

- Ремонт дорожного покрытия в населенных пунктах и на межселенных дорогах.

- Реконструкция автодорог с улучшением дорожного покрытия.

- Усилить контроль за качеством поступающего в сельсовет горючего.

## 3.4. Мероприятия по защите от шума

Существенным источником шума на жилых территориях является железнодорожный транспорт. В поселках, расположенных на Главной Сибирской железнодорожной магистрали (д.Свищево, п.Маганский, с.Маганск) отсутствует необходимый санитарный разрыв до существующих жилых домов.

Жилая застройка должна быть отделена от железной дороги согласно СНиП 2.07.01-89*   санитарно-защитной зоной 100 м. В соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от железных дорог устанавливается с учетом величины вредного воздействия.

Допустимые уровни звука  (СН 2.2.4\2.1.8.562-96) составляют:

  - для расчетной точки, расположенной в 2 м от наружной стены здания, обращенной к магистрали:

с 7 до 23 ч     LAэкв.доп = 55 дБА;

с 23 до 7 ч        LAэкв.доп = 45 дБА;

  - для жилых помещений в зданиях:

с 7 до 23 ч     LAэкв.доп = 40 дБА;

с 23 до 7 ч       LAэкв.доп = 30 дБА.

Скорость движения принята для пассажирских и  грузовых составов  –  50 км/ч, для электропоездов – 55 км/ч.

Уровень шума от железной дороги рассчитан по программе «Эколог-Шум» исходя из интенсивности движения подвижного состава с учетом средней скорости движения:

Таблица 7

Расчет шума от транспортных потоков

версия 1.1.0.58 (от 03.12.2007)

Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-01-3492, "Красноярскгражданпроект"

1. Исходные данные

| N | Источник | Высота | Структура транспортного потока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подъема, м | Поезда пассажирские дальнего следования | Электропоезда местного назначения | Поезда грузовые |
| 1 | Ж/д пути | 1.00 | 32,5 пар/сут | 56 пар/сут | 33,5 пар/сут |
|  |  |  | 50 км/ч | 55 км/ч | 50 км/ч |

2. Результаты расчета

| N | Источник |  | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дистанция расчёта R, м | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | звука, дБА |
| 1 | Ж/д пути | эквивалентные: | 25.00 | 85.28 | 90.07 | 85.27 | 85.57 | 84.61 | 79.61 | 75.00 | 67.00 | 59.78 | 85.30 |
|  |  | максимальные: |  | 89.28 | 93.22 | 87.96 | 88.72 | 88.91 | 83.91 | 78.70 | 70.70 | 63.78 | 89.33 |
| 2 | Ж/д пути | эквивалентные: | 100.00 | 79.25 | 84.04 | 79.24 | 79.54 | 78.58 | 73.58 | 68.97 | 60.97 | 53.75 | 79.27 |
|  |  | максимальные: |  | 83.26 | 87.20 | 81.94 | 82.70 | 82.89 | 77.89 | 72.68 | 64.68 | 57.76 | 83.31 |
| 3 | Ж/д пути | эквивалентные: | 150.00 | 77.49 | 82.28 | 77.48 | 77.78 | 76.82 | 71.82 | 67.21 | 59.21 | 51.99 | 77.51 |
|  |  | максимальные: |  | 81.50 | 85.44 | 80.18 | 80.94 | 81.13 | 76.13 | 70.92 | 62.92 | 56.00 | 81.55 |
| 4 | Ж/д пути | эквивалентные: | 200.00 | 76.24 | 81.03 | 76.23 | 76.53 | 75.57 | 70.57 | 65.96 | 57.96 | 50.74 | 76.26 |
|  |  | максимальные: |  | 80.25 | 84.19 | 78.93 | 79.69 | 79.88 | 74.88 | 69.67 | 61.67 | 54.75 | 80.30 |

Зона шумового дискомфорта от железной дороги распространяется на расстояние до 1000 м, в нее попадают жилые территории населенных пунктов с.Маганск, д.Свищево, п.Маганский.

Проектом предлагается для защиты от шума строительство акустических шумозащитных экранов, сокращение тем самым зоны шумового дискомфорта и санитарного разрыва от железной дороги, запрещение нового жилищного строительства в полосе до 100 м от железнодорожных путей.  Для защиты помещений наиболее эффективно применение шумозащитного остекления.

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- формирование рациональной транспортно-планировочной структуры территории сельсовета;

- трассировкой автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий;

- устройство акустических экранов;

- использование шумозащитного остекления для обеспечения акустического комфорта в помещениях.

## 3.5. Мероприятия по защите от радиационного загрязнения

Центральные и южные районы края по уровню природной радоновой опасности относятся к «опасным площадям». Радоновая опасность обусловлена: 1) повышенным, сравнительно с кларком, содержанием урана в породах, слагающих грунты; 2) наличием разломов земной коры и связанных с ними зон трещиноватости, характеризующихся высокой проницаемостью для радиоактивных эманаций, поступающих из недр земли; 3) повышенным содержанием естественных радионуклидов, в том числе, радона в подземных водах.

На юге территории Маганского сельсовета расположен перспективный участок радоновых вод «Солонечное». Радиологческие исследования были проведены Березовской экспедицией в 60-е годы прошлого столетия, затем пересмотрены с точки зрения бальнеологической ценности Государственным геологическим предприятием №53 «Феникс» в 1998 г. Географические координаты угловых точек:

- 55º18' с.ш., 92º56' в.д.

- 55º19' с.ш., 92º56' в.д.

- 55º19' с.ш., 92º57' в.д.

- 55º19' с.ш., 92º58' в.д.

- 55º18' с.ш., 92º59' в.д.

Радиологическими исследованиями были охвачены все водоисточники на площади участка 13 км2. основной водоконтролирующей структурой открытого характера является Урманская зона разломов. Водоносный горизонт с высоким содержанием радона формируют трещинно-жильные воды, приуроченные к зонам тектонических нарушений и рассланцевания терригенно-карбонатных и вулканогенных пород протерозоя. По химическому составу преобладают гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые воды,  воды бескислородные, нередко содержат сероводород и двухвалентное железо. Радиоактивные элементы: уран в концентрации от n×10-7 г/л и меньше до 4×10-4 г/л; радий – от 5×10-13 г/л до 6×10-11 г/л; радон – от 45 до 5920 Бк/л.

Основным биологически активным компонентом в водах является радон. Потенциальным резервом является наличие в окрестностях участка около 30 водопунктов с концентрацией радона более 1000Бк/л. Географические, климатические условия, природные богатства, живописный ландшафт, сравнительно небольшая удаленность от краевого центра может способствовать организации на базе участка лечебно-оздоровительного предприятия после геолого-экономической и бальнеологической оценки.

Мероприятия по защите от радиационного загрязнения:

- Оценка участка  радоновых вод «Солонечное» с точки зрения геолого-экономической и бальнеологической ценности.

- Подготовка специалистов-радиоэкологов, в том числе высшей квалификации Сибирским федеральным университетом.