Экз. №

Инв. №17/4866

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 09/06 (9859-06)

Заказчик:         Администрация Березовского района

Наименование объекта:      ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

С. МАГАНСК, Д. СВИЩЕВО И П. МАГАНСКИЙ

Пояснительная записка

Том V

Архитектурно-планировочные решения

Главный инженер					Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта                                     Л.К. Саломатова

Красноярск, 2010г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1

Начальник МГ                                                                           Т.П. Лисиенко

Архитектурно-планировочная часть:

ГАП	                                                                                         Л.К. Саломатова

Инженер II категории 	                                                             А.C. Богданова

Архитектор II категории                                                                  М.В. Титов

Экономическая часть:

Рук. Группы                                                                                  Н.А. Жилкина

Инженерная подготовка территории

Зав. группы                                                                                       Н.Г. Царева

Транспорт:

Главный специалист                                                                       Л.М. Резвых

Инженер I категории                                                                       О.В. Стулев

Охрана окружающей среды:

Главный специалист                                                                   Н.И. Васильева

Ведущий инженер                                                                       А.Ф. Демидова

Выпуск проекта и компьютерная графика:

Инженер II категории                                                                 А.C. Богданова

Архитектор II категории                                                                   М.В. Титов

Ведущий архитектор                                                                И.А. Дегтяренуо

Состав проекта:

А. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема размещения Маганского сельсовета в структуре Березовского района (ситуационный план). | 1:300 000 | 1 | 17/4851 |
| 2 | Сводная оценка территории строительства Маганского сельсовета; | 1:100 000 | 2 | 17/4852 |
|  | Сводная оценка территории для сельского хозяйства Маганского сельсовета; | 1:100 000 |  |  |
|  | Сводная оценка территории для рекреационных целей Маганского сельсовета; | 1:100 000 |  |  |
| 3 | Схема планировочных ограничений Маганского сельсовета | 1:25 000 | 3 | 17/4853 |
| 4 | Комплексная оценка территории (сводный план) Маганского сельсовета | 1:50 000 | 4 | 17/4854 |
| 5 | Схема современного состояния и использования территории Маганского сельсовета. | 1:50 000 | 5 | 17/4855 |
| 6 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории Маганского сельсовета. | 1:100 000 | 6 | 17/4856 |
| 7 | Схема транспортной инфраструктуры Маганского сельсовета. | 1:50 000 | 10 | 17/4860 |
| 8 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений (сводный план) Маганского сельсовета. | 1:10 000 | 12 | 17/4862 |
| 9 | Схема охраны окружающей среды Маганского сельсовета. | 1:25 000 | 13 | 17/4863 |
| 10 | Схема современного состояния и использования территории д. Свищево, п. Маганский, с. Маганск. | 1:5 000 | 7 | 17/4857 |
| 11 | Схема генерального плана. Схема функционального зонирования территории с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево | 1:10 000 | 8 | 17/4858 |
| 12 | Схема инженерной подготовки территории с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево | 1:10 000 | 9 | 17/4859 |
| 13 | Схема транспортной инфраструктуры с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево | 1:5 000 | 11 | 17/4861 |
| 14 | Схема генерального плана. Схема инженерных сетей с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево | 1:5 000 | 12.3 | 17/4862-А |
|  | Схема охраны окружающей среды с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево. | 1:5 000 |  | 17/4863-А |
| 15 | Альбом графических работ. |  | 14 | 17/4864 |

Б. Пояснительная записка, инв.

Том I. Архитектурно - планировочное решение            Инв. №17/4865

Том II. Инженерная инфраструктура                              Инв. №17/4867

Том III Мероприятия по охране окружающей среды    Инв. №17/4868

Том IV Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Инв. №17/4932 – 17/4934; 17/4935 п.з.

Том IV Генеральный план с. Маганск, д. Свищево и п. Маганский  Инв. №17/4866

В. CD-диск (электронная версия в спецчасти)                            Инв. №135

СОДЕРЖАНИЕ

Введения	2

ГЛАВА 1. Природные условия и ресурсы	2

1.1.Физико-географическое положение	2

1.2. Климатическая характеристика	2

1.3. Инженерно-геологические условия	2

1.4. Гидрологические условия	2

ГЛАВА II. Градостроительная оценка размещения населенных пунктов	2

2.1. Ситуационные факторы	2

2.2. Градостроительная оценка территории	2

2.3. Резервные площадки	2

ГЛАВА III. Характеристика современного состояния и условий развития	2

3.1. Общие сведения о проектируемых населенных пунктах	2

3.2. Поселковые границы и баланс территории.	2

3.3. Современная планировочная структура	2

3.4. Жилищный фонд	2

3.5. Учреждения культурно-бытового обслуживания	2

ГЛАВА IV Планировочная организация территории	2

4.1 Основные направления территориального развития.	2

4.2 Предложения по архитектурно – планировочной организации территории.	2

4.2.1. Функциональное зонирование территории	2

4.2.2. Архитектурно - планировочная организация территории	2

4.3. Население.	2

4.4 Жилищный фонд и расселения.	2

4.5. Организация и культурно-бытовое обслуживания	2

4.6. Организация массового отдыха	2

4.7. Граница населенных пунктов и баланс территории.	2

ГЛАВА V Инженерная подготовка территории.	2

ГЛАВА VI. Транспорт и магистрали	2

6.1.Населенный пункт - село Маганск.	2

6.1.1..Внешний транспорт.	2

6.1.2..Автомобильный транспорт.	2

6.1.3.. Искусственные сооружения на улицах и дорогах.	2

6.1.4.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.	2

6.1.5.Улично-дорожная сеть.	2

6.1.6.Показатели развития транспортной инфраструктуры с. Маганск	2

6.2. Населенный пункт – п. Маганский.	2

6.2.1.Внешний транспорт.	2

6.2.2.Автомобильный транспорт.	2

6.2.3.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.	2

6.2.4.Улично-дорожная сеть.	2

6.2.5.Показатели развития транспортной инфраструктуры п. Маганский.	2

6.3. Населенный пункт – д. Свищево.	2

6.3.1.Внешний транспорт.	2

6.3.2.Автомобильный транспорт.	2

6.3.3. Искусственные сооружения на улицах и дорогах.	2

6.3.4.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.	2

6.3.5.Улично-дорожная сеть.	2

6.3.6.Показатели развития транспортной инфраструктуры д. Свищево.	2

ГЛАВА VII Первая очередь строительства.	2

7.1 Жилищное строительство на 2008-2017г.г.	2

7.2. Культурно-бытовое строительство.	2

ГЛАВА VIII Технико-экономические показатели на расчетный срок с. Маганск	2

ГЛАВА IX Технико-экономические показатели на расчетный срок д. Свищево и п. Маганский	2

ГЛАВА X Технико-экономические показатели на расчетный срок микрорайон Каменка	2

ПРИЛОЖЕНИЯ	2

Нормы обеспеченности  населения Маганского сельсовета объектами культурно-бытового обслуживания на 1 тыс.человек.	2

# Введения

Проекты генеральных планов сельских поселений  Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края выполнены по заказу администрации Березовского муниципального района.

Разработаны генеральный план с. Маганск, д. Свищево и п. Маганкий, как  часть Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края.

Основными задачами генплана являются:

- выявление природных, территориальных, экономических и трудовых ресурсов, возможностей их рационального и комплексного  использования;

- определение направления рационального взаимоувязанного развития и размещения в пределах района промышленного, сельскохозяйственного, жилищного и транспортного строительства;

- определение перспективной численности населения;

- разработка планировочной структуры района: формирование систем расселения и культурно-бытового обслуживания, организация отдыха населения;

- определение перспектив водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения, развития транспортных инженерных коммуникаций;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды, восстановлению и улучшению природных ландшафтов.

Реализация генплана сельсовета осуществляется поэтапно:

  - исходный год – 1.01.2007год

  - I очередь – 2017 год (10 лет)

  - Расчетный срок – 2027 год (20 лет)

Проект разработан  на топооснове масштаба 1: 2 000 Окончательно графические материалы представлены в масштабе 1:50 000.

При разработке учитывались следующие материалы:

- Программа социально-экономического развития Березовского района до 2017г.

- Статистические бюллетени Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярского края).

- Генеральный план с. Маганска (разработанный 2003 год разработанный  институтом «Востсибагропромпроект»)

- Генеральный план д. Свищев, п. Маганского. (разработанный 2003год разработанный институтом «Востсибагропромпроект»)

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006 г. О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов;

- СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

# ГЛАВА 1. Природные условия и ресурсы

### 1.1.Физико-географическое положение

По природно-географическому зонированию территория относится к зоне островных лесостепей, разделенных горно-лесными областями, образованными в результате высотного поднятия поверхности. Часть района, относящаяся к бассейну р. Мана, входит в Алтае - Саянскую горную область. Северо-восточная оконечность района относится к южным отрогам Енисейского кряжа.

Вся рассматриваемая территория относится к бассейну р. Енисей и его правых притоков.

### 1.2. Климатическая характеристика

Рассматриваемый район расположен в зоне островных лесостепей и в Алтае-Саянской горной стране. По строительно-климатическому районированию район  относится к I климатическому району с подрайоном IВ, характеризующемуся резко континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.

Для характеристики климата  Березовского района  использованы данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Красноярского управления гидрометеослужбы по метеостанциям Красноярск, Столбы.

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния по м/ст Солянка составляет – 2044 ч в год, в том числе в июне – 296 ч, в декабре – 48 ч.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями.

м/ст Красноярск. Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (11.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 6.XI. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 20 марта, 17 марта – дата прекращения устойчивых морозов.

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается во второй декаде мая (18.V) и продолжается до 13.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится  75 дней.

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 20 октября происходит переход среднесуточных температур через 0С к отрицательным значениям.

м/ст Столбы. Начало периода устойчивых морозов приходится на начало ноября (2.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 27.X. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 28 марта, 23 марта – дата прекращения устойчивых морозов.

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается в конце мая (31.V) и продолжается до 2.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится  51 день.

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 12 октября происходит переход среднесуточных температур через 0С к отрицательным значениям.

Температурный режим:

Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Среднесуточные амплитуды температуры в июле составляют  11,1°С, в январе – 8,4°С.

В более плотно населенной лесостепной зоне средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –18,2°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -40°С. Абсолютный минимум температур  –53°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +19,1°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,3°С.

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха – 193 дня. Продолжительность периода с температурами воздуха ≤8°С – 234 дня.

Климатические показатели и распределение их в течение года

Таблица 1.1

| № | Климатические показатели | Единица измерения | Красноярск | Столбы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха | градус С | 0,5°С | -0,9 |
| 2 | Средняя температура января | градус С | –18,2°С | -17,0 |
| 3 | Средняя температура июля | градус С | +19,1°С. | +16,7 |
| 4 | Абсолютный минимум температур | градус С | –53°С | - 45,0 |
| 5 | Абсолютный максимум температур | градус С | 38,0 | 36,0 |
| 6 | Средний минимум температур (январь) | градус С | - 21,0 | - 20,0 |
| 7 | Средний максимум температур (июль) | градус С | + 24,5 | + 22,0 |
| 8 | Средняя дата наступления первого заморозка |  | 20. IX | 18. IX |
| 9 | Средняя дата наступления последнего заморозка |  | 22.V | 29.V |
| 10 | Продолжительность безморозного периода | дней | 120 | 111 |
| 11 | Суточный максимум осадков | мм | 97 |  |
| 12 | Расчетная температура самой холодной пятидневки | градус С | - 41,0 | - 40,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Расчетная зимняя вентиляционная температура | градус С | - 22,0 | - 22,1 |
| 14 | Средняя температура отопительного периода | градус С | - 7,2 | - 7,2 |
| 15 | Продолжительность отопительного периода | дней | 235 | 254 |

Осадки: распределение осадков по территории района неравномерно, в лесостепной зоне годовое количество осадков – 372- 485 мм,  в горных районах – 556–686 мм. Распределение осадков в течение года по всей территории имеет закономерность: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 80-84%, в холодный период, с ноября по март, лишь 16-20%.

Таблица 1.2

Среднее месячное и годовое количество осадков (мм)

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноярск | 10 | 6 | 9 | 18 | 37 | 49 | 72 | 66 | 44 | 25 | 21 | 15 | 372 |
| Красноярск, оп.поле | 16 | 12 | 13 | 29 | 42 | 58 | 83 | 78 | 51 | 44 | 35 | 24 | 485 |
| Есаулово | 15 | 12 | 15 | 27 | 43 | 57 | 84 | 76 | 51 | 41 | 34 | 24 | 479 |
| Столбы | 30 | 24 | 29 | 43 | 58 | 78 | 94 | 89 | 74 | 61 | 60 | 46 | 686 |
| Мана, 44 км от устья | 20 | 18 | 16 | 31 | 49 | 65 | 97 | 88 | 59 | 41 | 39 | 33 | 556 |

Суточный максимум осадков – 97 мм

Продолжительность залегания снежного покрова в центральной лесостепной части района составляет 165 дней (м/ст Красноярск, оп.поле), в горно-лесной зоне – 210 дней.

Таблица 1.3

| Метеостанция | Число дней со снежным покровом | Средняя дата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Появления снежного покрова | Образования устойчивого снежного покрова | Разрушения устойчивого снежного покрова | Схода снежного покрова |
| Красноярск, оп.поле | 165 | 16 X | 4 XI | 4 IV | 28 IV |
| Столбы | 210 | 1 X | 20 X | 6 V | 14 V |

Ветровой режим

Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное и юго-западное, их повторяемость в сумме составляет 75-80%. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с по м/ст Красноярск, оп.поле, 1,8 м/с по м/ст Столбы..

Таблица 1.4

Характеристика ветрового режима

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст Красноярск, оп.поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость направлений ветра в январе, % | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 64 | 15 | 1 | 35 |
| Повторяемость направлений ветра в июле, % | 4 | 9 | 10 | 3 | 11 | 41 | 16 | 6 | 24 |
| Скорость ветра по направлениям в январе, м/с | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 6,2 | 5,3 | 3,6 | 0,9 | - |
| Скорость ветра по направлениям в июле, м/с | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | - |
| м/ст Столбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость направлений ветра в январе, % | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 67 | 3 | 1 | 19 |
| Повторяемость направлений ветра в июле, % | 19 | 13 | 5 | 4 | 14 | 31 | 9 | 5 | 36 |

Скорости ветра больше или равные 15 м/с чаще наблюдаются в зимние месяцы (ноябрь-январь), всего за год бывает 23 дня с таким ветром по м/ст Красноярск, оп.поле, 3 дня по м/ст Столбы.

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабых ветров. В переходные сезоны – весна, осень – наблюдается увеличение скорости ветра, снижается вероятность слабых скоростей ветра.

Рис. 1.2. Повторяемость направлений ветра

Вероятность штилей в течение года составляет 24-25%, штили в сочетании со слабыми ветрами (до 5 м/с) – 85-90%.

Повторяемость температурных инверсий составляет в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 15-17%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды инверсии наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени. Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто сопровождаются слабыми скоростями ветра.

За год наблюдается в среднем 11 дней с туманом общей продолжительностью 46 часов. Зимой туманы более продолжительны, в среднем – 5,8 ч в день с туманом, летом – 3,3 ч.

В целом рассматриваемый район расположен на территории с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных примесей неблагоприятны.

### 1.3. Инженерно-геологические условия

На территории Южной Сибири еще не закончился многофазный период орогенного развития, а современный платформенный режим не является типичным. Об этом говорит активная сейсмичность—6—8 и более баллов.

Тектоника страны обычно хорошо отражена в ее орографии: хребты соответствуют антиклинальным структурам, а межгорные впадины и котловины—синклинальным.

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения Енисея, залегающие на площадках поймы и всех надпойменных террас, а также делювиальные и делювиально-пролювиальные отложения, покрывающие склоны и площадки террас, накапливающие на участках тыловых швов террас, во многих местах залегающие на размытой и террасированной поверхности коренных скальных пород.

Геологическое строение Восточного Саяна весьма сложное. Основные горные породы древнего возраста — это докембрийские гнейсы, известняки, граниты, кембрийские и силурийские известняки и сланцы, имеющие в основном континентальное происхождение. В тектоническом отношении Восточный Саян отличается преобладанием архейской, протерозойской, каледонской складчатостей. При четвертичном сводовом поднятии окончательно сформировался ступенчатый рельеф Восточного Саяна, обусловивший распространение альпийских цепей, плоскогорий и даже впадин на южной оконечности. Поднятие сопровождалось оледенением. В настоящее время поднятие продолжается. Один из основных факторов формирования рельефа — современная речная эрозия и морозное выветривание.

Горные сооружения сложены преимущественно древними кристаллическими и метаморфическими породами, в значительной степени выветрившимися с поверхности и хорошо промытыми до уровня вреза речной сети. Здесь же хорошо представлены песчаники, кварциты, алевриты, а также эффузивно-осадочные породы. Все они испытали на себе неоднократное тектоническое воздействие и влияние экзогенных факторов, способствовавших образованию разрывов в виде многочисленных открытых и частично заполненных трещин.

Состав пород чрезвычайно разнообразен. Наиболее древние докембрийские породы залегают в Восточном Саяне. Здесь мощность архея 15—20 тыс. м. С ним связаны месторождения слюд. Архейские породы представлены различными гнейсами, кристаллическими сланцами с интрузиями гранитов, а также мраморами и доломитами.

Саяны сложены породами допалеозойскими и палеозойскими. Широко распространены помимо кристаллических осадочные породы, состоящие из толщ глинистых сланцев и песчаников. Много крупных массивов кислых и основных интрузий. Древняя геотектоника послужила основой развития структур палеозоя и мезозоя. Большое значение имели новейшие тектонические движения, выразившиеся преимущественно разломами и дифференцированными вертикальными перемещениями. Молодые разломы земной коры нередко заняты речными долинами. Разломы сопровождались излиянием лав

Енисейский кряж—выступ фундамента платформы, образован складчатыми структурами байкальского возраста, сложенными большей частью кристаллическими сланцами, гнейсами и гранитами.

### 1.4. Гидрологические условия

Река Березовка – небольшой правый приток Енисея, в холодное время года местами перемерзает, образует наледи. Скорость течения – 0,4 м/с, глубина – 0,8-1,0 м. Ширина русла – 8,0-10,0 м. Уклон реки в нижнем течении – 0,4 ‰. По водному режиму р.Березовка относится к рекам с весенним половодьем и дождевыми паводками в летний период. Летний паводок имеет меньшие расходы воды. Питание, в основном, осуществляется за счет атмосферных осадков, частично – грунтовое, в период весеннего половодья – за счет талых вод.

# ГЛАВА II. Градостроительная оценка размещения населенных пунктов

### 2.1. Ситуационные факторы

Проектируемые населенные пункты с. Маганск, п. Маганский и д. Свищево с микрорайоном Каменка относятся к Маганскму сельсовету.

Маганский сельсовет является самостоятельным муниципальным образованием, находящимся в границах Березовского района Красноярского края, с адмистративным центром поселения – село Маганск.

Село Маганск расположен в 20км. от административного центра района п. Березовка, п. Маганский, д. Свищев, с. Маганск территориально слились, образуя единый жилой комплекс.

Транспортное положение поселков благоприятное. По территории сельсовета на протяжении 7км проходит транссибирская магистраль с платформами  Маганск и Березовка.

.Географическое положение с. Маганска можно охарактеризовать как выгодное,  с точки зрения сельскохозяйственного развития ( животноводство). Круглогодичная транспортная доступность, а также близость к административному, торговому и промышленному центру Красноярского края – городу Красноярску, может способствовать развитию торгово-экономических связей, инвестиционному развитию. Включение Маганского сельсовета в Красноярскую агломерацию позволит привлечь инвестиции и дать толчок развитию различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

По природно-географическому зонированию территория относится к зоне лесостепей, разделенной горно-лесными областями, образованными в результате высотного поднятия поверхности. Часть района, относящаяся к бассейну р. Мана, входит в Алтае - Саянскую горную область. Северо - восточная оконечность района относится к южным отрогам Енисейского кряжа.

В зонах, где расположены населенные пункты сельсовета, территория имеет незначительные перепады рельефа и благоприятна для размещения застройки как жилого, так и общественного назначения.

### 2.2. Градостроительная оценка территории

В настоящее время в с. Маганск постоянно проживает 899 человек, среди них значительный процент пенсионеров. Часть домов находится в собственности жителей г. Красноярска. Существующие производственные и складские комплексы не работают, либо работают не на полную мощность, часть их находится в запущенном и полуразрушенном состоянии. Работающие производственные объекты не являются градообразующими, часть трудоспособного населения работает на предприятиях Красноярска.

Несмотря на это, благодаря градостроительной ситуации и природным факторам, в сельской администрации имеется большое количество заявок на приобретение участков под строительство частных жилых домов,  как от городских жителей, так и от молодых семей с. Маганск.

Внутри населенного пункта возможности для нового строительства практически исчерпаны, что рождает необходимость поиска новых площадей для развития жилой зоны.

Выявленные природные ресуры глины легкоплавкие для кирпича дает возможность для развития промышленности.

Комплексный анализ условий и ресурсов Маганского сельсовета показал, что природные предпосылки благоприятны для достаточно широкого градостроительного освоения.

Часть земель занята сельскохозяйственными угодьями, их ценность, а также благоприятные климатические условия района для развития сельского хозяйства требуют внимательного и рационального размещения предприятий, рекомендуемых отраслей народного хозяйства.

В проекте произведена оценка степени пригодности территории для развития того или иного вида хозяйственной деятельности .

Комплексный инженерно - строительный анализ территории выполнен по материалам СТП Березовского района. Данный анализ дополнен натурным обследованием ряда территорий, благоприятных для поиска строительных площадок под новое промышленное, гражданское, рекреационное освоение, сельскохозяйственное производство.

Оценка территории проводилась, включая две  группы факторов: природные и планировочные.

Проектом были выявлены участки, благоприятные для жилищного строительства и участки для промышленного строительства. Общая площадь планируемых участков: для жилищного строительства – 150,4 га, для промышленного освоения – 73,82 га.

Проектом был выявлен участок, благоприятный для поиска строительства промышленного и гражданского строительства, общая площадь которого составляет 208,5га.

### 2.3. Резервные площадки

В результате комплексной оценки территории были выявлены территории различного функционального назначения.

Резервные площадки для жилой застройки определены западнее с. Маганска и южнее от д. Свищево и д. Маганское.

Для промышленно – коммунальной зоны территория выделена в юго - зпадной части с. Маганск.

## ГЛАВА III. Характеристика современного состояния и условий развития

### 3.1. Общие сведения о проектируемых населенных пунктах

Село Маганск является административным центром Маганского сельсовета. расположено в северной части территории поселения в 20км от районного центра п. Березовка. К селу Маганск примыкают два населенных пункта д. Сищево и п. Маганский. По территории населенных пунктов проходит железная дорога Красноярск – Канск.

Населенные пункты расположены в живописном месте, их окружают залесенные сопки, по жилой территории протекают р. Березовка и М. Березовка. Вышеизложенные природные факторы создают благоприятные условия для проживания и отдыха населения.

К тому же окрестные леса богаты ягодами и грибами, есть возможность для пешеходных и лыжных прогулок.

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2008г. составила 1250чел.(с. Маганск -899, п. Маганский – 90, д. Свищево и микрорайон Каменка – 322).

На территории, прилегающие к с. Маганское находится месторождение нерудных полезных ископаемых -  глины легкоплавкие, что дает возможность размещения здесь  кирпичного завода.

Структура экономики на перспективу будет характеризоваться ростом удельного веса промышленного и агропромышленного производства.

### 3.2. Поселковые границы и баланс территории.

Проекты границ населенных пунктов пос. Маганский и д. Свищева выполнен институтом «Востсибагропромпроект», на основании договора с Маганской сельской  администрацией № 4/59, в соответствии с «Методическим руководством о порядке разработки и утверждения проектов черты сельских поселений Красноярского края», утвержденным начальником управления архитектуры и градостроительства администрации Красноярского края и председателем комитета по земельным ресурсам и землеустройству Красноярского края 15 октября 2002 года, а также с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной Приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года за № 150.

Общая площадь населенных пунктов в существующих границах составит 563,95в том числе:

- земли сельхоз использования 8,86га,

- пашни 2,43га, усадьбы 158,65га,

- коллективные сады 10,4га,

- естественные лесные массивы 35,44га,

- водное пространство 8,26га, улицы, переулки,

- дороги 95,09га, территории естественного ландшафта 212,3га,

- постройки общественного и хозяйственного значения 11,68га,

- прочие территории 15,59га.

При составлении опорного плана произведены уточнения площадей отдельных элементов территории по плану масштаба 1:2000.в границах застройки.

Экспликация земель генплана по состоянию на 1.01.2008 года приводится ниже:

Экспликация земель трех населенных пунктов

Таблица № 3-1

| № п/п | Наименование территории | Площадь /га/ | %% к итогу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Селитебная территория. |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка – всего: | 158,65 | 28,4 |  |
|  | в том числе: 1-2 этажная застройка | 158,65 | 28,4 |  |
| 2 | Общественная застройка | 4,75 | 0,9 |  |
| 3 | Улицы, площади, проезды, дороги. | 92,72 | 16,6 |  |
| 4 | Естественный лесной массив. | 3,68 | 0,7 |  |
| 5 | Реки, ручьи, озера. | 4,59 | 0,8 |  |
| 6 | Коммунально-складские территории. | 1,23 | 0,2 |  |
| 7 | Сенокосы | 1,16 | 0,2 |  |
| 8 | Тальник | 2,26 | 0,4 |  |
| 9 | Территория естественного ландшафта. | 38,5 | 6,9 |  |
| 10 | Земли сельхоз использования. | 3,13 | 0,6 |  |
| 11 | Полотно железной дороги. | 0,92 | 0,1 |  |
| 12 | Кладбище. | 1,66 | 0,3 |  |
|  | Итого в границах селитеб. застройки: | 313,25 | 56,1 |  |
|  | Б. Внеселитебные территории |  |  |  |
| 13 | Производственно –коммунальная и складская территории. | 5,70 | 1,0 |  |
| 14 | Естественный лесной массив. | 31,76 | 5,8 |  |
| 15 | Земли сельхоз использования. | 5,73 | 1,0 |  |
| 16 | Пашни. | 2,43 | 0,4 |  |
| 17 | Дачи. | 10,4 | 1,9 |  |
| 18 | Тальник. | 2,44 | 0,4 |  |
| 19 | Реки, ручьи, озера. | 3,67 | 0,7 |  |
| 20 | Территория естественного ландшафта. | 192,35 | 31,1 |  |
| 21 | Полотно железной дороги. | 2,35 | 0,4 |  |
| 22 | Прочие территории. | 4,60 | 0,8 |  |
| 23 | Улицы и дороги. | 2,37 | 0,4 |  |
|  | Итого внеселитебная территория: | 250,72 | 43,9 |  |
|  | Всего в ведении администрации с/с: | 563,95 | 100,0 |  |

Баланс территории по отдельным жилым образованиям в границах застройки представлен ниже.

Баланс территории отдельных жилых населенных пунктов в га.

Таблица № 3-2

| № п/п | Наименование территории | село Маганск | деревня Свещево поселок Маган-ий | микрорайон Каменка | Всего по с/с | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка «нетто» | 109,91 | 43,52 | 5,22 | 158,65 |  |
|  | в т ч.: усадедная1-2 этаж ная застройка. | 109,91 | 43,52 | 5,22 | 158,65 |  |
| 2 | Общественная застройка | 4,45 | 0,24 | 0,06 | 4,75 |  |
| 3 | Улицы, площади, проезды, дороги. | 65,09 | 27,17 | 0,46 | 92,72 |  |
| 4 | Естественный лесной массив. | 3,05 | 0,63 | - | 3,68 |  |
| 5 | Реки, ручьи, озера. | 4,59 | - | - | 4,59 |  |
| 6 | Коммунально-складские территории. | 1,23 | - | - | 1,23 |  |
| 7 | Сенокос | - | 1,16 | - | 1,16 |  |
| 8 | Тальник | - | 2,26 | - | 2,26 |  |
| 9 | Территории естественного ландшафта. | 26,9 | 11,6 | - | 38,5 |  |
| 10 | Земли сельхоз использова-я | - | 3,13 | - | 3,13 |  |
| 11 | Полотно железной дороги. | 0,92 | - | - | 0,92 |  |
| 12 | Кладбище. | 1,66 | - | - | 1,66 |  |
|  | Итого в границах селитеб- ной застройки: | 217,8 | 89,71 | 5,74 | 313,25 |  |
| 13 | Производственно-коммуна- льная и складская территор. | 5,70 | - | - | 5,70 |  |
| 14 | Естественный лесной массив. | 6,12 | 2,57 | 23,07 | 31,76 |  |
| 15 | Земли сельхоз использова-я | 4,01 | 1,72 | - | 5,73 |  |
| 16 | Пашни | - | 2,43 | - | 2,43 |  |
| 17 | Дачи | - | 1,14 | 9,26 | 10,4 |  |
| 18 | Тальник | - | 2,44 | - | 2,44 |  |
| 19 | Реки, ручьи, озера. | - | 3,14 | 0,53 | 3,67 |  |
| 20 | Территории естественного ландшафта. | 65,83 | 94,77 | 31,75 | 192,35 |  |
| 21 | Полотно железной дороги. | 0,5 | 1,85 | - | 2,35 |  |
| 22 | Прочие территории /водоза борные сооружение, памят-ники др./ | 15.04 | 1,56-5,85 | - | 4,6 |  |
| 23 | Улицы, дороги. | - | - | 2,37 | 2,37 |  |
|  | Итого внеселитебная территория: | 73,2 | 105,07 | 66,98 | 245,25 |  |
|  | Всего по поселкам: | 303,0 | 196,24 | 72,72 | 563,95 | х |

### 3.3. Современная планировочная структура

Жилая застройка состоит из четырех жилых поселков: центр поселения село Маганск. Все населенные пункты расположенны вдоль железной бороги и реки Березовка.

Планировка поселков носит следы бессистемности застройки. В целом застройка рассредоточена на значительной площади.

Общая протяженность уличной сети 15км, площадь 95,09га.

Вся застройка образует 63 жилых квартала. Средний размер квартала 2,5га, максимальный 9,12га.

Общественного центра как такового нет, общественные здания расположены по всей жилой территории, не образуют единого композиционного ансамбля.

Производственные и коммунально-складские предприятия размещены за пределами поселковой границы и почти все находятся в запустении.

В целом застройка поселения имеет ряд существенных недостатков, а именно:

- нечеткое функциональное зонирование территории,

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц,

- бессистемность в размещении общественных учреждений,

- малая плотность застройки из-за больших приусадебных участков и т.д.

### 3.4. Жилищный фонд

Жилищный фонд поселений на 1.10.2008 года по данным БТИ и откорректированный при натурном обследовании, состоит из 664 жилых строений с общей площадью квартир 37,2 тыс. м2. Средняя обеспеченность 28,3 м2/чел., в том числе в с. Маганск 30,3 м2/чел., д. Свищево, п. Маганский и микрорайоне Каменка 24.1 м2/чел.

По техническому состоянию, материалу стен, этажности и % износа жилфонд характеризуется следующими данными.

Таблица № 3.3

| № п/п | Показатели | Колич. домов | Общая площадь /м2/ | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | село Маганск | д.Свищево п.Маганс-кий | Каменка |
|  | Всего по проекту: | 664 | 37174 | 27227,2 | 9487,9 | 458,9 |
| 1 | в т.ч. усадебная 1-этажная | 637 | 35670 | 25929,8 | 9301,0 | 439,2 |
|  | усадебная 2 этажная | 27 | 1504 | 1297,4 | 186,9 | 19,7 |
| 2 | Деревянные | 633 | 34809 | 25260,3 | 9125,5 | 423,2 |
|  | Кирпичные | 31 | 2365 | 1966,9 | 362,4 | 35,7 |
| 3 | Износ от 0% до 30% | 120 | 7633,3 | 6913,4 | 578,5 | 141,4 |
|  | Износ от 31% до 65% | 203 | 12082,9 | 9793,0 | 2208,7 | 81,2 |
|  | Износ от 66% и выше | 341 | 17457,8 | 10520,8 | 6700,7 | 236,3 |
| 4 | Частные | 643 | 34702,6 | 25560,5 | 8683,2 | 458,9 |
|  | Муниципальные | 21 | 2471,4 | 1666,7 | 804,7 | х |

Как видно из таблицы преобладающим видом жилой застройки, по количеству строений /95,9%/ являются одноэтажные деревянные и кирпичные дома.

На капитальную 1-2- этажную застройку приходится 6,4% по жилищному фонду или 4,7% по количеству строений. Ветхих и маломерных домов- 47,0% по общей площади и 51,4% по количеству строений. Частный фонд по жилищному фонду составляет 93,5%.

### 3.5. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Современный уровень культурно-бытового обслуживания жилых населенных пунктов ниже нормативных требований, как по объему услуг, так и по их полноте.

При общей кубатуре зданий соцкультбыта 9,3 тыс. м3 ветхие, с износом более 65% составляют по данным БТИ и натурного обследования 400 м3 или 4,3%. В среднем на одного жителя приходится 7,1 м3 здания, из них собственно учреждения обслуживания составляют 6,5 м3 при рекомендуемой норме 23- 26 м3/чел. Таким образом, обеспеченность в среднем по системе обслуживания составляет 25 %. Не хватает школ, детских дошкольных учреждений и т.д. Более подробная характеристика объектов соцкультбыта представлена ниже в таблицах № 3-6

Сводная характеристика учреждений обслуживания на 01.01. 2008года

Таблица № 3.4

| № п/п | Наименование учреждений | Коли- чество | Строи- тельный объем /м3/ | в т.ч. здания с износом до 65% | Площ. участка /га/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Школы | 1 | 5260 | 5260 | 3,8 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 1 | 680,4 | 680,4 | 0,01 |
| 3 | Учреждения культуры | 1 | 400 | - | 0,07 |
| 3 | Учреждения торговли | 7 | 2094,8 | 2094,8 | 0,69 |
| 4 | Административно-хозяйственные учреждения. | 2 | 843,6 | 843,6 | 0,18 |
|  | Итого по трем населенным пунктам: | 12 | 9278,8 | х | 4,75 |

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания.

Таблица №3.5

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Требуется по норме на 1311чел. | Имеется на 01.01.2008г. | в т.ч. здания с износом до 30% | %% обесп- ченно- сти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения /ДОУ/. | мест | 52 | - | - | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы. | мест | 131 | 200 | - | 156 |
| 3 | Аптеки | объект | 3 | - | - | 0 |
| 4 | Врачебная амбулатория | пос./см. | 34 | 30 | 30 | 88,0 |
| 5 | ФАП | Объект | 1 | - | - | - |
| 6 | Магазины. | м2т.п. | 393 | 285,6 | 127,4 | 72,7 |
| 7 | Предприятия общепита | п./мест | 52 | - | - | 0 |
| 8 | Бытовое обслуживания | раб.мест | 9 | - | - | 0 |
| 9 | Бани | пом./м. | 9 | - | - | 0 |
| 10 | Пожарный пункт | а/маш | 1 | - | - | 0 |

Более подробная техническая характеристика объектов соцкультбыта представлена ниже в таблице №3.6

Характеристика объектов обслуживания на 01.10.2008г.

Таблица №3-6

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Адрес /улица и № дома/ | Вмести- мость или мощ. | Мате- риалы стен | Этаж- ность | Строи-ый объем /м3/ | %% износа |  | Площ. уч-ка /га/ | Спец. или прис-е здания | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | I. Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | пер.Партизанский,2 | 400 мест | кир. | 1 | 5260 | 34 |  | 3,8 | спец. |  |
| 1 | Врачебная амбулатория | Советская,48 | 30пос./см. | кир. | 1 | 680,4 | 23 |  | 0,01 | прис |  |
|  |  | III. Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | Новая,2 | 150мест | ж/б | 2 | 1610 | до 30 |  | 0,1 | спец | 1985г |
| 2 | Библиотека | Пер. Партизанский | 6,0томов | кир. | 1 | 192 | 1972г |  |  | Пристроенный | совмещенный с жилым домом |
|  |  | IV Предприятия торговли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Ника» | Октябрьская1а | 15м2т.пл.. | кир | 1 | 180,8 | 5 | 0,05 |  | спец. | д.Свищево |
| 2 | Продовольственный магазин | «-«-«,13 | 57м2т.пл. | кир | 1 | 385,2 | до 30 | 0,06 |  | спец. | д Свищево |
| 3 | Магазин № 7 | Путивая,23 | 38,7м2/т.п. | дер. | 1 | 349,2 | 60 | 0,06 |  | прис. | д.Маганск |
| 4 | Продовольственный магазин | Централь-я,5 | 62,5м2т.п. | кир | 1 | 496,0 | 50 | 0,06 |  | прис. | д.Каменка |
| 5 | Магазин «Дарьюшка» | Совхозная,57 | 15,8м2т.п. | кир. | 1 | 98,8 | 30 | х |  | спец |  |
| 6 | Продовольственный магазин | Лесная,8 | 57м2 т.п. | дер | 1 | 385,2 | 60 | 0,12 |  | спец |  |
| 7 | Продовольственный магазин | Советская,17 | 39,6м2т.п. | кир. | 1 | 199,6 | 30 | 0,34 |  | спец |  |
|  |  | V. Административно-хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почтовое отделение | Совхозная,57а | объект | кир | 1 | 372,6 | 30 |  | 0,04 | спец |  |
| 2 | Администрация сельсовета | Лесная,1а | «-« | кир. | 1 | 471 | 13 |  | 0,14 | присп |  |
|  | Всего: | х | х | х | х | 9278,8 | х |  | 4,75 | х | х |

## ГЛАВА IV Планировочная организация территории

### 4.1 Основные направления территориального развития.

Благодаря градостроительной ситуации и природным факторам, в сельской администрации имеется большое количество заявок на приобретение участков под жилую индивидуальную застройку, как от городских жителей, так и от молодых семей села Маганск.

Внутри населенных пунктов возможности для нового строительства практически исчерпаны, что рождает необходимость поиска новых площадей для развития жилой зоны.

К тому же природное окружение позволяет в перспективе развить на данной территории объекты туризма и отдыха (лыжные и спортивные базы, дома для отдыха), что в итоге создает новые рабочие места и позволит развить инфраструктуру населенных пунктов.

Залежи глин легкоплавких дает возможность строительства кирпичного завода.

Основным направлением  развития является планировочная ось вдоль железной дороги, связывающей  города Красноярск и Канск;

Градостроительные элементы размещаются по главным улицам - планировочным осям, обеспечивая при этом более рациональное использование территории населенных пунктов.

С. Маганск, рассматривается как перспективный район для жилищного и проиышленного  строительства.

Градостроительные преобразования намечаются, как в границах населенных пунктов, так и на новых площадках, в связи с чем, проектом предусматривается изменение границ в сторону их увеличения.

### 4.2 Предложения по архитектурно – планировочной организации территории.

## 4.2.1. Функциональное зонирование территории

В связи с увеличением численности населения, по решению генерального плана, планируется  развитие  жилищного, культурно-бытового и производственного строительства, в основе которого заложено четкое функциональное зонирование территории села.

В результате анализа природных и градостроительных условий на территории Маганского сельсовета определены следующие функциональные зоны:

- зона промышленного назначения;

- зона жилищного строительства;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного использования;

- охраняемого ландшафта.

Существующая жилая застройка сохраняется на прежних площадках. Под снос идут только те усадьбы, которые оказались в прибрежной полосе водоемов (ширина ПЗП - 30м).

Общественный центр с. Маганск расположен по предыдущему проекту, формируется в существующей застройки, в центре  села. На территории новой площадки для обслуживания населения также выделена территория для общественного центра.

На обособленной территории выделена производственная зона, где планируется агропромышленный комплекс, а рядом с залежами глины, запроектирован кирпичный завод.

Существующее кладбище предлагается закрыть из-за отсутствия нормативного санитарного разрыва от жилой зоны. Проектом выбрана территория для нового кладбища в 500 метрах восточнее от села.

## 4.2.2. Архитектурно - планировочная организация территории

При решении архитектурно - планировочной организации территории были поставлены следующие задачи:

- максимально сохранить сложившуюся структуру поселения, с учетом планировочных ограничений;

- найти новые площадки для строительства жилой и производственных зон;

- организовать удобные пешеходные и транспортные связи между жилыми образованиями;

- сформировать общественные центры населенных пунктов и обеспечить объектами культурно – бытового обслуживания, с учетом радиусов обслуживания населения.

Важнейшей задачей планировочной организации территории является определение направления градостроительного развития территории. Построение перспективной планировочной структуры направлено на обеспечение удобных связей отдельных районов и зон, главных структурных элементов, рациональное использование территории.

На основе изучения особенностей различных функциональных территорий, их взаиморазмещения, характера связей и коммуникаций, природных предпосылок выявлены следующие элементы планировочной структуры:

- территориально-пространственные элементы, опирающиеся на экологический каркас;

-  структуроорганизующие, планировочные элементы - оси и центры, образующие опорный планировочный каркас на базе транспортной инфраструктуры и природных линейных элементов

Село Маганск расположено в живописной местности, по которой протекают две небольшие реки, Малая и Большая Березовка, с двумя притоками-ручьями.

С западной стороны к селу примыкают пахотные земли и жилая зона п. Маганский, в остальных местах, оно окружено залесенными сопками.

В широтном направлении село Маганск пересекает Красноярская железная дорога и делит его на две части - северную и южную, более значительную по площади.

Транспортная и пешеходная связь между ними осуществляется по проезду, проложенному под железнодорожным  мостом.

Вдоль западной границы существующей застройки проходит автомобильная дорога районного значения, по которой осуществляется связь с поселком Березовка и другими населенными пунктами Маганского сельсовета.

В результате анализа, выборочного натурного изучения территории района проработаны и решены вопросы выбора территории наиболее удобных для размещения селитебных и промышленно-коммунальных зон, и системы организации культурно-бытового обслуживания, зон отдыха расселения, транспорта, инженерной инфраструктуры. Предложена планировочная организация территории, в соответствии с которой предполагается осуществление рационального использования территориальных ресурсов.

Для организации в Маганске общественного центра выбрано возвышенное место в юго-западной части села, недалеко от существующей школы. Площадка имеет доминирующее положение по отношению к окружающей застройке.

Административные, культурные и медицинские учреждения запроектированы восточнее участка школы, в глубине жилой застройки. Торговый центр и ряд небольших магазинов расположены вдоль улицы Новой,  рядом с СДК.

Юго - восточнее торгового центра, по ул. Совхозной, запроектирована спортивная зона. Все проектируемые общественные здания взаимосвязаны между собой пешеходными и транспортными связями.

По решению генерального плана развитие с. Маганск предусмотрено в западном направлении, где малоэтажная застройка расположится вдоль ручья.

Новый жилой массив также будет обеспечен всеми необходимыми объектами обслуживания.

Самое высокое и видное место в новом жилом массиве отведено для строительства церкви и церковного сада.

Территория поселка. Маганский примыкет к селу Маганск. Центр поселка - платформа Маганск, где организуется небольшой подцентр. Территорию поселка с северной стороны ограничивает развитие р. Березовка. Развитие поселка будет в южном направлении за железной дорогой.

Территория деревни Свищево примыкает к поселку Маганский. Развитие поселка буде так же в южном направлении за железной дорогой. Здесь планируется разместить ФАП и почтовое отделение. Рядом с существующим переездом планируется переезд с железной дорогой в двух уровнях, и пешеходные связи.

Между д. Свищево и с. Зыково расположен небольшой жилой комплекс - микрорайон Каменка, в котором только одна жилая улица а остальная  территория занята под садовые участки. Для обслуживания жителей- дачников есть небольшой магазин.

### 4.3. Население.

Численность населения по населенным пунктам принимается по статистическому бюллетеню № 8-3 на 01. 01. 2008 года.

По данным материалам численность постоянного населения на 0.1.0.1.2008 года составила по проектируемому району 1311 человек в том числе с. Маганск - 899 человек, п. Маганский - 90 человек, д. Свищева с микрорайоном Каменка- 322 человека.

Реальной предпосылки роста населения на сегодняшний день нет, поэтому численность постоянного населения изменится ненамного. При развитии производства проектом предусмотрено и увеличения численности населения.

### 4.4 Жилищный фонд и расселения.

Создание нормативных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры поселения. Техническое состояние жилфонда, в основном, неудовлетворительное. В связи с тем, что социальная норма (22 м2/чел.) в современном состоянии значительно превышена-  до 30,3м2/чел. в с. Маганск и до 24,1м2/чел. в д. Свищево, то основная задача -  значительно обновить жилищный фонд и сохранить обеспеченность на существующем уровне. Для увеличения жилищной обеспеченности населения предусматриваются резервные площадки для размещения нового жилищного строительства

Средняя обеспеченность населения общей площадью по селу Маганск принимается:

на первую очередь-30,3 м2/человека

на расчетный срок-33 м2/человека.

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилищный фонд села Маганска должен составлять:

27,7 тыс. м2 2017 год,

30,8 тыс. м2 2027 год.

Средняя обеспеченность населения общей площадью по д. Свищево, п. Маганский и микрорайона Каменка принимается:

на первую очередь-24,1 м2/чел.

на расчетный срок-26,5 м2/чел

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилфонд д. Свищево, п. Маганский и микрорайона Каменка должен составлять:

10,1 тыс. м2 2017 год,

11,3 тыс. м2 2027 год.

Расчет объемов нового жилищного строительства произведен с учетом следующих условий: -существующий жилфонд с износом более 66% (17,5 тыс. м2) к концу I очереди и с износом более 30% (29,5 тыс.м2) к концу расчетного срока полностью сносится как несоответствующий условиям проживания.

Всего по поселению убыль жилищного фонда на I очередь составит 17,5 тыс. м2, за расчетный срок-29,5 тыс. м2.

Сводный расчет объемов нового жилищного строительства.

Таблица № 4.1

| № п/п | Показатели | Един. измерен. | Всего2007-2027г.г. |  | в т.ч. 2007-2017г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | село Маганск | д. Свещево, п. Маганский | село Маганск | Д.Свещева, п. Маган ский |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока | человек | 899 | 427 | 914 | 419 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 33,0 | 26,5 | 30,3 | 24,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Требуется по расчету | тыс.м2 | 30,8 | 11,3 | 27,7 | 10,1 |
| 4 | Имеется на 1.10.2008 года | «-« | 27,2 | 10,0 | 27,2 | 10,0 |
| 5 | Сносится за расчетный период по естественному износу. | «-« | 20,3 | 9,2 | 10,5 | 6,9 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | «-« | 6,9 | 0,8 | 16,7 | 3,1 |
| 7 | Объем нового жилищнога строительства. | «-« | 23,9 | 10,5 | 11,0 | 7,0 |

Учитывая социально-экономический уклад жизни поселения, а так же значительный снос ветхого жилищного фонда, жилая застройка предусматривается, преимущественно 1-этажными и 2 этажными домами, как наиболее экономичными, позволяющими придать поселку современный архитектурный облик.

На основании АПЗ удельный вес застройки в новом строительстве по этажности принимается:

-одноэтажная застройка 50 %

-двухэтажная застройка 50 %

Динамика жилищного фонда с учетом принятой этажности на расчетный срок

Таблица № 4.2

| № п/п | Этажность | Общая площадь тыс. м2 |  |  | Новое строит-во |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест. | сносим. | сохран. | тыс.м2 | % | тыс. м2 | % |
| 1 | 1-этажная | 35,7 | 28,8 | 6,6 | 17,2 | 50 | 23,8 | 56,5 |
|  | 2-этажная | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 17,2 | 50 | 18,3 | 42,8 |
|  | Итого: | 37,2 | 29,5 | 7,7 | 34,4 | 100,0 | 42,1 | 100,0 |

Расчет потребности в территориях для жилищного строительства произведен, исходя из принятой этажности и нормативной плотности населения (СНиП2.07.01.-89*, приложение 5) и приводится ниже:

Расчет потребности в территориях для жилищного строительства

Таблица № 4.3

| № п/п | Этажность | Объем нового строительства /тыс. м2/ | Население чел. (при 30м2/чел.) | Плотность населения /чел./га/ | Требуется территории /га/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-этажная усадебная | 17,2 | 573 | 17 | 33,7 |
| 2 | 2-этажная усадебная | 17,2 | 573 | 17 | 33,7 |
|  | Итого: | 34,4 | 1146 | 17 | 67,4 |

Примечание: Населения рассчитано исходя из средней нормы обеспеченности принятой на расчетный срок. (33 м2/чел. по с. Маганск и 26,5 м2 по д. Свещево).

Одноэтажная и двухэтажная застройки предусматриваются с приусадебными участками до 1500м2.. За счет сноса ветхого жилфонда размещается преимущественно одноэтажная усадебная и коттеджная застройка.

Всего по проекту размещаются требуемые 42,1 тыс. м2 общей площади в том числе 34,4 тыс.м2 нового строительства.

Сводная характеристика жилфонда по жилым образованиям приводится ниже.

Таблица № 4.4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | село Маганск | д. Свищево, м. Каменка, п. Маганский | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий жилфонд | тыс.м2 общей пл. | 27,2 | 10,0 | 37,2 |
| 2 | в т.ч. сносимый | «-« | 20,3 | 9,2 | 29,5 |
|  | сохраняемый | «-« | 6,9 | 0,8 | 7,7 |
|  | из них: 1-этажных | «-« | 6,0 | 0,6 | 6,6 |
|  | 2-этажных | «-« | 0,9 | 0,2 | 1,1 |
| 2 | Проектируемая площадь «нетто» | га | 46,9 | 20,5 | 67,4 |
| 3 | Новое строительство | тыс. м2 общей пл. | 23,9 | 10,5 | 34,4 |
|  | В т.ч.: 1-этажное | «-«-« | 11,95 | 5,25 | 17,2 |
|  | 2-этажное | «-«-« | 11,95 | 5,25 | 17,2 |
| 4 | Общая емкость | «-«-« | 30,8 | 11,3 | 42,1 |
| 5 | Население при норме 33 м2/чел.-26,5м2/чел. | человек | 934 | 427 | 1361 |

Конкретные типы жилых домов в застройке населенных пунктов определяется на последующих стадиях проектирования. В данной работе могут быть изложены рекомендательные соображения общего характера. Проектом рекомендуется застройку поселения вести по индивидуальным и повторно применяемым проектам.

На расчетный срок население увеличится:  с. Маганск до 934 человек, п. Маганский до 95 человек и д. Свищево и микрорайон Каменка до 332 человек.

Новые площадки для жилищного строительства позволят дополнительное расселение населения из г. Красноярска, переселенцев из крайнего севера и других населенных пунктов. Население может увеличиться: с. Маганск до 1302человек, п. Маганский до 120человек и д. Свищево до 340 человек.

### 4.5. Организация и культурно-бытовое обслуживания

Как уже отмечалось выше, уровень культурно-бытового обслуживания населенных пунктов не обеспечивает всех потребностей населения, как по объему, так и по качеству услуг. Проектом ставится задача формирования социальной инфраструктуры населенных пунктов в полном объеме по действующем нормам. Расчет потребности в учреждениях обслуживания произведен на проектную численность населения (см. таб. 4.5).

Территориальная организация сети культурно- бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещения объектов. Принимается ступенчатая система обслуживания по принципу частоты пользования их учреждениями, подразделяющихся на три группы:

I-группа – предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, школы, магазины с товарами повседневного спроса, столовые, приемные пункты бытового обслуживания, спортплощадки – размещаются в радиусе пешеходной доступности.

II-группа – предприятия периодического пользования: поликлиники, клубы, КБО, магазины с товарами периодического спроса и др.

III-группа – эпизодического пользования: административно-хозяйственные учреждения, специализированные магазины и др.

Емкость проектируемых учреждений принята в соответствии с расчетной потребностью, естественной убылью объектов по износу (см. таб. № 4.6)

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания.

Таблица №4-5

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Норма на 1000 чел. |  | Требуется по расчету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2025г. | 2015г. (1333чел.) | 2025г. (1361чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | мест | 40 | 50 | 53 | 68 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 | 120 | 133 | 163 |
| 3 | Поликлиники | пос./день | 36 | 36 | 48 | 49 |
| 4 | Аптеки | объект на микрорайон |  |  | 3 | 3 |
| 5 | Раздаточные пункты молочных кухонь (11детей) | м2 общ.пл. на 1реб. | 0,3 | 0,3 | 3,3 | 3,3 |
| 6 | Клубные помещения | мест | 170 | 170 | 227 | 231 |
| 7 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хран. | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,8 |
| 8 | Магазины | м2торг.пл. | 300 | 300 | 400 | 408 |
|  | в т.ч. продмаги | «-« | 100 | 100 | 133 | 136 |
|  | проммаги | «-« | 200 | 200 | 267 | 272 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Предприятия обществен ного питания. | пос.мест | 40 | 40 | 53 | 54 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 7 | 9 | 10 |
|  | в т.ч. непосредственно обслуживания населения | «-« | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | производственные предприятия цен- трализованного вы- полнения заказов | «-« | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | Прачечные самообслужи- вания | кг. белья в смену | 20 | 20 | 27 | 27 |
| 12 | Отделения сбербанка | 1 окно на 1-2 т.ч. |  |  | 1 | 1 |
| 13 | Бани | пом. мест | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 14 | Пожарный пост | 1а/маш на1тыс.человек |  |  | 1 | 1 |
| 15 | Кладбище | 0,24 га на 1 тыс. человек |  |  | 0,32 | 0,33 |

Всего по генплану размещается больше 30 объектов культурно-бытового назначения с общим строительным объемом 33,4 тыс. м3, из них 25,7 тыс. м3 вновь строящиеся. В среднем обеспеченность на 1 жителя с учетом административно-хозяйственных учреждений составляет 24,5 а собственно учреждений обслуживания 24,2м3 при рекомендуемой норме 26м3/чел.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок

Таблица № 4-6

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Всего по генплану | В том числе |  | Строит. объем по тп м2 | % Обеспе- ченности | Площадь участка | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохрн | проект |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | мест | 68 | - | 50 18 | 1796 598 | 100 | 0,2 0,2 | с. Маганск д. Свищево |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 200 | 200 | - | 5560, | 122,7 | 4,12 | с. Маганск |
| 3 | Внешкольные общебразовательные уреждения | мест | 25 | - | 25 |  | 120 | 0,1 | с. Маганск |
| 4 | Поликлиники | пос./день | 50 | - | 50 | 1645 | 100 | 0,1 | Вместо мед. амбулатории с. Маганск |
| 5 | Станция скорой помощи | а/м | 1 | - | 1 |  | 100 |  | При поликлиники |
| 6 | Аптека | Объект | 2 | - | 3 | 3930 | 100 | встр | При мед. оъекте |
| 7 | ФАП | объект | 1 |  | 1 |  | 100 |  | В д. Свищево |
| 8 | Административное здание, объекты социального обслуживания | объект | 1 | 1 | - | 471 | 100 | 0,04 | с. Маганск |
| 9 | Сельский дом культуры | мест | 231 | 150 | 80 | 9200 | 99 | 0,1 | с. Маганск |
| 10 | Библиотека | тыс. ед. хран. | 6,8 | 6,8 | - | 430 | 100 | пристр | К жилому дому с. Маганск |
| 11 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 300 | - | 300 | 1050 | 100 | 1,0 | с. Маганск |
| 12 | Стадионы и прочие плоскостные спорт. сооружения | га | 2,08 | - | 2,08 | - | 100 | 2,08 | с. Маганск |
| 12 | Предприятия торговли | м2 торг. площ. | 410 | 285,6 | 124,4 | 4185 | 100 | 0,33 | с. Маганск д. Свищево п. Маганский |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Предприятия общественного питания | п.м. | 60 | - | 60 | 1680 | 111 | 0,2 | с. Маганск |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | р.м. | 10 | - | 10 | 668 | 100 | 0,1 | с. Маганск д. Свищево |
| 15 | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 | 1 | 372,6 | 100 | 0,04 | с. Маганск д. Свищево |
| 16 | Отделения сбербанков | объект |  | - | 1 | 122 | 100 | 0,1 | с. Маганск |
| 17 | Пожарный пост | а/м | 1 | - | 1 | 1480 | 100 | 0,3 | с. Маганск |
| 18 | Кладбище | 24га на 1т.жит |  |  |  |  |  | 0,33 | д. Свищево с. Маганск |

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания для

трех жилых населенных пунктов на расчетный срок (2027год).

Таблица №4-7

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изме- рения | норма на 1000 чел. |  |  | Требуется по расчету |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | село Маканск 934 чел. | д.Свещево, м.Каменка 332 чел. |  | поселок Маганский 95 чел. |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40-50 |  |  | 50 | 13 |  | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100-120 |  |  | 200 20 | 20 |  | - |
| 3 | Внешкольные общеобразовательные учреждения | мест | 10%от учащихся |  |  | 20 | - |  | - |
| 4 | Поликлиника | пос./см. | 36 |  |  | 34 | 12 |  | 3 |
| 5 | Аптеки | объект на мик. |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 6 | ФАП | объект |  |  | - |  |  | 1 | - |
| 7 | Клубные помещения | мест |  | 170 | 159 |  |  | 56 | 16 |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. ед.хран. |  | 6 | 6 |  |  | - | - |
| 9 | Магазины | м2 торг пл. |  | 300 | 280 |  |  | 99 | 29 |
|  | в т.ч. продмаги | «-«-« |  | 100 | 93 |  |  | 33 | 10 |
|  | проммаги | «-«-« |  | 200 | 186 |  |  | 66 | 20 |
| 10 | Предприятия общес- твенного питания | пос.мест |  | 40 | 37 |  |  | 13 | 4 |
| 11 | Предприятия бытово го обслуживания. | раб.мест |  | 7 | 7 |  |  | 2 | 1 |
| 12 | Клубные помещения | мест |  | 170 | 159 |  |  | 73 | - |
| 13 | Прачечные самообслу живания | кг.белья в смену |  | 20 | 19 |  |  | 7 | 1 |
| 14 | Бани | пом.мест |  | 7 | 7 |  |  | 2 | 1 |
| 15 | Отделение сбербанка | окно |  | 1 | 1 |  |  | - | - |
| 16 | Пожарный пункт | а/маш |  | 1 | 1 |  |  | - | - |
| 17 | Кладбище | объект |  | 0,24га | 0,24 |  |  | - | - |

### 4.6. Организация массового отдыха

Территория Маганского сельсовета обладает богатыми природными возможностями для отдыха и туризма - это река Березовка и близлежащие лесные массивы. Но не в полной мере их использует. Многие базы отдыха не действуют, но вполне могут быть восстановлены.

Среди действующих и готовых к эксплуатации объектов можно выделить в районе п. Маганский (ФГОУ КГАЦМиЗ).

В то же время, отсутствует инфраструктура туризма, недостаточный уровень экологической культуры населения и существует острая нехватка мест массового отдыха населения. На перспективу предлагается на территории лесной зоны в наиболее живописных и доступных местах закрепить преобладающую функцию рекреационного освоения.

Результат – сохранение экологически чистого района для организованного и неорганизованного отдыха населения, не только поселков, но и жителей города Красноярска.

В последние годы наблюдается быстрый рост количества садовых  участков. По отчету на 01.01.2008 г. в районе насчитывалось 3 индивидуальных садоводов и около 90 садоводческих объединения, общая площадь земель которых составляла 108,95га.

Рост потребности в дачном строительстве связан, прежде всего, с недостаточным количеством учреждений отдыха, неприспособленностью их для отдыха с детьми. Также основную  долю спроса на земельные участки для дачного строительства формируют жители г. Красноярска и г. Сосновоборска. Проектом выбраны новые территории для дачного строительства около 300га.

### 4.7. Граница населенных пунктов и баланс территории.

В соответствии с земельным кодексом, вступившим в силу 30 октября 2001г, поселковые земли отделены от других землепользований поселковой границы, устанавливающей размеры и границы территории поселка. Проект поселковой границы разрабатывается как самостоятельный вид градостроительства документации после утверждения генерального плана. В данной работе на основе принятых архитектурно - планировочных решений и предложений администрации МСУ даются предварительные предложении по начертанию перспективной поселковой границы и экспликации земель. Общая площадь населенных пунктов в границах на 2008 год, по данным вычисления площадей по топокартам масштаба 1:5000, составляет 563,95га.

Площадь в проектных границах 788,17га.

Проектный баланс территории населенных пунктов, составленный по материалам вычисления площадей, по принятому архитектурно - планировочному решению, приводится ниже.

Баланс территории населенных пунктов.

Таблица № 5-9

| № п/п | Наименование территорий | Всего в границах поселения |  |  | в том числе новой прирезаемой площади |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | м2/чел. | га | % | м2/чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилая застройка «нетто» | 189,63 | 24,1 | 1393 | 42,6 | 18,6 | 313 |
|  | в т.ч.: 1-2 эт. усадебная застройка | 189,63 | 24,1 | 1393 | 42,6 | 18,6 | 313 |
| 2 | Перспективное жилищное строитедьства | 86,26 | 11,0 | 634 | 82,14 | 35,8 | 604 |
| 3 | Общественно деловая застройка | 19,46 | 2,5 | 143 | 1,89 | 0,8 | 14 |
| 4 | Дом отдыха | 1,19 | 0,1 | х | 1,19 | 0,5 | х |
| 5 | Памятники истории и искусств. | 0,16 | - | х | 0,09 | - | х |
| 6 | Улицы, проезды, дороги. | 137,01 | 17,4 | 1007 | 26,22 | 11,4 | 193 |
| 7 | Зелень общего пользован. | 14,43 | 1,8 | 106 | 5,93 | 2,6 | 44 |
| 8 | Естественный лесной массив. | 43,36 | 5,5 | х | 29,04 | 12,6 | х |
| 9 | Акватория реки Березовки | 9,59 | 1,2 | х | - | - | х |
| 10 | Коммунально-складские территории. | 42,75 | 5,4 | х | 30,99 | 13,5 | х |
| 11 | Территория сельхоз- использования. | 27,92 | 3,6 | х | - | - | х |
| 12 | Территория сельхоз- назначения. | 3,46 | 0,4 | х | - | - | х |
| 13 | Полотно железной дороги | 5,55 | 0,7 | х | - | - | х |
| 14 | Территория естественного ландшафта | 191,09 | 24,2 | х | 9,58 | 4,2 | х |
| 15 | Рекреационная зона. | 1,75 | 0,2 | х | - | - | х |
| 16 | Дачная зона | 12,16 | 1,6 | 89 | - | - | х |
| 17 | Действующее кладбище | 0,77 | 0,1 | 5,6 | - | - | - |
| 18 | Закрытое кладбище | 1,63 | 0,2 | х | - | - | х |
|  | Итого в проектных границах сельсовета: | 788,17 | 100,0 | 5791 | 229,67 | 100,0 | 1688 |

Баланс территории для трех жилых населенных пунктов.

Таблица №5-10

| № п/п | Наименование территорий | село Маганск | д.Свещева п.Маганс- кий. | мик. Каменка | в. т.ч.прирезаемой площади в га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | га | га | с.Мага нск | д.Свещева п.Маганс- кий | мик. Каменка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилая заст- ройка «нетто» | 125,12 | 59,29 | 5,22 | 42,6 | - | - |
|  | в т.ч.: 1-2 эт. усадеб. застр. | 125,12 | 59,29 | 5,22 | 42,6 | - | - |
| 2 | Перспективное жил. строи-во | 65,8 | 20,46 | - | 65,8 | 16,34 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Общественно- деловая заст-ройка. | 17,44 | 1,96 | 0,06 | 1,89 | - | - |
| 4 | Памят-ки исто рии и искусств | 0,09 | 0,07 | - | 0,09 | - | - |
| 5 | Дом отдыха | 1,19 | - | - | 1,19 | - | - |
| 6 | Улицы, проез- ды, дороги. | 83,61 | 50,57 | 2,83 | 24,71 | 1,51 | - |
| 7 | Зелень общего пользования | 5,93 | 8,5 | - | 5,93 | - | - |
| 8 | Естественный лесной массив | 39,65 | 3,71 | - | 29,04 | - | - |
| 9 | Акватория реки Березовки | 4,11 | 4,95 | 0,53 | - | - | - |
| 10 | Коммунально- складские тер- ритории | 38,85 | 3,9 | - | 30,99 | - | - |
| 11 | Территория сельхоз исполь зования | - | 4,85 | 23,07 | - | - | - |
| 12 | Территория сельхоз назна- чения. | - | 3,46 | - | - | - | - |
| 13 | Полотно желез ной дороги. | 3,7 | 1,85 | - | - | - | - |
| 14 | Территория естественного ландшафта | 113,95 | 45,39 | 31,75 | 9,58 | - | - |
| 15 | Рекреационная зона | 1,75 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Дачная зона | - | 2,9 | 9,26 | - | - | - |
| 17 | Действующее кладбище | - | 0,77 | - | - | - | - |
| 18 | Закрытое клад бище. | 1,63 | - | - | - | - | - |
|  | Итого в проект ных границах населенных пунктов: | 502,82 | 212,63 | 72,72 | 211,82 | 17,85 | - |

## ГЛАВА V Инженерная подготовка территории.

Инженерное благоустройство с. Маганск, п. Маганский и д. Свищёво разработано в масштабе 1:5000. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, которые уточняются на последующих стадиях проектирования.

С. Маганск расположено на двух реках: Б.Березовка и М.Березовка; п. Маганский и д. Свищёво лежат на реке Б.Березовка.

Гидрометеорологические наблюдения на р. Березовка (по данным Гидрометеорологического центра) проводились в 1956÷60 гг. на посту р. Березовка – 784 км ж.д. (5,5 км от устья). Расстояние между этим постом и с. Маганск составляет 24,5 км. Hmax 1% для поста р. Березовка – 784 км ж.д. составил, приблизительно, 157,47 м БС. Перенос высшего уровня производился по уклонам водной поверхности, определенным для нескольких участков реки на протяжении от поста до с. Маганск.

Hmax 1% для р. Березовка в с. Маганск (в 1,2 км выше впадения р. Малая Березовка) приблизительно составил 250,53 м БС.

Для р. Малая Березовка в с. Маганск (1,5 км от устья) Hmax 1% приблизительно равен 255,7 м БС.

Уклоны рельефа в границах с. Маганск составляют от 1% до 6%, местами – до 20%. Прилегающая территория отличается горным рельефом с уклонами до 40%. Существующий рельеф п. Маганский и д. Свищёво – от ровного до пересеченного, с уклонами от 0,4% до 10%, а в отдельных случаях – до 19,5%. Прилегающая к населенным пунктам территория также характеризуется очень большими уклонами.

Для защиты проектируемой территории от размыва на косогорных участках проектом предусмотрено устройство нагорных канав, которые принимают воду с нагорной стороны. Вода принимается условно чистой, поэтому сбрасывается в водоем без очистки.

В районе железнодорожного моста с. Маганск река М. Березовка во время весеннего паводка разливается и затапливает часть жилой территории. Период затопления незначительный. Во избежание затопления необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению разлива реки: провести работы по расчистке и углублению дна реки, укреплению берегов и выпрямлению русла реки.

Для отведения дождевых вод с территории населенных пунктов запроектирована смешанная система водоотвода. Открытый водоотвод осуществляется придорожными кюветами, расположенными вдоль дорог с пониженной стороны. Поперечный уклон дорог при этом должен быть односкатным.

В местах пересечения кюветов с улицами, тротуарами, въездами во дворы жилых домов и т. д. кюветы перекрываются плитами, решетками или забираются в трубы. Сечения кюветов и перепускных труб принимаются, исходя из гидравлических расчетов.

Из лотков вода попадает в закрытые ливневые коллекторы. С северной объездной дороги вода собирается кюветами, запроектированными по обе стороны проезжей части, поперечный уклон которой запроектирован двускатным. Из кюветов вода попадает в общую систему ливневой канализации.

В с. Маганск (южной её части) ливневые стоки с правого и левого берега принимают очистные сооружения закрытого типа, которые предлагается разместить на левом берегу р. М. Березовка. С территории п. Маганский, д. Свищёво и с северной части с. Маганск талые и дождевые воды поступают на очистные сооружения, запроектированные в д. Свищёво на левом берегу реки Б.Березовка. После очистки вода выпускается в реки. Очистные сооружения необходимо размещать с учетом 1% паводка на расстоянии 50 метров от уреза воды.

Более детально данный раздел будет разработан на последующих стадиях проектирования.

## ГЛАВА VI. Транспорт и магистрали

### 6.1.Населенный пункт - село Маганск.

Административный центр Маганского сельсовета - с. Маганск имеет  население 899 чел, территорию – 2,91 км2, в том числе селитебную – 2,18 км2.

Существующая застройка, образованная 50 жилыми кварталами застроенными малоэтажными некапитальными домами с приусадебными участками,  в основном не организованна и хаотично разбросана.

Село размещается вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали, р. Березовка, р. Малая Березовка и разделено ими  на несколько жилых образований, соединяющихся мостовыми переходами через водотоки и переездом под железнодорожным мостом (р. Березовка).

Основными недостатками застройки населенного пункта являются:

- большая растянутость застройки с наличием большого количества мелких кварталов и низким благоустройством территории;

- отсутствие общественного центра и мест приложения труда;

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц;

Перспективная территория населенного пункта составит 5,03км2, население 0,934тыс. чел, в том числе на 1 очередь – 0,914тыс. чел.

## 6.1.1..Внешний транспорт.

Современное состояние. Село Маганск расположено юго-западнее г. Красноярска в 17,0км (через Кузнецово) и в 24,0км от районного центра п. Березовка.

Связь с краевым центром осуществляется железнодорожным  транспортом по Транссибирской магистрали и автобусным транспортом по автодороге «Березовка - Маганск». Связь с районным центром осуществляется только автобусным транспортом по этой же дороге.

На  территории села расположена пассажирская платформа «Березовка» с кассой. Переезд через железную дорогу осуществляется в одном уровне на территории рядом расположенной д. Свищево.

Характеристика дорог приведена в разделе Транспортная инфраструктура сельсовета

Проектные предложения.  На перспективу, в связи с ростом  уровня автомобилизации, созданием оси загородного расселения  г. Красноярска и увеличением численности населения  населенных пунктов сельсовета увеличится интенсивность движения на улично-дорожной сети сельсовета и с. Маганск.   Проектом предлагается рассмотреть устройство пересечения в разных уровнях железной дороги и автодороги ««Березовка - Маганск» на расчетный срок на месте существующего переезда в д. Свищево.

## 6.1.2..Автомобильный транспорт.

Пассажирский транспорт. Автобусный транспорт проходит по автодороге «Березовка-Маганск», перевозки осуществляются  частными перевозчиками из г. Красноярска через районный центр п. Березовку до п. Березовский рейсовыми автобусами.

Расписание движения пассажирского транспорта составлено с учетом обращений граждан, а так же проведенного мониторинга. Остановки осуществляются по требованию пассажиров.

Грузовые перевозки автомобильным транспортом осуществлялись только неспециализированными предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Легковой транспорт. Данные о наличии транспорта в с. Маганск в настоящее время отсутствуют.

Исходя из уровня автомобилизации по району, на I очередь развития ожидается рост уровня автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев до 250 автомобилей на 1000 жителей, к расчетному сроку - до 300 автомобилей.

- В с. Маганск количество автомобилей индивидуальных владельцев составит на I очередь 230 единиц, на расчетный срок – 280 единиц.

- Грузовой транспорт. На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000 человек, что соответствует в с.Маганск - 40 единицам.

## 6.1.3.. Искусственные сооружения на улицах и дорогах.

Автомобильные мосты. В настоящее время на территории с. Маганск через р. Березовка расположены: 1 мост и 1 труба на железной дороге, 4 автомобильных и 1 пешеходный мосты через водотоки.

Искусственные транспортные сооружения с. Маганск.

Таблица 4-1

| № № пп\п | Наименование | Препятствие | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж/д мост | р. Березовка | метал | удов. |
| 2 | Ж/д труба (450м вост. ж/д моста) | Малый водоток | ж/б | удов |
| 3 | Пешеходный мост (у ж/д моста) | р. Березовка | дер | удов. |
| 4 | А/д мост ул. Советская | р. Березовка | дер. | не удов. |
| 5 | А\д мост (Партизанский пер) | р. Малая Березовка | ж/бет | удов. |
| 6 | А/д мост (ул. Советская, ул. Совхозная) | р. Малая Березовка | ж/б | удов. |
| 7 | А/д мост (ул. Ленина) | Малый водоток | дер | удов. |

На перспективу необходимо построить новый  автомобильный мост в створе ул. Советская через р. Березовка и заменить  деревянный мост через малый водоток в створе ул. Ленина на капитальный.

Также рекомендуется построить пешеходный мост через железную дорогу в районе железнодорожного моста через р. Березовка (в створе ул. Целинная) и пешеходный мост через р. Березовка в створе пер. Новостройки.

## 6.1.4.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Автостоянки для длительного хранения. Население поселка проживает в частном секторе, индивидуальный транспорт хранится в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков. Транспорт муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

Автостоянки для кратковременного хранения. Потребность мест кратковременного хранения автомобилей  для с. Маганск принимается  на расчетный срок для общего парка в 250 единиц (90% расчетного парка) в соответствии СНиП 2.07.01-89*.

Открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 70% расчетного парка, которые  располагаются на территории поселка в районах общественно – деловой застройки –175 машин (0,44 га).

АЗС, СТО, моечные пункты.  Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, СТО - 1 пост на 200  легковых автомобилей.

Ближайшая автозаправочная станция расположена на территории п. Маганский и  с учетом предполагаемого роста автомобилизации, заправка автомобилей рассматриваемого населенного пункта обеспечится существующей АЗС. Размещение  СТО и моечного пункта  предлагается при  существующей автозаправочной станции.

## 6.1.5.Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении плана современного использования территории выявлено, что протяженность  улично-дорожной сети населенного пункта составляет 12,6 км,  в том числе дорога Березовка – Маганск с выездом в направлении п. Березовский - 2,5 км. Под улицами и дорогами занято 0,65 км2 территории.

Плотность улично-дорожной сети составляет  4,3 км/км2 общей территории поселка.

Протяженность улиц, по которым проходит общественный пассажирский транспорт составляет 2,5 км, плотность - 0,84 км/ км2 территории.

Дороги с капитальным покрытием составляют 40 % от общей протяженности.

Характеристика улично-дорожной сети с. Маганск

Таблица № 4-2

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Средняя ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка тех. состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совхозная | 1,64 | 8 | а/б | не удовл. |
| 2 | Партизанский | 0,99 | 8 | а/б | не удовл. |
| 3 | Партизанский |  | 8 | гравий | удовл |
| 4 | Советская | 1,23 | 10 | грав, а/б | удовл |
| 5 | Новостройка | 0,52 | 8 | гравий | не удовл. |
| 6 | Подгорная | 1,09 | 8 | гравий | удовл |
| 7 | Целинная | 0,84 | 10 | грунт | удовл |
| 8 | Ленина | 2,63 | 10 | гравий | не удовл. |
| 9 | Новая | 0,16 | 8 | гравий | удовл |
| 10 | Пер. Школьный | 0,18 | 6 | грунт | удовл |
| 11 | Трактовая | 0,6 | 5 | грунт | не удовл. |
| 12 | Лесная | 0,23 | 5 | гравий | удовл |
| 13 | Дорога «Березовка – Маганск» | 2,49 |  | а/б | удовл. |
|  | Всего | 12,6 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 20,5 км, в том числе главная улица– 2,5 км, основные улицы – 3,5 км,  с пассажирским сообщением – 6,0 км.

Плотность улично-дорожной сети 4,0 км/км2 территории поселка, в том числе  главной и основной - 1,2 км/км2, с пассажирским сообщением 1,2 км/ км2, что соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*.

Улично-дорожная сеть предусматривается с капитальным покрытием.

## 6.1.6.Показатели развития транспортной инфраструктуры с. Маганск

Таблица № 4-.3

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | -//-//- | 12,6 | 16,5 | 20,5 |
| 2 | - с твердым покрытием | км | 10,6 | 15,0 | 20,5 |
|  | - из них с капитальным | км | 5,5 | 13,0 | 20,5 |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 2,6 | 8,0 |
| 4 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта в том числе: | км | 4,9 | 6,85 | 8,35 |
|  | -электрифицированная железная дорога | км | 2,4 | 2,35 | 2,35 |
|  | - улиц с автобусным сообщением | км | 2,5 | 4,5 | 6,0 |
| 5 | Плотность улично-дорожной сети, в т.ч | км/кв.км тер-ии | 4,3 | 3,3 | 4,0 |
| 7 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км/кв.км территории | 0,84 | 0,9 | 1,2 |
| 8 | Пересечения в разных уровнях с железной дорогой | единиц | - | - | - |
|  | Количество железнодорожных мостовых переходов через водотоки | -//-//- | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Количество автомобильных мостовых переходов через водотоки | -//-//- | 4 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество пешеходных мостовых переходов через водотоки | -//-//- | 1 | 1 | 2 |
|  | Количество пешеходных мостовых переходов через железную дорогу | -//-//- | - | - | 1 |
| 10 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | нет данных | 230 | 280 |
| 11 | Количество АЗС | -//-//- | - | - | - |
| 12 | Количество СТО | -//-//- | - | - | - |
| 11 | Территория, в т.ч. | кв.км | 2,91 | 5,03 | 5,03 |
|  | - селитебная | -//-//- | 2,18 |  |  |
| 12 | Население | чел. | 899 | 914 | 934 |

### 6.2. Населенный пункт – п. Маганский.

Поселок Маганский, расположеный на территории Маганского сельсовета Березовского района, имеет  население 90 чел, территорию – 0,66 км2.

Существующая застройка, образованная 17 жилыми кварталами, в основном мелкими, не организованна и хаотично разбросана.

Поселок вытянут вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали и  автодороги «Березовка - Маганск» и разделен ими  на три жилых образования с малоэтажной усадебной застройкой.

Связь жилого района расположенного севернее железной дороги осуществляется от автодороги «Березовка-Маганск» через д. Свищево.

Основными недостатками застройки населенного пункта являются:

- большая растянутость застройки с наличием мелких кварталов и низким благоустройством территории;

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц;

- отсутствие общественного центра;

- отсутствие социально значимых обслуживающих учреждений, они размещаены в с. Маганск;

- отсутствие общеобразовательного учреждения, школа расположена в с. Маганск. Доставка детей осуществляется школьным  автобусным транспортом.

Перспективное население поселка составит 95 человек, территория  -  0,77 км2.

## 6.2.1.Внешний транспорт.

В настоящее время п. Маганский имеет выход к краевому центру по железной дороге и автодороге «Березовка - Маганск», а к районному центру только по автодороге «Березовка - Маганск».

Поселок разделен железной дорогой на две части, ближайший переезд  в одном уровне расположен в д. Свищево.

На  территории поселка находится железнодорожная пассажирская платформа «Маганская» с кассой.

Характеристика внешних дорог приведена в разделе Транспортная инфраструктура сельсовета. Связь с краевым центром осуществляется железнодорожным и автобусным транспортом по дороге «Березовка - Маганск». Связь с районным центром осуществляется рейсовым автобусным транспортом по этой же дороге.

## 6.2.2.Автомобильный транспорт.

Пассажирский общественный транспорт. Рейсовый атобусный транспорт проходит по автодороге «Березовка-Маганск-Березовский», перевозки осуществляются  частными перевозчиками из г. Красноярска через районный центр п. Березовку до п. Березовский.

Расписание движения пассажирского транспорта составлено с учетом обращений граждан, а так же проведенного мониторинга. Остановки осуществляются по требованию пассажиров.

Грузовые перевозки автомобильным транспортом осуществлялись только неспециализированными предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Легковой транспорт. Данные о наличии транспорта в п. Маганский в настоящее время отсутствуют.

Исходя из уровня автомобилизации по району, на I очередь развития ожидается рост уровня автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев до 250 автомобилей на 1000 жителей, к расчетному сроку - до 300 автомобилей.

В п. Маганский количество автомобилей индивидуальных владельцев

- составит на I очередь 23 единицы, на расчетный срок - 30 единиц.

- Грузовой транспорт. На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000

- человек, что соответствует, п. Маганский - 4 единицам.

## 6.2.3.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Автостоянки. Транспорт жителей частного сектора хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков. Транспорт муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

АЗС, СТО, моечные пункты.  Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, СТО - 1 пост на 200  легковых автомобилей. Автозаправочные станции расположены на территории п. Маганский и  п. Березовский и с учетом предполагаемого роста автомобилизации, заправка автомобилей рассматриваемого населенного пункта обеспечится существующей АЗС п. Маганский. Размещение  СТО и моечного пункта  предлагается при  существующей автозаправочной станции.

## 6.2.4.Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении Схемы современного использования территории п. Маганский выявлено, что протяженность  улично-дорожной сети населенного пункта составляет 4,18 км, в том числе дорога «Березовка-Маганск», она же главная улица - 1,0 км.

Все улицы поселка грунтовые и находятся в не удовлетворительном состоянии. Дорога «Березовка-Маганск» имеет асфальтобетонное покрытие и удовлетворительное состояние.

Плотность улично-дорожной сети составляет  6,3 км/км2 общей территории поселка.

Протяженность улиц, по которым проходит общественный пассажирский транспорт составляет 1,0 км, плотность – 1,5 км/ км2 территории.

Характеристика улично-дорожной сети п. Маганский.

Таблица № 4-4

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Средняя ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка тех. состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Береговая | 0,68 | 8-10 | грунт | не удовл. |
| 2 | Солнечная | 0,5 | 6 | грунт | не удовл. |
| 3 | Путевая | 0,9 | 6 | грунт | не удовл. |
| 4 | дорога «Свищево-Маганск» (севернее ж/д) | 1,1 |  | грунт | не удовл. |
| 5 | дорога «Березовка-Маганск» | 1,0 |  | а/б | удовл. |
|  | Всего | 4,18 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 6,28 км, в том числе главной – 1,0 км, с пассажирским сообщением – 1,0 км.

Плотность улично-дорожной сети составит 8,1 км/км2 территории поселка, в том числе  главной - 1,3 км/км2, с пассажирским сообщением – 1,3км/ км2.

## 6.2.5.Показатели развития транспортной инфраструктуры п. Маганский.

Таблица № 4-5

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | -//-//- | 4,18 | 5,0 | 6,28 |
|  | - главной | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 2,08 | 4,18 |
| 4 | Протяженность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Плотность улично-дорожной сети, в т.ч | км/кв.км тер-ии | 6,3 | 6,5 | 8,1 |
|  | - главной | км/кв.км тер-ии | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км/кв.км тер-ии | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| 10 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | нет данных | 23 | 30 |
| 11 | Территория, в т.ч. | кв.км | 0,66 | 0,77 | 0,77 |
| 12 | Население поселка | чел. | 90 | 90 | 95 |

### 6.3. Населенный пункт – д. Свищево.

Деревня Свищево, расположенная на территории Маганского  сельсовета Березовского района, имеет  население 322 чел, территорию – 1,29 км2,

Существующая застройка, образованная 16 жилыми кварталами, в основном мелкими, не организованна и хаотично разбросана.

Поселок размещается вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали и  автодороги «Березовка - Маганск» и разделен ими  на два жилых образования с малоэтажной усадебной застройкой.

Северо-западнее деревни расположен микрорайон Каменка, население которого входит в состав д. Свищево.

Основными недостатками застройки населенного пункта являются:

- большая растянутость застройки с наличием мелких кварталов и низким благоустройством территории;

- искривленность и разнопрофильность большинства улиц;

- отсутствие общественного центра;

- отсутствие социально значимых обслуживающих учреждений, размещаемых в с. Маганск;

- отсутствие общеобразовательного учреждения, школа расположена в с. Маганск. Доставка детей осуществляется автобусным транспортом.

Перспективная территория в новых границах д. Свищево составит на расчетный срок 1,36 км2,  население - 332 человека.

## 6.3.1.Внешний транспорт.

Современное состояние.  Деревня связана с г. Красноярском и центром сельсовета  железной дорогой и автомобильной дорогой «Березовка – Маганск» районного значения, по ней же обеспечивается доступность к центру района.

На  территории деревни расположен переезд через Транссибирскую железнодорожную магистраль автодорогой «Березовка-Маганск» в одном уровне.

Характеристика внешних дорог приведена в разделе Транспортная инфраструктура сельсовета.

Связь с краевым центром осуществляется железнодорожным транспортом по Транссибирской магистрали и автобусным транспортом по дороге «Березовка - Маганск». Связь с районным центром осуществляется только автобусным транспортом по этой же дороге.

Ближайшими железнодорожными пассажирскими платформами являются:  пл. Петряшино, расположенная возле микрорайона Каменка и пл. Маганская, находящаяся на территории одноименного населенного пункта.

## 6.3.2.Автомобильный транспорт.

Пассажирский общественный транспорт. В настоящее время  автобусные маршруты проходят по дороге «Березовка-Маганск», перевозки осуществляются частными перевозчиками, остановки выполняются по требованию.

Так, как д. Свищево предлагается проектом для загородного расселения г. Красноярска следует включить ее в сеть пригородных автобусных маршрутов краевого и районного центров.

Легковой транспорт. Данные о наличии транспорта в д. Свищево в настоящее время отсутствуют.

Исходя из уровня автомобилизации по району,0 количество автомобилей индивидуальных владельцев составит на I очередь 80 единиц, на расчетный срок - 100 единиц.

Грузовой транспорт. На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000

человек, что соответствует в деревне 13 единицам.

## 6.3.3. Искусственные сооружения на улицах и дорогах.

Автомобильные мосты. В настоящее время на территории д. Свищево расположены 7 сооружений при переходе транспортных путей через водотоки: 1труба при пересечении железной дорогой р. Каракушки, с возможностью проезда легкового транспорта, 3 автомобильных моста через р. Березовка, один из них металлический, предназначенный для проезда только легкового транспорта, 2 автомобильных и 1 пешеходный мост через р. Каракушка.

Искусственные транспортные сооружения д. Свищево.

Таблица 4-6

| №№ п\п | Наименование | Препятствие | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ж/д труба туннель | р. Каракушка | ж/б | удов. |
| 22 | Автомобильный мост ул. Октябрьская | р. Березовка | ж/б | удов |
| 33 | Автомобильный мост а/д «Березовка-Маганск» | р. Березовка | ж/б | удов. |
| 44 | Автомобильный мост | р. Березовка | металл | удов. |
| 55 | Автомобильный мост | р. Каракушка | ж/б | удов. |
| 66 | Автомобильный мост ул. Колхозная | р. Каракушка | ж/б | удов. |
| 77 | Пешеходный мост ул. Октябрьская | р.Каракушка | дерев. | удов. |

##### На перспективу необходимо построить переезд в разных уровнях через Транссибирскую магистраль при пересечении ее автодорогой «Березовка-Маганск» в районе существующего переезда.

## 6.3.4.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Автостоянки. Транспорт жителей частного сектора хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков. Транспорт организаций, хранится в гаражах, расположенных на их территориях.

АЗС, СТО, моечные пункты. Автозаправочные станции, СТО и моечных пункты  на перспективу  размещаются в п. Маганский и п. Березовский, и с учетом предполагаемого роста автомобилизации, заправка автомобилей рассматриваемого населенного пункта обеспечится существующей АЗС п. Маганский. Размещение  СТО и моечного пункта  предлагается при  существующей автозаправочной станции.

## 6.3.5.Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении плана современного использования территории д. Свищево выявлено, что протяженность  улично-дорожной сети населенного пункта составляет 6,43 км, в том числе  главной – 2,2 км, из них с пассажирским сообщением – 2,2 км.

Плотность улично-дорожной сети составляет  5,0 км/км2 общей территории деревни, плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта – 1,6 км/ км2 территории.

Характеристика улично-дорожной сети д. Свищево

Таблица № 4-7

| № п/п | Наименование улиц (дорог) | Протяженность, км | Средняя ширина улицы, м | Тип покрытия | Оценка тех. состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьская | 0,72 | 6 | гравий | удовл. |
| 2 | Колхозная | 0,68 0,83 | 6 | гравий грунт | удовл. |
| 3 | Складская | 0,32 | 6 | грунт | не удовл. |
| 4 | Зеленая | 0,32 | 6 | грунт | не удовл. |
| 5 | Железнодорожная | 0,4 0,2 | 6 | грунт гравий | не удовл. |
| 6 | Улица южнее ж/д | 0,76 | 6 | грунт | не удовл. |
| 7 | Дорога «Березовка-Маганск» | 2,2 | 7 | а/б | удовл |
|  | Итого | 6,43 |  |  |  |

Проектное решение. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 8,0 км, в том числе главной – 2,2км, с пассажирским сообщением – 2,2 км.

Плотность улично-дорожной сети составит 5,9 км/км2 территории поселка, в том числе главной  улично-дорожной сети 1,6 км/км2.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на расчетный срок на застроенных территориях составит 1,6 км/ км2 селитебной территории, что соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*.

## 6.3.6.Показатели развития транспортной инфраструктуры д. Свищево.

Автозаправочные станции расположены на территории п. Маганский и  п. Березовский и с учетом предполагаемого роста автомобилизации, заправка автомобилей рассматриваемого населенного пункта обеспечится существующей АЗС п. Маганский. Размещение  СТО и моечного пункта  предлагается при  существующей автозаправочной станции.

Таблица № 4-.8

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 6,43 | 7,0 | 8,0 |
|  | -главная | -//-//- | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | -с твердым покрытием | -//-//- | 3,8 | 7,0 | 8,0 |
| 2 | Реконструкция улично-дорожной сети | -//-//- | - | 3,2 | 4,2 |
| 3 | Протяженность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | -//-//- | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4 | Плотность улично-дорожной сети - всего, в т.ч | км/кв.км тер-ии | 5,0 | 5,1 | 5,9 |
| 5 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км/кв.км селит. тер-ии | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6 | Количество автомобильных мостовых переходов через водотоки | единиц | 7 | 7 | 7 |
|  | Количество автомобильных переездов через железную дорогу в разных уровнях | -//-//- | - | - | 1 |
| 8 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | -//-//- | нет данных | 80 | 100 |
| 9 | Территория, в т.ч. | кв.км | 1,29 | 1,36 | 1,36 |
| 10 | Население | чел. | 322 | 329 | 332 |

## ГЛАВА VII Первая очередь строительства.

Первая очередь строительства охватывает период с 2008-2017 годы. На этом этапе проектом ставится задача ликвидировать ветхий и аварийный жилой фонд, обеспечить постоянное населения жилищным фондом до современного уровня (24,1-30,3 м2/чел.)., расширить сеть учреждений соцкультбыта близко к норме, построить основные объекты и сооружения централизованных систем инженерного оборудования.

### 7.1 Жилищное строительство на 2008-2017г.г.

Численность населения населенных пунктов на 2017 год определена в 1333 человека при норме обеспеченности 30,3 м2/чел в с Маганск и 24,1 м2/чел в д. Свищево и в п. Маганский. К концу первой очереди строительства должно располагать жилищным фондом 37,7 тыс. м2 общей площади. Из существующего жилищного фонда 37,2 тыс м2 с износом более 66% подлежащей сносу 17,5 тыс м2, сохраняемый жилищный фонд-19,7 тыс. м2

Объем нового строительства с учетом сохраняемого жилищного фонда составит 18,0 тыс.м2

Этажность застройки принимается 1-2 этажа.

1-2 этажное усадебное строительство 18,0 тыс. м2 размещается выборочно на реконструируемых территориях за счет ветхого жилищного фонда и частично на свободных территориях.

Динамика жилищного фонда на 2008-2017г.г.

Таблица № 5.1

| № п/п | Этажность | Общая площадь тыс.м2 |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существ. | сносим. | сохр. | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 1-эт. усадеб. | 35,7 | 17,4 | 18,3 | 9,0 | 50 | 27,3 | 72,0 |
| 2 | 2-эт. усадеб. | 1,5 | 0,1 | 1,4 | 9,0 | 50 | 10,4 | 28,0 |
|  | Итого: | 37,2 | 17,5 | 19,7 | 18,0 | 100 | 37,7 | 100,0 |

Жилищное строительство на I очередь.

Таблица № 5.2

| № п/п | Жилые образования | Сохран. жил-фонд тыс. м2 | Новое строительство тыс. м2 |  |  | Всего тыс.м2 | Населе ние при 24,1м2/ч | Населе ние при 30,3м2/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-этаж. | 2-этаж |  |  |  |  |
| 1 | с.Маганск | 16,7 | 11,0 | 5,5 | 5,5 | 27,7 | - |  |  |
| 2 | д. Свещево, п. Маганскиймик Каменка | 3,1 | 7,0 | 3,5 | 3,5 | 10,1 | 419 | - |  |
|  | Всего: | 19,7 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 37,7 | 419 | 914 |  |

### 7.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в учреждениях культурно – бытового обслуживания на 2008-2017г.г. представлен в таблице № 5.1 Объем первоочередного строительства принят в соответствии с неотложными нуждами населения и реальными возможностями финансирования строительства.

Перечень и краткая характеристика намечаемых к строительству объектов

Таблица № 5.3

| № п/п | Наименование объектов | Единица изме- рения | Мощ. вмести- мость | Строит. объем /м3/ | Площадь участка /га/ | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | мест | 54 | 1796 | 0,22 |  |
| 2 | Поликлиника | пос./день | 50 | 1645 | 0,05 |  |
| 2 | Аптека | объект | 2 | 3951 | встр. в | поликлинику |
| 3 | Сельская библиотека | тыс том. | 6 | 379 | встр. в | . клуб |
| 4 | Магазины | м2. торг.пл. | 400 | 4077 | 0,2 |  |
| 5 | Предприятия ощест- венного питания. | пос.мест | 54 | 1480 | 0,2 |  |
| 6 | ФАП | объект |  |  |  | в д. Свищево |
| 7 | Пожарная часть | а/м | 1 | 578 | 0,3 |  |
|  | Итого по I очереди : | х | х | 13906 | 0,97 | х |

Строительный объем существующих (износ до 65%) учреждений культурно – бытового обслуживания составляет 8,9 тыс.м3.. Новое строительство 13,9 тыс.м3. Всего к 2017 году населенных пунктах должно иметь учреждений культурно – бытового обслуживания 22,8 тыс. м3, что в расчете на 1 жителя составляет 17,1м3 с учетом административно-хозяйственных учреждений, а собственно учреждений обслуживания 16,7м3.

Первоочередные предприятия по другим видам строительства изложены в соответствующих разделах пояснительной записки.

## ГЛАВА VIII Технико-экономические показатели на расчетный срок с. Маганск

Таблица № 6-1

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах населенного пункта | га | 303,0 | 502,82 |
|  | в т.ч.-жилые территории «нетто». | га | 109,91 | 152,51 |
|  | их них-1-2 этажная усадебная застройка. | га | 109,91 | 152,51 |
| 1.2 | Перспективное жилищное строительство. | га | - | 51,62 |
| 1.3 | Общественная застройка вне микрорайонного значения | га | 4,45 | 33,43 |
| 1.4 | Улицы, проезды, дороги. | га | 65,09 | 87,74 |
| 1,5 | Зелень общего пользования. | га |  | 37,4 |
| 1.6 | Естественный лесной массив | га | 9,17 | 6,12 |
| 1.7 | Акватория реки Березовки | га | 8,73 | 4,11 |
| 1.8 | Коммунально-складские Территории. | га | 6,93 | 12,85 |
| 1.9 | Территории сельхоз использования. | га |  | - |
| 1.10 | Территория сельхоз назначе-я. | га | 4,01 | - |
| 1.11 | Территория железной дороги. | га | 1,22 | 1,86 |
| 1.12 | Территория естественного ланшафта | га | 115,12 | 104,66 |
| 1.13 | Залежи глины. | га |  | 45,32 |
| 1.14 | Прочие территории /памятни- ки истории и искусств,ферма КРС, дачная зона, кладбище./ | га |  | 7,27 |
| II | Населения | человек |  | 934 |
| II | Жилищный фонд. |  |  |  |
| 3,1 | Жилой фонд-всего: | тыс.м2 | 27,22 | 27,2 |
|  | в т. ч.: муниципальных | «-« | 1,66 | 1,7 |
|  | частный | «-« | 25,56 | 25,5 |
| 3.2 | 1-этажный усадебный | «-« | 25,93 | 25,9 |
|  | 2-этажный усадебный | «-« | 1,29 | 1,3 |
| 3.3 | Деревянный | «-« | 25,26 | 25,2 |
|  | Кирпичный | «-« | 1,96 | 2,0 |
| 3.4 | С износом до 30% | «-« | 6,91 | 6,9 |
|  | С износом от 31% до 65% | «-« | 9,79 | 9,8 |
|  | С износом от 66% и выше | «-« | 10,52 | 10,5 |
| 3,5 | Убыль жилищного фонда. | «-« | - | 20,3 |
| 3.6 | Сохраняемый жилфонд. | «-« | - | 6,9 |
|  | в т.ч.: 1-2 этаж. /усадебный/ | тыс. м2 | - | 6,9 |
| 3.7 | Новое жилищное строитель-во | «-« | - | 23,9 |
|  | в т. ч.: 1-этажное усадебное | «-« | - | 11,95 |
|  | 2-этажное усадебное | «-« | - | 11,95 |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | м2/чел. | 30 | 33 |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания. |  |  |  |
| 4,1 | Детские дошкольные учреждения /ДОУ/ | Мест/ 1000ч. | - | 37/40 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | «-« | 400 | 93/100 |
| 4.3 | Поликлиники | пос./см./ 1000 ч. | - | 34/36 |
| 4.4 | Предприятия торговли | м2т.п./ 1000 ч. | 970 | 280/300 |
| 4.5 | Предприятия общепита | мест/ 1000 ч. | - | 37/40 |
| 4,6 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест/ 1000ч. | - | 7/7 |
| 4.7 | Клубные помещения | мест/ 1000ч. | - | 159/170 |
| 4,8 | Бани | п./мест/ 1000 ч. | - | 7/7 |
| 4.9 | Кладбище | га/ 1000 ч. |  | 0,22/0,24 |
| 4.10 | Общий строительный объем зданий. | тыс. м3 | 7,79 | 22,9 |
|  | в т.ч.: учреждения непосред- ственного обслуживания населения. | «-« |  | 22,6 |
| 4.11 | Обеспеченность на 1 жителя всего: | м3/чел. | 8,3 | 24,5 |
| 4.12 | в т.ч.: учреждения непосред- ственного обслуживания населения | «-« |  | 24.2 |

## ГЛАВА IX Технико-экономические показатели на расчетный срок д. Свищево и п. Маганский

Таблица № 6-2

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Современное состояние | По д. Свещево, п.Маганский |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах населенных пунктах | га | 188,2 | 212,63 |
|  | в т.ч.-жилые территории «нетто». | га | 43,52 | 74,52 |
|  | их них-1 этажная усадебная застройка. | га | 43,52 | 74,52 |
| 1.2 | Перспективное жилищное строительство. | га | - | 31,00 |
| 1.3 | Общественная застройка вне микрорайонного значения | га | 0,24 | 3,19 |
| 1.4 | Улицы, проезды, дороги. | га | 27,17 | 46,88 |
| 1,5 | Зелень общего пользования. | га |  | 7,7 |
| 1.6 | Естественный лесной массив | га | 3,2 | 3,71 |
| 1.7 | Акватория реки Березовки | га | 3,14 | 4,95 |
| 1.8 | Коммунально-складские Территории. | га | - | 3,86 |
| 1.9 | Территории сельхоз использования. | га | 4,85 | 4,85 |
| 1.11 | Территория железной дороги. | га | 1,85 | 1,85 |
| 1.12 | Территория естественного ландшафта | га | 112,33 | 44,03 |
| 1.13 | Прочие территории /памятни- ки истории и искусств, ферма КРС, дачная зона, кладбище./ | га | 1,56 | 3,74 |
| II | Населения | человек |  | 409 |
| III | Жилищный фонд. |  |  |  |
| 3,1 | Жилой фонд-всего: | тыс.м2 | 9,48 | 9,5 |
|  | в т. ч.: муниципальных | «-« | 0,80 | 0,8 |
|  | частный | «-« | 8,68 | 8,7 |
| 3.2 | 1-этажный усадебный | «-« | 9,30 | 9,3 |
|  | 2-этажный усадебный | «-« | 1,86 | 0,2 |
| 3.3 | Деревянный | «-« | 9,12 | 9,1 |
|  | Кирпичный | «-« | 3,62 | 0,4 |
| 3.4 | С износом до 30% | «-« | 5,78 | 0,60 |
|  | С износом от 31% до 65% | «-« | 2,20 | 2,2 |
|  | С износом от 66% и выше | «-« | 6,70 | 6,7 |
| 3,5 | Убыль жилищного фонда. | «-« | - | 8,9 |
| 3.6 | Сохраняемый жилфонд. | «-« | - | 0,6 |
|  | в т.ч.: 1-2 этаж. /усадебный/ | тыс. м2 | - | 0,60 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство | «-« | - | 10,5 |
|  | в т. ч.: 1-этажное усадебное | «-« | - | 5,25 |
|  | 2-этажное усадебное | «-« | - | 5,25 |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | м2/чел. | 24,1 | 26,5 |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания. |  |  |  |
| 4,1 | Детские дошкольные учреждения /ДОУ/ | Мест/ 1000ч. | - | 17/40 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | «-« | - | 43/100 |
| 4.3 | Поликлиники | пос./см./ 1000 ч. | - | 15/36 |
| 4.4 | Предприятия торговли | м2т.п./ 1000 ч. | 734 | 128/300 |
| 4.5 | Предприятия общепита | мест/ 1000 ч. | - | 17/40 |
| 4,6 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест/ 1000ч. | - | 2/7 |
| 4.7 | Клубные помещения | мест/ 1000ч. | - | 72/170 |
| 4,8 | Бани | п./мест/ 1000 ч. | - | 3/7 |
| 4.9 | Кладбище | га/ 1000 ч. |  | 0,1/0,24 |
| 4.10 | Общий строительный объем зданий. | тыс. м3 |  | 10,5 |
|  | в т.ч.: учреждения непосред- ственного обслуживания населения. | «-« | - | 10,3 |
| 4.11 | Обеспеченность на 1 жителя всего: | м3/чел. | 3,46 | 24,5 |

## ГЛАВА X Технико-экономические показатели на расчетный срок микрорайон Каменка

Таблица № 6-3

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах населенных пунктах | га | 72,72 | 72,72 |
|  | в т.ч.-жилые территории «нетто». | га | 5,22 | 5,22 |
|  | их них-1 этажная усадебная застройка. | га | 5,22 | 5,22 |
| 1.2 | Перспективное жилищное строительство. | га | 1,46 | - |
| 1.3 | Общественная застройка вне микрорайонного значения | га | - | 0,06 |
| 1.4 | Улицы, проезды, дороги. | га | 2,37 | 2,83 |
| 1,5 | Зелень общего пользования. | га | - | - |
| 1.6 | Естественный лесной массив | га | 23,07 | - |
| 1.7 | Акватория реки Березовки | га | 0,52 | 0,53 |
| 1.8 | Коммунально-складские Территории. | га | - | - |
| 1.9 | Территории сельхоз использования. | га | - | 23,07 |
| 1.10 | Территория сельхоз назначе-я. | га | - | - |
| 1.11 | Территория железной дороги. | га | - | - |
| 1.12 | Территория естественного ландшафта | га | 31,75- | 31,75 |
| 1.13 | Прочие территории /памятни- ки истории и искусств,ферма КРС, дачная зона, кладбище./ | га | - | 9,26 |
| 1.14 | Дачи | га | 9,26 | 9,26 |
| II | Численность населения | человек | 18 | 18 |
| III | Жилищный фонд. |  |  |  |
| 3,1 | Жилой фонд-всего: | тыс.м2 | 0,46 | 0,5 |
|  | в т. ч.: муниципальных | «-« | х | - |
|  | частный | «-« | 0,46 | 0,5 |
| 3.2 | 1-этажный усадебный | «-« | 0,43 | 0,5 |
|  | 2-этажный усадебный | «-« | 0,019 | - |
| 3.3 | Деревянный | «-« | 0,42 | 0,5 |
|  | Кирпичный | «-« | 0,035 | - |
| 3.4 | С износом до 30% | «-« | 0,14 | 0,1 |
|  | С износом от 31% до 65% | «-« | 0,81 | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | С износом от 66% и выше | «-« | 0,23 | 0,2 |
| 3,5 | Убыль жилищного фонда. | «-« |  | 0,4 |
| 3.6 | Сохраняемый жилфонд. | «-« |  | 0,1 |
|  | в т.ч.: 1-2 этаж. /усадебный/ | тыс. м2 |  |  |
| 3.7 | Новое жилищное строитель-во | «-« |  | - |
|  | в т. ч.: 1-этажное усадебное | «-« |  | - |
|  | 2-этажное усадебное | «-« |  | - |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | м2/чел. |  | - |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания. |  |  |  |
| 4,1 | Детские дошкольные учреждения /ДОУ/ | Мест/ 1000ч. | - | -/40 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | «-« | - | -/100 |
| 4.3 | Поликлиники | пос./см./ 1000 ч. | - | -/36 |
| 4.4 | Предприятия торговли | м2т.п./ 1000 ч. | - | -/300 |
| 4.5 | Предприятия общепита | мест/ 1000 ч. | - | -/40 |
| 4,6 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест/ 1000ч. | - | 1/7 |
| 4.7 | Клубные помещения | мест/ 1000ч. | - | -/170 |
| 4,8 | Бани | п./мест/ 1000 ч. | - | -/7 |
| 4.9 | Кладбище | га/ 1000 ч. | - | - |
| 4.10 | Общий строительный объем зданий. | тыс. м3 | 388.2 | - |
|  | в т.ч.: учреждения непосред- ственного обслуживания населения. | «-« | - | - |
| 4.11 | Обеспеченность на 1 жителя всего: | м3/чел. | - | 24,5 |
| 4.12 | в т.ч.: учреждения непосред- ственного обслуживания населения | «-« |  | 24.2 |

### ПРИЛОЖЕНИЯ

## Нормы обеспеченности  населения Маганского сельсовета объектами культурно-бытового обслуживания на 1 тыс.человек.

Таблица 4.14

| № п/п | Наименование культурно-бытового обслуживания | Един. измер. | Норма на 1 тыс.чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40 | 50 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 | 120 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от числа учащихся |  |
| 5 | Поликлиники | пос/см | 26 | 35 |
| 4 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | объект на населенный пункт от 100 чел. без прочих объектов здравоохранения |  |
| 5 | Аптеки и аптечные киоски | объект | объект на населенный пункт |  |
| 6 | Учреждения культурно-досугового типа (Дома культуры и сельские клубы) |  |  |  |
|  | нас.п. 200-1000 чел. | мест | 400 | 400 |
|  | нас.п. 1001-2000 чел. | - // - | 270 | 270 |
|  | нас.п. 2001-5000 чел. | - // - | 210 | 210 |
|  | нас.п. 5001-10000 чел. | - // - | 140 | 140 |
| 7 | Библиотеки | тыс.том | 6,0 (по Программе социально-эконом. развития района до 2017 г.) |  |
| 8 | Плоскостные сооружения | га | 0,7 | 0,7 |
| 9 | Учреждения торговли | м2 торг.пл. | 300 | 300 |
| 10 | Предприятия общественного питания | п.м. | 40 | 40 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | р.м. | 7 | 7 |
| 12 | Бани | пом.мест | 7 | 7 |
| 13 | Прачечные | кг/см | 30 | 35 |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на н.п. от 100 чел. |  |
|  | - сельские поселения | объект | объект на поселение (сельсовет) |  |
| 15 | Пожарные депо | объект | 2 а/м на поселение до 5 тыс.чел., 6 а/м на поселение свыше 5 тыс.чел.; в п.Березовка – 2 депо по 6 а/м |  |